مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

طرح توسعه کارخانه تولید آرد

مجری طرح

تاریخ: بهمن 1391

فهرست مطالب

خلاصه طرح / 6

مقدمه / 7

:: فصل اول

1-1- هدف از اجرای طرح / 9

1-2- آرد / 9

1-3- انواع آرد  / 9

1-4- ویژگی های انواع آرد / 11

1-5- فرآورده های آردی / 11

1-6- گندم / 12

1-7- نام گذاری و طبقه بندی آرد گندم / 13

1-8- مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم آرد گندم / 15

1-9- کد آیسیک و تعرفه گمرکی آرد گندم  / 16

1-10- استاندارد ها / 16

:: فصل دوم

2-1-تاریخچه / 18

2-2- طرز تهیه آرد  / 18

2-3- فرآیند تولید  / 19

2-3-1- ویژگیهای فرآیند،نکات فنی وشرایط عملیاتی / 19

2-4- آماده سازي آرد / 23

:: فصل سوم

3-1- شرايط عملياتي طرح / 27

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 27

3-2-1- زمين محل اجراي طرح / 27

3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان / 28

3-2-3- تأسيسات و تجهيزات / 29

3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات / 30

3-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه / 33

3-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي / 33

3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 33

3-3- هزينه هاي ثابت طرح / 34

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح / 35

3-4-1- مواد اوليه  / 35

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل / 36

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 37

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري / 38

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 39

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد / 40

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 41

3-7- جدول سرمايه گذاري / 41

3-8- هزینه تولید سالانه / 42

3-9- برآورد نحوه مشارکت / 43

3-10- پیش بینی فروش کالا / 44

3-11- ساير محاسبات فني طرح / 45

3-12- شاخص های مالی طرح / 46

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 47

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | طرح توسعه کارخانه تولید آرد |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| نوع محصول توليدي | آرد گندم و سبوس |
| توان برق مصرفي | 302 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 25 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 3,000 لیتر گازوئیل ، 3,000 لیتر بنزین و 38,000 مترمکعب گاز |
| میزان اشتغال زایی | 30 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 30,000 متر مربع |
| مساحت زيربناي طرح | 750 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 73,265 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 16,916 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 90,182 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 26,781 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 35 درصد |
| سود ويژه | 32,317 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 2.85 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 14 درصد |

## مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در توسعه کارخانه تولید آرد گندم را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

# فصل اول :

# معرفی محصول

1-1- هدف از اجرای طرح

میزان تولید فعلی آرد در این واحد صنعتی روزانه حدود 80 تن و سبوس روزانه حدود 13 تن می باشد که با اجرای این فاز توسعه و راه اندازی ماشین آلات جدید به میزان آرد روزانه 120 تن و سبوس روزانه 20 تن ارتقاء می یابد .

1-2- آرد

آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواع غذاها است. ماده ی پودر مانندی است که از دانه ی غلات یا سایر مواد نشاسته ای بدست می آید. معمولاً آرد را از آسیاب نمودن دانه ی گندم تهیه می کنند؛ اما از دانه ی ذرت، گندم سیاه یا (چاودار)، جو، نخود و برنج هم آرد تهیه می شود.

اساس آرد را نشاسته تشکیل می دهد که خود، یکی از پیچیده ترین انواع هیدرات کربن می باشد. معمولاً وقتی سخن از آرد به میان می آید، منظور آرد گندم است، چون این نوع آرد بخش عمده ی آرد لازم برای تهیه ی نان و پاستا را شامل می شود. دلیل استفاده وسیع از آرد گندم خواص آن می باشد. وقتی این آرد را با آب مخلوط می کنیم، نوعی پروتئین پیچیده به نام گلوتن ایجاد می شود. وجود گلوتن به خمیر خاصیت ارتجاعی می دهد و می توان آن را به هر شکلی در آورد. همین خاصیت گلوتن، سبب می شود که گازهای حاصله درون خمیر باقی بمانند و وجود این گازهاست که سبب تردی و حالت اسفنجی محصول نهایی می گردد. این خاصیت آرد گندم در تهیه ی انواع نان و کیک بسیار حائز اهمیت می باشد.

1-3- انواع آرد

اغلب آردهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، از گندم تهیه شده اند. انواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتن با هم تفاوت دارند. آردی که برای تهیه ی نان از آن استفاده می شود، معمولاً میزان گلوتن بالایی دارد و همین امر باعث می شود که استحکام نان در کنار تردی آن حفظ شود و نان شکل خود را حفظ نموده و خرد نشود. آردهایی که گلوتن موجود در آنها کمتر است نرم تر بوده و محصول آنها هم بسیار ترد و آسیب پذیر می باشد. مثلاً آردهایی که در تهیه ی انواع کیک و شیرینی از آنها استفاده می شوند کمترین میزان گلوتن را داشته و همین مسئله سبب تردی و شکننده بودن برخی انواع شیرینی می شود.

آردهایی که در تهیه ی پاستا از آنها استفاده می شود، معمولاً گلوتن بیشتری نسبت به آردهای کیک پزی دارند.

آرد چند منظوره آرد گندمی است که میزان گلوتن آن متوسط می باشد. از این آرد برای تهیه ی انواع نان، کیک یا شیرینی در مصارف خانگی استفاده می شود. طرفداران این آرد بسیار زیادند.

با توجه به اینکه از کدام قسمت های گیاه گندم برای تهیه ی آرد استفاده کنند، مثلاً اینکه از قسمت نشاسته ای، از بخش پروتئینی یا جوانه گیاه، از سبوس یا همان بافت فیبری گیاه کدام را مورد استفاده قرار دهند، سه نوع آرد گندم به وجود آمده است:

- آرد سفید، آردی است که تنها از قسمت درونی یا نشاسته ی گیاه گندم برای تهیه ی آن استفاده شده است.

- آرد کامل گندم را از تمام قسمت هایی که ذکر شد (جوانه و سبوس و نشاسته و...) تهیه می کنند.

- آرد جوانه گندم، آردی است که تنها از بخش نشاسته ای و جوانه گیاه به وجود آمده است و سبوس را از آن جدا نموده اند.

از آرد کامل گندم، مخصوصاً در تهیه ی بیسکوییت های سبوس دار یا دیجستیو که در ایران به بیسکوییت های ساقه طلایی معروف است استفاده می کنند. در تهیه ی این بیسکوییت ها از دانه و سبوس گندم در کنار هم استفاده می شود و بسیار مغذی می باشند.

1-4- ویژگی های انواع آرد

مشخصات آرد معمولی

| ويژگيها | محدوده قابل قبول |  |
| --- | --- | --- |
| رطوبت % | حداکثر 2/14 % |  |
| خاکستر % Wt | 400/1 - 861/0 |  |
| خاکستر غير محلول در اسيد | حداکثر 05/0 |  |
| پروتئین % Wt | حداقل 5/8 |  |
| اسيديته | حداکثر 5/3 |  |
| PH | 5/6 – 6/5 |  |
| انواع ذرات به درصد | بزرگتر از 475 ميکرون | حداکثر 2/5 |
|  | 180 - 125 ميکرون | حداکثر 45 |
|  | کوچکتر از 106 ميکرون | حداقل 45 |

آرد خبازی با درصد سبوس گیری 12% تولید می شود و جهت تهیه انواع نان از جمله نان سبوس دار به کار گرفته می شود.

1-5- فرآورده های آردی

نان، پاستا، بیسکویت، پیراشکی، کلوچه و انواع کیک ها همگی از آرد تهیه می شوند. از آرد در تهیه خوراک ها هم استفاده می شود. برای غلیظ نمودن انواع غذاها مثل سس ها به آنها آرد اضافه می کنند. از آرد ذرت در تهیه ی بسیاری از پودینگ ها استفاده می شود.

1-6- گندم

ارزش و اهميت غذايي گندم :

گندم از قديمي ترين و پر مصرف ترين گياهان زراعي جهان مي باشد بطوريكه از ساليان بسيار دور و قبل ازآنكه بشر به موارد مصرف ساير گياهان از نظر تغذيه پي ببرد مهمترين منبع غذايي براي آنان بوده است .  اهميت گندم بيشتر مربوط به خواص فيزيكي و شيميايي موادي است كه دانه آنرا تشكيل مي دهد.  پروتئين گندم از لحاظ غذايي فوق العاده پر انرژي است بخصوص سبوس آن كه داراي پروتئين زيادي است و نيز شامل ويتامين هاي مختلفي از جمله ويتامين هاي گروه«  B- E- C-A » مي باشد.  در كل گندم داراي سه بخش كلي آندوسپرم (آردينه)، پوسته و جوانه (جنين يا گياهك) ميباشد. آندوسپرم بزرگترین عضو دانه گندم است و 80 تا 83 درصد وزن و 65 تا 85 درصد حجم کل دانه گندم را تشکیل می دهد. این قسمت عمدتا شامل پروتئین (70 درصد پروتئین دانه) و نشاسته می باشد.

لایه پوسته که بیرونی ترین لایه است حدود 5/14 درصد وزن کل دانه را تشکیل داده و خود به لایه های نازک تری تقسیم می شود که به طور جزیی یا کامل آندوسپرم و جوانه را احاطه کرده اند. لایه پوسته وظیفه محفاظت از مغز دانه را به عهده دارد و کنترل کننده میزان جذب آب نیز می باشد. لایه پوسته دارای فیبر، مواد معدنی (7 درصد مواد معدنی دانه) و پروتئین (4 درصد پروتئین دانه) است. این لایه 12 درصد ویتامین B6 دانه گندم را نیز به خود اختصاص داده است.

جوانه محل رویش دانه می باشد که شامل اجزایی از گندم جوان می باشد و حدود 5/2 درصد وزن دانه را تشکیل می دهد. این بخش حاوی ویتامین ها، چربی و مواد قندی است. این قسمت به دلیل چرب بودن محتوای آن نسبتا سریع فاسد می شود.

پرز یا کرک یک دسته موهای نازک می باشند و بخش بالایی دانه را تشکیل می دهند.

دانه گنـدم شامل قسمت آردي ( نشاسته اي) و سبوس پوسته گنـــدم است . چربي و ويتامينهاي گندم در جوانـه و پوسته هاي گندم و مواد معدني مانند آهن ، كلسيم در پوسته گندم قرار دارد .

به هنگام آسياب كردن گندم جوانه و بخشي از پوسته يا سبوس گنـــدم از قســـمت آردي جدا مي شود .

آرد با توجه به ميزان سبـوس آن درجه بندي مي شود كه عبارتند از، آرد قنادي ، آرد ستاره ، آرد سبوس گرفته و آرد كامل.  هر آردي مصرف خاصي دارد كه آرد كامل به سبب داشتن سبوس زياد قهوه اي رنگ بوده و نسبت به آردهاي ديگر از نظر داشتن ارزش غذايي بالاتر از اهميت بيشتري برخوردار است.

| نام محصول | کاربرد |
| --- | --- |
| آرد سبوس گرفته | مورد مصرف نانوایی ها |
| آرد نول | مورد مصرف کارخانجات ماکارونی و قنادی ها |
| آرد ستاره | مورد مصرف قنادی ها و نانوایی ها |
| سبوس | برای خوراک دام و طیور |

1-7- نام گذاری و طبقه بندی آرد گندم

1- آرد مغز دانه: این آرد دارای پائین ترین درجه استخراج است و جهت کیک و شیرینی جات مناسب است. این آرد در ایران آرد سه صفر نامیده می شود. میزان خاکستر این آرد 46/0- 38/0 گرم درصد است.

2-  آرد 500 و 600 (آرد روشن 1 و 2): این آرد برای تهیه کیک، نان های مخلوط روشن و نان های روشن اروپائی به کار می رود. درجه استخراج این آرد کمی بیش تر از آرد سه صفر می باشد. سابقاً این آرد روشن 1 را آرد دو صفر و آرد روشن 2 را آرد صفر می نامیدند. خاکستر این آرد 7/0- 6/0 گرم درصد است.

3-  آرد کامل آندوسپرم: آرد نسبتاً روشنی است. ذرات سبوس آرد در سطح پائین قرار دارد. جهت نان های نسبتاً روشن اروپائی و مخلوط، ساندویچی و بربری مناسب است. در ایران این آرد را آرد ستاره می نامیدند. خاکستر این آرد 8/0- 75/0 گرم درصد است.

4- آرد میانی 1 و 2: برای نان های تیره و تافتون مناسب است. خواص نانوائی این آرد از آرد کامل آندوسپرم کم تر است. از قسمت های اطراف آندوسپرم به دست می آید و حدود 2/1- 1 گرم درصد خاکستر دارد.

5- آرد تیره یا آرد سنگی: جهت نان های تیره اروپائی و نان سنگک مناسب است. عل خمیر آوری خمیر حاصل از آن نسبتاً مشکل است. حاوی قسمت اعظم دانه می باشد. خاکستر این آرد 45/1- 35/1 گرم درصد است. این آرد را حداکثر بدون تغییرات عمده می توان 4 هفته نگهداری نمود. در صورت نگهداری بیش تر، ویتامین ها کاهش یافته و در اثر فعالیت آنزیمی جوانه تغییرات عمده به وجود می آید. ضمناً کیفیت نانوائی در اثر نگهداری طولانی آن، تقلیل یافته و از طرفی مزه شدیداً تغییر کرده و نامطلوب می گردد.

6- آردی که از تمام قسمت های گندم تهیه شده است: خاکستر این آرد 9/1- 6/1 گرم درصد است.

7- آرد مرحله آخر: از لایه های خارجی دانه استحصال می شود و به تنهائی قابل پخت نمی باشد. جهت نان های رژیمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خاکستر این آرد 20/2- 85/1 گرم درصد است. بیش تر جهت مصرف دام به کار می رود.

مقدار آرد استحصال شده از 100 کیلوگرم گندم پاک شده را درجه استخراج آرد می نامند. هرچه درجه استخراج آرد پائین تر باشد، میزان پروتئین آن پائین تر است، با افزایش درجه استخراج آرد کیفیت پروتئین یا به عبارت دیگر کیفیت پخت کاهش می یابد.

آردهای تیره از نظر میزان پروتئین در سطح بالاتری نسبت به آردهای روشن قرار دارند در حالی که کیفیت و قابلیت پخت آن ها به مراتب پائین تر از آردهای روشن می باشد.

آردهایی که از لایه های خارجی تر استحصال می شوند مانند آرد میانی یا آرد سبوس گرفته دارای الاستیسیته کم تری بوده و در هنگام عمل آوری و فرم دادن آسان تر پاره می شوند. به همین دلیل این نوع آردها را اصطلاحاً آرد گلوتن ضعیف می نامند.

آردهایی که از مغز دانه گرفته می شوند دارای الاستیسیته زیادی بوده و در مقابل کشش از خود مقاومت نشان می دهند. این آردها از نظر قابلیت پخت و خواص گلوتن قوی می باشند در حالی که آردهای تیره تر از الاستیسیته کم تری برخوردار بوده و در مقابل کشش از خود مقاومت کم تری نشان می دهند.

این آردها از نظر قابلیت پخت و خواص گلوتن قوی می باشند، به عبارت دیگر آردهای استحصال شده از مغز دانه قوی تر از آردهای لایه های خارجی می باشند.

نانوا اولین سؤالی را که در مورد آرد مطرح می سازد کیفیت و ارزش نانوائی و قابلیت پخت آرد و بازدهی نان می باشد. درصنایع   نانوائی می توان ویژگی و قابلیت پخت آرد گندم و عمل آوری و ثبات خمیر و تولرانس آن را از طریق افزودن مواد تغییر داده و یا اصلاح نمود.

1-8- مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم آرد گندم

| انرژی | ۱٬۴۱۸ کیلوژول (۳۳۹ kcal) |
| --- | --- |
| کربوهیدرات‌ها | ۷۲٫۵۷ g |
| قندها | ۰٫۴۱ g |
| فیبر | ۱۲٫۲ g |
| چربی | ۱٫۸۷ g |
| پروتئین | ۱۳٫۷۰ g |
| تیامین | ۰٫۴۴۷ میلی‌گرم (۳۴٪) |
| ریبوفلاوین | ۰٫۲۱۵ میلی‌گرم (۱۴٪) |
| نیاسین | ۶٫۳۶۵ میلی‌گرم (۴۲٪) |
| ویتامین | ۱٫۰۰۸ میلی‌گرم (۲۰٪) |
| اسید فولیک (ویتامین B9) | ۴۴ میکروگرم (۱۱٪) |
| کلسیم | ۳۴ میلی‌گرم (۳٪) |
| آهن | ۳٫۸۸ میلی‌گرم (۳۱٪) |
| منیزیوم | ۱۳۸ میلی‌گرم (۳۷٪) |
| منگنز | ۳٫۸ میلی‌گرم (۱۹۰٪) |
| فسفر | ۳۴۶ میلی‌گرم (۴۹٪) |
| پتاسیم | ۴۰۵ میلی‌گرم (۹٪) |
| سدیم | ۵ میلی‌گرم (۰٪) |
| روی | ۲٫۹۳ میلی‌گرم (۲۹٪) |
| فسفر 346 mg | - |
| مس 0.38 mg | - |
| سلنیم 0.071 mg | - |

1-9- کد آیسیک و تعرفه گمرکی آرد گندم

| عنوان | کد آیسیک | تعرفه گمرکی |
| --- | --- | --- |
| آرد گندم | 1531312301 | 11010000 |
| آرد گندم نرم | 1531412303 | 11010000 |
| آرد سبوس گرفته تا 15 درصد | 1531512306 | 11010000 |

1-10- استاندارد ها

| شماره استاندارد | عنوان | سال چاپ |
| --- | --- | --- |
| 9639-2 | گندم و آرد گندم -میزان گلوتن-قسمت دوم -اندازه گیری میزان گلوتن مرطوب به روش مکانیکی | 1386 |
| 3988 | آئين کار نگهداري آرد گندم | 1376 |
| 103 | ويژگيها و روشهاي آزمون آرد گندم | 1390 |
| 7992 | آرد گندم- آئين کار توليد | 1383 |
| 2670 | آئين کار ضدعفوني آرد | 1366 |
| 1-9639 | گندم و آرد گندم-میزان گلوتن -قسمت اول -اندازه گیری گلوتن مرطوب به روش دستی | 1388 |
| 3681 | آرد گندم -تعیین مقدار ته نشینی (آزمون زلنی) | 1387 |
| 2336 | ويژگيهاي افزودنيهاي پروتئين مجاز به آرد | 1372 |
| 12043 | آرد گندم -راهنمای عمومی روشهای آزمایشی تهیه نان | 1388 |

# فصل دوم :

# فرآیند تولید محصول

2-1-تاریخچه

در گذشته، آرد را هم در کارخانجات و هم دستی تهیه می کردند. اما به خاطر کمبود امکانات، آسیاب نمودن آرد بین سنگ و... ، آردها مقادیر قابل توجهی سنگ ریزه داشتند و به دندان ها آسیب می رساندند.

یکی از روش های باستانی تولید آرد، استفاده از دو تکه سنگ آسیاب بود. این سنگ ها را از صخره ها تهیه می کردند و دو تکه سنگ را با کمک دست بهم می ساییدند تا دانه بین آنها آسیاب شود. بعدها از حیوانات برای چرخاندن سنگ های آسیاب کمک می گرفتند. با احداث آسیاب های بادی و آبی، کار بسیار راحت تر شد.

2-2- طرز تهیه آرد

برای آسیاب نمودن آرد در قدیم، دانه را بین دو سنگ یا چرخ آسیاب قرار داده و با ساییدن دو سنگ روی همدیگر، دانه را خرد و پودر می کردند. امروزه آسیاب نمودن، پدیده ی بسیار ساده ای است که به راحتی با داشتن یک آسیاب برقی حتی در خانه هم امکان پذیر است.

در کارخانجات تولید آرد، از آسیاب های آبی استفاده می کنند. معمولاً دو تکه چرخ سنگی مخصوص آسیاب وجود دارد که با کمک نیروی آب، یکی روی دیگری می چرخد و دانه بین این دو تکه سنگ قرار می گیرد و آسیاب می شود. بدین ترتیب آرد کماکان به روش گذشته و البته با بهره وری از فناوری جدید، تهیه می گردد.

گرد آرد که در هوا پخش شود، قابل اشتعال می باشد؛ مثل سایر مواد مشتعله که در مجاورت هوا قرار می گیرند و با ترکیب با اکسیژن موجود در هوا، آتش می گیرند. بسیاری از آتش سوزی های مرگبار که جان عده ی بسیار زیادی را گرفته است، در کارخانجات تولید آرد اتفاق افتاده است.

2-3- فرآیند تولید

2-3-1- ویژگیهای فرآیند،نکات فنی وشرایط عملیاتی:

فرآیند تولید آرد شامل مراحل ذیل می باشد:

مرحله1- تمیز کردن گندم:

1-1- بوجاری دراین دستگاه که ظرفیت آن 5 تن درساعت می باشد گندم از مواد خارجی ه مراه عاری گشته و به منظور دست یابی بحصول مطلوب و کیفیت عالی تمیز می گردد .ابتدا گندم توسط یک بالابر به بوجاری منتقل و ذرات درشت تر از گندم از بالای توری غربال کشته و گندم به توری دوم هدایت م ی گردد . در نتیجه گندم از بالای توری دوم خارج شده و به قسمت شن گیر انتقال داده می شود. بر این اساس ذرات ریزتر گندم از توری دوم عبور کرده و توسط سیلکون قوی به قسمت انبار کاه وکلشن انتقال می یابد . ازاختلاف وزن مخصوص بین دانه گندم و ذرات خارجی موجود مثل گرد و خاک و شن می توان استفاده نموده وگندم را از آنان جدا کرد، بدین صورت که این دستگاه براثر لرزش گندم را به جلورانده و در اثر جریان قوی هوا و مکش سیلکون از بالا، گردوخاک که سبکتر از گندم می باشند جدا می شوند و همچنین گندم بر اثر هوادهی از یک مسیر که زیر آن خالی است عبور می کند که در نتیجه بر اثر معلق بودن گندم روی دستگاه دیگر منتقل می شود و نهایتاً شن به علت اختلاف وزن سنگین تر و به پائین می افتد جدا می گردد.

3-1- سیاه دانه گیر: این دستگاه طوری تعبیه گردیده است که گندم از قسمت بالائی آن وارد شده و در اثر عبور از آن و به علت حرکت چرخشی سریع، نیروئی به دانه های گندم وارد می شود ک ه با استفاده از نیروی گریز از مرکز این عمل آسانتر می گردد. درنتیجه براثر این نیروی چرخشی، مواد سبکتر که سیاه دانه یا دانه هایی غیر از گندم را شامل می شود به قسمت مرکزی(نزدیکتر)و گندم به قسمت دورتر پرت می شود که نهایتاً از دو خروجی جداگانه خارج م یشوند.

4-1- پوست گیر: این دستگاه که از داخل شامل یک استوانه مشبک می باشد با حرکت چرخشی خود بوسیله تیغه هایی که داخل تعبیه شده و با ضربه های وارده، پوست را از گندم جدا می کند .

مرحله 2- شستشو و تعدیل رطوبت:

2-1- دستگاه گندم شو : این دستگاه که با استفاده از تکنولوژی خاصی طراحی گردیده، نقش شستشوی گندم را به عهده داشته و دارای دو قسمت مجزا بشرح ذیل می باشد:

الف- شستشوی گندم بوسیله مارپیچ هایی که از داخل قسمتی به نام وان می باشد، انجام شده و در این مرحله گرد و خاک آن گرفته شده و سپس به قسمت استوان های شکل که در مجاورت وان قرار دارد منتقل میشود.

ب: وجود پره هایی که بصورت عمودی در استوانه نصب گردیده و یا چرخشی به قسمت بالا کشیده شده و آب آن گرفته می شود که در نهایت به مخزن شسته منتقل می گردد.

مخزن گندم شسته : گندم حاصل از شستشو در 16-12 ساعت توقف می نماید تا باعث نرم شدن پوسته خارجی گشته

که در اثر عمل آسیاب و فشار غطکها کاملاً خرد نشود و از الک عبور ننماید تا آرد سفید تولید شود.

واجد شرایط کردن گندم :هدف از واجد شرایط کردن گندم عمدتاً آن است که شرایط فیزیکی دانه را برای آسیاب کردن بهبود یابد و گاهی هم منظور ارتقای کیفیت پخت آرد حاصل است. واجد شرایط کردن متضمن دو منظور است . یکی تنظیم رطوبت متوسط گندم از طرق خشک کردن یا نم دار کردن و دیگری تنظیم توزیع رطوبت درهر دانه است . دراین عملیات ممکن است دانه گندم در یک محدوده زمانی مشخص حرارت داده شود یا خنک شود تا به مقدار و توزیع مناسب رطوبت برسد . افزایش رطوبت گندم قبل از آسیاب کردن، نتایج ذیل را دربر دارد . سبوس گندم سفت تر شکنندگی آن کمتر می شود . ندسپرم نرمتر و شکننده تر می شود. بنابراین نیروی کمتری برای سائیدن آن لازم است . چسبندگی بین سبوس و اندوسپرم بیشتر می شود. بنابراین اندوسپرم مشکل تر ازسبوس جدا می شود. بنابراین، به یک میزان رطوبت مطلوب نیاز است تا بهترین نتیجه را در آسیاب کردن به بار آورد و آن عبارت آت از میزان رطوبتی که برای نرم کردن اندوسپرم و سفت کردن سبوس کفایت کند ولی نباید آنقدر زیاد باشد که مانع از جدا شدن سبوس والک کردن مواد به نحوی رضایت بخش بشود . رطوبت مطلوب برای انواع گندم هامتفاوت است بطوریکه برای گندم ها سخت تر بیشتر از گندم های نرم تر است .

مرحله 3- آسیاب کردن :

3-1- غلطکها : یکی از اهداف مدنظر در تعبیه غلطک ها نتوع در محصو ل می باشد . همانطورکه قید گردید گندم قبل از وارد شدن به مرحله خرد شدن، مراحل کاندیشن (مشروط کردن ) را طی و به محض ورود به درون غلطک ازطرف مغزدانه به بیرون باز می گردد. غلطکها که تشکیل شده اند از تعداد چهار عدد والس به قطر 25 سانتی متر و طول 100

سانتی متر و د ارای دریچه ورود (خودکار)غله که توسط دستگاهی که به جریان هوا حساس است بکار می افتد . از دستگاه درتیوپ شیشه ای دریچه تعبیه شده است و کارکنترل (بازو بسته شدن ) دریچه را بعهده دارد . و همچنین به منظور تغذیه غلطکها و توزیع یکنواخت گندم در نظر گرفته شده است . والس ها که بصورت جفت وبا حرکت چرخشی به طرف یکدیگر حرکت می کنند و به همین خاطر که یکی کند و دیگری نتدتر می چرخد(معمولاً والس با حرکت کند را ثابت فرض می کنند )و طرز قرار گرفتن آنها بسیار مهم است . استفاده از روش پشت به پشت، محصول نهائی با کیفیت عالی واگر از روش تیز ب ه تیز استفاده شود مرغوبترین آرد تولید می شود. ابتدا دانه گندم در اثر عبور از بین اولین سری غلطکهای شیاردار که به صورت پشت به پشت حرکت می کنند، از قسمت شکاف وسط ، دانه باز شده و به صورت صفحه مانند درمی آید که درمراحل بعدی لایه های مختلف آن توسط غلطکها تراشیده و جدا می شوند. بدین صورت تراش لایه های از قسمت مغزگندم شروع شده و به طرف پوست ادامه می یابد.تفکیک و دانه بندی قسمتهای مختلف بعداً توسط عملیات دقیق الک کردن تکمیل می گردد . الکها طوری طراحی گردیده اند که در داخل آنها چندین توری با اندازه های متفاوت و قابل تغییر وجود داشته و جنس این توری ممکن است از فلز یا ابریشم باشد . و ترتیب قرار گرفتن توریها از بالا و پائین بصورت درشت به ریز بوده بطوریکه مثلاً سبوس از روی توریهای فوقان به غلطکها و از توری زیری آرد به قسمت مخصوص به منظور اختلاط با آردهای الک شده مجدد، د رمخازن آرد نگهداری می شود. روی این توریها عددی (مثلا 7/1) ثبت شده که اگر آن درعدد (10) ضرب شود، اندازه واقعی الک بدست خواهد آمد . بنابراین

مراحل مختلف بکاربردن غلطکها خردکننده الک، غلطکهای تبدیل الک و غلطکهای تبدیل بطور متعاقب انجام می گردد تا حداکثر میزان آر د از دانه های گندم بدست آید .

مرحله 4- بسته بندی (کسیه دوزی )

در این قسمت مخزن نگهداری آرد طوری طراحی شده که دهانه زیری آن قابل باز وبسته شدن توسط کارگر می باشد لذا در زیر آن جهت توزین آرد کیسه شده یک باسکول 250 کیلوگرمی نصب شده است که پس از پر کردن کیسه توزین شده، توسط دستگاه دردوزی کیسه ، دردوزی شده و به انبار محصول حمل می گردد(ضمناً همین عملیات دقیقاً در قسمت سبوس انجام می شود ). خساراتی که درطی انبار شدن به آرد وارد می آید، شامل تمام خساراتی که در انبارکردن به گندم وارد می شود، یعنی حمله کپکها و باکتریها و ه جوم حشرات و نیز فساد اکسید اتیو ودر نهایت خراب شدن کیفیت پخت را می توان نام برد . رطوبت بطلوب برای انبار کردن آرد با توجه به طول مدت نگهداری و رطوبت نسبی ودمای محیط تعیین می شود،چون آرد با محیط اطراف تبادل رطوبت می کندیعنی از آن رطوبت می گیرد یا به آن پس می دهد. مگر اینکه درمخازنی که سرشان محکم بسته شده باشد نگهداری شود . اگر آزد یه مدت چند هفته به مصرف برسد در رطوبت 14% می تواند نگهداری شود ولی درمدت طولانی تر رطوبت بیش از 13% موجب رشد کپکها وکپک زدگی و فساد آرد می شود. هر چند ممکن است کپک زدگی قابل رؤیت نباشد. دررطوبت کمتراز 12% خطر اکسیداسیون چربیها و ایجاد فساد و افزایش مییابد.

2-4- آماده سازي آرد

آرد در صنایع پخت و نانوائی براساس محصول مورد نظر انتخاب می شود . به عنوان مثال جهت تهیه و تولید نان سنگک از آرد سنگی یا آرد تیره و براي تولید نان بروتشن از آرد روشن استفاده می شود. اصولاً آرد گندم را بر مبناي خاکستر طبقه بندي می کنند . از روي میزان خاکستر می توان به درجه استخراج آرد ، درجه رنگ و تیرگی یا روشنی آرد پی برد و نوع مصرف و مناسب بودن آنرا جهت هر یک از نانها تعیین نمود. نکته دیگري که حائز اهمیت به نظر می رسد، مسئله نگهداري آرد با روشهاي مناسب و در شرایط مساعد است . آرد را می توان در سیلو یا کیسه هاي کتانی ، کاغذي و الیاف مصنوعی نگهداري نمود.

محل نگهداري آرد باید تمیز، خشک، بدون بو و عاري از حشرات و جوندگان باشد . انبار آرد باید به راحتی قابل تهویه بوده و در مقابل رطوبت، حرارت و اشعه آفتاب محفوظ باشد . با پیشرفت تکنولوژي، امروزه می توان آرد را در سیلو نگهداري نمود . آرد در سیلوهاي مدرن بصورت معلق درآمده و تحت فشار هوا به راحتی انتقال می یابد . بهتر است به منظور جلوگیري از تبادل شدید حرارتی ، سیلوها ي آرد در ساختمان یا در محیط بسته تعبیه شوند.

بطور کلی در شرایط معمولی، آرد تیره یا کامل را می توان حداکثر 10 روز و آرد روشن را بین 3-2 ماه نگهداري نمود . شرایط مناسب براي انبار کردن، رطوبت نسبی هواي 65-60 درصد و حرارت حداکثر درجه سانتی گراد و تهویه کافی می باشد که در اینصورت می توان آرد تیره یا کامل را حداکثر تا یک ماه و آردهاي روشن را حداکثر تا 6 ماه نگهداري نمود . بنابراین آردهاي روشن بعلت پائین بودن مقدار چربی و آنزیمها می توانند نسبت به آردهاي تیره به مدت طولانی تري ذخیره شوند .

البته پس از نگهداري آرد به مدت طولانی باید آنرا کنترل و آزمایشهاي لازم را بر روي آن انجام داد.

بطور کلی آماده سازي آرد شامل : 1- الک کردن 2-اختلاط آرد و 3-رساندن درجه حرارت آرد به حد مطلوب می باشد.

از طریق الک کردن می توان به نتایج زیر دست یافت:

- ناخالصیهاي آرد جدا می گردد.

- بازدهی خمیر افزایش می یابد.

- ذرات بهم چسبیده آرد از هم جدا می شوند.

- مخمرها و باکتري ها تکثیر می یابند.

- احتمال کپک زدگی آرد کاهش می یابد.

- درصد رطوبت آرد به میزان کمی کاهش می یابد.

براي این کار از دستگاه الک لرزان استفاده می شود که شامل چند الک است که رویهم قرار گرفته اند. بعلت عدم یکنواختی کیفیت و محدودیت آردهاي تولیدي باید به منظور بهبود کیفیت آرد مورد نیاز، آردهاي موجود باهم مخلوط شوند براي مثال آردهاي داراي گلوتن ضعیف با آردهاي داراي گلوتن قوي مخلوط شوند .

به این منظور کارخانجات تهیه کننده نان در هر مرحله آردهاي ورودي را بطور جداگانه در سیلوها نگهداري می کنند و در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مخلوط می کنند . و درصورت وجود نارسائی و ضعف مواد بهبود دهنده به آنها اضافه می نمایند . نسبت اختلاط آردهاي مختلف در واحدهاي تولید کننده نان ، اغلب براساس تجارب عملی صورت می پذیرد.

میکروارگانیزمها تحت تاثیر حرارت آرد و آب مصرفی قرار می گیرند . حرارت مطلوب باعث تشدید فعالیت آنها میشود . از طریق تنظیم درجه حرارت آب مصرفی می توان حرارت خمیر حاصل را تنظیم و میکروارگانیزمها را تحت تاثیر قرارداد . حرارت آب مصرفی نباید از 40 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

# فصل سوم :

# محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

## 3-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 300 |

## 3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

## 3-2-1- زمين محل اجراي طرح

میزان زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح بر اساس پیش بینی زیر بنای اجرای طرح و توسعه احتمالی با در نظر گرفتن قوانین محیط زیست مبنی بر اختصاص 20 درصد زمین به فضای سبز بر آورد شده است .

قیمت زمین اجرای طرح بر اساس نرخ های شرکت شهرک های چهارمهال و بختیاری – شهرک صنعتی فرادنبه در نظر گرفته شده است :

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,000 | 1,000,000 | 30,000 | 30,000 |

## 3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | محوطه سازی | 30,000 | 30,000 | 900 | 900 |
| 2 | دیوار كشي | 706 | 500,000 | 353 | 353 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي (معادل 15 درصد) | 4,500 | 350,000 | 1,575 | 1,575 |
| 4 | فضاي سبز (معادل 10 درصد زمین) | 3,000 | 300,000 | 900 | 900 |
|  | جمع كل |  |  | 3,728 | 3,728 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزینه واحد (ريال) | انجام شده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 3,500 | 4,000,000 | 14,000 | 14,000 |
| 2 | انبار مواد اولیه و محصول | 1,000 | 4,000,000 | 4,000 | 4,000 |
| 3 | ساختمان اداری و دفاتر کار و ... | 1,200 | 5,000,000 | 6,000 | 6,000 |
|  | جمع كل | 5,700 |  | 24,000 | 24,000 |

++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 27,728 میلیون ریال می باشد .

## 3-2-3- تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | انجام شده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انشعاب برق و لوازم - ترانس 700 آمپر | 1 | سری | 1500 | 1500 |
| 2 | انشعاب آب و لوله کشی و لوازم | 1 | سری | 350 | 350 |
| 3 | انشعاب گاز و لوله کشی و لوازم مورد نیاز | 1 |  | 150 | 150 |
| 4 | سیستم اطفا حریق | 1 | سری | 53 | 53 |
| 5 | مخزن ذخیره سوخت 3000 لیتری | 1 |  | 30 | 30 |
| 6 | مخزن ذخیره اب زیر زمینی | 1 |  | 50 | 50 |
|  | جمع |  |  | 2133 | 2133 |

## 3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات

قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | مدل | تعداد | هزينه واحد (ريال) | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ماشین الات قسمت بوجاری اولیه |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الک دوار پیش بوجاری | mkzm 9510 | 1 | 203,000,000 | 203 | 203 |
| 2 | جدا کننده مغناطیسی | mmua 50 | 2 | 22,000,000 | 44 | 44 |
| 3 | الک بوجاری | mtrb 100/200 | 1 | 322,500,000 | 323 | 323 |
| 4 | تونل هوا | mvsh 100 | 1 | 85,300,000 | 85 | 85 |
| 5 | جدا کننده میانی | manb 40 | 1 | 24,300,000 | 24 | 24 |
| 6 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 7 | کشویی پنوماتیک | rvb 500 | 1 | 32,200,000 | 32 | 32 |
| 8 | نم زن | moza 1000n | 1 | 76,600,000 | 77 | 77 |
| 9 | رادیال فن با موتور | rfdl 22/15 | 1 | 119,600,000 | 120 | 120 |
| 10 | فیلتر جتی | mcrt 39/24 | 1 | 372,900,000 | 373 | 373 |
| 11 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| ماشین آلات بوجاری |  |  |  |  |  |  |
| 12 | کشویی دستی زیر سیلو | rvb 150/150 | 6 | 22,300,000 | 134 | 134 |
| 13 | جدا کننده مغناطیسی | mmua 50 | 1 | 22,000,000 | 22 | 22 |
| 14 | الک بوجاری | mtrb 100/200 | 1 | 322,500,000 | 323 | 323 |
| 15 | تونل هوا | mvsh 100 | 1 | 85,300,000 | 85 | 85 |
| 16 | جداکننده میانی | manb 40 | 1 | 24,300,000 | 24 | 24 |
| 17 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 18 | کامبیناتور | mtcd 12/150 a | 1 | 451,200,000 | 451 | 451 |
| 19 | سیکلون برای کامبیناتور | mgxc 125 | 1 | 65,500,000 | 66 | 66 |
| 20 | بارریز با شیشه کنترل و موتو و میز | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 21 | فن | rfdl 15/30 | 1 | 82,100,000 | 82 | 82 |
| 22 | جداکننده مفناطیسی | mmua 50 | 1 | 22,000,000 | 22 | 22 |
| 23 | پوستگیر افقی | mhxs 30/60 | 1 | 293,000,000 | 293 | 293 |
| 24 | تونل هوا با موتور مخصوص پوستگیر | mvsg 100 | 1 | 137,300,000 | 137 | 137 |
| 25 | جداکننده میانی | manb 40 | 1 | 24,300,000 | 24 | 24 |
| 26 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 27 | هم زن سریع | mozl 30/150 | 1 | 332,000,000 | 332 | 332 |
| 28 | خروجی چندراهی کامل | maka 200/16 | 2 | 19,800,000 | 40 | 40 |
| 29 | کاسکاد | a600/2 | 1 | 10,600,000 | 11 | 11 |
| 30 | نم زن | moza 650-n | 1 | 76,200,000 | 76 | 76 |
| 31 | هم زن سریع | mozl 30/150 | 1 | 332,000,000 | 332 | 332 |
| 32 | خروجی چندراهی کامل | maka 200/16 | 1 | 19,800,000 | 20 | 20 |
| 33 | جدا کننده مغناطیسی | mmua 50 | 1 | 22,000,000 | 22 | 22 |
| 34 | پوستگیر افقی | mhxs 30/60 | 1 | 293,000,000 | 293 | 293 |
| 35 | تونل هوا با موتور مخصوص پوستگیر | mvsg 100 | 1 | 137,300,000 | 137 | 137 |
| 36 | جدا کننده میانی | manb 40 | 1 | 24,300,000 | 24 | 24 |
| 37 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 38 | شن گیر | mtsc 120/120 | 1 | 336,800,000 | 337 | 337 |
| 39 | سلیکون برای شن گیر | mgxc 110 | 1 | 56,400,000 | 56 | 56 |
| 40 | بارریز با شیشه کنترل و موتو و میز | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 41 | فن | rftl 11/30 | 1 | 70,400,000 | 70 | 70 |
| 42 | نم زن | moza 152n | 1 | 69,500,000 | 70 | 70 |
| 43 | هم زن سریع | mozl 30/150 | 1 | 332,000,000 | 332 | 332 |
| 44 | خروجی چندراهی کامل | maka 200/4 | 1 | 13,500,000 | 14 | 14 |
| 45 | جدا کننده مغناطیسی | mmua 50 | 1 | 22,000,000 | 22 | 22 |
| ماشین آلات قسمت آسیاب فضولات |  |  |  |  |  |  |
| 47 | میکروفیدر با موتور بدون مبدل فرکانس | mzma 100 | 1 | 132,000,000 | 132 | 132 |
| 48 | آسیاب چکشی با موتور | mjsa 6018 | 1 | 288,600,000 | 289 | 289 |
| 49 | رادیال فن با موتور | rfbh 07/30 | 1 | 89,900,000 | 90 | 90 |
| 50 | سیکلون برای خط پنوماتیک | mgxb 50 | 1 | 27,000,000 | 27 | 27 |
| 51 | بارریز با شیشه کنترل و موتو و میز | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| ماشین آلات قسمت دانه مرغی |  |  |  |  |  |  |
| 52 | الک بوجاری | mtrb 100/200 | 1 | 322,500,000 | 323 | 323 |
| 53 | تونل هوا | mvsh 100 | 1 | 85,300,000 | 85 | 85 |
| 54 | جدا کننده میانی | manb 40 | 1 | 24,300,000 | 24 | 24 |
| 55 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 22/19 | 1 | 34,400,000 | 34 | 34 |
| 56 | کشویی دستی زیر سیلو | rvb 250 | 1 | 26,500,000 | 27 | 27 |
| 57 | رادیال فن با موتور | rfdl 45/15 | 1 | 212,700,000 | 213 | 213 |
| 58 | فیلتر جتی | mvrt 104/24 | 1 | 573,200,000 | 573 | 573 |
| 59 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 28/22 | 1 | 41,900,000 | 42 | 42 |
| 60 | شیر اطمینان | pvd | 1 | 40,000,000 | 40 | 40 |
| ماشین آلات قسمت آسیاب |  |  |  |  |  |  |
| 61 | کمک والس | mjze-43-4-3000 | 5 | 55,700,000 | 279 | 279 |
| 62 | کمک والس استوانه ای با کوپلینگ و موتور | mdl 300 g | 2 | 74,700,000 | 149 | 149 |
| 63 | الک ویبره آرد | mkzh 4510 f | 1 | 175,700,000 | 176 | 176 |
| 64 | الک ویبره سبوس | mkzh 6012b | 4 | 175,700,000 | 703 | 703 |
| 65 | الک ویبره سبوس | mqrf 46/200 | 1 | 225,000,000 | 225 | 225 |
| 66 | جداکننده مغناطیسی | mmus 30 | 7 | 19,800,000 | 139 | 139 |
| 67 | میکروفیدر با موتور بدون مبدل فرکانس | mzma 100 | 1 | 132,000,000 | 132 | 132 |
| 68 | رادیال فن با موتور | rfdl 30/15 | 1 | 155,700,000 | 156 | 156 |
| 69 | فیلتر جتی | mvrt 78/24 | 1 | 467,500,000 | 468 | 468 |
| 70 | بارریز با موتور و میز و بدون شیشه کنترل | mps 28/22 | 1 | 41,900,000 | 42 | 42 |
| 71 | شیر اطمینان | pvd | 1 | 40,000,000 | 40 | 40 |
| 72 | رادیال فن با موتور | rfbh 35/100 | 1 | 350,900,000 | 351 | 351 |
| 73 | شاه لوله | plpe | 1 | 126,000,000 | 126 | 126 |
| 74 | هزینه ساخت و مونتاژ سیستم انتقال پنوماتیک آسیاب | p.c.s | 1 | 1,176,000,000 | 1,176 | 1,176 |
| 75 | هزینه حمل تجهیزات تا محل کارخانه (7 درصد قیمت ماشین آلات) |  |  | 802,522,000 | 803 | 803 |
| 76 | مالیات بر ارزش افزوده (5درصد) |  |  | 573,230,000 | 573 | 573 |
|  | جمع كل : |  |  |  | 12,840 | 12,840 |

## 3-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | انجام شده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداری و کارگاهی | 350 | 350 |
|  | جمع كل | 350 | 350 |

## 3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 20 | 0 | 20 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها | 20 | 0 | 20 |
| 3 | هزینه کارشناسی بانک | 0 | 40 | 40 |
| 4 | هزينه ثبت وام | 0 | 134 | 134 |
|  | جمع كل | 40 | 174 | 214 |

## 3-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 30,000 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 27,728 |
| 3 | تاسيسات | 2,133 |
| 4 | وسايط نقليه | 0 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 12,840 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 350 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 214 |
|  | جمع كل | 73,265 |

## 3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

## 3-4-1- مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح | مصرف ساليانه قبل از توسعه | مصرف ساليانه بعد از توسعه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل قبل از توسعه (ميليون ريال) | هزينه كل بعد از توسعه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گندم با رطوبت 7 تا 12 درصد | 26,226,000 | 39,480,000 | کیلوگرم | 4,850 | 127,196 | 191,478 |
| 2 | كيسه | 69,750 | 105,000 | کیلوگرم | 6,500 | 453 | 683 |
|  | جمع كل |  |  |  |  | 127,649 | 192,161 |

## 3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | 1 | 30,000,000 | 360 |
| 2 | حسابدار | 2 | 10,000,000 | 240 |
| 3 | مدیر فروش | 1 | 15,000,000 | 180 |
| 4 | مدیر داخلی | 1 | 15,000,000 | 180 |
| 5 | کارشناس فروش | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 6 | نگهبان | 1 | 7,000,000 | 84 |
| 7 | مسئول دفتر و منشی | 1 | 5,000,000 | 60 |
| 8 | آشپز | 1 | 5,000,000 | 60 |
| 9 | راننده | 5 | 5,000,000 | 300 |
|  | جمع كل | 14 |  | 1,584 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 1,109 |
|  | جمع كل |  |  | 2,693 |

* پرسنل تولیدی :

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مسئول فنی | 2 | 15,000,000 | 360 |
| 2 | مسئول تاسیسات | 2 | 10,000,000 | 240 |
| 3 | مدیر فنی داخلی سالن | 1 | 12,000,000 | 144 |
| 4 | کارشناس آزمایشگاه و مدیر تولید | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 5 | کارگران خط تولید | 10 | 5,000,000 | 600 |
|  | جمع كل | 16 |  | 1,464 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 1,318 |
|  | جمع كل |  |  | 2,782 |

## 3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گازوئیل | لیتر | 3,000 | 3,500 | 11 |
| 2 | بنزين | ليتر | 3,000 | 7,000 | 21 |
| 3 | گاز | مترمکعب | 38,000 | 800 | 30 |
| 4 | برق | كيلووات ساعت | 544,320 | 900 | 490 |
| 5 | آب | مترمكعب | 7,500 | 2,600 | 20 |
| 6 | روغن واسكازين | ليتر | 2,000 | 40,000 | 80 |
| 7 | ارتباطات | --- | --- | --- | 100 |
|  | جمع كل |  |  |  | 751 |

## 3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 27,728 | 7 | 1,941 | 2 | 555 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 2,133 | 7 | 149 | 5 | 107 |
| 3 | وسايط نقليه | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 12,840 | 10 | 1,284 | 5 | 642 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 350 | 20 | 70 | 10 | 35 |
| 6 | جمع |  |  | 1,574 |  | 1,338 |

## 3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 192,161 |
| 2 | حقوق و دستمزد تولیدی | 2,782 |
| 3 | حقوق و دستمزد غیر تولیدی | 2,693 |
| 4 | آب، برق، سوخت و ارتباطات | 751 |
| 5 | تعمير و نگهداري | 1,338 |
| 6 | ( پيش بيني نشده ( 5%جمع رديف 1 الي 4 | 1,997 |
| 7 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 2,520 |
| 8 | استهلاك | 1,574 |
| 9 | جمع كل | 205,816 |

## 3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 192,161 | 0 | 0 | 100 | 192,161 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 2,782 | 70 | 1,947 | 30 | 834 |
| 3 | سوخت و انرژي | 751 | 20 | 150 | 80 | 601 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 1,338 | 20 | 268 | 80 | 1,071 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 2,520 | 0 | 0 | 100 | 2,520 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 147 | 100 | 147 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 1,997 | 35 | 699 | 65 | 1,298 |
| 8 | استهلاك | 1,574 | 100 | 1,574 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات | 2,923 | 100 | 2,923 |  |  |
| 10 | جمع | 206,192 |  | 7,707 |  | 198,485 |

## 3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =30* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =30* 365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (ؤوز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 30 | 15,794 |
| 2 | تنخواه گردان | 30 | 1,122 |
| 3 | جمع كل |  | 16,916 |

## 3-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 73,051 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 214 |
| 3 | سرمايه درگردش | 16,916 |
| 4 | جمع كل | 90,182 |

## 3-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 192,161 |
| انرژي و سوخت | 751 |
| هزينه پرسنلي | 2,782 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 2,912 |
| جمع كل : | 198,606 |

## 3-9- برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| محوطه سازی | 0 | 3,728 | 0 | 0 | 0 | 3,728 |
| ساختمان سازی | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 90 | 0 | 0 | 1,284 | 11,556 | 12,840 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 0 | 2,133 | 0 | 0 | 0 | 2,133 |
| ابزار و تجهیزات اداری و کارگاهی | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| وسائط نقلیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملزومات اداری و کارگاهی | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 0 | 40 | 0 | 174 | 0 | 214 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 0 | 1,204 | 0 | 257 | 0 | 1,461 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 61,805 | 0 | 1,715 | 11,556 | 75,076 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 15 | 82 | 0 | 2 | 15 | 100 |
| سرمایه در گردش | 90 | 0 | 0 | 1,692 | 15,225 | 16,916 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 61,805 |  | 3,406 | 26,781 | 91,993 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 29 | 67 | 0 | 4 | 29 | 100 |

## 3-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگین قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | واحد | مقدار قبل از توسعه | مقدار بعد از توسعه | ارزش واحد (ريال) | جمع فروش (قبل از توسعه) م.ر | جمع فروش (بعد از توسعه) م.ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آرد گندم | کیلوگرم | 24,000,000 | 36,000,000 | 6,500 | 156,000 | 234,000 |
| 2 | سبوس | کیلوگرم | 3,900,000 | 6,000,000 | 3,000 | 11,700 | 18,000 |
|  | جمع ظرفیت تولید : |  | 27,900,000 | 42,000,000 | کل فروش : | 167,700 | 252,000 |

## 3-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 26,781 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 14 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 3,749 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 30,530 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 10,864 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 2,923 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 5,356 |

جدول وام

| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 |

## 3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32317 | 0.35 | 2.85 | 2,503 | 3,066 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

## 3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 29400000 | 33600000 | 37800000 | 42000000 | 42000000 |
| فروش خالص | 176400 | 201600 | 226800 | 252000 | 252000 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 134,512 | 153,728 | 172,944 | 192,161 | 192,161 |
| حقوق کارکنان تولید | 1,947 | 2,225 | 2,503 | 2,782 | 2,782 |
| انرژی مصرفی | 526 | 601 | 676 | 751 | 751 |
| نگهداری و تعمیرات | 937 | 1,071 | 1,204 | 1,338 | 1,338 |
| پیش بینی نشده تولید | 1,398 | 1,598 | 1,798 | 1,997 | 1,997 |
| استهلاک | 1,102 | 1,259 | 1,417 | 1,574 | 1,574 |
| جمع هزینه های تولید | 140,422 | 160,482 | 180,543 | 200,603 | 200,603 |
| تعدیل موجودی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 140,402 | 160,462 | 180,523 | 200,583 | 200,583 |
| سود نا ویژه | 35,998 | 41,138 | 46,277 | 51,417 | 51,417 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| هزینه های اداری و فروش | 1,764 | 2,016 | 2,268 | 2,520 | 2,520 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 4,457 | 4,709 | 4,961 | 5,213 | 5,213 |
| سود عملیاتی | 31,541 | 36,429 | 41,317 | 46,204 | 46,204 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| بیمه دارایی های ثابت | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| سود تسهیلات بانکی | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 28,426 | 33,313 | 38,201 | 43,089 | 43,089 |
| مالیات | 7,106 | 8,328 | 9,550 | 10,772 | 10,772 |
| سود ویژه | 21,319 | 24,985 | 28,651 | 32,317 | 32,317 |
| سود سنواتی | 0 | 21,319 | 46,304 | 74,955 | 107,272 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| سود ویژه به فروش | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |