مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

جایگاه سوخت دومنظوره

فهرست مطالب

خلاصه طرح	4

1-1- معرفی طرح	6

1-2- مقدمه	6

1-3- درباره ی بنزین	6

1-3-1- تاریخچه	7

1-3-2-  تجزیه شیمیایی و محصول	7

1-4- درباره گاز طبیعی	9

1-4-1- تاریخچه	9

1-4-2- ارزش حرارتی گاز طبیعی	10

1-4-3- دلایل مطلوبیت ویژه گاز طبیعی	10

1-4-4-  قابلیت اشتعال گاز طبیعی	11

1-4-5-  گاز طبیعی جذب شده (ANG)	12

1-4-6-  سی‌ان‌جی	12

1-4-6-  انواع سوخت‌های گاز طبیعی	13

1-5- انواع جايگاه و ابعاد زمين مورد نياز احداث جايگاه	15

1-6-  شرايط و موقعيت زمين پيشنهادي جايگاه	16

1-7-  خلاصه برخي از الزامات جهت طراحي جايگاه	16

1-8-  الزامات شاخص هاي درجه بندي براي جايگاههاي ممتاز درجه يك و دو	17

1-9- انواع تلمبه و دیسپنسر	19

1-10- توصيه ها و هشدارهاي ايمني در مورد جايگاههاي سوخت رساني	20

2-1- شرايط عملياتي طرح	24

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری	24

2-2-1- زمين محل اجراي طرح	24

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان	25

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات	26

2-2-4- تجهیزات	27

2-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي	27

2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري	28

3-3- هزينه هاي ثابت طرح	28

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح	29

2-4-1- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل	29

2-4-2- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی	29

2-4-3- استهلاك و تعمير و نگهداري	30

2-4-3- جدول هزينه هاي جاري طرح	30

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد	31

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح	31

2-7- جدول سرمايه گذاري	31

2-8- هزینه تولید سالانه	32

2-9- برآورد نحوه مشارکت	33

2-10- پیش بینی فروش	34

2-11- ساير محاسبات فني طرح	34

2-12- شاخص های مالی طرح	35

2- 13- جدول محاسبه سود و زیان طرح	36

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | جایگاه سوخت دومنظوره |
| --- | --- |
| محل اجرای طرح |  |
| میزان اشتغال زایی | 25 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 2.500 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 34,239 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 546 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 35,129 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 31,520 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 60 درصد |
| سود ويژه | 21,067 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 1.67 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 20 درصد |

فصل اول :

آشنایی با خدمات

1-1- معرفی طرح

هدف از اجرای این پروژه احداث مجتمع جایگاه سوخت دومنظوره در منطقه زیباشهر زاهدان خواهد بود .

بنا به موقعیت مکانی و جغرافیایی منطقه زیباشهر و مهر زاهدان که از جمله بافتهای جدید و شهرکهای مسکونی تازه تاسیس شهر به شمار میروند و جمعیت قابل توجه ای در آن منطقه سکونت دارند و در آن منطقه جایگاه سوخت وجود ندارد در این راستا احداث یک جایگاه دو منظوره از اهمیت ویژه ای میتواند برخوردار باشد.

این جایگاه علاوه بر برخورداری ساکنین خاص آن منطقه(زیباشهر،مهرشهر) میتواند خیابان دانشگاه و بلوار خلیج فارس را تغذیه نماید

## 1-2- مقدمه

توسعه منطقي و موزون جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در سطح كشور با هدف تامين رفاه و تسهيلات براي مردم و تعريف جايگاه، به عنوان يكي از مولفه هاي شهر سالم در جهت دسترسي آسان شهروندان، جلوگيري از اتلاف سوخت و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در كلان شهرها، از اهداف عالي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد.

## 1-3- درباره ی بنزین

بنزین (به روسی: Бензин) مایعی مشتق شده از نفت است که در پالایشگاه نفت تولید می‌گردد و به عنوان سوخت در موتورهای درون‌سوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سوخت را نخستین بار در آلمان «بنزین» نامیدند. بر خلاف تصور برخی که فکر می‌کنند نام بنزین از نام برتا بنز (Bertha Benz) گرفته شده (که در سال ۱۸۸۸ برای رانندگی از شهر مانهایم به شهر فورتزهایم از داروخانه بنزین مورد نیاز خود را خریداری می‌کرد)، این نام از ماده شیمیایی بنزن می‌آید. در بسیاری از کشورها و زبان‌ها نیز نام آن بنزین یا بسیار شبیه به بنزین است. نام «بنزین» در فارسی نیز از زبان روسی گرفته شده است. در بیشتر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا، به استثنای کانادا، از عبارت «پترول» (به معنی روغن سنگ) استفاده می‌کنند. عبارت گازولین عمدتا در آمریکای شمالی به کار می‌رود که معمولاً در کاربردهای محاوره‌ای «گاز» گفته می‌شود که باید بتوان در زمینه کاربرد آن را از سوختهای گازی از قبیل گاز نفت مایع مورد استفاده در موتورهای درون‌سوز کاملا متمایز کرد. کلمه «بنزین» در انگلیسی بریتانیایی به یک مشتق دیگر نفت که در چراغ به کار می‌رود اشاره دارد و به هر حال این مورد استفاده امروزه رایج نیست. واژه «گازولین» (Gasoline) در سال ۱۸۶۵ از کلمه گاز گرفته شد. املای کنونی این کلمه ابتدا در سال ۱۸۷۱ به کار رفت. شکل کوتاه شده گاز در انگلیسی آمریکایی و برای اولین بار در سال ۱۹۰۵ ثبت شده است. کلمه «پترول» اولین بار در سال ۱۸۹۲ به عنوان ماده پالایش شده مورد استفاده قرار گرفته (این کلمه قبلا به معنای نفت پالایش نشده بود) و تحت نام تجاری توسط کاپل و لئونارد و کارلس ثبت شد. اگرچه هنوز رسما به عنوان علامت تجاری ثبت نشده بود رقبای کارلس تا سال ۱۹۳۰ عبارت Motor Spirit را به کار می‌بردند.

## 1-3-1- تاریخچه

پیش از اختراع موتورهای درون‌سوز در نیمه‌های قرن نوزدهم، بنزین را در بطری‌های کوچک برای کشتن شپش و تخم آن می‌فروختند. در آن زمان کلمه پترول یک نام تجاری بوده و این روش درمان بعلت خطر شعله ورشدن و خطر ایجاد حساسیت پوستی برای مدت طولانی به کار نرفت. در طول جنگ فرانسه–پروس در سال ۱۸۷۱-۱۸۷۰ در پاریس جهت استفاده علیه حمله احتمالی پادشاهی پروس در شهر بنزین ذخیره شد. بعدها در سال ۱۸۷۱ در طول کمون پاریس مخالفان انقلاب شایع کرده بودند که در شهر زنانی (که آن‌ها را نفتی‌ها می‌نامیدند) با استفاده از بطری‌های بنزین ساختمان‌های شهر را به طور عمدی آتش می‌زنند. همچنین از آن به عنوان گاز استنشاقی فرح‌بخش استفاده می‌شد.

## 1-3-2-  تجزیه شیمیایی و محصول

بنزین در پالایشگاه‌های نفت تولید می‌شود. ماده‌ای که با تقطیر از نفت خام جدا می‌شود بنزین طبیعی نام دارد که ویژگی‌های مورد نیاز را برای موتورهای پیشرفته (به طور خاص نرخ اکتان پایین را ببینید.) ندارد اما بخشی از مخلوط را تشکیل خواهد داد. توده بنزین شامل هیدروکربن‌های دارای پنج تا هفت اتم کربن در هر مولکول می‌باشد.سیاری از این هیدروکربن‌ها مواد خطرناکی بوده و قوانین مرتبط با آنها توسط OSHA وضع می‌شوند. MSDS برای بنزین بدون سرب حداقل پانزده ماده شیمیای خطرناک را نشان می‌دهد که در مقادیر حجمی مختلف بنزین از پنج تا ۳۵ درصد وجود دارد. این مواد شامل بنزین بالاتر از پنج درصد حجمی، تولوئن بالاتر از ۳۵ درصد حجمی، نفتالن بالاتر از یک درصد حجمی 1 و 2و 4- تری متیل بنزن بالاتر از هفت درصد حجمی، MTBE بالاتر از ۱۸ درصد حجمی و حدود ده ماده دیگر می‌باشد.فرآورده پالایشگاه‌های مختلف با هم آمیخته و بنزین را با خواص مختلف می‌سازد بعضی ازفرایندهای مهم عبارتند از :

رفرمات که در اصلاح کننده کاتالیزوری با عدد اکتان بالا شامل مقدار زیادی ماده آروماتیک و مقدار بسیار کم آلکن ها است.

بنزینی که توسط کاتالیزور شکسته شده که همچنین گازولین ویا مولکول نفتا نامیده می‌شود از فرایند تجزیه کاتالیزوری با عدد اکتان مناسب محتوای آلکن اولفین‌های بالا و سطح بالای ماده آروماتیک تهیه می‌شود. * هیدرورکراکت سنگین متوسط و سبک از هیدروکراکر با عدد اکتان متوسط تا پایین و سطح ماده آروماتیک مناسب تهیه می‌شود.

بنزین طبیعی (که دارای نام‌های زیادی است) مستقیما از نفت خام با عدد اکتان پایین ماده آروماتیک پایین (به نفت خام بستگی دارد) مقداری از نفتن‌ها سیکلو آلکان ها و اولفین‌ها ی صفر آلکن ها

آلکیلات تولید شده در واحد آلکیلاسیون دارای عدد اکتان بالا بوده و آلکان پارافین خالص است عموما دارای زنجیره‌های شاخه دار است. * ایزومرات (با نام‌های مختلف) که جهت افزایش عدد اکتان خود از بنزین طبیعی ساخته می‌شود و مقدار کمی مواد آروماتیک دارد.(عبارات به کار رفته در اینجا همیشه عبارات شیمیایی صحیح نیستند. اینها نوعا" از قدیم مرسوم بوده اما عبارات معمول مورد استفاده در صنعت نفت هستند.اصطلاحات دقیق این محصولات بسته به نوع شرکت نفت و کشور مورد نظر متفاوت است.)به طور کلی بنزین معمولی عمدتا مخلوطی است از پارافین‌ها، آلکان ها، نفتن ها، سیکلو آلکان ها، آروماتیک ها و اولفین‌ها آلکن ها. نسبت‌های دقیق به عوامل زیر بستگی دارد:

پالایشگاه نفت که سازنده بنزین است از این نظر که پالایشگاه‌ها یکسری واحدهای پردازش مشابه دارند.

نفت خام مورد استفاده پالایشگاه در یک روز خاص.

درجه بنزین و به طور خاص عدد اکتان آن.

امروزه بسیاری از کشورها در موردترکیبات آروماتیک بنزین به طور عام بنزن به طور خاص و ترکیب اولفین آلکن محدودیت هایی را اعمال می‌کنند. تقاضای اجزای تشکیل دهنده پارافین آلکان خالص با عدد اکتان بالا از قبیل آلکیلات در حال افزایش است و پالایشگاه‌ها مجبور به افزودن واحدهای پردازش جهت کاهش محتوای بنزن هستند. طبق استانداردهای جهانی، میزان بنزن موجود در هر لیتر بنزین نباید بیش از یک درصد باشد.بنزین همچنین شامل مواد آلی دیگری نیز می‌باشد؛ از قبیل اترهای آلی (که با هدف به آن افزوده شده) به اضافه مقدار کمی ناخالصی، اختصاصا ترکیبات گوگرد از قبیل دی سولفیدها و تیوفن ها بعضی از ناخالصی‌ها برای مثال تیول‌ها و سولفید هیدروژن به علت ایجاد خوردگی در موتورها باید حذف شوند.

## 1-4- درباره گاز طبیعی

گاز طبیعی که معمولاً گاز گفته می‌شود نوعی سوخت فسیلی گازی شکل است. گازی طبیعی سوختی است که معمولاً اثرات زیان‌آور کمتری نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد و جزء منابع تجدید ناپذیر می‌باشد.

در حال حاضر ۲۰ درصد مصرف جهانی انرژی را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد که با آهنگ ۲٫۴ درصد در حال رشد است.

## 1-4-1- تاریخچه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با استفاده از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر از اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است. زغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد.

## 1-4-2- ارزش حرارتی گاز طبیعی

هر متر مکعب گاز طبیعی بصورت متوسط هشت هزار وششصدکیلو کالری ارزش حرارتی دارد، امّا این مقدار اسمی است و ارزش حرارتی دقیق گاز طبیعی هر میدان گازی، تابع ترکیبات آن بوده و بطور کلی هر چه درصد متان در گاز طبیعی بیشتر باشد ارزش حرارتی آن پائین تر است .

ارزش یک متر مکعب گاز طبیعی در شرایط استاندارد تقریباً به اندازه یک لیتر بنزین می‌باشد.مصرف یک بخاری گازی در هر ساعت از نیم تا یک و نیم متر مکعب گاز طبیعی می‌باشد.گازی که در منازل، محل‌های کسب و کار و بخش‌های صنعتی استفاده می‌شود در واقع متان خالص است که گازی بی‌رنگ و بی‌بو و با شعله‌های کم‌رنگ و به نسبت روشن می‌باشد.

## 1-4-3- دلایل مطلوبیت ویژه گاز طبیعی

تقاضای جهانی انرژی طی دویست سال اخیر به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی به سمت سوخت‌هایی با محتوای کربن کمتر متمایل شده است. طی این مدت انرژی مورد نیاز انسان از چوب (با محتوای کربن ۲۵/۱ نسبت به هیدروژن موجود در آن) به زغال‌سنگ سپس به نفت و در حال حاضر به گاز طبیعی (گاز متان با میزان کربن ۶۵٪) تغییر نموده و در این راستا سهم گاز طبیعی به عنوان سوخت در حال افزایش است.

گاز طبیعی منبع انرژی تقریباًً پاکیزه، فراوان و ارزان قیمتی است که هم اکنون نیز به مقیاس وسیع برای مصارف صنعتی و خانگی به کار رفته و در طی دهه‌های آینده بهره‌برداری از آن گسترش خواهد یافت. در توسعه اقتصادی جهان، مناطق و کشورهای مختلف، به دلیل منابع و ذخایر عظیم در دسترس و توسعه تکنولوژی‌های خلاق، باعث کاهش هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه‌ها و در نتیجه بهبود اقتصاد پروژه‌های توسعه و انتقال گاز شده است. همچنین تلاش جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و گاز CO2 مزیت استفاده از گاز طبیعی در مقایسه با سایر سوخت‌ها را نشان می‌دهد.

دولت‌ها و صاحبان صنایع امروزه به دنبال آن دسته از حامل‌های انرژی هستند که آلاینده‌های کمتری تولید می‌کنند. به همین دلیل جهان به گاز طبیعی روی آورده است. در واقع گاز طبیعی در هر واحد انرژی حدود ۲۴ درصد نسبت به نفت خام و ۴۲ درصد نسبت به زغال‌سنگ گازهای آلاینده کمتری تولید می‌کند و این بیان‌گر آن است که می‌توان انرژی بیشتری مصرف و در مقایسه با نفت خام و زغال‌سنگ، آلاینده‌های کمتری تولید کرد.

مصرف گاز طبیعی در دهه ۱۹۹۰ در اروپا به شدت افزایش یافته، به طوری که در آلمان ۳۰ درصد، در ایتالیا ۵۰ درصد و در انگلیس ۱۰۰ درصد رشد داشته است و در مقابل تولید گاز آلاینده CO2، به همین نسبت کاهش یافته. هر چند انتشار CO2 و ذرات معلق در مقایسه با زغال‌سنگ و نفت قابل چشم‌پوشی است. لیکن مقادیر متنابهی از NOx انتشار می‌یابد که نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر آثار و تبعات آن در محیط زیست می‌باشد.

## 1-4-4-  قابلیت اشتعال گاز طبیعی

قابلیت اشتعال گاز طبیعی فقط در محدوده خاصی از نسبتهای اختلاط با هوا اتفاق می‌افتد که این محدوده را محدوده «قابلیت اشتعال»می نامند مرز پائین این محدوده را اشتعالL.E.L و مقدار بالای این محدوده را، حد بالای اشتعال H.E.L می‌نامند.

حد پائین اشتعال گاز طبیعی ۵ درصد و حد بالای آن ۱۵ درصد می‌باشد. بهترین حالت برای اشتعال گاز طبیعی نسبت ۱۰ درصد گاز با هواست که همان نسبتی است در فرمول ترکیب متان و اکسیژن (هوا) دیده می‌شود.

یک حجم متان برای سوخت کامل نیاز به ۲ حجم اکسیژن دارد و با توجه به اینکه یک حجم اکسیژن تا حدودی در ۵ حجم هوا موجود است. بنا بر این می‌توان گفت که یک حجم متان نیاز به ۱۰حجم هوا دارد که تا حدودی همان نسبت یک به ۱۰ و یا ده درصد است.

البته برای سوختن کامل نیاز به ۲۰ الی ۳۰ درصد هوای اضافی داریم ولی در انفجارها هر چه به نسبت ۱۰ درصد گاز در هوا نزدیک تر باشیم انرژی حاصل از انفجار بیشتر است.

در صورتی که نسبت‌های مخلوط گاز و هوا برای اشتعال مناسب باشد در دمایco ۵۹۰خود بخود مشتعل می‌شود و این دما را دمای احتراق یا دمای خود احتراقی گاز طبیعی می‌نامند.

## 1-4-5-  گاز طبیعی جذب شده (ANG)

کی از روش های ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت جذب شده می باشد. در این فرایند از جاذب های خاصی مانند کربن فعال در دما اتاق و فشار 3.5 تا 4 مگا پاسکال استفاده می شود. از این نوع ذخیره سازی می توان برای انتقال گاز یا در وسایل نقلیه استفاده نمود. مقدار گاز طبیعی جذب شده به بازیابی شده (نسبت حجم به حجم) از پارامترهای مهم در طراحی این فرایند می باشد که بهترین ظرفیت از نظر اقتصادی برای جاذب مورد استفاده حدود 150 می باشد.

## 1-4-6-  سی‌ان‌جی

گاز طبیعی فشرده یا همان سی‌ان‌جی (به انگلیسی: Compressed natural gas) جایگزینی برای بنزین، سوخت دیزل، یا نفت چراغ می‌باشد. این نوع سوخت نسبت به سوخت‌های یاد شده سوخت «پاک» به حساب می‌آید و چون مانند سوخت‌های دیگر به محیط نمی‌ریزد ایمنی بیشتری دارد، زیرا گاز طبیعی از هوا سبکتر است و هنگامی که نشت کرده یا بیرون می‌ریزد زود در هوا پراکنده شده و محیط را آلوده نمی‌کند.

گاز طبیعی یا متان، سبک ترین هیدروکربن موجود در زمین است. فرمول شیمیایی این گاز CH۴ است بدین معنا که هر ملکول متان از ۱ اتم کربن و چهار اتم هیدروژن تشکیل شده‌است. متان همانند نفت و ذغال سنگ یک سوخت فسیلی محسوب می‌شود با این تفاوت که متان از تجزیه بدن موجودات زنده توسط باکتری‌های غیر هوازی بوجود می‌آید.

متان به علت داشتن شکل گازی سریعاً با هوا ترکیب شده و در صورت محترق شدن، با شعله آبی رنگی می‌سوزد.

استفاده از متان در گرمایش ساختمان‌ها و کاربرد آن به عنوان سوخت در نیروگاه‌ها سال‌ها است که ادامه دارد ولی شاید به جرات بتوان گفت که استفاده از ان در صنعت حمل و نقل هیچگاه بصوت اصولی دنبال نشده‌است. دلیل این امر را می‌توان در نفوذ سیاسی و اقتصادی کمپانی‌های عظیم نفتی و سیاست‌های اشتباه خودروسازان جستجو کرد.

## 1-4-6-  انواع سوخت‌های گاز طبیعی

گاز طبیعی فشرده (CNG) گاز طبیعی فشرده (Compress Natural Gas) به عنوان یکی از سوختهای جایگزین مورداستفاده قرار می‌گیرد. ترکیب عمده گاز طبیعی، متان (CH۴) می‌باشد، معمولاً گاز طبیعی شامل ۸۵ الی ۹۵ درصد متان و باقی آن دی اکسیدکربن، نیتروژن و مقدار کمی اتان، پروپان و بوتان است. در هنگام سوختگیری، سوخت توسط توزیع کننده‌ها به مخازن نصب شده بر روی خودرو متصل می‌گردد و سوخت تحت فشار ۲۰۰bar تزریق می‌گردد. از مزایای استفاده از گاز طبیعی در مقایسه با بنزین می‌توان به آلایندگی کمتر، عدد اکتان بالا (۱۳۰)، افزایش راندمان ۱۵ درصدی و فراوانی و قیمت مناسب نام برد. در مقابل، هزینه احداث ایستگاههای سوختگیری، وجود محدودیت فضا در نصب مخازن سوختگیری بر روی خودرو، کاهش پیمایش خودرو و نیاز به طراحی و تقویت بخشهای متعددی از خودرو نظیر شاسی، اکسل (بدلیل افزایش وزن)، سیستم خنک کاری و غیره در خوروهای تبدیلی، از معایب استفاده از این سوخت می‌باشد.

گاز طبیعی مایع (LNG) (Liquid natural Gas) یا LNG یا گاز طبیعی مایع به عنوان یکی دیگر از سوخت‌های جایگزین می‌باشد.جهت تولید LNG، گاز طبیعی را تا دمای تقریبی ۲/۳۲۷- درجه فارنهایت یا ۱۶۴- در جه سیلسیوس سرد کرده و سپس به مایع تبدیل می‌کنند. آب، دی اکسید کربن، نیتروژن، اکسیژن و ترکیبات سولفور از جمله اجزای تشکیل دهنده گاز طبیعی هستند که طی مراحل تبدیل گاز به مایع، اکسیژن، دی اکسید کربن، آب و ترکیبات سولفور از آن جدا شده و مقدار متان موجود در LNG تقریباً به بیش از ۹۸٪ می‌رسد که در آن مقادیر کمی اتان، پروپان و سایر هیدرو کربن‌های سنگین تر نیز وجود دارد. در حالت گازی، انرژی گاز طبیعی فشرده (CNG) در حدود ۲۰۰ برابر گاز طبیعی غیر فشرده‌است ولی در حالت مایع، انرژی گاز مایع طبیعی (LNG) در حدود ۶۰۰ برابر گاز طبیعی غیر فشرده می‌باشد، که بدلیل هزینه‌های تبدیل گاز طبیعی به مایع و شرایط نگهداری آن، استفاده از گاز مذکور اقتصادی نمی‌باشد.

تکنولوژی ساخت موتورهای گازسوز

موتورهای پایه گازسوز (OEM) موتورهای گازسوز کارخانه‌ای اصطلاحاً به موتورهایی گفته می‌شود که بصورت اولیه و پایه گازسوز در کارخانه تولید می‌شود و کلیه قطعات موتور جهت این نوع سوخت طراحی شده‌است، به این معنی که تغییراتی مانند، تغییر نسبت تراکم، مقاوم سازی بلوک سیلندر، سرسیلندر، تغییر در ساختار سیستم سوخت رسانی، سیستم جرقه، میل بادامک، سیستم خنک کاری، روغن کاری، جانمایی موتور، مخازن، کیت گازسوز و ... به صورت اولیه و اصلی در هنگام تولید درکارخانه طراحی گردیده‌است. در این نوع موتورها به دلیل تولید اولیه به صورت گازسوز مشکلات، افت توان، گشتاور، آلایندگی بالا، مشکل خنک کاری موتور و ... تا حدود بسیار زیادی مرتفع گشته‌است.

موتورهای گازسوز تبدیلی موتورهای تبدیلی به موتورهایی گفته می‌شود که سیستم از حالت اولیه و اصلی دیزل و یا اتو به سیستم گازسوز تبدیل می‌گردد. در این موتورها بدلیل طراحی اولیه بر اساس سیکل دیزل و یا اتو، نمی‌توان از سوخت گاز طبیعی استفاده نمود. لذا بدین منظور می‌بایست تغییراتی در ساختار سیستم سوخت، سیستم خنک کاری و ... ایجاد گردد. با وجود تغییرات ایجاد شده در موتور و سایر قسمت‌های خودرو، بدلیل اینکه ساختار اصلی و طراحی موتور همانند حالت اولیه می‌باشد لذا کارایی سیستم گازسوز تا حدی کاهش یافته، بطوریکه توان و گشتاور خودرو دچار افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی گشته و آلاینده‌های خودرو به حد مطلوب نمی‌رسد و در اثر افزایش وزن خودرو به دلیل اضافه شدن تجهیزات کیت گازسوز، مصرف سوخت خودرو در حالت بنزینی نیز افزایش می‌یابد.

انواع موتورهای گاز طبیعی فشرده

موتورهای دوگانه سوز (Bi Fuel) موتورهای دوگانه سوز دارای دو سیستم جداگانه سوخت رسانی بنزینی و گاز طبیعی می‌باشد که بصورت اختیاری امکان استفاده از یک سوخت را دارا می‌باشند. بدین شکل که راننده در صورت تمایل به استفاده از هر یک از سوخت‌ها با فشار کلید انتخابگر (Fuel select switch)، نوع سوخت مورد نظر خود را انتخاب کرده و موتور به کمک تجهیزات کیت گازسوز با سوخت مورد نظر کار خواهد کرد. در حال حاضر خودروهای دو گانه سوز موجود در کشور از نوع تبدیلی می‌باشد. در این قبیل خودروها طراحی اولیه خودرو برای استفاده از بنزین صورت گرفته‌است در نتیجه امکان بهره گیری از عدد اکتان و ضریب تراکم بالای گاز مقدور نمی‌باشد و غالباً موتور این خودروها با کاهش ۱۵٪ توان مواجه می‌گردند. مصرف گاز معادل بنزین خودروهای گازسوز در هر کیلومتر مسافت، تقریباً معادل سوخت این خودروها در حالت بنزین سوز بوده و مسافت پیمایش خودرو بستگی به مشخصات خودرو، تعداد، حجم و نوع مخازن مورد استفاده دارد.

موتورهای دو سوخته دیزل و گاز طبیعی (Dual-Fuel) در این موتورها سوخت خودرو بصورت ترکیبی از گاز طبیعی و گازوئیل می‌باشد و جهت تزریق گاز طبیعی به درون سیلندر دو روش وجود دارد : تزریق مستقیم گاز در این روش همزمان با تزریق سوخت دیزل، سوخت گاز نیز توسط شیرهای برقی سرعت بالا به داخل سیلندر تزریق می‌گردد. در این روش گاز تامین کننده بیشتر انرژی مورد نیاز موتور بوده و گازوئیل به عنوان سوخت آتش زا بکار می‌رود.

استفاده از کاربراتور برای مخلوط کردن هوا و گاز در این روش با استفاده از از میکسر، همزمان با ورود هوا به داخل سیلندر، گاز نیز وارد شده و در سیلندر یک مخلوط همگن از گاز و هوا وجود خواهد داشت. سپس در انتهای مرحله تراکم گازوئیل به عنوان سوخت آتش زا به درون سیلندر تزریق می‌گردد. در این روش با تغییر بار موتور نسبت ترکیب دو سوخت تغییر می‌کند.

موتورهای تک سوخته گازسوز (Dedicated) این موتورها با یک سوخت کار کرده و بدلیل عملکرد موتور به لحاظ بازده، شتاب و صدای آرام موتور در مقایسه با نوع دوگانه سوز تبدیلی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بطور کلی موتورهایی که با گاز طبیعی طراحی شده‌اند، بازده بیشتری نسبت به انواع بنزینی و دیزلی مشابه خود دارند. موتورهای تک سوخته CNG نسبت تراکم بالاتری در مقایسه با انواع مشابه بنزینی داشته که در عمل باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش عملکرد خودرو می‌گردد.

## 1-5- انواع جايگاه و ابعاد زمين مورد نياز احداث جايگاه

1. جايگاه تك سكو بنزين با ابعاد (7 در 8) (10 در 6) (16 در 5/9) مترمربع، جهت عرضه بنزين در شهرهاي بزرگ كه مشكل كمبود زمين يا گراني زمين وجود دارد و همچنين براي احداث در پاركينگها، مجتمع هاي بزرگ مسكوني، اداري، صنعتي به صورت عرضه در اتاقك

2. جايگاه تك سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 11 متر

3. جايگاه 2 سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 16 متر

4. جايگاه 3 سكو بنزين، حداقل بر 30 متر و حداقل عمق 30 متر

5. جايگاه 2 فرآورده 2 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 25 متر

6. جايگاه 2 فرآورده 3 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 40 متر

7. جايگاه 2 فرآورده 4 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 60 متر

## 1-6-  شرايط و موقعيت زمين پيشنهادي جايگاه

1. ترجيحا" زمين پيشنهادي از مراكزي كه با كار گرم (جوشكاري، نانوائي و ...) مرتبط هستند، فاصله مناسب داشته باشد.

2. خيابان دسترسي به جايگاه قابليت مانور نفتكش را داشته باشد. حريم برق فشار قوي (دكل - پست) لوله هاي انتقال گاز و خطوط راه آهن رعايت شده باشد.

3. زمين نبايستي در حريم رودخانه - مسيل باشد.

4. طراحي جايگاه بايستي تحت نظارت و مسئوليت مهندسي مشاور مورد تائيد سازمان نظام مهندسي و يا ساير دستگاه هاي ذيربط انجام شود.

5. لازم است كليه نقشه هاي تهيه شده توسط مشاور، به لحاظ مراعات تمامي استانداردهاي تاسيسات نفتي، به تائيد مهندس منطقه و واحد HSE منطقه رسانيده شود.

## 1-7-  خلاصه برخي از الزامات جهت طراحي جايگاه

1. عرضه بنزين در سكوهاي مجاور دفتر و عرضه نفتگاز در سكوهاي مجاور خيابان (جاده)، مدنظر قرار گيرد.

2. به منظور فرار سريع نفتكش در زمان حريق، محل تخليه در خروجي جايگاه در نظر گرفته شود.

3. فاصله بين دو سكو، حداقل 6 متر در نظر گرفته شود.

4. پيش بيني تلمبه مخصوص عرضه بنزين به موتور سيكلت ها، به صورت مجزا، در صورت امكان

5. طراحي جايگاه، به ويژه نماي داخلي و خارجي ساختمان، متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي هر منطقه اجرا شود.

6. تهيه و نصب ژنراتور برق اضطراري، مجهز به سيستم راه انداز اتوماتيك الزامي است.

7. اجراي طرح كف پخش كن اتوماتيك با سنسورهاي مربوطه، جهت سايبان تلمبه ها، روي حوضچه مخازن و محل تخليه يا طرح هاي مناسب جايگزين ديگر براي اعلام و اطفاء حريق

8. نصب سيستم سطح و دماسنج هوشمند و سيستم جلوگيري از سرريز مخازن الزامي است.

9. مخازن زيرزميني جايگاه ميبايستي حداقل با ظرفيت 45000 ليتر ساخته و نصب شوند.

(حدود 5/1 برابر بالاترين ظرفيت نفتكش هاي موجود)

10. ارتفاع سكوهاي بنزين 10 سانتي متر به همراه پيش بيني گارد مناسب جهت تلمبه ها

11. رعايت مقررات آئين نامه 2800 جهت مقاوم سازي در تاسيسات و ابنيه، در برابر زلزله الزامي است و همچنين رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ابنيه جايگاه

12. تفكيك و محصور نمودن محوطه مخازن از ساير تاسيسات و قسمت هاي جايگاه

13. پيش بيني سيستم هوشمند حفاظت الكترونيكي با نصب دوربين هاي مدار بسته

## 1-8-  الزامات شاخص هاي درجه بندي براي جايگاههاي ممتاز درجه يك و دو

1-نظافت مستمر و روزانه جايگاه و داشتن سطل زباله درب دار بر روي هر سكو وباند مخازن.

2-داشتن حداقل يك باب سرويس بهداشتي مجهز به آب سرد و گرم ،صابون مايع،آيينه ،فن ،تهويه و فلش تانك يا سيفون، دست خوش كن و يا دستمال كاغذي،سطل زباله درب دار.

3-داشتن فضاي سبز متناسب با مساحت جايگاه و شرايط اقليمي ويا استفاده از همين فضا با موارد جايگزين ( گلهاي تزئيني – درختچه هاي مصنوعي و غيره )

4-بدون نقص بودن پوشش كف جايگاه و ورودي و خروجي جايگاه.

5-متحدالشكل بودن لباس كار كليه كاركنان به نحوي كه تميز و مرتب بوده و نام تمامي كاركنان بر روي سينه آنها نصب شده باشد.

6-استفاده از ماسكهاي تنفسي توسط كاركنان در محوطه جايگاه.

7-نصب دستگاه دو كاره(آب گرم و سرد و يا آب سرد كن جهت استفاده عموم).

8-ارائه حداقل يك مورد خدمات رايگان نظير تنظيم باد ،تعويض روغن و.....

9-سالم بودن تمامي تلمبه ها به طوري كه همگي كاملاًمرتب،داراي رنگ استاندارد،شيلنگ سالم همراه با نازل قطع كن اتوماتيك و بدون هيچ گونه عيب و نقص باشند.

10-لزوم نصب و در سرويس بودن ژنراتور برق اضطراري به گونه اي كه در زمان قطع برق روشنايي محوطه ،سايبان و اتاقكها را تامين و براحتي تمامي تلمبه ها قابل بهره برداري و عرضه سوخت با سامانه هوشمند باشندو كف و بدنه  اتاق ژنراتور مي بايست كاشيكاري باشد.

11-تجهيز تمامي مخازن زير زميني به TG-LG .

12-عدم آلودگي سكو ها و محل تخليه به انواع فرآورده.

13-نور و روشنايي كافي محوطه ،ساختمان اداري ،محل تخليه و سكوها.

14-رنگ آميزي جداول و سكوها به صورت مستمر ،حداقل هر 6 ماه يكبار.

15-وجود تابلوهاي هشدار دهنده و ايمني به صورت شكيل و زيبا.

16-داشتن دوربين مدار بسته همراه با ضبط تصاوير و تجهيز جايگاه به سيستم دزد گير هوشمند با قابليت تماس با پليس 110و جايگاههاي درون شهري به واحد انتظامي .

17-استفاده از نازلهاي جلوگيري از سرريز بنزين در كليه نازلها.

18-نصب تابلو اعلام درجه ( ممتاز ، درجه يك و درجه دو ) در ورودي جايگاه و درج نوع خدمات ارائه شده در جايگاه .

## 1-9- انواع تلمبه و دیسپنسر

تُلُمبه وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد.

- تلمبه ودیسپنسر دو نازل

قابلیت تعمیر آسان کلیه قطعات هیدرولیک و الکترونیک دستگاه

استفاده از نمایشگر LCD شش رقمی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله ی دور

پیش تنظیم فروش بر حسب مقدار( لیتر) یا مبلغ

سیستم سوختگیری مرحله ای ( low flow - high flow – low flow )

دبی هر نازل حداکثر 50 لیتر بر دقیقه

قابل استفاده در دمای محیطی c55 + تا c 30-

انطباق کامل با سیستم کارتخوان

- تلمبه و دیسپنسر چهار نازل

مجهز به سیستم شلنگ جمع کن

مجهز به سیستم پیش تنظیم سوخت preset.بدنه با فولاد ضد زنگ stainless steel

پیمانه گر بسیار دقیق طرح تاتسونو با دقت % 1/0

توتالایزر الکترونیکی و توتالایز مکانیکی

سه نمایشگر LCD با حروف بزرگ.سیستم سه فیلتره.عیب یاب هوشمند.دبی هر نازل حداکثر 45 لیتر بر دقیقه

قابل استفاده در دمای محیطی c55 + تا c 30-

انطباق کامل با سیستم کارتخوان

## 1-10- توصيه ها و هشدارهاي ايمني در مورد جايگاههاي سوخت رساني

حتي المقدور بايد سعي شود كه در حاشيه و اطراف جايگاههاي سوخت رساني از احداث تصرفاتي كه داراي گردش جمعيتي و رفت و آمد زياد مي باشند خودداري گردد.

جايگاههاي سوخت رساني (حداقل ) در شعاع 30 متري خود بايد داراي حريم ايمني بوده و در اين شعاع هيچگونه تصرفاتي احداث نشده و وجود نداشته باشد.

در صورت وجود هرگونه تصرفي در خارج محدوده شعاع حريم ايمني، درب عبور و مرور و يا پنجره اينگونه تصرفات نبايد در فضاي مشرف به جايگاه سوخت رساني احداث شده يا بازگردد.

تأسيسات دفتري جايگاههاي سوخت رساني حتي المقدور در محلي از محوطه جايگاه احداث گردد كه خروج كاركنان آن به سرعت و سهولت امكان پذير باشد.

كليه جايگاههاي سوخت رساني بايد ضرورتأ به سيستم ارتينگ مطمئن و برابر ضوابط استاندارد ، به نحوي كه كليه وسايل و ادوات پمپاژ و سايبان و ديگر تجهيزات فلزي و رساناي جايگاه را پوشش دهد، مجهز باشند.

به منظور اطمينان از سلامت و كارآئي سيستم ارتينگ جايگاهها بايد بطور دقيق و منظم مورد بازبيني و كنترل دوره اي توسط افراد مسئول و ذيصلاح قرار گرفته و گزارش مربوطه در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.

كانالهاي كف جايگاه بايستي كاملأ از ماسه مملو بوده و در صورت بررسي و مشاهده هرگونه فضاي خالي فورأ آنرا با ماسه پر نمايند.

روشنايي جايگاه بايد د رداخل حفاظهاي ضد جرقه قرار داشته و كليد قطع و وصل آنها در جعبه هاي استاندارد در محل دفتر جايگاه قرار داشته باشد.

كليه سيم كشي هاي برق تلمبه ها اعم از داخل كانال و يا داخل تلمبه ها بايستي از داخل لوله فلزي كه فاقد هر گونه ارتباطي از محل اتصالها با خارج مي باشند عبور كرده باشد و جعبه تقسيم ها نيز بايد ضد حريق باشد.

لوله ها و سيم هاي اتصال زمين جايگاهها (ارت) بايد مرتبأ مورد بازديد مسئولين ايمني و تعميرات قرار گرفته و سيم هاي اتصال نبايد در هيچ نقطه اي دچار پارگي يا گره خوردگي شده باشد و محل اتصال آنها بايد با بست مخصوص بسته شود.

خودروهاي مخمصوص حمل سوخت بايد در هنگام تخليه سوخت به نحوي خودرو را در جايگاه مخصوص تخليه پارك نمايند كه سر اتومبيل بطرف معبر خروجي جايگاه قرار داشته باشد تا در مواقع ضرورت به سهولت امكان خروج آن ميسر باشد.

راننده خودروهاي حامل سوخت بايد قبل از شروع به تخليه از استقرار كامل و مطمئن خودرو اطمينان داشته و تا پايان عمليات تخليه در محل استقرار راننده حضور داشته باشد.

مسئول تخليه موظف است قبل از تخليه سوخت نسبت به اتصال سيستم ارتينگ اقدام و ازمحكم بودن آن مطمئن گردد.

لوله هاي خرطومي تخليه بايستي حداقل هر سه ماه يكبار توسط مسئولين تعميرات و ايمني دقيقأ مورد آزمايش قرار گرفته و از سلامت بودن آنها اطمينان حاصل شود و گزارش بازبيني و كنترل توسط آزمايش گيرندگان با ذكر تاريخ در دفتر مربوطه ثبت گردد.

از بكارگيري هر نو ع منابع حرارتي با شعله عريان در اينگونه اماكن بايد جدأ خودداري گردد.

نصب تابلوهاي عدم استعمال دخانيات و علائم هشدار دهنده بطوريكه بسهولت قابل رويت عموم باشد در محل جايگاه ضروري است.

ايزوله كردن مخازن زيرزميني و تجهيز آنها به لوله خروج گاز با ارتفاع مناسب با بناي جايگاه ضروري است.

دفن مخازن سوخت با توجه به استانداردها و ضوابط ايمني موجود از جمله ايجاد اتاقك مناسب دسترسي و چاه فروكش بايد صورت پذيرد.

ايجاد كانالهاي مناسب در اطراف جايگاه جهت هدايت مواد سوختي سرريز شده احتمالي به سپتينگي كه به همين منظور بايستي تعبيه گردد ضرورت دارد.

در تعبيه كانالها و سپتينگ مزبور بايد دقت گردد كه آنها به هيچ نحو با آبروهاي خياباني و مجاري آب محلي و زيرزميني مرتبط نگردد.

رعايت نظافت مداوم كف جايگاه و رفع آلودگي هاي مواد سوختي و ضايعات بسيار ضروري است.

پرسنل جايگاه بايستي در هنگام كار از لباسهاي نخي ضد جرقه و كفشهاي بدون ميخ و ايمن استفاده نمايند.

جايگاه سوخت رساني بايد ضرورتأ داراي تأئيديه و مجوز ايمني از سازمان آتش نشاني و مراجع ذيربط بوده وطبعأ صدور تأئيديه مزبور منوط به طراحي و اجراي دقيق سيستم ايمني مناسب برابر ضوابط استاندارد خواهد بود.

وجود خاموش كننده هاي پودري و ديگر خاموش كننده هاي مورد نياز متناسب با حجم محيط به نحوي كه قابل دسترسي سهل در مواقع اضطراري باشد ضروري است.

سيستم ايمني تعبيه شده در جايگاه اعم از اعلام و اطفاء حريق و خصوصأ خاموش كننده هاي مورد نياز بايد توسط افراد ذيصلاح مورد كنترل دوره اي قرار گرفته و داراي تأئيديه مربوطه باشد.

كليه پرسنل جايگاه بايد داراي آشناي كامل با نحوه استفاده از سيستم ايمني و تجهيزات اطفائي تعبيه شده در جايگاه بوده و لزومأ و حداقل داراي گواهينامه شركت سلاوره مقدماتي آموزش ايمني با گرايش آتش نشاني از مرجع ذيصلاح (آتش نشاني) باشند.

فصل دوم :

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

## 2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 360 |

## 2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

## 2-2-1- زمين محل اجراي طرح

هزینه خرید زمین به شرح زیر می باشد:

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 2,500 | 7,000,000 | 17,500 |

## 2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 2,500 | 10,000 | 25 |
| 2 | حصاركشي (متر طول) | 1,010 | 700,000 | 707 |
| 3 | فضاي سبز، درختکاری، آبنما | 250 | 100,000 | 25 |
| 4 | خیابان کشی و جدول کشی | 375 | 300,000 | 113 |
| 5 | روشنایی محوطه | 3 | 35,000,000 | 88 |
|  | جمع كل |  |  | 957 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نمازخانه | 30 | 5,500,000 | 165 |
| 2 | سرویس بهداشتی | 20 | 6,000,000 | 120 |
| 3 | کارواش و آپاراتی | 200 | 4,000,000 | 800 |
| 4 | جایگاه سوخت (محوطه با پوشش) | 1,000 | 1,000,000 | 1,000 |
| 5 | قسمت اداری جایگاه سوخت | 50 | 6,500,000 | 325 |
| 6 | تاسیسات | 100 | 4,500,000 | 450 |
|  | جمع كل |  |  | 2,860 |

## 2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی تجهیزات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق     ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است .

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني حق انشعاب و نصب کنتور | 150 | كيلووات | 159 |
|  | تیرگذاری و کابل کشی محوطه |  |  | 38 |
|  | نصب تابلو های برق و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  | 877 |
| 2 | آبرسانی |  |  | 100 |
| 3 | تاسيسات گرمايش |  |  | 10 |
| 4 | تاسیسات سرمایشی |  |  | 20 |
| 5 | امتياز خط تلفن | 2 | خط | 2 |
| 6 | تجهيزات اطفاي حريق |  |  | 100 |
| 7 | متفرقه |  |  | 65 |
|  | جمع |  |  | 1,371 |

## 2-2-4- تجهیزات

قیمت تجهیزات لازم به شرح زیر می باشد:

| رديف | شرح | نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پمپ بنزین | دیسپنسر بنزینی دو نازل مدل شایا (استیل) | 8 | 120,000,000 | 960 |
|  |  | پمپ شناور Red Jacket | 2 | 60,000,000 | 120 |
|  |  | لوله و اتصالات فلزی مانیسمان | 1 | 300,000,000 | 300 |
|  |  | تانکر 60 هزار لیتری | 4 | 150,000,000 | 600 |
|  |  | اجرای تاسیسات | 1 | 600,000,000 | 600 |
| 2 | تجهیزات جایگاه سوخت CNG | كمپرسور دراير ديسپنسر 8 عدد | 1 | 6,500,000,000 | 6,500 |
| 3 | تجهیزات تعویض روغن و تعمیرگاه | ست کامل تجهیزات تعویض روغن | 1 | 350,000,000 | 350 |
| 4 | تجهیز کارواش | ملزومات کارواش تمام اتومات برای خودروهای سواری | 1 | 1,200,000,000 | 1,200 |
|  | جمع كل : |  |  |  | 10,630 |

## 2-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداری | 200 |
| 2 | ابزار آلات كارگاهي | 50 |
|  | جمع كل | 250 |

## 2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله خدمات دهی طرح ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مطالعات امکان سنجی و طراحی مربوط به طرح و تجهیز کارگاه | 30 |
| 2 | اخذ مجوزات قانونی و مشاوره و تهیه طرح | 40 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 157 |
| 4 | هزینه کارشناسی بانک | 47 |
| 6 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 70 |
|  | جمع كل | 344 |

## 3-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 17,500 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 3,817 |
| 3 | تاسيسات | 1,371 |
| 4 | وسايط نقليه | 0 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 10,630 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 250 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 671 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 344 |
|  | جمع كل | 34,583 |

## 2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

## 2-4-1- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

| رديف | شرح | تعداد |  | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير مجتمع | 1 |  | 15,000,000 | 180 |
| 2 | کامند اداری | 2 |  | 8,000,000 | 192 |
| 3 | كارگر ساده | 22 |  | 8,000,000 | 2,112 |
|  | جمع كل | 25 |  |  | 2,484 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  |  | 1,739 |
|  | جمع كل |  |  |  | 4,223 |

## 2-4-2- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق | كيلووات ساعت | 691,200 | 600 | 622 |
| 2 | آب | مترمكعب | 3,600 | 3,200 | 12 |
| 3 | ارتباطات | --- | --- | --- | 30 |
|  | جمع كل |  |  |  | 664 |

## 2-4-3- استهلاك و تعمير و نگهداري

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 3,817 | 3 | 115 | 2 | 76 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 1,371 | 5 | 69 | 3 | 41 |
| 3 | وسايط نقليه | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 10,630 | 7 | 744 | 5 | 532 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 250 | 3 | 8 | 2 | 5 |
|  | جمع |  |  | 935 |  | 654 |

## 2-4-3- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 0 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 4,223 |
| 3 | سوخت و انرژي | 664 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 654 |
| 5 | استهلاك | 935 |
| 6 | ( پيش بيني نشده ( 3%جمع رديف 1 الي 4 | 166 |
|  | جمع كل | 6,641 |

## 2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | حقوق و دستمزد كاركنان | 4,223 | 70 | 2,956 | 30 | 1,267 |
| 2 | سوخت و انرژي | 664 | 20 | 133 | 80 | 531 |
| 3 | تعمير و نگهداري | 654 | 20 | 131 | 80 | 523 |
| 4 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 290 | 0 | 0 | 100 | 290 |
| 5 | بيمه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 69 | 100 | 69 | 0 | 0 |
| 6 | پيش بيني نشده | 166 | 35 | 58 | 65 | 108 |
| 7 | استهلاك | 935 | 100 | 935 | 0 | 0 |
| 8 | سود تسهيلات | 844 | 100 | 844 | 0 | 0 |
|  | جمع | 7,844 |  | 5,125 |  | 2,719 |

## 2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = تنخواه گردان

تنخواه گران =30*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (روز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تنخواه گردان | 30 | 546 |
|  | جمع كل |  | 546 |

## 2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 34,239 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 344 |
| 3 | سرمايه درگردش | 546 |
|  | جمع كل | 35,129 |

## 2-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| انرژي و سوخت | 664 |
| هزينه پرسنلي | 4,223 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 1,589 |
| جمع كل : | 6,475 |

## 2-9- برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک از مانده | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 80 | 0 | 0 | 3,500 | 14,000 | 17,500 |
| محوطه سازی | 100 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 |
| ساختمان سازی | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | 2,860 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 100 | 0 | 0 | 0 | 10,630 | 10,630 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,371 | 1,371 |
| ابزار و تجهیزات کارگاهی | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| ملزومات اداری | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 100 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 100 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 0 | 0 | 3,500 | 31,083 | 34,583 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 90 | 0 | 0 | 10 | 90 | 100 |
| سرمایه در گردش | 80 | 0 | 0 | 109 | 437 | 546 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 0 |  | 3,609 | 31,520 | 35,129 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 90 | 0 | 0 | 10 | 90 | 100 |

## 2-10- پیش بینی فروش

نرخ ارائه خدمات بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | تعداد در سال | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | درآمد حاصله از جایگاه سوخت بنزین | 64,800,000 | لیتر | 290 | 18,792 |
| 2 | درامد حاصله از جایگاه CNG | 3,240,000 | مترمکعب | 1,200 | 3,888 |
| 3 | درآمد حاصل از تعویض روغنی و آپاراتی و کارواش | 18,000 | ماشین در سال | 350,000 | 6,300 |
|  |  |  |  | کل فروش : | 28,980 |

## 2-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 31,520 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 4 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 7 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 1,261 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 32,781 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 4,644 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 844 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 4,503 |

جدول وام

| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم |
| 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم |
| 4,503 | 4,503 | 4,503 | 4,503 | 4,503 | 4,503 | 4,503 |

## 2-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21067 | 0.60 | 1.67 | 1,383 | 1,405 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه

## 2- 13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال ششم | سال هفتم |
| میزان تولید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فروش خالص | 20286 | 23184 | 26082 | 28980 | 28980 | 28980 | 28980 |
| هزینه های تولید |  |  |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حقوق کارکنان تولید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انرژی مصرفی | 334 | 478 | 597 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| نگهداری و تعمیرات | 330 | 471 | 589 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| پیش بینی نشده تولید | 84 | 120 | 150 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| استهلاک | 471 | 673 | 841 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| جمع هزینه های تولید | 1,219 | 1,741 | 2,177 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 2,418 |
| تعدیل موجودی |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 1,219 | 1,741 | 2,177 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 2,418 |
| سود نا ویژه | 19,067 | 21,443 | 23,905 | 26,562 | 26,562 | 26,562 | 26,562 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 |
| هزینه های اداری و فروش | 203 | 232 | 261 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 4,426 | 4,455 | 4,484 | 4,513 | 4,513 | 4,513 | 4,513 |
| سود عملیاتی | 14,641 | 16,988 | 19,422 | 22,049 | 22,049 | 22,049 | 22,049 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| بیمه دارایی های ثابت | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| سود تسهیلات بانکی | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 13,660 | 16,007 | 18,440 | 21,067 | 21,067 | 21,067 | 21,067 |
| مالیات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود ویژه | 13,660 | 16,007 | 18,440 | 21,067 | 21,067 | 21,067 | 21,067 |
| سود سنواتی | 0 | 13,660 | 29,667 | 48,107 | 69,174 | 90,242 | 111,309 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.66 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| سود ویژه به فروش | 0.47 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| سود ویژه پس از کسر اصل وام | 9,157 | 11,504 | 13,937 | 16,565 | 16,565 | 16,565 | 16,565 |
| سود سنواتی پس از کسر اصل وام | 0 | 9,157 | 20,661 | 34,598 | 51,163 | 67,728 | 84,292 |