فهرست مطالب:

خلاصه طرح / 5

مقدمه / 6

:: فصل اول

1-1- مقدمه / 8

1-2- آشنایی با مباحث و مفاهیم کنترل کیفیت و استاندارد / 9

1-2-1- کیفیت چیست ؟ / 9

1-2-2- انواع استاندارد های کنترل کیفیت / 9

1-2-3- اهداف روش های کنترل کیفیت / 13

1-3- مکانیک خاک / 13

1-3-1- انواع آزمایشات روی خاک و بدست آوردن مشخصات خاک / 13

1-3-2- دید کلی / 14

1-3-3- تاریخچه  / 14

1-3-4- سیر تحولی و رشد / 14

1-4- مباحث کلی مکانیک خاک / 16

1-4-1- خواص فیزیکی ، شیمیایی و کانی شناسی خاکها / 16

1-4-2- خواص مکانیکی خاکها / 17

1-4-3- کاربرد مکانیک خاک / 17

1-5- رابطه مکانیک خاک با سایر علوم / 18

1-6- روش نمونه برداری از خاک برای تجزیه آزمایشگاهی / 19

1-6-1- مقدمه / 19

1-6-2- نکات مهم در رابطه با نمونه برداری از خاک / 20

1-6-3- نحوه نمونه گیری از خاک / 21

1-6-4- آزمایشات مکانیک خاک / 22

1-6-5- آزمایشات مشخصات دانه بندی/ 22

1-7- آزمایشات مقاومت مصالح / 23

1-7-1- بتن/ 23

1-7-2- آزمایشات مصالح شن و ماسه/ 24

1-7-3- آزمایشات سیمان / 25

1-7-4- آزمایشات آسفالت / 25

1-7-5- آزمایشات قیر/ 26

:: فصل دوم

2-1- شرايط عملياتي طرح / 28

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 28

2-2-1- زمين محل اجراي طرح / 28

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان / 29

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات / 29

2-2-4- ماشین آلات و تجهیزات / 30

2-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي / 32

2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 33

2-3- هزينه هاي ثابت طرح / 34

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح / 35

2-4-1- مواد اوليه / 35

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزه پرسنل / 35

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 36

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري / 37

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 38

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد / 39

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 40

2-7- جدول سرمايه گذاري / 40

2-8- هزینه تولید سالانه / 41

2-9- برآورد نحوه مشارکت / 42

2-10- پیش بینی قیمت ارائه خدمات / 43

2-11- ساير محاسبات فني طرح / 55

2-12- شاخص های مالی طرح / 56

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 57

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | آزمایشگاه مکانیک خاک |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| محل اجرای طرح |  |
| توان برق مصرفي | 30 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی سالیانه | 1500 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 10000 متر معکب گاز |
| میزان اشتغال زایی | 12 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 2000 متر مربع |
| مساحت زيربناي طرح | 600 مترمربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 4132 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 119 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 4251 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 2548 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 92 درصد |
| سود ويژه | 3926 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 1.08 سال |
| درصد فروش درنقطه سر به سر | 19 درصد |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در احداث آزمایشگاه مکانیک خاک را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

آشنایی با محصول

فصل اول :

1-1- مقدمه

مديريت کيفيت مي تواند تا سه هزار سال قبل از ميلاد سابقه داشته باشد در طول تاريخ مسئوليت کنترل کيفيت بر عهده شخص سازنده بوده اما به تدريج بر اثر توسعه فعاليتهاي شرکتها و افزايش لزوم و اهميت مديريت کيفيت يک بخش واحد در بدنه سازماني شرکتها با عنوان کنترل کيفيت به وجود آمد. در طول دوران صنعتي کشورهاي توسعه يافته روشهاي کنترل کيفيت توسعه يافت0بعد ازجنگ جهاني اول کاربرد روشهاي کنترل کيفيت درعمل افزايش يافت .در اين زمان روشهاي نمونه برداري توسعه يافته و از دانش آمار براي آگاهي از سطح کيفيت کالا و خدمات استفاده شده استفاده از روشهاي آماري براي کنترل مرغوبيت کالا و خدمات در طول سالهاي بين دو جنگ جهاني جنگ جهاني اول (1918-1914) و جنگ جهاني دوم (1942- 1938) که سالهاي گسترش کنترل کيفيت بوده است.بعد از جنگ جهاني دوم با افزايش هزينه ها و کاهش سودآوري برخورد کردند بازارهاي عرضه کالا رقابتي تر و سرعت افزايش نوآوري هاي فناوري بالاتررفت .

در اوائل دهه شصت ميلادي به تدريج شرکتها در اثر چهل سال تجربه به اين واقعيت رسيدند که کنترل مرغوبيت کالا بعد از طي کردن فرآيند توليد بيهوده است و به اين حقيقت دست يافتند که پيشگري از معايب قبل از توليد و در طول فرآيند توليد کم هزينه تر و کاراتر و مقرون به صرفه تر است و عملي ساختن اين ديدگاه صرفه جوئيهاي قابل ملاحظه اي را نصيب شرکتها مي کند 0بنابراين به تدريج در سالهاي اواخر دهه شصت و اوائل دهه هفتاد نهضت پيشگيري از عيوب در صنايع مختلف رواج يافت . امروزه یکی از اساس های دستیابی به توسعه پایدار ، ایجاد یک نظام کنترل کیفیت پویاست که آزمایشگاه های همکار در زمینه های مختلف نقش اساسی را در این راه ایفا می نمایند. مباحث کیفی در تجهیزات و قطعات خودرو نیز با توجه به رشد صنعت خودروسازی کشورمان اهمیت زیادی پیدا کرده و پرداختن به مقوله های کیفی محصولات خود سبب صرفه جویی اقتصادی و جلب رضایتمندی مشتری می شود و این موضوعات حمایت و ایجاد آزمایشگاه های همکار تخصصی در خصوص همه صنایع را می طلبد تا با تکیه بر استانداردهای ملی و بین المللی شاهد رشد و شکوفایی کالاهای تولیدی کشورمان باشیم.

1-2- آشنایی با مباحث و مفاهیم کنترل کیفیت و استاندارد :

1-2-1- کیفیت چیست ؟

عبارتست از درجه ی خوبی و بدی یک کالا و یا یک خدمت . برای کنترل کیفیت جوایزی در نظر گرفته شده است که معروف ترین جوایز آن عبارتست از :

جایزه ی بالدریج امریکا :

جایزه ی دمینگ ژاپن :

1-2-2- انواع استاندارد های کنترل کیفیت :

استاندارد ایزیری ایران منطبق بر استاندارد های اروپا (CE) مدل(EFQM) جایزه کنترل کیفیت ایران (ملی امیر کبیر)

کنترل کیفیت چیست ؟

1-عبارت است از اطمینان از تهیه و تولید کالا وخدمات برطبق استاندارد های تعیین شده

2- به طور کلی سیستمی است برای نگهداری یک سطح مطلوب کیفیت یک فرآورده یا فرآیند بابرنامه ریزی دقیق ، استفاده از لوازم مناسب بازرسی مداوم و اقدام به عملیات اصلاحی در قسمتهای لازم

استقرار یک سیستم تضمین کیفیتی:

یعنی تهیه و بکارگیری برنامه تضمین کیفیتی که می تواند بالاترین هدف دریک سازمان باشد. پیاده سازی این سیستم مستلزم انجام اقدامات زیر است:

1)تهیه طرح جامع که شامل:

الف) تیم کاری و مشخص شدن سرپرست آن

ب) ایجاد جلسات هماهنگی وانتقال آن از مدیریت به پرسنل

ج) سیستیم تضمین کیفیتی در سطح شرکت مورد برسی قرار میگیرد.

د) استاندارد های ودستورالعملهای لازم جمع آوری گردند.

ه) نیازهای فنی واقتصادی سازمان برآورده گردد.

و) استقرار هاوسیاستهای کلی مشخص گردد.

ز) الگوی هماهنگ فرآیند کاری اجرا شود.

ح) چارچوبی برای نظام بهبود تعیین گردد.

2) طرح ساده شده(طرح عملیاتی)

الف) سرپرست تیم کاری مشخص شود.

ب) استانداردهای پذیرفته شده تعیین گردد.

ج) فعالیتهای جاری با نیازهای مقایسه شده و اقدامات اصلاحی مشخص شود.

د) کتابچه دستورالعمل کیفی تهیه شود.

ه) از طریق جلسه ای سیستم تضمین کیفیتی تشکیل شود.

زیر سیستم های تضمین کیفیت عبارتند از:

1) تضمین طراحی شامل تغییرات طرح, برسی قراردادها و...

2) طراحی کیفیت و طراحی بازرسی شامل ارتباط با افرادماهر،دستورالعمل های دقیق و سیستم تضمین کیفیتی

3) تضمین تدارکات شامل ارتبات با تهیه کنندگان و ارزیابی تدارکات

4) تضمین تولید ،شامل راه اندازی تولید،بازرسی در طول فرآیند تولید،خود کنترلی وبازرسی انتهای کار

5) تضمین عملکرد کیفی پس از فروش شامل عملکرد محصول،ارتباط با مصرف کننده وخدمات کیفی

6) سیستم اطلاعات مدیریت شامل گزارش کیفی,ارزیابی هزینه ها

7) برنامه ریزی و کنترل کیفی آماری شامل روشهای نمونه گیری آماری

8) تهیه نرم افزارهای کنترل کیفی شامل به کارگیری روشهای اطلاعات دقیق وکنترل به وسیله سیستم های رایانه ای

هدف از کنترل کیفیت چیست ؟

اعمال نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در تولید ، به نحوی که محصول حامل در تمام شرایط کیفیت یکسانی داشته باشد جلب رضایت مشتری ، ارائه محصول با خصوصیات مطلوب وظیفه کنترل کیفیت نمی تواند فقط به عهده یک فرد یا گروه خاص باشد. بلکه هماهنگی تمام اجزا را لازم دارد.( مشتری ، مهند سین ، ماده اولیه ، کارگران و....)

زیر سیستم های تضمین کیفیت

1.تضمین طراحی : شامل کنترل قراردادها وکنترل طرح اولیه یا بازنگری مجدد طرح

2.طراحی کیفیت وبازرسی : شامل ارتباط با افراد ماهر و تهیه دستورالعمل ها

3.تضمین تدارکات: شامل ارتباط با تهیه کنندگان و ارزیابی تدارکات

4.تضمین تولید: شامل فرآیند خط تولید، بازرسی در طول فرآیند خودکنترلی وانتهای خط

5.تضمین عملکرد کیفی وخدمات پس از فروش: شامل عملکرد محصول وارتباط با مصرف کننده

6.سیستم اطلاعات مدیریت کیفیت: شامل گزارش کیفی وارزیابی هزینه های کیفی

7. برنامه ریزی وکنترل کیفی آماری: شامل روش های آماری ونمونه گیری

8. نرم افزارهای کنترل کیفی : شامل روش های اطلاعاتی دقیق وکنترل به وسیله سیستم های رایانه ای

مشکلاتی که در تنظیم کنترل کیفیت میتوان نام برد شامل موارد زیر است :

1-مواد اولیه

2- ابزار ها و دستگاهها

3-خطاهای انسانی

4- محیط تولید

5-ضعف در طراحی

بازرسی چیست؟

بخشی از عملیات کنترل کیفیت را بخش بازرسی تشکیل میدهد و شامل مراحل زیر است :
1- قبلا از مرحله ی تکمیل شدن و پوشاندن قطعات

2- قبل از عمیال یر قابل برگشت

3- قبل از عمیات پر هزینه

4- در مرحله ی تحویل مواد خام

5- در آغاز تولید

6- بعد از تولید

با توجه به مراحل بالا بهترین مرحله برای بازرسی مرحله ی حین تولید کالا میباشد که انتخاب این مرحله هم با توجه به رابطه ی زیر سنجیده میشود :

بازرسی انواع مختلفی دارد :

1-بازرسی از کل محصول تولیدی

2- بازرسی به روش نمونه برداری که بهترین نوع بازرسی بازرسی نوع آزمایشگاهی است.

1-2-3- اهداف روش های کنترل کیفیت :

1. ردیابی مشکلات.

2.محدود کردن دایره مشکلات.

3.ارزیابی عواملی که سبب به وجود آمدن مشکلات شده اند.

4.تعیین صحت علل فرض شده برای خرابی ها .

5. جلوگیری از خطا هایی که در اثر حذف ، عجله و یا بی توجهی به دست می آیند.

6.اثر بهبود کنترل کیفیت .

1-3- مکانیک خاک

مکانیک خاک علمی است که به بررسی انواع خاک و نوع مواد تشکیل دهنده آنها از نظر دانه بندی و سایز، جنس ذرات و... می‌پردازد .

1-3-1- انواع آزمایشات روی خاک و بدست آوردن مشخصات خاک :

آزمایش دانه بندی خاک

آزمایش هیدرومتری

آزمایش وزن مخصوص دانه‌ها

آزمایش حدود اتربرگ

1-3-2- دید کلی

در علوم مهندسی ، خاک مخلوط غیر یکپارچه‌ای از دانه‌های کانیها و مواد آلی فاسد شده می‌باشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا (گازها) اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرح‌های مهمی در مهندسی عمران بکار گرفته می‌شود و همچنین شالوده اکثر سازه‌ها بر روی آن متکی است .

بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبدا پیدایش ، دانه بندی ، قابلیت زهکشی آب ، نشست ، مقاومت برشی ، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نمایند. مکانیک خاک شاخه‌ای از علوم مهندسی است که به مطالعه مشخصات فیزیکی و رفتار توده خاکی تحت بارهای وارده می‌پردازد. مهندسی پی ، کاربرد اصول مکانیک خاک در مسائل عملی است.

1-3-3- تاریخچه

تاریخچه عملیات خاکی را می‌توان به دوره‌های دور تاریخ بشری نسبت داد و آن را با قدمت پیدایش شهرنشینی یکی دانست. حفر قناتها  ، کانالهای آبرسانی ، ایجاد پلها و سدهای محکم و سایر بناهایی که آثار آنها در کشورهای دنیا از ده‌ها قرن قبل تا کنون به یادگار مانده است، همه از مواردی است که به نحوی با عملیات خاکی ارتباط دارد.

1-3-4- سیر تحولی و رشد

توجه به بررسی و مطالعه خاک با یک دیدگاه مهندسی و به منظور تحلیل ریاضی خواص آن ، از قرن 18 میلادی آغاز شد و در واقع اولین بار در عین حال مهمترین رابطه ساده در زمینه مکانیک خاک ، در سال 1773 توسط کولمب یک مهندس ارتشی فرانسه ارائه گردید. این رابطه ساده ، که یک رابطه اساسی در بررسی مقاومت یا عدم مقاومت خاک است عبارت است از :

(τ=c+bntan(φ

کارهای بوسینسک در مورد تئوری اجسام الاستیک  که در سال 1885 انتشار یافت به ارائه راه حل‌های دقیق در محاسبه تنش‌ها و تغییر شکل‌های درون محیط خاکی منجر گردید و توانست در تحلیل بخش مهمی از مبحث مکانیک خاک ، پاسخگو باشد. دانش مکانیک خاک به صورت مدرن ، در ابتدای قرن حاضر گسترش روز افزونی یافت و مانند سایر علوم مهندسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بطوری که در سال 1925 کارل ترزاگی ، استاد دانشگاه هاروارد ، نتیجه تحقیقات خود را به صورت مقاله‌ای ارائه داد و در سال 1943 کتاب «اصول نظری مکانیک خاک» را تدوین و منتشر کرد.

کارل ترزاگی را به حق بنیانگذار دانش مکانیک خاک نامیده‌اند. در اینجا شایسته است از سهم محققین روسی نیز یادآور گردد، چه پژوهشگرانی چون سیتوویچ در کشور روسیه به موازات دانشمندان غربی در توسعه دادن مبحث مکانیک خاک کارهای زیادی ارائه دادند. نامبرده نیز در سال 1934 کتاب اصول علم مکانیک خاک را منتشر نمود .

امروزه اهمیت دانش مکانیک خاک مانند علوم دیگر روز به روز رو به فزونی است و این بویژه به این علت است که تجربه‌های گذشته در این زمینه بدون گسترش تئوری‌های مطمئن‌تر و راه حل‌های اقتصادی‌تر تکافوی حل مسائل جدید را در عمل نمی‌نماید. به علاوه ، بسط مسائل مبحث مکانیک خاک همراه با توسعه روش‌ها و دیدگاههای جدید در زمینه مکانیک محیط دانه‌ای ، گسترش و افزایش دقت در تحلیل‌های ریاضی و مدل سازی‌ها را در هر دو زمینه الزامی نموده و نیز به نتیجه رسانده است.

1-4- مباحث کلی مکانیک خاک

طرح تئوریهایی که نشان دهنده رفتار توده خاکی در برابر عوامل بیرونی ، مثل نیروهای مختلف ، باشد.

کاربرد معلومات تئوری و تجربی در موارد و مسائل اجرایی

1-4-1- خواص فیزیکی ، شیمیایی و کانی شناسی خاکها

خواص فیزیکی و شیمیایی خاک : شناخت خواص فیزیکی ، شیمیایی و کانی شناسی خاکها در بسیاری از بررسی‌ها و مطالعات و تصمیم گیری‌ها در عملیات خاکی نقش مهمی دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی خاکها را باید عمدتا در عوامل زیر جستجو کرده و مربوط به آنها دانست .

ترکیب کانی شناسی دانه‌ها : از آنجایی که خاکها از تجزیه و هوازدگی سنگهای پوسته زمین پدید آمده است‌، لذا کانی‌های تشکیل دهنده خاکها باید همان کانی‌های تشکیل دهنده سنگ مادر باشد .

طبیعت سطح ذرات خاک (سطح مخصوص) : سطح خارجی دانه‌های خاک ، یعنی فصل مشترک محیط جامد با محیط مجاور آن که ممکن است، آب یا هوا باشد. محل پدید آمدن بعضی پدیده‌های فیزیکی یا شیمیایی است که این پدیده‌ها برخواص دیگر خاک مثل؛ مقاومت و نفوذپذیری و ... تاثیر می‌گذارد .

پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی در سطح مشترک خاک و آب :ذرات جسم جامد از شبکه‌ای از یون‌های مختلف تشکیل شده است که از اینرو بین سطح خارجی ذره و محیط اطراف آن کنش و واکنش‌هایی پدیدار می‌گردد .

خاصیت مویینگی : خاصیت بالا رفتن آب در لوله‌های مویین و در حفره‌های بین ذرات خاک را خاصیت مویینگی گویند .

نیروهای دافعه و جاذبه بین ذرات : نیروهای بین ذره‌ای در خاک به دو گونه‌اند. نیروهای جاذبه مولکولی بین دانه‌ها (وان در والس) و نیروهای دافعه که از نوع نیروی الکتروکینیماتیکی است.

1-4-2- خواص مکانیکی خاکها

اصطکاک : مقاومت جسم در برابر حرکت به علت وجود اصطکاک بین دو سطح تماس است.

چسبندگی: مقاومت خاکی به علت چسبندگی دانه‌ها حاصل از مقاومت مولکولی (یعنی نیروی جاذیه الکتروشیمیایی) بین ذرات ریز است.

گسیختگی توده خاک : گسیختگی توده خاک عبارتست از پایان شرایط مقاومت و آغاز برش در خاک است.

تحکیم: تحکیم عبارتست از کاهش حجم حفره‌های آب‌دار درون خاک به علت افزایش فشارهای جانبی.

1-4-3- کاربرد مکانیک خاک

خاک از یک طرف به عنوان مصالح مورد توجه مهندسین و طراحان قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به عنوان یک محیط طبیعی که در اختیار آدمی قرار گرفته است مورد توجه و استفاده است. جایی که به عنوان مصالح مورد نظر است مانند خاکریزها ، سرای خاکی ، روسازی راه و فرودگاه ، پشت دیوار حایل ، زهکش‌ها ، و به عنوان بخشی از بتن ، ماده اصلی تهیه آجر و سرامیک ، ماده اصلی تهیه چینی و کاشی ، و... حالت انتخابی و اختیاری دارد، و در جایی که به عنوان محیط مورد توجه است.

مانند زیر پی‌ها ، زیر پایه پل‌ها و زیربنای جاده‌ها و محل حفر تونل‌ها و محل قرار دادن لوله‌ها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (کابل های تلفن و برق و لوله کشی گاز و فاضلاب و محل احداث قناتها و محل حفر چاهها و کانال‌ها و ... همه حالت غیر انتخابی (یعنی اجباری) دارد. به هر حال در تمام موارد ذکر شده ، شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ضرورت غیر قابل اجتناب دارد. مثلا در یک پروژه راه سازی ، چه نوع خاکی با چه نوع دانه بندی باید انتخاب شود و لایه‌های آن با چه ضخامتی و با چه رطوبتی و تا چه حد باید کوبیده شود تا جایی حاصل بتواند در برابر نیروهای وارد بر آن مقاوم باشد و وجود آبهای سطحی و بارندگی بر دوام آن اثر مخرب نداشته باشد و در برابر یخ‌زدگی و فرسایش و تغییرات جوی نیز پایدار بماند.

در ایجاد یک سد خاکی ، شیب‌ها چه مقدار باشد که هم پایدار باشد و هم اقتصادی ، در صورتی که سد همگن با زهکشی است، لایه‌های زهکشی با چه ابعادی و با چه دانه بندی و چه مقدار نفوذپذیری باید باشد؟ سرعت حرکت آب و .... زه چه مقدار است؟ تورم یا نشست خاک چه مقدار باشد؟ میزان تراکم و درصد رطوبت و ضخامت لایه‌ها برای کمپاکت کردن خاک چه مقدار باید باشد؟ روش‌های حفاظت دامنه‌ها و تاج سر به چه عواملی بستگی دارد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که مهندس طراح باید برای آنها جواب دقیق داشته باشد. به این ترتیب درمورد هرگونه پروژه ساختمانی و راه سازی و سد سازی مسائل متعددی از فیزیک و مکانیک خاک باید پاسخ داده شود. اهمیت دقت بیشتر و نیاز به تئوریهای دقیق‌تر هنگامی بیشتر می‌شود که حجم کارها و اهمیت پروژه بیشتر باشد.

1-5- رابطه مکانیک خاک با سایر علوم

مبحث مکانیک خاک دانشی است که در آن خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها ، ارتباط این خواص با عوامل بیرونی ، مقاومت خاک در برابر نیروها ، تغییر شکل خاک در اثر نیروها ، مسایل مربوط به حرکت یا سکون آب در خاک ، چگونگی و مقدار فشرده شدن خاکها و چگونگی و مقدار تنش‌ها و تغییر شکل‌های هر نقطه از محیط خاکی در اثر عملکرد یک نیروی خارجی و ... بحث می‌شود.

در این راستا گاهی نیاز به مطالعه خواص شیمیایی و کانی شناسی دانه‌های خاک است و گاهی نیاز به بررسی پیدایش و منشا خاکها و گاهی نیاز به استفاده از دانش هیدرولیک و دانش‌های دیگر است. از اینرو ارتباط این مبحث با دیگر مباحث علمی چون فیزیک ، شیمی ، زمین شناسی ، کانی شناسی ، هیدرولیک و مکانیک سیالات را نباید از نظر دور داشت.

1-6- روش نمونه برداری از خاک برای تجزیه آزمایشگاهی

1-6-1- مقدمه :

اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک و همچنین شناسایی کمبودهای آن از عوامل مهم در کشاورزی نوین و پایدار است. ارزیابی و شناخت میزان باروری یک زمین زراعی ، انتخاب زراعت مناسب و مصرف متعادل کودهای شیمیایی و حیوانی سبب موفقیت در تولید بهینه محصولات زراعی می شود. در این راستا از آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک استفاده می شود و بر اساس نتایج به دست آمده می توان توصیه کودی مناسب را اعمال نمود.در این صورت علاوه بر افزایش عملکرد محصول و کاهش آلودگی محیط زیست از هزینه های اضافی نیز کاسته خواهد شد. آزمون خاک یک روش سریع ، کم خرج و دقیق است و چنانچه نمونه برداری به درستی و مطابق با موارد بیان شده زیر انجام شود می توان توصیه کودی مناسب را در مورد مصرف بهینه عناصر غذایی ماکرو و میکرو ارایه کرد. آزمایش خاک شامل سه مرحله اصلی می باشد :

• جمع آوری نمونه

• تجزیه نمونه

• تفسیر نتایج

در بین این مراحل احتمال دارد نمونه گیری پر خطا ترین مرحله از آزمون خاک باشد. وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری عبارتند از : سطل ، بیل یا اوگر ، کیسه پلاستیکی ، متر ، قلم ، پارچه یا گونی تمیز برای مخلوط نمودن خاک.

1-6-2- نکات مهم در رابطه با نمونه برداری از خاک :

1- نتایج آزمایشگاهی بستگی کامل به دقت و کیفیت نمونه برداری در مزرعه خواهد داشت.

2- بهترین زمان نمونه برداری از خاک مزرعه در مورد گیاهان زراعی قبل از کشت گیاه است.

3- نمونه خاکی که به آزمایشگاه ارسال می شود باید نمایانگر واقعی زمینی باشد که نمونه برداری از آن به عمل آمده و به همین جهت باید از قبل زمین از لحاظ بافت خاک ( ریزی و درشتی ذرات آن ) شیب ، پستی و بلندی ، رنگ ، تناوب و نوع محصول به قطعات یکنواخت تقسیم بندی شود، سپس با توجه به موارد بالا از هر قطعه به طور جداگانه نمونه برداری انجام گیرد.

4- از زمین های زراعی بالای ده هکتار بهتر است دو الی سه نمونه تهیه شود.

5- عمق نمونه برداری خاک بستگی به نوع محصول و عمق شخم دارد و به طور کلی برای محصولات صیفی و شتوی عمق نمونه برداری از صفر الی بیست و صفر الی سی سانتی متر سطح خاک است. به عبارت دیگر نمونه خاک باید از محل فعالیت ریشه گیاه تهیه شود. در مورد باغات میوه دو نمونه یکی از سطح خاک تا عمق سی سانتی متر و دیگری از عمق 30 تا 60 سانتی متر به طور جداگانه تهیه می شود.

6- قبل از اقدام به نمونه برداری اطمینان حاصل نمایید که سطح خاک به کودهای شیمیایی و حیوانی آغشته نباشد و خار و خاشاک و آشغال و بقایای گیاهی را از سطح نمونه برداری پاک کنید باید توجه داشت که کوچک ترین ذره کودی که در نمونه باشد نتیجه نمونه را به کامل برهم خواهد زد. از زمین هایی که از قبل کود پاشی شده باشند باید به طور جداگانه نمونه برداری کرد و مقدار و نوع کود مصرف شده نیز در کارت نمونه برداری یادداشت شود.

7- از خاک های خیلی مرطوب نباید نمونه برداری به عمل آورد مگر در شرایط استثنایی. نمونه برداری از زمین های خیلی خشک هم به واسطه سفت بودن زمین مشکل است. بهترین زمان برای نمونه گیری از خاک در پاییز و هنگام گاورو بودن زمین است.

8- توجه شود وسایل و ظروفی که برای تهیه نمونه به کار می روند باید به طور کامل تمیز باشند ، مانند بیل نمونه برداری و یا سطل نباید زنگ زده و یا آلوده به کودهای شیمیایی و حیوانی و یا به خاک مزرعه دیگر آغشته باشند. بعد از هر بار نمونه گیری وسایل را تا حد امکان پاک کرده و سپس اقدام به نمونه گیری بعدی شود. به این نکته باید توجه شود که تجزیه هایی که در آزمایشگاه بر روی نمونه خاک ارسالی انجام می شود در حد میلی گرم در کیلوگرم بوده و کوچک ترین خطا در نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها و تجزیه آن ها به خطاهای بزرگی تبدیل خواهد شد.

9- برای تهیه نمونه ترکیبی خاک باید به صورت زیگزاگ در سطح مزرعه حرکت کرده و حداقل در 8 الی 10 نقطه زمین به فواصل تقریباً مساوی نمونه های یک کیلوگرمی تهیه شود.

10- دقت شود در حین نمونه برداری و یا بعد از آن چیزهایی مانند خاکستر سیگار و امثال آن به نمونه خاک اضافه نشود.

11- نمونه گیری باید از نقاط هموار مزرعه به عمل آید. نمونه های جمع آوری شده از پستی و بلندی و کانال ها به دلیل شسته شدن یا صعود املاح و یا رسوب مواد نمی تواند نشان دهنده ماهیت واقعی خاک از نظر EC ، PH و میزان عناصر غذایی آن باشد.

1-6-3- نحوه نمونه گیری از خاک :

برای نمونه گیری از خاک ابتدا با بیل گودالی به عمق 30 سانتی متر در خاک حفر کرده و سپس از کنار گودال از مقطع صفر تا 30 سانتی متر یک نمونه خاک به وزن تقریبی یک کیلوگرم برداشته شود. بهتر است برای دقت بیشتر مسیر برداشت نمونه ها از حاشیه زمین انتخاب نشود و حدود یک متر فاصله رعایت شود. پس از جمع آوری و ریختن نمونه های خاک در ظرف مخصوص آن ها را بر روی یک پارچه یا نایلون تمیز ریخته تا خشک شود.

خشک نمودن خاک بعد از نمونه برداری از فعالیت میکروارگانیسم های تجزیه کننده مواد آلی خاک جلوگیری می کند در نتیجه می توان برآورد دقیق تری از میزان ازت خاک داشت. لازم به ذکر است برای خشک نمودن نمونه ها نباید از وسایل حرارتی مصنوعی استفاده کرد. بعد از خشک شدن ، نمونه های جمع آوری شده را به خوبی با هم مخلوط نمایید. چنانچه در بین نمونه ها کلوخه خاک وجود داشته باشد نباید آن ها را حذف کنیم بلکه کلوخه ها را خرد کرده و سپس از مخلوط به دست آمده یک نمونه به وزن تقریب 2 کیلوگرم جدا و آن را در داخل یک کیسه پلاستیکی تمیز قرار داده و پس از نوشتن مشخصات دقیق بر روی کارت شناسایی نمونه شامل ( نام زارع ، محل مزرعه ، نام روستا و شهرستان ، مساحت قطعه ، عمق نمونه برداری ، کشت قبلی ، نوع و میزان کودی که احتمالاً مصرف شده و تاریخ نمونه برداری ) را نیز داخل کیسه پلاستیکی حاوی نمونه خاک قرار داده و درب آن را بسته و هر چه سریع تر به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل کرد.

1-6-4- آزمایشات مکانیک خاک

1-6-5- آزمایشات مشخصات دانه بندی

* آزمایش دانه بندی   Sieve Analysis test

* آزمایش هیدرو متری Hydrometry test

* آزمایش حدود روانی Liquit Limit of soil

* آزمایش حدود خمیری Plastic limit of soil

* آزمایش توده ویژه Specific Gravity

* آزمایش وزن مخصوص لوله ای Tube Density

* آزمایش تک محوری Umconfined test

* آزمایش سه محوری سریع Triaxial- UU test

* آزمایش سه محوری Triaxial- CU test

* آزمایش نفوذ پذیری Permibility test

* آزمایش تحکیم Consolidation test

* آزمایش برش مستقیم Direct shear test

* آزمایش شیمایی خاک(درصد سولفات ، مواد آلی ، PH)

* آزمایش کمپکشن Conpaction به روش اصلاح شده

* آزمایش کمپکشن Conpaction به روش پراکتور

* آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا CBR

* آزمایش تعیین درصد تورم خاک Swelling

* آزمایش حد انقباض

1-7- آزمایشات مقاومت مصالح

1-7-1- بتن

* تعيين مقاومت فشاري بتن سخت شده

* تعيين زمان گيرش اوليه و نهايي بتن

* تعيين و اندازه گيري مقدار افت بتن

* بررسی یکنواختی و کیفیت بتن سخت شده با تعیین سرعت گذر موج

* نمونه گیری از بتن تازه با قالب های مکعبی

* نمونه گیری از بتن تازه در قابهای سیلندری

* آزمایش افت بتن (اسلامپ)

* آزمایش مقاومت فشاری بتن

* آزمایش وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده

* آزمایش دانه بندی و طرح مخصوص دانه بندی ایده ال بتن

* طرح بتن و ارائه فرمول کارگاهی

* کنترل کیفیت بتن در کارگاه و استقرار آزمایشگاه بتن

* آزمایش غیر مخرب مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت

* نمونه گیری کر Core از بتن سخت و آزمایش مقاومت آن

* بریدن و کپینگ کردن بتن

1-7-2- آزمایشات مصالح شن و ماسه

* آزمایش دانه بندی مصالح درشت دانه

* آزمایش دانه بندی مصالح ریزدانه

* تعیین مدول نرمی ماسه

* آزمایش ارزش ماسه ای Sand Eavalent

* آزمایش وزن واحد حجم

* آزمایش تعیین درصد شکستگی مصالح

* آزمایش تعیین درصد دانه های پولکی

* آزمایش تعیین درصد دانه های طویل

* آزمایش وزن مخصوص ظاهری – حقیقی و اشباع مصالح

* آزمایش تعیین درصد جذب آب

* آزمایش افت وزنی در مقابل سولفاتها

* آزمایش تعیین مقدار رس و زغال در مصالح

* آزمایش تعیین مصالح سست در مصالح

* آزمایشات گچ شامل :  وزن مخصوص ، نرمی ، گیرش اولیه و نهایی ، مقاومت فشاری

* آزمایشات موزائیک شامل : وزن مخصوص و جذب آب ، مقاومت ، کیفیت سطح و جنس

* آزمایشات آجر شامل : آزمایشات تهدب و تعقر و برسی وضعیت سطحی آجر ، مقاومت ، وزن مخصوص و   جذب آب ، شوره زدگی

* آزمایشات آرماتور شامل : آزمایش وزن مخصوص ، آزمایش کشش

1-7-3- آزمایشات سیمان

* آزمایش مقاومت فشاری سیمان

* آزمایش مقاومت خمشی سیمان

* آزمایش سلامت سیمان با استفاده از انبرک لوشاتلیه

* آزمایش گیرش اولیه و گیرش نهایی سیمان(ویکات)

* آزمایش نرمی سیمان

* آزمایش وزن مخصوص سیمان با استفاده از فلاسک لوشاتلیه

1-7-4- آزمایشات آسفالت

* ‌تراكم نمونه هاي مخلوط آسفالتي

* تعيين استحكام (Stability) و رواني(Flow)

* تعيين درصد قير نمونه هاي مخلوط آسفالتي آزمايشگاهي و يا كارگاهي

* تراكم نمونه هاي آسفالتي

* تعيين درصد قير نمونه هاي استوانه اي آزمايشگاهي يا مغزه گرفته شده از سطح روسازي راه

* نمونه برداری از مصالح مصرفی در آسفالت

* طرح آسفالت (ارائه فرمول کارگاهی آسفالت)

* نمونه برداری از آسفالت گرم

* آزمایش تعیین درصد قیر در آسفالت

* آزمایش دانه بندی آسفالت پس از شستشو

* آزمایش وزن مخصوص آسفالت

* آزمایش تراکم آسفالت

* آزمایش مقاومت آسفالت

* آزمایش نرمی آسفالت

* آزمایش فضای خالی در آسفالت

* آزمایش رایس

* تعیین ضخامت آسفالت

* کنترل کیفیت آسفالت در کارگاه و استقرار آزمایشگاه آسفالت

* آزمایشات فیلر آسفالت

1-7-5- آزمایشات قیر

* آزمایش وزن مخصوص قیر

* آزمایش نقطه نرمی قیر به روش ساچمه و حلقه

* آزمایش درجه نفوذ قیر

* سایر آزمایشات فیزیکی قیر

* تعیین مقدار قیر پاشیده شده به وسیله سینی

فصل دوم :

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 300 |

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-2-1- زمين محل اجراي طرح :

زمین محل اجرای طرح رایگان بوده که توسط منابع طبیعی نهبندان تامین شده است .

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 500,000 | 1000 |

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان :

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان آزمایشگاه (در دو طبقه) | 200 | 3,000,000 | 600 |
|  | جمع كل | 200 |  | 600 |

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني (حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه) | 30 | کیلو وات | 159 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب و لوله كشي و ... ) | 1 | اینچ | 75 |
| 3 | تاسيسات گرمايش و سرمايشي |  |  | 60 |
| 4 | فن هواكش | 2 | عدد | 3 |
| 5 | امتياز خط تلفن | 2 | خط | 2 |
| 6 | تجهيزات اطفاي حريق | 2 | عدد | 1.6 |
| 7 | متفرقه |  |  | 20 |
|  | جمع |  |  | 321 |

2-2-4- ماشین آلات و تجهیزات

قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است:

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جک بتن شکن 200 تن دیجیتال تمام اتوماتیک | 1 | 61,000,000 | 61 |
| 2 | الک سری کامل 8 اینچ | 1 | 5,800,000 | 5.8 |
| 3 | قالب بتن پلاستیکی 15*15 سانتیمتری | 3 | 3,200,000 | 10 |
| 4 | حوضچه نگهداری بتن 600*830*1830 mm | 1 | 3,950,000 | 4 |
| 5 | دستگاه کورگیر برقی 2 اینچ | 1 | 49,000,000 | 49 |
| 6 | مته مغزه گیری بتن و آسفالت 3 اینچ | 1 | 2,900,000 | 2.9 |
| 7 | دستگاه اندازه گیری مقاومت خمشی و فشاری سیمان و بتن | 1 | 58,000,000 | 58 |
| 8 | قالب 40*160 جهت مقاومت خمشی | 5 | 1,200,000 | 6 |
| 9 | قالب مکعبی 50*50*50 جهت مقاومت فشاری | 10 | 500,000 | 5 |
| 10 | قالب استوانه ای استاندارد 300*150 میلیمتر | 10 | 530,000 | 5.3 |
| 11 | قالب کپینگ نمونه به قطر 150 میلیمتر | 10 | 690,000 | 6.9 |
| 12 | دستگاه ذوب کپینگ برقی | 10 | 1,270,000 | 12.7 |
| 13 | مواد کپینگ | 10 | 25,000 | 0.3 |
| 14 | وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن | 1 | 4,800,000 | 4.8 |
| 15 | شیکر الک ST8-12 | 1 | 4,700,000 | 4.7 |
| 16 | انبرک لوشاتلیه با کلیه لوازم جانبی | 1 | 520,000 | 0.5 |
| 17 | حمام آب لوشاتلیه | 1 | 3,800,000 | 3.8 |
| 18 | الک آلپاین (ایرجت سیو) به همراه یک عدد الک | 1 | 24,000,000 | 24.0 |
| 19 | مخلوط کن کفی 100 لیتری بتن | 1 | 27,600,000 | 27.6 |
| 20 | دستگاه آلتراسونیک بتن پروسک سئیس | 1 | 73,000,000 | 73.0 |
| 21 | چکش اشمیت آنالوگ چینی | 1 | 6,800,000 | 6.8 |
| 22 | ترازوی دیجیتال AND 300 گرمی با دقت 0.01 | 1 | 3,850,000 | 3.9 |
| 23 | گرمخانه - آون 53 لیتری | 1 | 3,500,000 | 3.5 |
| 24 | دستگاه لس انجلس | 1 | 26,500,000 | 26.5 |
| 25 | ارزش ماسه ای | 1 | 2,300,000 | 2.3 |
| 26 | ترمومتر بتن دیال گیج | 1 | 270,000 | 0.3 |
| 27 | میکسر بتن 4.7 لیتری اتوماتیک | 1 | 25,480,000 | 25.5 |
| 28 | دستگاه برش بتن (نمونه بتن کرگیری شده) | 1 | 24,000,000 | 24 |
| 29 | قالب تست یخبندان بتن 3*4*16 اینچ | 1 | 1,200,000 | 1.2 |
| 30 | دستگاه هوا سنج بتن 6 لیتری تیپ امریکایی | 1 | 22,000,000 | 22 |
| 31 | دستگاه میز لرزان برای بتن ریزی نمونه ها | 1 | 11,500,000 | 11.5 |
| 32 | مخلوط کن ملات | 1 | 24,000,000 | 24 |
| 33 | وسایل کامل اسلامپ | 1 | 750,000 | 0.8 |
| 34 | سری کامل الک 12 اینچ | 1 | 7,800,000 | 7.8 |
| 35 | سری کامل الک 18 اینچ | 1 | 12,000,000 | 12 |
| 36 | دستگاه کاسا گرانده دستی با شمارنده ضربات | 1 | 2,600,000 | 2.6 |
| 37 | آون 55 لیتری دیجیتال | 1 | 3,800,000 | 3.8 |
| 38 | دستگاه تک محوری خاک همراه با رینگ نیرو و فلومتر برقی موتور آلمانی | 1 | 11,000,000 | 11 |
| 39 | دستگاه برش مستقیم با سرعت خطی 100*100 | 1 | 42,000,000 | 42 |
| 40 | دستگاه کامل تحکیم همراه با ساعت اندیکاتور نشست وزنه ها | 3 | 8,300,000 | 24.9 |
| 41 | پیکنومتر 100 ML | 1 | 170,000 | 0.2 |
| 42 | مزور مخصوص هیدرومتری 100 CC | 1 | 250,000 | 0.3 |
| 43 | میله همزن هیدور متر خاک | 1 | 100,000 | 0.1 |
| 44 | هگزا متا فسفات سدیم | 1 | 70,000 | 0.1 |
| 45 | چگالی سنج خاک آمریکایی | 1 | 650,000 | 0.7 |
| 46 | قوطی نمونه بردای خاک آلومینیومی به قطر 80 میلیمتر | 10 | 8,500 | 0.09 |
| 47 | قالب تراکم (کمپکشن ) به قطر 4 اینچ گالوانیزه | 1 | 310,000 | 0.3 |
| 48 | چکش تراکم خام به وزن 10 پوند | 1 | 320,000 | 0.3 |
| 49 | دستگاه CBR برقی با رینگ نیرو 3000 کیلو گرم | 1 | 16,000,000 | 16 |
| 50 | وسائل کامل سندباتل 4 اینچ | 1 | 620,000 | 0.6 |
| 51 | دستگاه سه محوری خاک با متعلقات کامل ظرفیت 2000 کیلو گرم | 1 | 110,000,000 | 110 |
| 52 | استاندارد SPT چکش 10 کیلویی | 1 | 2,000,000 | 2 |
| 53 | وسائل کامل بارگذاری با سه عدد ساعت اندیکاتور 500 کیلو نیوتون | 1 | 22,500,000 | 23 |
| 54 | لوازم کامل ارزش ماسه ای 16 قلمی همراه با تایمر SF | 1 | 2,300,000 | 2.3 |
| 55 | شیکر برقی الک با تایمر ویبره غربالی 8 و | 12 | 5,500,000 | 66 |
| 56 | وسائل اسلمپ با قیف آهنی و رنگ کوره | 1 | 680,000 | 0.7 |
| 57 | تجهیزات مربوط به آزمایشات قیر (ویسکومتر ، هیتر شوف بالن ، کوره الکتریکی ، ست الک ) | 1 | 200,000,000 | 200 |
| 58 | تجهیزات مربوط به آزمایشات آسفالت(آزمايش طرح مخلوط آسفالتي به روش مارشال ،آزمايش خستگي به روش كشش غيرمستقيم (IDT) و آزمايش خزش، آزمايش تعيين درصد قير و ...) | 1 | 300,000,000 | 300 |
| 59 | دستگاه حفاری روسی یا آمریکایی و پمپ آب (بازسازی کامل در ایران) | 1 | 260,000,000 | 260 |
| 60 | راد و کسینگ حفاری ، سرمته و اتصالات به ازاء هر متر گمانه | 1 | 3,500,000 | 4 |
| 61 | تجهیزات آزمایش لوفران ( در سه حالت افتان ، خیزان وبار ثابت ) به ازاء هر متر گمانه | 1 | 4,700,000 | 5 |
| 62 | تجهیزات آزمایش لوزان ( بجز تجهیزات مصرفی ) به ازاء هر متر گمانه | 1 | 4,200,000 | 4 |
| 63 | تجهیزات آزمایش دانسیته صحرایی ( ترازو ، سند باتل آلومیومی و ... ) | 1 | 2,500,000 | 3 |
| 64 | تجهیزات آزمایش CBR صحرایی با قالبها و ملزومات جانبی کامل | 1 | 18,400,000 | 18 |
| 65 | وسایل کامل آزمایش بارگذاری صفحه 30 تن Enerpac ( باقابلیت دیجیتال کردن) | 1 | 30,400,000 | 30 |
| 66 | پترومتر جیبی gilson آمریکایی | 1 | 1,500,000 | 2 |
| 67 | دستگاه بار نقطه ای دیجیتالی 5 تن | 1 | 14,000,000 | 14 |
| 68 | متر تایوانی Ph | 1 | 4,500,000 | 5 |
| 69 | قالب تراکم (کمپکشن ) به قطر 4 اینچ گالوانیزه | 1 | 310,000 | 0.3 |
| 70 | چکش تراکم خاک بوزن 5/5 پوند | 1 | 280,000 | 0.3 |
| 71 | قالب دو تیکه 15*15*15 پلاستیکی | 1 | 300,000 | 0.3 |
| 72 | دستگاه استرکشن آسفالت دستی 1500 | 1 | 5,800,000 | 6 |
| 73 | دستگاه کور گیری برقی-عمودی وافقی موتور چینی | 1 | 26,000,000 | 26 |
| 74 | دستگاه نفوذ پذیری خاک بار متغیر کامل | 1 | 3,600,000 | 4 |
| 75 | دستگاه نفوذ پذیری خاک بار ثابت کامل | 1 | 3,400,000 | 3 |
|  |  |  |  | 1,727 |

2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و سیستم امنیتی ...) | 50 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 5 |
| 3 | ابزار آلات كارگاهي (در صورت نياز) | 10 |
|  | جمع كل | 65 |

2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 15 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها | 10 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 12 |
| 4 | هزینه کارشناسی بانک | 3 |
| 5 | دانش فنی | 20 |
| 6 | آموزش | 15 |
| 7 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 20 |
|  | جمع كل | 95 |

2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 1000 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 733 |
| 3 | تاسيسات | 321 |
| 4 | وسايط نقليه | 0 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 1,727 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 65 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (5 % جمع بالا) | 192 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 95 |
|  | جمع كل | 4,132 |

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

2-4-1- مواد اولیه

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزینه های ملزومات مصرفی اداری و کارگاهی | 180 |
|  | جمع كل | 180 |

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

| رديف | شرح | تعداد |  | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير آزمایشگاه | 1 |  | 5,000,000 | 60 |
| 2 | كارمند مالي و اداري | 1 |  | 3,500,000 | 42 |
| 3 | مهندس | 2 |  | 4,500,000 | 108 |
| 4 | تکنسین ازمایشگاه | 8 |  | 4,000,000 | 384 |
|  | جمع كل | 12 |  |  | 594 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  |  | 416 |
|  | جمع كل |  |  |  | 1010 |

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي)  و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي) مشخص مي شود.

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گاز | مترمكعب | 10000 | 500 | 5 |
| 2 | برق | كيلووات ساعت | 43200 | 450 | 19 |
| 3 | آب | مترمكعب | 1500 | 2800 | 4 |
| 4 | ارتباطات | --- | --- | --- | 20 |
|  | جمع كل |  |  |  | 49 |

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 733 | 5 | 37 | 2 | 15 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 321 | 7 | 22 | 5 | 16 |
| 3 | وسايط نقليه | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 1726.515 | 7 | 121 | 5 | 86 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 65 | 5 | 3 | 2 | 1 |
|  | جمع |  |  | 183 |  | 118 |

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد مصرفی | 180 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 1010 |
| 3 | سوخت و انرژي | 49 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 118 |
| 5 | استهلاك | 183 |
| 6 | پيش بيني نشده ( 5%جمع رديف 1 الي 4 ( | 68 |
|  | جمع كل | 1608 |

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد مصرفی | 180 | 0 | 0 | 100 | 180 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 1010 | 70 | 707 | 30 | 303 |
| 3 | سوخت و انرژي | 49 | 20 | 10 | 80 | 39 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 118 | 20 | 24 | 80 | 95 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 72 | 0 | 0 | 100 | 72 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 68 | 35 | 24 | 65 | 44 |
| 8 | استهلاك | 183 | 100 | 183 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات | 235 | 100 | 235 | 0 | 0 |
|  | جمع | 1923 |  | 1191 |  | 732 |

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =2* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =2* 365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (ماه) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تنخواه گردان | 2 | 119 |
|  | جمع كل |  | 119 |

2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 4037 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 95 |
| 3 | سرمايه درگردش | 119 |
|  | جمع كل | 4251 |

2-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد مصرفی | 180 |
| انرژي و سوخت | 49 |
| هزينه پرسنلي | 1010 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 302 |
| جمع كل : | 1540 |

2-9- برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| محوطه سازی | 80 | 0 | 0 | 27 | 106 | 133 |
| ساختمان سازی | 80 | 0 | 0 | 120 | 480 | 600 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 85 | 0 | 0 | 259 | 1468 | 1727 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 80 | 0 | 0 | 64 | 257 | 321 |
| ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی | 80 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| وسائط نقلیه | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ملزومات اداری | 80 | 15 | 0 | 8 | 32 | 55 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 80 | 15 | 0 | 16 | 64 | 95 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 80 | 0 | 0 | 154 | 38 | 192 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 1030 | 0 | 650 | 2453 | 4132 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 59 | 25 | 0 | 16 | 59 | 100 |
| سرمایه در گردش | 80 | 0 | 0 | 24 | 95 | 119 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 1030 |  | 673 | 2548 | 4251 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 60 | 24 | 0 | 16 | 60 | 100 |

2-10- پیش بینی قيمت ارائه خدمات

| رديف | شرح | تعداد تست در سال | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انتخاب نمونه معدل از خاك درشت دانه براي انجام ازمایشات مختلف | 400 | 29,000 | 12 |
| 2 | تشريح و شناسايي نظري و دستي خاك | 400 | 40,000 | 16 |
| 3 | آزمايش دانه بندي به روش مكانيكي بر روي خا ك درشت دانه | 400 | 60,000 | 24 |
| 4 | آزمايش هيدرومتري | 400 | 150,000 | 60 |
| 5 | تشخيص يا تعيين حد رواني و خميري با روش يك نقطه اي | 400 | 40,000 | 16 |
| 6 | تعيين حد رواني و خميري با روش حداقل سه نقطه اي | 400 | 80,000 | 32 |
| 7 | محاسبه و تعيين طبقه بندي خاك | 400 | 40,000 | 16 |
| 8 | تعيين حد انقباض خاك | 400 | 130,000 | 52 |
| 9 | تعيين دانسيته طبيعي خاك به صورت اندازه گيري و قالب گيري. | 400 | 19,000 | 8 |
| 10 | تعيين دانسيته خاك يا سنگ به صورت موم گيري. | 400 | 40,000 | 16 |
| 11 | تعيين وزن مخصوص بخش ريزدانه خاك | 400 | 90,000 | 36 |
| 12 | تهيه نمونه مناسب براي انجام آزمايشهاي مختلف از خاك دست خورده | 400 | 140,000 | 56 |
| 13 | تهيه نمونه مناسب براي انجام آزمايشهاي مختلف ازخاك دست نخورده | 400 | 65,000 | 26 |
| 14 | تعيين مقاومت فشاري تك محوري بر روي نمونه خاک | 400 | 63,000 | 25 |
| 15 | آزمايش فشاري سه محوري تحكيم نيافته و زهكشي نشده | 80 | 350,000 | 28 |
| 16 | آزمايش برش مستقيم تحكيم نيافته وزهكشي نشده | 80 | 240,000 | 19 |
| 17 | آزمايش تحكيم براي نمونه به قطر تا 50 ميليمتر و تا حداكثر فشار 16 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و باربرداري | 80 | 680,000 | 54 |
| 18 | تعيين قابليت تورم يا نشست خاكهاي چسبنده | 80 | 550,000 | 44 |
| 19 | تعيين قابليت رمبندگي خاك | 80 | 380,000 | 30 |
| 20 | تعيين نفوذپذيري خاك با ارتفاع متغير براي هر گراديان مشخص | 80 | 200,000 | 16 |
| 21 | تعيين هدايت حرارتي خاك و سنگهاي سست | 80 | 270,000 | 22 |
| 22 | آزمايش تراكم به روش ساده | 80 | 190,000 | 15 |
| 23 | آزمايش تراكم به روش اصلاح شده | 80 | 240,000 | 19 |
| 24 | تعيين نسبت باربري (سي.بي.ار) بدون غرقاب | 80 | 150,000 | 12 |
| 25 | تعيين نسبت باربري (سي .بي .ار) همراه با غرقاب نمونه و تعيين تورم يا نشست | 80 | 360,000 | 29 |
| 26 | تعيين ميزان و اگرايي خاك به روش سوراخ زني | 80 | 180,000 | 14 |
| 27 | تعيين ميزان واگرايي خاك به روش كرامپ | 80 | 38,000 | 3 |
| 28 | تفكيك مصالح به روش خشك بر روي الكه اي مختلف و اختلاط آنها براي بدست آوردن دانه بندي مورد نظر | 80 | 220,000 | 18 |
| 29 | تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و جذب آب شن و ماسه (درشت دانه) | 80 | 80,000 | 6 |
| 30 | تعيين هم ارز ماسه اي | 80 | 73,000 | 6 |
| 31 | تعيين درصد دانه هاي مسطح يا طويل | 80 | 130,000 | 10 |
| 32 | تعيين درصد شكستگي يك جبهه يا دو جبهه | 80 | 53,000 | 4 |
| 33 | تعيين درصد دانه هاي سبك در سنگ دانه ها | 80 | 100,000 | 8 |
| 34 | تعيين درصد كلوخه هاي رسي و دانه هاي سست | 80 | 100,000 | 8 |
| 35 | تعيين درصد ذرات ريزتر از الك نمره 2 | 80 | 60,000 | 5 |
| 36 | تعيين رطوبت سطحي ماسه | 80 | 65,000 | 5 |
| 37 | تهيه نمونه و تعيين درصد قطعات شكسته | 200 | 80,000 | 16 |
| 38 | تهيه نمونه و تعيين ده درصد ريز دانه | 200 | 90,000 | 18 |
| 39 | تهيه نمونه و تعيين مقاومت در برابر سايش (با ماشين لس آنجلس) | 200 | 150,000 | 30 |
| 40 | تهيه نمونه و تعيين افت وزني مصالح در مقابل سولفات سديم يا منيزيم | 200 | 100,000 | 20 |
| 41 | تهيه نمونه و تعيين افت وزني مصالح در مقابل ي خزدگي و ذوب | 200 | 130,000 | 26 |
| 42 | تعيين دانسيته و وزن مخصوص | 200 | 100,000 | 20 |
| 43 | تعيين قابليت فعل و انفعال قليايي سنگدانه ها | 200 | 2,500,000 | 500 |
| 44 | شكستن سنگ در سنگ شكن به منظور تهيه نمونه مناسب | 200 | 130,000 | 26 |
| 45 | آسياب كردن به وزن تا نيم كيلوگرم با ذرات كوچكتر از يك ميليمتر | 200 | 25,000 | 5 |
| 46 | تشريح نظري سنگ | 200 | 60,000 | 12 |
| 47 | تعيين درصد جذب آب سنگ | 80 | 55,000 | 4 |
| 48 | تعيين تخلخل در سنگ به روش غوطه وري | 80 | 80,000 | 6 |
| 49 | تعيين ميزان دانسيته سنگ | 80 | 30,000 | 2 |
| 50 | تهيه پلاك براي تشريح ميكروسكوپي سنگ | 80 | 130,000 | 10 |
| 51 | تهيه عكس از مقطع ميكروسكوپي | 80 | 25,000 | 2 |
| 52 | تشريح ميكروسكوپي سنگ و شناسايي كانيهاي مورد نظر | 80 | 250,000 | 20 |
| 53 | تعيين شاخص سختي سنگ با روش فيزيكي با استفاده از مقياس موس | 80 | 27,000 | 2 |
| 54 | تهيه نمونه استوانه اي از سنگ | 80 | 130,000 | 10 |
| 55 | بريدن و تسطيح سر و ته هر نمونه استوانه اي سنگ | 80 | 200,000 | 16 |
| 56 | اشباع نمونه سنگ براي انجام آزمايشهاي مختلف | 80 | 40,000 | 3 |
| 57 | تعيين شاخص مقاومت سنگ به روش بار نقطه اي | 80 | 25,000 | 2 |
| 58 | تعيين مقاومت فشاري تك محوري سنگ | 80 | 65,000 | 5 |
| 59 | تعيين مدول الاستيك سنگ در آزمايش فشاري تك محوری | 80 | 160,000 | 13 |
| 60 | آزمايش سه محوري سنگ (بدون اندازه گيري فشار آب حفره اي ) شامل سه نمونه با فشارهاي جانبي | 80 | 1,300,000 | 104 |
| 61 | آماده سازي و قالب گيري هر نمونه براي آزمايش برش سنگ. | 80 | 160,000 | 13 |
| 62 | تعيين مقاومت برشي سنگ در امتداد سطوح ضعيف | 80 | 140,000 | 11 |
| 63 | آزمايش برش مستقيم روي درز سنگ يا سطوح اره بر (با سه تنش عمودي متفاوت) | 80 | 250,000 | 20 |
| 64 | تعيين ضريب زبري درز | 80 | 70,000 | 6 |
| 65 | تعيين مقاومت كششي سنگ به روش غير مستقيم | 80 | 65,000 | 5 |
| 66 | تعيين حداكثر تنش تورم محوري | 80 | 1,200,000 | 96 |
| 67 | تعيين تغيير شكل در تورم آزاد محوري و جانبي | 80 | 800,000 | 64 |
| 68 | تعيين رابطه تنش - كرنش در تورم محوري | 80 | 1,200,000 | 96 |
| 69 | تعيين شاخص دوام سنگه اي ضعيف در مقابل آب | 80 | 100,000 | 8 |
| 70 | تعيين سرعت امواج صوت در سنگ براي اندازه گيري ثابتهاي الاستيك | 80 | 170,000 | 14 |
| 71 | تهيه فرمول كارگاهي تامين كننده تمام الزامات يك رده بتن در حالتهاي تازه و سخت شده و ساخت و نگهداري نمونه هاي بتن | 80 | 3,000,000 | 240 |
| 72 | نگهداري نمونه هاي ساخته شده بتن در آزمايشگاه با شرايط مرطوب هر نمونه | 80 | 5,000 | 0 |
| 73 | مغزه گيري از قطعات بتن سخت شده به وسيله مته الماسه به قطر تا 6 اينچ در آزمايشگاه متناسب با سطح جانبي بريده شده | 80 | 100,000 | 8 |
| 74 | بريدن قطعات بتن سخت شده به وسيله اره الماسي | 80 | 500,000 | 40 |
| 75 | بريدن دو سر يك نمونه استوانه اي يا مكعبي بتن | 80 | 200,000 | 16 |
| 76 | تعيين زمان گيرش بتن به روش مقاومت نفوذ | 80 | 170,000 | 14 |
| 77 | تعيين مقاومت فشاري نمونه مكعبي هشت اينچ يا استوانه اي شش اينچ | 80 | 50,000 | 4 |
| 78 | تعيين مقاومت خمشي نمونه مكعب مستطيل بتن | 80 | 50,000 | 4 |
| 79 | تعيين مقاومت كششي نمونه استوانه اي بتن به روش دو . | 80 | 80,000 | 6 |
| 80 | تعيين مدول الاستيك بتن درآزمايش فشاري | 80 | 250,000 | 20 |
| 81 | تعيين درصد هواي مخلوط بتن تازه با روش فشارهوا | 80 | 80,000 | 6 |
| 82 | عمل آوري بتن تا 8 ساعت براي تعيين مقاومت فشاري تسريع شده | 80 | 100,000 | 8 |
| 83 | تعيين سرعت امواج مافوق صوت در بتن | 80 | 170,000 | 14 |
| 84 | تعيين وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده | 80 | 90,000 | 7 |
| 85 | تعيين آب انداختگي بتن | 80 | 160,000 | 13 |
| 86 | تعيين غلظت و دانسيته بتن با استفاده از ميز لرزان | 80 | 100,000 | 8 |
| 87 | ساخت تا شش قالب استوانه اي از نمونه بتن غلطكي با نسبت اختلاط مشخص و استفاده از ميز لرزان | 80 | 400,000 | 32 |
| 88 | تعيين وزن مخصوص سيمان | 80 | 150,000 | 12 |
| 89 | تعيين نرمي سيمان | 80 | 170,000 | 14 |
| 90 | تعيين زمان گيرش سيمان | 80 | 150,000 | 12 |
| 91 | ساخت و تعيين مقاومت فشاري | 80 | 600,000 | 48 |
| 92 | ساخت و تعيين مقاومت كششي | 80 | 600,000 | 48 |
| 93 | ساخت و تعيين مقاومت خمشي | 80 | 600,000 | 48 |
| 94 | تعيين انبساط خمير سيمان توسط دستگاه اتوكلاو | 80 | 450,000 | 36 |
| 95 | تعيين مقدار هواي ملات سيمان | 80 | 400,000 | 32 |
| 96 | اندودكردن و تعيين مقاومت فشاري آجر | 80 | 50,000 | 4 |
| 97 | تعيين وزن مخصوص و جذب آب آجر | 80 | 50,000 | 4 |
| 98 | تعيين تغيير رنگ آجر. | 80 | 30,000 | 2 |
| 99 | تعيين ميزان شوره زني آجر | 80 | 60,000 | 5 |
| 100 | اندازه گيري ابعاد آجر | 80 | 15,000 | 1 |
| 101 | پيچيدگي در اثر تحدب و تقعر آجر | 80 | 15,000 | 1 |
| 102 | آزمون مقدماتي موزائيك | 80 | 13,000 | 1 |
| 103 | اندازه گيري ابعاد موزائيك | 80 | 13,000 | 1 |
| 104 | تعيين مقاومت خمشي موزائيك | 80 | 50,000 | 4 |
| 105 | تعيين ميزان سايش موزائيك | 80 | 50,000 | 4 |
| 106 | تعيين مقاومت موزائيك در برابر گرما و سرما | 80 | 120,000 | 10 |
| 107 | تعيين جذب آب موزائيك | 80 | 50,000 | 4 |
| 108 | بريدن يك سر فولاد (ميلگرد) | 80 | 12,000 | 1 |
| 109 | بريدن و تراش دادن دو سر فولاد | 80 | 110,000 | 9 |
| 110 | تعيين وزن مخصوص فولاد و فلزات | 80 | 25,000 | 2 |
| 111 | تعيين وزن واحد طول فولاد. | 80 | 16,000 | 1 |
| 112 | تعيين مقاومت كششي و درصد ازدياد طولي فولاد پس از گسيختگي | 80 | 90,000 | 7 |
| 113 | تعيين مقاومت كششي و حد برگشت پذيري | 80 | 150,000 | 12 |
| 114 | آزمايش خم كردن فولاد | 80 | 50,000 | 4 |
| 115 | تعيين وزن مخصوص و دانسيته قير | 80 | 100,000 | 8 |
| 116 | تعيين نقطه نرمي قير | 80 | 130,000 | 10 |
| 117 | تعيين نقطه اشتعال قير | 80 | 130,000 | 10 |
| 118 | تعيين درجه نفوذ قير | 80 | 120,000 | 10 |
| 119 | تعيين وي سكوزيته قير به روش كينماتيك | 80 | 600,000 | 48 |
| 120 | تعيين قابليت شكل پذير ي (خاصيت انگمي ) قير | 80 | 120,000 | 10 |
| 121 | تعيين افت وزني قير در 163 درجه سانتيگراد | 100 | 150,000 | 15 |
| 122 | تعيين مقدار خاكستر قير. | 100 | 210,000 | 21 |
| 123 | تعيين مقدار آب قير | 100 | 250,000 | 25 |
| 124 | آزمايش تقطير قيرهاي محلول | 100 | 250,000 | 25 |
| 125 | تعيين چسبندگي قير به مصالح | 100 | 100,000 | 10 |
| 126 | تعيين درصد قير در آسفالت با دستگاه گريز از مركز و حلال بنزين | 100 | 160,000 | 16 |
| 127 | ساخت سه قالب از يك نمونه آسفالت و تعيين استحكام و رواني آسفالت به روش مارشال | 100 | 200,000 | 20 |
| 128 | تعيين استحكام و رواني به روش مارشال | 100 | 80,000 | 8 |
| 129 | تعيين وزن مخصوص نمونه آسفالت متراكم شده | 100 | 110,000 | 11 |
| 130 | تعيين حداكثر وزن مخصوص مخلوطهاي آسفالتي | 100 | 280,000 | 28 |
| 131 | تعيين تاثير آب بر استحكام آسفالت متراكم | 100 | 300,000 | 30 |
| 132 | تعيين درصد جذب آب آسفالت. | 100 | 30,000 | 3 |
| 133 | تعيين فرمول كارگاهي براي يك نوع آسفالت | 100 | 5,000,000 | 500 |
| 134 | خشك كردن نمونه در گرم كن | 100 | 12,000 | 1 |
| 135 | شكستن مصالح درشت دانه تا ابعاد ريزتر از 75/ 4ميليمتر | 100 | 40,000 | 4 |
| 136 | تعيين عدد PH خاك | 100 | 50,000 | 5 |
| 137 | تعيين هدايت الكتريكي خاك. | 100 | 50,000 | 5 |
| 138 | تعيين مقدار سولفات محلول در اسيد | 100 | 170,000 | 17 |
| 139 | تهيه عصاره 1:10 يا ساير نسبتهاي خاك. | 100 | 70,000 | 7 |
| 140 | تعيين مقدار سولفات محلول در آب | 100 | 150,000 | 15 |
| 141 | تعيين مقدار گچ خاك | 100 | 170,000 | 17 |
| 142 | تعيين مقدار كلرخاك | 100 | 130,000 | 13 |
| 143 | تعيين مواد آلي خاك | 100 | 140,000 | 14 |
| 144 | تعيين مقدار كل املاح محلول | 100 | 120,000 | 12 |
| 145 | تعيين مقدار كربنات كل خاك | 100 | 100,000 | 10 |
| 146 | تعيين مقدار كربنات و بيكربنات محلول. | 100 | 100,000 | 10 |
| 147 | تعيين مقدار نيترات خاك. | 100 | 100,000 | 10 |
| 148 | تهيه عصاره اشباع خاك. | 100 | 80,000 | 8 |
| 149 | تعيين درصد ميزان آب اشباع خاك. | 100 | 35,000 | 4 |
| 150 | تعيين مقداركلسيم درعصاره اشباع خاك | 100 | 70,000 | 7 |
| 151 | تعيين مقدار منيزيم در عصاره اشباع خاك. | 100 | 75,000 | 8 |
| 152 | تعيين مقدار سديم در عصاره اشباع خاك. | 100 | 75,000 | 8 |
| 153 | تعيين مقدار پتاسيم در عصاره اشباع خاك. | 100 | 80,000 | 8 |
| 154 | تعيين مقدار سيليس خاك | 100 | 450,000 | 45 |
| 155 | تعيين مقدار اكسيد آلومينيوم | 100 | 200,000 | 20 |
| 156 | تعيين مقدار اكسيد آهن خاك | 100 | 200,000 | 20 |
| 157 | تعيين مقدار اكسيد كلسيم خاك | 100 | 185,000 | 19 |
| 158 | تعيين مقدار اكسيدمنيزيم خاك | 100 | 190,000 | 19 |
| 159 | تعيين مقدار اكسيد تيتان خاك | 100 | 190,000 | 19 |
| 160 | تعيين مقدار اكسيد فسفر خاك | 100 | 300,000 | 30 |
| 161 | تعيين مقدار اكسيدمنگنز خاك | 100 | 220,000 | 22 |
| 162 | تعيين مقدار اكسيدسديم خاك | 100 | 160,000 | 16 |
| 163 | تعيين مقداراكسيدپتاسيم خاك | 100 | 150,000 | 15 |
| 164 | تعيين مقدار سولفات كل خاك | 100 | 160,000 | 16 |
| 165 | تعيين مقدار گوگرد در خاك | 100 | 210,000 | 21 |
| 166 | تعيين مقدار بر در خاك. | 100 | 200,000 | 20 |
| 167 | تعيين مقدار افت حرارتي خاك | 100 | 80,000 | 8 |
| 168 | تعيين مواد آلي در مصالح به صورت نظري | 100 | 45,000 | 5 |
| 169 | آزمايش فعل و انفعال قليايي | 100 | 650,000 | 65 |
| 170 | تعيين مقدار كربن در فولاد. | 100 | 180,000 | 18 |
| 171 | تعيين مقدار فسفر در فولاد | 100 | 280,000 | 28 |
| 172 | تعيين مقدار منگنز در فولاد | 100 | 280,000 | 28 |
| 173 | تعيين مقدار گوگرد در فولاد | 100 | 280,000 | 28 |
| 174 | تعيين مقدارسيليسيم درفولاد | 100 | 250,000 | 25 |
| 175 | تعيين مقدار نيكل در فولاد | 100 | 180,000 | 18 |
| 176 | تعيين رنگ آب. | 80 | 45,000 | 4 |
| 177 | تعيين تاري آب | 80 | 45,000 | 4 |
| 178 | تعيين مواد معلق در آب | 80 | 120,000 | 10 |
| 179 | تعيين PH آب | 80 | 45,000 | 4 |
| 180 | تعيين هدايت الكتريكي آب | 80 | 40,000 | 3 |
| 181 | تعيين مقدار قليايي آب در مقابل فنل فتالئين | 80 | 50,000 | 4 |
| 182 | تعيين مقدار قليايي آب در مقابل متيل اورانژ | 80 | 60,000 | 5 |
| 183 | تعيين سولفات آب | 80 | 130,000 | 10 |
| 184 | تعيين كلر(كلرورها)درآب | 80 | 100,000 | 8 |
| 185 | تعيي نباقيمانده تبخيرآب | 80 | 70,000 | 6 |
| 186 | تعيين مقدار اكسيژن مصرفي از پرمنگنات در آب | 80 | 110,000 | 9 |
| 187 | تعيين سنگيني كربنات و بي كربنات (سختي كل ) آب | 80 | 50,000 | 4 |
| 188 | تعيين سنگيني بي كربنات (سختي دائم ) آب | 80 | 55,000 | 4 |
| 189 | تعيين سختي موقت آب | 80 | 55,000 | 4 |
| 190 | تعيين نيترات آب | 80 | 90,000 | 7 |
| 191 | تعيين نيتريت آب | 80 | 70,000 | 6 |
| 192 | تعيين ميزان آمونياك آب | 80 | 90,000 | 7 |
| 193 | تعيين ميزان كلسيم آب | 80 | 70,000 | 6 |
| 194 | تعيين ميزان منيزيم آب | 80 | 8,000 | 1 |
| 195 | تعيين ميزان سديم درآب | 80 | 75,000 | 6 |
| 196 | تعيين ميزان پتاسيم آب | 80 | 75,000 | 6 |
| 197 | تعيين ميزان آهن آب | 80 | 130,000 | 10 |
| 198 | تعيين ميزان سيليس آب | 80 | 110,000 | 9 |
| 199 | تعيين مقدار سيليس سيمان. | 80 | 250,000 | 20 |
| 200 | تعيين مقدار اكسيد آلومينيوم سيمان | 80 | 220,000 | 18 |
| 201 | تعيين مقدار سولفات سيمان | 80 | 170,000 | 14 |
| 202 | تعيين مقدار اكسيد آهن سيمان | 80 | 200,000 | 16 |
| 203 | تعيين مقدار اكسيد كلسيم سيمان | 80 | 400,000 | 32 |
| 204 | تعيين مقدار اكسيد منيزيم سيمان | 80 | 400,000 | 32 |
| 205 | تعيين مقدار اكسيد پتاسيم سيمان | 80 | 120,000 | 10 |
| 206 | تعيين مقدار اكسيد سديم سيمان | 80 | 350,000 | 28 |
| 207 | تعيين مقدار باقيمانده غيرمحلول سيمان | 80 | 160,000 | 13 |
| 208 | تعيين افت حرارتي سيمان | 80 | 75,000 | 6 |
| 209 | تعيين مقدار اكسيد تيتان در سيمان | 80 | 200,000 | 16 |
| 210 | تعيين مقدار فسفر سيمان | 80 | 240,000 | 19 |
| 211 | تعيين مقدار منگنز سيمان | 80 | 210,000 | 17 |
| 212 | آزمايش برش پره اي ضمن حفاري در تشكيلات رسي و لايي از سطح زمين تا عمق 15 متر . (طبق ٢٥٧٣ ASTM :D ) | 80 | 202,000 | 16 |
| 213 | آزمايش برش پره اي ضمن حفاري در تشكيلات رسي ولايي بيش از عمق 15 تا 30 متر .(طبق ٢٥٧٣ ASTM :D ) | 80 | 260,000 | 21 |
| 214 | آزمايش برش پره اي ضمن حفاري در تشكيلات رسي و لايي بيش از عمق 30 تا 45 متر (طبق ٢٥٧٣ASTM :D) | 80 | 349,000 | 28 |
| 215 | آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) از سطح زمين تا عمق 15 متر (طبق 224 س م ب). | 80 | 154,500 | 12 |
| 216 | آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) بيش از عمق 15 تا 30 متر (طبق 224 س م ب) | 80 | 210,500 | 17 |
| 217 | آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) بيش از عمق 30 تا 45 متر (طبق 224 س م ب) | 80 | 290,500 | 23 |
| 218 | آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) بيش از عمق 45 تا 60 متر (طبق 224 س م ب) | 80 | 353,000 | 28 |
| 219 | آزمايش پرسيومتر به روش منارد از سطح زمين تا عمق 15 متر (طبق 223 س م ب). | 80 | 1,468,000 | 117 |
| 220 | آزمايش پرسيومتر ب هروش منارد بيش از عمق 15تا 30 متر (طبق 223 س م ب). | 80 | 1,549,000 | 124 |
| 221 | آزمايش پرسيومتر ب هروش منارد بيش از عمق 30 تا 45 متر (طبق 223 س م ب) | 80 | 1,636,000 | 131 |
| 222 | آزمايش پرسيومتر به روش منارد بيش از عمق 45 تا 60 متر (طبق 223 س م ب). | 80 | 1,721,000 | 138 |
| 223 | آماده نمودن و آب بندي گمانه براي آزمايش تراوايي به روش لوفران تا عمق حداكثر 150 متر (طبق 188 س م ب). | 80 | 267,000 | 21 |
| 224 | آزمايش تراوايي ب هروش لوفران با سطح آب ثابت يا متغير با استفاده از لوله جدار در حين حفاري (طبق 188 س م ب). | 80 | 19,000 | 2 |
| 225 | نصب و جمع آوري پكر (سينگل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن حين عمليات حفاري و از بالا به پايين تا عمق 50 متر. | 80 | 129,000 | 10 |
| 226 | نصب و جمع آوري پكر (سينگل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن حين عمليات حفاري و از بالا به پايين بیش از عمق 50 تا 100 متر | 80 | 272,500 | 22 |
| 227 | نصب و جمع آوري پكر (سينگل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن حين عمليات حفاري و از بالا به پايين بیش از عمق 100 تا 150 متر | 80 | 468,500 | 37 |
| 228 | نصب و جمع آوري پكر (سينگل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن حين عمليات حفاري و از بالا به پايين بیش از عمق 150 تا 200 متر | 80 | 682,000 | 55 |
| 229 | نصب و جمع آوري پكر (سينگل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن حين عمليات حفاري و از بالا به پايين بیش از عمق 200 تا 250 متر | 80 | 948,500 | 76 |
| 230 | نصب و جمع آوري پكر (سينگل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن حين عمليات حفاري و از بالا به پايين بیش از عمق 200 تا 250 متر | 80 | 1,233,000 | 99 |
| 231 | نصب و جمع آوري پكر (دبل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن از عمق 300 تا 200 متر. | 80 | 1,138,000 | 91 |
| 232 | نصب و جمع آوري پكر (دبل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن از عمق 200 تا 100 متر. | 80 | 604,000 | 48 |
| 233 | نصب و جمع آوري پكر (دبل پكر) و آماده نمودن گمانه براي انجام آزمايش تراوايي به روش لوژن از عمق 100 تا سطح زمین | 80 | 259,500 | 21 |
| 234 | جابجايي پكر (دبل پكر يا سينگل پكر) درگمانه درهرعمق. | 80 | 198,500 | 16 |
| 235 | اشباع يا تنظيم فشارآزمايش تراوايي به روش لوژن(سينگل يا دبل پكر) درهر پله فشار به مدت تا 5 دقيقه. | 80 | 27,900 | 2 |
| 236 | آزمايش تراوايي به روش لوژن (با سينگل يادبل پكر)براي هر دبي و فشار به مدت 10 دقيقه در هرعمق (طبق 188 س م ب) . | 80 | 53,800 | 4 |
| 237 | اندازه گيري سطح ايستابي در گمانه هاي پيزومتر شده در طول عمليات صحرايي مطالعات ژئوتكنيك. | 80 | 17,900 | 1 |
| 238 | تعيين غلظت ملات سيمان با قيف مارش | 80 | 10,100 | 1 |
| 239 | تعيين دانسيته طبيعي درمحل تا عمق 2 متر.(طبق 1556 ASTM :D ) | 80 | 76,500 | 6 |
| 240 | تعيين دانسيته طبيعي در محل بيش ازعمق 2 تا 5 متر | 80 | 103,500 | 8 |
| 241 | تعيين دانسيته طبيعي در محل بيش از عمق 5 تا 10 متر. | 80 | 130,500 | 10 |
| 242 | تعيين دانسيته طبيعي خاك در محل با استفاده از حجم سنج دستي. | 80 | 15,200 | 1 |
| 243 | تعيين درصد رطوبت سريع در محل . (طبق 217 AASHTO:T) | 80 | 36,200 | 3 |
| 244 | آزمايش جذب آب (پورينگ ) با سطح ثابت يا متغيرتا عمق 10 متر در گمان ههاي دستي. | 80 | 180,500 | 14 |
| 245 | آزمايش تعيين ضريب نفوذ پذيري با ارتفاع متغير درگمانه هاي دستي بالاي سطح آب زيرزميني. | 80 | 54,800 | 4 |
| 246 | آزمايش تعيين ضريب نفوذ پذيري به وسيله پمپاژ با پمپ مكنده در سطح زمين. | 80 | 72,600 | 6 |
| 247 | آزمايش نفوذ سنج دستي (پاكت پنترومتر) درمحل | 80 | 15,800 | 1 |
| 248 | آزمايش نفوذ سنج پركتور براي تعيين رابطه بين رطوبت و مقاومت نفوذ در خاكهاي ريزدانه . (متوسط 5 نقطه) (طبق 1558 ASTM :D) | 80 | 60,100 | 5 |
| 249 | تعيين مقاومت برشي خاكهاي ريزدانه با استفاده ازبرش پره اي دستي (توروين) در محل. | 80 | 15,400 | 1 |
| 250 | آزمايش دانه بندي (بزرگتر از 3 اينچ ) در محل تا 500 كيلوگرم و يا هر 500 كيلوگرم. | 80 | 280,500 | 22 |
| 251 | آزمايش نسبت باربري صحرايي (سي. بي.ار) تاعمق .حداكثر 2 متر (طبق 4429 ASTM :D ) | 80 | 206,000 | 16 |
| 252 | آزمايش بارگذاي روی هر سقف .(ACI:٣١٨ طبق) | 80 | 1,759,000 | 141 |
| 253 | آزمايش بارگذاري تا 100 تن روي شمع (طبق 1143 ASTM :D ) | 80 | 1,829,000 | 146 |
| 254 | آزمايش بارگذاري بيش از 100 تا 200 تن روي شمع (طبق 1143 ASTM :D ) | 80 | 2,088,000 | 167 |
| 255 | آزمايش بار گذاري براي طبقه بندي فرودگاه ها تا حدود 100 تن N.C.L . (طبق ١١٩٥ يا ١١٩٦ DASTM :D) | 80 | 1,963,000 | 157 |
| 256 | آزمايش نفوذ استاتيكي به طريقه داچ كن از سطح زمين تا عمق 10 متر . (طبق 3441 ASTM :D ) | 80 | 96,400 | 8 |
| 257 | آزمايش نفوذ استاتيكي ب هطريقه داچ كن بيش از. عمق 10 تا 20 متر (طبق 3441 ASTM :D ) | 80 | 118,000 | 9 |
| 258 | آزمايش نفوذ استاتيكي ب هطريقه داچ كن بيش از. عمق 20 تا 25 متر (طبق 3441 ASTM :D ) | 80 | 142,500 | 11 |
| 259 | .(RQD) تعيين ميزان شاخص كيفي سنگ | 80 | 5,820 | 0 |
| 260 | برداشت درزها در مغزه هاي بدست آمده ازگمانه هاي اكتشافي شامل، نوع سنگ، تعيين جهت شيب، شيب، بازشدگي، فاصله، زبري و مواد پركننده درزها و ثبت در فرم مخصوص براي بزرگتر RQD از 75 % (طبق ١٨٩ س م ب يا . ISRM ) | 80 | 15,000 | 1 |
| 261 | آماده سازي وآزمايش تخمين مقاومت فشاري تك محوري سنگ با چكش اشميت (ميانگين 10 نقطه آزمايش). از 75 % (طبق ١٨٩ س م ب يا ISRM ) | 80 | 48,200 | 4 |
| 262 | تعيين شاخص مقاومت سنگ با بار نقط هاي .(فرانكلين پوينت لود) در محل (طبقISRM ) | 80 | 25,600 | 2 |
| 263 | اندازه گيري انحراف گمانه با استفاده از پاندول مكانيكي. | 80 | 63,600 | 5 |
| 264 | با استفاده از(Jacking) صفحات صلب به قطر 1متر با MPBXانجام آزمايش بارگذاري صفحه ايو ٤٥٠٦ D اكستنسومتر و سيستم قرائت (طبق ٤٣٩٢ ISRM يا ASTM :D) | 80 | 3,884,000 | 311 |
| 265 | آزمايش برش مستقيم برجا سنگ- سنگ و بتن . سنگ (طبق ٤٥٥٤ ISRM يا ASTM:D) | 80 | 3,040,000 | 243 |
| 266 | انجام آزمايش ديلاتومتري در حالت قائم تا فشار 25 بار (طبق ISRM ) | 80 | 828,500 | 66 |
| 267 | اندازه گيري و قرائت پين هاي همگرايي سنجي درگالري هاي تا ابعاد 3 متر براي ايستگاههاي پنج نقطه اي. | 80 | 91,200 | 7 |
| 268 | اندازه گيري مقاومت الكتريكي در هر عمق حداكثر تا عمق 25 متر. | 80 | 11,100 | 1 |
|  | جمع ظرفیت تولید : | 28,220 | کل فروش : | 7,156 |

2-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 2548 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 12 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 306 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 2854 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 870 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 235 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 510 |

جدول وام

| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |

2-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3926 | 0.92 | 1.08 | 344 | 354 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

کلیه ارقام به ریال می باشد.

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 19754 | 22576 | 25398 | 28220 | 28220 |
| فروش خالص | 5010 | 5725 | 6441 | 7156 | 7156 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 126 | 144 | 162 | 180 | 180 |
| حقوق کارکنان تولید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| انرژی مصرفی | 34 | 39 | 44 | 49 | 49 |
| نگهداری و تعمیرات | 83 | 95 | 106 | 118 | 118 |
| پیش بینی نشده تولید | 47 | 54 | 61 | 68 | 68 |
| استهلاک | 128 | 147 | 165 | 183 | 183 |
| جمع هزینه های تولید | 419 | 478 | 538 | 598 | 598 |
| تعدیل موجودی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 399 | 458 | 518 | 578 | 578 |
| سود نا ویژه | 4,611 | 5,267 | 5,923 | 6,578 | 6,578 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| هزینه های اداری و فروش | 50 | 57 | 64 | 72 | 72 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 1,060 | 1,067 | 1,074 | 1,081 | 1,081 |
| سود عملیاتی | 3,551 | 4,200 | 4,848 | 5,497 | 5,497 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| بیمه دارایی های ثابت | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| سود تسهیلات بانکی | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 3,289 | 3,937 | 4,586 | 5,235 | 5,235 |
| مالیات | 822 | 984 | 1,146 | 1,309 | 1,309 |
| سود ویژه | 2,466 | 2,953 | 3,439 | 3,926 | 3,926 |
| سود سنواتی | 0 | 2,466 | 5,419 | 8,859 | 12,785 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.64 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| سود ویژه به فروش | 0.34 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| سود پس از کسر اصل وام | 1,957 | 2,953 | 3,439 | 3,926 | 3,926 |