مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

تولید مواد ضد عفونی کننده

سرمایه گذار:

مشاور:

تاریخ گزارش: تیر 90

فهرست مطالب

خلاصه طرح / 5

مقدمه / 6

فصل اول : معرفی محصول

1-1- مقدمه / 8

1-2- تعریف ضد عفونی یا Disinfection / 9

1-3- ویژگیهای یک ضد عفونی کننده ایده ال / 9

1-4- عمل ضد عفونی کننده Action of Disinfectant  / 10

1-5- روش عمل ضدعفونی کننده ها Mode of Action /  12

1-6- اثر مواد آلی برضدعفونی کننده ها / 12

1-7- ضدعفونی کننده‌های متداول / 13

1-8- خصوصيات ضدعفوني كننده هاي رايج / 28

1-9- ویژگیهای فرآیند ، نکات فنی و شرایط عملیاتی / 39

فصل دوم : محاسبات مالی

2-1- شرايط عملياتي طرح / 42

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 42

2-2-1- زمين محل اجراي طرح / 42

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان / 43

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات / 44

2-2-4- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي  /  45

2-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه / 46

2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي / 46

2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 47

2-3- هزينه هاي ثابت طرح / 47

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح  / 48

2-4-1- مواد اوليه  / 48

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل / 50

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 51

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري / 52

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 53

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد / 54

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 55

2-7- جدول سرمايه گذاري / 55

2-8- هزینه تولید سالانه / 56

2-9- برآورد نحوه مشارکت / 57

2-10- پیش بینی فروش کالا / 58

2-11- ساير محاسبات فني طرح / 59

2-12- شاخص های مالی طرح / 60

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 61

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | تولید مواد ضد عفونی کننده |  |
| --- | --- | --- |
| مجري طرح |  |  |
| محل اجرای طرح |  |  |
| نوع محصول توليدي | انواع مواد ضدعفونی کننده |  |
| توان برق مصرفي | 150 کیلو وات |  |
| میزان آب مصرفی روزانه | 5 متر مکعب |  |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 60.000 لیتر گازوئیل 4.500 لیتر بنزین |  |
| میزان اشتغال زایی | 24 نفر به طور مستقیم |  |
| مساحت زمين طرح | 3000 متر مربع |  |
| مساحت زيربناي طرح | اداری وخدما تی ونگهبانی | 200 متر مربع |
|  | تولیدی و انبار | 900 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 11,925 میلیون ریال |  |
| سرمايه گذاري در گردش | 1,892 میلیون ریال |  |
| کل سرمايه گذاري | 13,817 میلیون ریال |  |
| تسهيلات بلند مدت | 10604 میلیون ریال |  |
| نرخ بازده | 134 درصد |  |
| سود ويژه | 18,479 میلیون ریال |  |
| بازده سرمايه گذاري | 0.75 سال |  |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 16 درصد |  |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید مواد ضدعفونی کننده را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

فصل اول :

آشنایی با محصول

# 1-1- مقدمه

ضد عفونی کننده ها دسته ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها،ویروسها ،قارچها،اسپور باکتریهاوسایر میکرواورگانیسم ها ،آنها را از بین می برندو یا از رشد آنها جلو گیری می کنند.البته بهتر است مواد ضد عفونی کننده ای راکه بر سطح پوست و بدن ودر بافتهای زنده استفاده می شوند را گندزدا(antiseptice)بنامیم تا از موادی که برای ضد عفونی کردن ابزار،وسایل ،لباس ها،کاشی ها،وان،دستشویی وحمام به کار می رودو به آنها ضد عفونی کننده ،می گویند تفکیک شود.البته ممکن است یک ماده شیمیایی در غلظت های بالا ضد عفونی کننده باشد،یعنی برای ضد عفونی کردن سطوح و لوازم استفاده شود،ودر غلظت پاین گندزدا باشد،یعنی برای ضد عفونی کردن و تمیز کردن زخم و پوست استفاده شود.

استفاده از ضد عفونی کننده ها برای تامین سلامتی بسیارضروری است،زیرا بر طرف کردن میکروب ها با

شستشوی ساده همیشه میسر نیست.استفاده از ضد عفونی کننده ها از عوامل مهم پیشگیری از بیماریها مسری می باشد.مهم ترین مواد استفاده از ضد عفونی کنده هادر بیمارستانها،در منازل و در مواد غذایی و شوینده ها برای جلوگیری از فساد آنها می باشد.

وسایل و لوازم مورد استفاده در پزشکی و جراحی باید عاری از میکروبها باشد.برای از بین بردن آلودگی لباس ها ،ملحفه و لوازم بیماران نیاز به ضد عفونی کننده هاست.بسیاری از لوازم منزل و دستشویی و حمام نیاز به ضد عفونی کردن مستمر دارند.پوست بدن و وزخم های ایجاد شده در آن را باید ضد عفونی کرد.برای جلوگیری از فاسد شدن و کپک زدن مواد غذایی نیز به آنها ضد عفو نی کنند ه هایی به عنوان محافظ و نگهدارنده هم اضافه می شود.

1-2- تعریف ضد عفونی یا Disinfection

ضد عفونی یا Disinfection  عبارت است از استفاده از عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی جهت از بین بردن یا متوقف کردن رشد میکروارگانیسم های بیماریزا (ویروسها ، باکتریها ، قارچها ، انگل ها ) .

عوامل یا موارد استفاده در جهت این عمل ضد عفونی کننده Disinfectant خوانده میشوند .

بر خلاف آنتی بیوتیک ها که در بالاترین غلظت ممکن است ، فقط باکتریواستاتیک باشند و بعد از چندین ساعت تماس اثر کشندگی بر باکتریها داشته باشند ، ضدعفونی کننده ها عموماً در مدت کمتری (در طی چند دقیقه ) اثرکرده و باکتریها و حتی برخی موارد ویروسها ، قارچها و انگلها را نیز می کشند . بعلاوه ضد عفونی کننده ها معمولاً برای سطوح بی جان استفاده میشوند و بسیاری از آنها در غلظت های مورد استفاده برای حیوانات سمی میباشند. ضد عفونی کننده های خاصی که برای سطوح بدن حیوانات و انسان بکار میروند آنتی سپتیک Antiseptic خوانده میشوند.

1-3- ویژگیهای یک ضد عفونی کننده ایده ال

یک ضدعفونی کننده ایده ال باید دارای شرایط مهم زیر باشد.

۱) ارزان و در دسترس باشد .

۲) اثر سریع داشته باشد .

۳) دارای طیف اثر وسیع برروی باکتریها ، ویروسها ، قارچها ، و غیره باشد .

۴) میکروارگانیسمهای مقاوم نسبت به آن ایجاد نشود .

۵) بوسیله مواد آلی غیر فعال نگردد .

۶) حداقل سمیت را داشته باشد .

۷) اثر مخرب برروی ساختمان و تجهیزات نداشته و از خود رنگ بر جای نگذارد .

۸) برای پوست و مخاطات حیوان و انسان محرک نباشد .

۹) بدون بو و عطر زننده باشد .

۱۰) در آب (حتی آبهای سنگین ) به خوبی حل شده و رسوب ندهد .

۱۱) خاصیت پاک کنندگی داشته باشد .

۱۲) نفوذپذیری آن به درزها و شکافها ی سطوح زیاد باشد .

۱۳) در مقابل هوا ، آب ، دما و غیره پایداری شیمیایی خوبی داشته باشد .

1-4- عمل ضد عفونی کننده Action of Disinfectant

میزان تأثیر هر ضدعفونی کننده به عوامل بسیاری از جمله : غلظت ، زمان ، دما ، نوع میکروارگانیسم ( اعم از ویروس ، باکتری ، قارچ ، انگل ، اسپور ها و … ) ، تعداد میکروارگانیسمهای موجود در محیط و کیفیت محیط بستگی دارد . فعالیت یک میکروب کش در وحله اول به جنبش مولکولی ذرات و برخورد ضد عفونی با میکروارگانیسمهای هدف بستگی دارد. همچنین غلظت، دما ، PH و نوع ماده همراه ضد عفونی (حامل ) بنوبه خود بر جنبش مولکولی ذرات مؤثر هستند . با افزایش زمان تماس ضد عفونی کننده ، میزان نفوذ آن در سطوح بیشتر شده و اثر کشندگی آن بیشتر خواهد شد . مواد ضدعفونی کننده با توجه به نوع میکروارگانیسم که با آن روبرو میشوند توانائیهای مختلفی دارند .

1- باکتریها

اغلب ضد عفونی کننده ها درشرایط مناسب میتوانند میکروبها را بکشند ولی بعضی از آنها فقط سیکل زندگی باکتریها را مختل می کنند (باکتریواستاتیک ) یک ضدعفونی کننده میتواند تحت شرایط و غلظت خاصی باکتریوسید و یا باکتریواستاتیک باشد .

2- ویروسها

اثر ضدعفونی کننده بر روی ویروسها با مشکلاتی مواجه است چون تا زمانیکه ویروسها داخل سلول میزبان هستند تحت تأثیر قرار نمی گیرند . اغلب ضدعفونی کننده ها فقط به میزان جزئی ویروسها را غیرفعال می کنند . برای غیر فعال کردن ویروسها ، ماده ضدعفونی کننده باید پروتئین اطراف اسید نوکلئیک را از هم بگسلد ، اگر فقط پروتئین اطراف اسید نوکلئیک تخریب گردد ، اسید نوکلئیک ویروس میتواند وارد سلول میزبان شده و مجدداً فعال گردد .

از نظر حساسیت به ضدعفونی ، ویروسها را میتوان به دوگروه (لیپوفیلیک و هیدروفیلیک )تقسیم کرد.

ویروسهای لیپوفیلیک دارای پوشش چربی هستند که آنها را به اغلب ضدعفونی کننده های معمول مورد استفاده در مرغداری حساس می کند . درصورتیکه ویروسهای هیدروفیلیک بدون پوشش بوده و بطور کلی حساسیت کمتری به ضدعفونی کننده ها دارند . بسیاری از ویروسها جزء ویروسهای هیدروفیلیک بوده و خطر باقی ماندن آنها در فارم پس از ضدعفونی وجود دارد . مؤثرترین ضدعفونی کننده ها برروی این نوع ویروسها،اسیدهای آلی ،کلرامین ها،فرم آلدئیدوگلوتار آلدئید میباشد .

قارچها

ضدعفونی کننده هایی که در جوجه کشی و مرغداری استفاده میشود ، باید دارای اثر قارچ کشی و یا جلوگیری از رشد قارچ باشند . همچنین باید قابلیت تخریب و غیر فعال کردن اسپور قارچ را نیز داشته باشند .اغلب قارچ کشها برای قارچ تنها همانند یک سم عمل می کنند وسلولهای قارچی را نابود می سازند .

انگلها

انگلهای تک یاخته بخصوص کوکسیدیا در بهداشت طیور اهمیت بیشتری دارد . اغلب انگلهای تک یاخته ای قسمتی ازسیکل زندگی خود را در خارج از بدن میزبان می گذرانندکه دراین مرحله از زندگی بیشترین مقاومت را دارند . تعداد محدودی از مواد ضدعفونی کننده بر ضد ارگانیسمهای تک یاخته ای طیور مفید هستند . مواد شیمیایی خاصی برای این منظور استفاده میشوند اما معمولاً به جهت بالا بودن غلظت مورد نیاز و عوارض سوء زیاد ، در عمل چندان قابل قبول نیستند.

1-5- روش عمل ضدعفونی کننده ها Mode of Action

ضد عفونی کننده ها معمولاً به یکی از روشهای زیر برروی میکروارگانیسمها اثر می کنند .

۱) دی هیدراتاسیون و خشک کردن میکروارگانیسم مثل حرارت

۲) ایجاد لایه ضخیم کشنده در سطح میکروارگانیسم

۳) اثر بر نفوذپذیری غشاء پلاسمایی سلول با خاصیت سورفاکتنت

۴) اثر تخریب بر پروتئینهای داخلی بخصوص آنزیمها

۵) تغییر شرایط فیزیکی مثل PH

1-6- اثر مواد آلی برضدعفونی کننده ها

اصولاً ضد عفونی کننده ها زمانی مؤثرند که برروی سطوح کاملاً تمیز و عاری از مواد آلی بکار روند . مواد آلی موجود درمحیط به روشهای مختلفی برضدعفونی کننده هااثر منفی می گذارند ، که عبارتند از:

۱) ایجاد پوشش محافظت کننده بر روی میکروارگانیسمها

۲) ایجاد ترکیبات غیر محلول

۳) انجام واکنشهای شیمیایی و تولید موادی بدون اثر ضد عفونی کنندگی

۴) جذب مواد ضدعفونی کننده توسط مواد کلوئیدی موجود در سپوسپانسیونهای مواد آلی

۵) غیر فعال کردن ضدعفونی کننده بوسیله چربیها

1-7- ضدعفونی کننده‌های متداول

## آب ژاول

ماده اصلی موجود در آب ژاول ، هیپوکلریت سدیم است و ترکیبی فوق‌العاده قوی است که درصد خیلی کم از آن (5 درصد) را در آب حل می‌کنند و با نام‌های مختلف تحت عنوان سفید کننده به بازار عرضه می‌کنند و برای ضدعفونی لگن و وان حمام ، لباس‌ها ، دیوارهای حمام ، توالت و آشپزخانه مناسب است و نیز در ضدعفونی آزمایشگاههایی که در معرض ویروس هپاتیت قرار دارند (بخش همودیالیز) ، استفاده می‌شود.

محلول هیپوکلریت یا آب ژاول ، تمام میکروب‌ها اعم از قارچ ، ویروس و باکتری را نابود می‌کند. آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک باید جدا خودداری کرد.

مزيت آب ژاول اين است که خاصيت ضدعفوني کننده نيز دارد، زيرا يک سفيدکننده کلردار است. افزودن مقدار کمي پربورات به آب ژاول ، قدرت سفيدکنندگي آن را افزايش مي‌دهد. البته بايد توجه داشت که محلول هيپوکلريت سديم ، ناپايدار است و در مجاورت نور و گرما ، يون -OCl تجزيه شده، اکسيژن آزاد مي‌کند و در نتيجه از شدت عمل آن کاسته مي‌شود. لذا بايذ آن را در ظروف مات و نيز دور از گرما نگهداري کرد. همچنين بهتر است محلول‌هاي تازه استفاده شود، زيرا بهر حال در اثر ماندن بسادگي تجزيه مي‌شود.

NaOCl ----> NaCl + O2

# کاربردهاي آب ژاول

# بعنوان ضد عفوني کننده

محلول هيپوکلريت (آب ژاول) تمام ميکروب‌ها اعم از قارچ ، ويروس و باکتري را نابود مي‌کند. از اين بعنوان يک ضد عفوني کننده و ماده دفع بو در لبنياتها ، مخازن آب ، دفع فاضلاب‌ها و براي اهداف خانگي از قبيل ضد عفوني کردن لگن‌ها و وان حمام ، لباس‌ها ، آشپزخانه و... مناسب است و نيز از آن ، در ضد عفوني کردن آزمايشگاههايي که در معرض ويروس هپاتيت هستند (مثل همودياليز) و اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي استفاده مي‌شود.
همچنين از محلول رقيق‌تر آن در شستشوي زخم‌هاي آلوده که باز تازه نباشند، استفاده مي‌شود. در طول جنگ جهاني اول ، در معالجه زخم‌ها بعنوان محلول ضد عفوني کننده و التيام‌بخش مورد استفاده قرار گرفته بود. استفاده از آب ژاول در لباسشويي و براي ضد عفوني کردن لباس‌ها توصيه مي‌شود. حتي خود لباسشويي را هم مي‌تواند با آب ژاول و آب داغ ضد عفوني کنيد. بدين ترتيب که مقداري آب ژاول را درون لباسشويي ريخته و بگذاريد تا با آب داغ (بدون لباس) ده دقيقه کار کند.

## بعنوان سفيد کننده و لکه‌بر

همانطور که قبلا ذکر شد، ماده اوليه اکثر سفيد کننده‌ها که در قديم به آب ژاول معروف بوده‌اند، هيپوکلريت سديم است. آب ژاول براي پاک کردن لکه‌هاي کپک ، خون ، قهوه ، تنباکو ، آب ميوه و بسياري ديگر از لکه‌ها مناسب است. براي از بين بردن اين لکه‌ها ، يک قاشق آب ژاول را در يک ليوان آب بريزيد و به کمک قطره چکان روي لکه بريزيد. آب ژاول بعنوان سفيد کننده براي پنبه ، کتان ، چتائي ، ابريشم مصنوعي ، خمير کاغذ و مرکبات مفيد است در حقيقت بيشترين کلر خريداري شده جهت سفيد کردن محصولات سلولزي قبل از استفاده به هيپوکلريت تغيير داده مي‌شود.

## ساولن

ساولن در ضدعفونی سریع ابزارها و وسایل پزشکی و جراحی و همچنین شستشوی دست جراح و تمیز کردن زخم‌ها کاربرد دارد. همچنین محلول یک درصد آن برای ضدعفونی زخم‌ها و شستن پوست دست و بدن بسیار مناسب است. این ماده باکتری کش قوی است، ولی بر ویروس‌ها اثری ندارد. از تماس ساولن با چشم و گوش باید جلوگیری کرد.

ورود آن در گوش باعث کر شدن می‌شود. ساولن باید به دور از نور و در ظرف‌های کدر نگهداری شود. درب ظروف محتوی ساولن نباید چوب پنبه‌ای و پلاستیکی باشد. زیرا این مواد ، ساولن را خراب می‌کنند. ساولن توسط صابون شسته و بی‌اثر می‌شود.

## فرمالدئید

فرمالدئید ، گازی با بوی تند است. این ترکیب ساده‌ترین عضو گروه آلدئیدها بوده ، فرمول شیمیایی آن HCHO است. فرمالدئید اولین بار توسط دانشمند روسی به نام "الکساندر باتلر" در 1859 کشف شد. این گاز به‌آسانی از احتراق ناقص ترکیبات حاوی کربن ایجاد می‌شود. در دود حاصل از آتش‌سوزی جنگلها ، حجم زیادی از فرمالدئید وارد جو می‌شود. به غیر از این ، دود حاصل از اگزوز اتومبیلها و دود سیگار هم دارای مقادیری فرمالدئید هستند.

فرمالدئید بطور طبیعی در اتمسفر از واکنش اکسیژن با متان و سایر هیدروکربنها در اثر نور خورشید حاصل می‌شود. همچنین از فرآیند متابولیسم برخی از هیدروکربنها هم مقدار اندکی فرمالدئید تولید می‌شود.

# خواص فرمالدئید

فرمالدئید با اینکه در دمای اتاق به صورت گاز است، اما در آب به خوبی حل می‌شود. فرمالدئید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام فرمالین عرضه می‌شود. فرمالدئید در آب ، پلیمریزه شده ، شامل مونومرهای کوچک HCHO متصل به هم است. معمولا فرمالین دارای درصد اندکی متانول برای محدود کردن پلیمریزاسیون است. فرمالدئید خواصی مانند سایر آلدهیدها دارد. با این تفاوت که معمولا واکنش ‌پذیرتر از سایر آلدئیدها است.

فرمالدئید یک الکتروفیل قوی است. بنابراین در واکنشهای جانشینی الکتروفیلی آروماتیک با ترکیبات آروماتیک شرکت می‌کند. همچنین می‌تواند با آلکنها وارد واکنش افزایشی الکتروفیلی شود. در حضور کاتالیزورهای بازی یک واکنش خود اکسایش - کاهش ( واکنش کانیزارو ) انجام داده ، متانول و نمک اسید فرمیک تولید می‌کتد.

فرمالدئید بطور برگشت ‌پذیر پلیمریزه شده و تولید تری‌مر حلقه‌ای 5 و 2 و 1 تری اکسان یا پلیمر خطی پلی اکسی متیلن می‌کند. تشکیل این پلیمرها باعث می‌شود که رفتار گاز فرمالدئید بطور اساسی از قانون گازهای ایده‌آل انحراف داشته باشد، بخصوص در فشار بالا یا دمای پائین ، فرمالدئید به آسانی با اکسیژن جَو اکسید شده و تشکیل اسید فرمیک می‌دهد. برای جلوگیری از این واکنش ، محلول فرمالدئید باید در بطریهایی با دربهای مهر و موم شده نگهداری شود.

فرمالدئید ، میکروب کشی قوی است و تمام انواع میکروب‌ها را نابود می‌کند. غلظت یک درصد آن ، ضد میکروب سل است. از این ماده برای ضدعفونی اماکن و وسایل ، ابزار جراحی ، دستگاه دیالیز و آندوسکوپی استفاده می شود. فرمالدئید برای ضدعفونی کردن مکان‌هایی که میکروب‌های تب‌زا ، میکروب عامل سوزش طحال ، میکروب سل و میکروب عامل خونریزیهای شدید آلوده شده باشند، بسیار مناسب است.

برای این منظور می‌توان نیم لیتر از این محلول را در ظرفی روی اجاق قرارداد تا بخارهای حاصل از آن ، اتاق را ضدعفونی کند. توجه کنید که بخارات آن سمی است و نباید در معرض آن قرار گرفت. از فرمالدئید می‌توان برای ضدعفونی کردن زخم و پوست استفاده کرد. چون سمّی و فرار است.

ساختمان فرمالدئید

# تولید فرمالدئید

فرمالدئید در صنعت از اکسیداسیون کاتالیزوری متانول تهیه می‌شود. معمولا از نقره فلزی یا مخلوط اکسید آهن و مولیبدن به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شود. در صورت استفاده از اکسید آهن و مولیبدن به عنوان کاتالیزور ، متانول با اکسیژن در دمای 400 درجه سانتی‌گراد واکنش داده و طبق واکنش زیر فرمالدئید تولید می‌کند:

CH3OH + 1,2O2 -----> HCHO + H2O

کاتالیزور نقره معمولا در دمای حدود 650 درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود. در این فرایند 2 واکنش ، همزمان انجام می‌شوند. واکنش اول که در بالا به آن اشاره شد و واکنش دوم هیدروژن زدایی از متانول است:

CH3OH -----> HCHO + H2

# کاربرد

از فرمالدئید به علت از بین بردن بیشتر باکتریها بعنوان محلول ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. همچنین برای نگهداری از نمونه‌های بیولوژیکی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. عمده‌ترین استفاده فرمالدئید در تولید پلیمر و سایر ترکیبات شیمیایی است. رزینهای فرمالدئید ، از واکنش فرمالدئید با فنل ، اوره و ملامین ایجاد می‌شوند. این مواد معمولا بعنوان رزینهای چسبناک در تولید تخته‌های سه‌لایی ، در ساخت اسفنجهای قالب‌گیری شده و تولید اسفنجهای عایق کاربرد دارند.

بیشتر از نصف فرمالدئید تولید شده صرف تولید رزینهای فرمالدئید می‌شود. فرمالدئید در تولید مواد شیمیایی دیگر مانند بسیاری از الکلهای چند عاملی مثل پنتا تری‌اول که در رنگسازی و تولید مواد منفجره کاربرد دارد، استفاده می‌شود. از دیگر مشتقات فرمالدئید می‌توان دی‌فنیل متان را نام برد که در تهیه ترکیبات مهمی مثل پلی‌اوره تان که در ساخت رنگ و فوم (اسفنج) کاربرد دارد و هگزا متیلن تترا آمین که در رزینهای فنل فرمالدئید و ساخت مواد منفجره استفاده می‌شود.

ساختمان فرمالدئید

# نکات ایمنی

به دلیل اینکه رزینهای فرمالدئید در ساخت بسیاری از مواد ، مانند تخته سه‌لایی ، اسفنجهای افشانه‌ای و فوم استفاده می‌شوند. این مواد در طول زمان به آرامی فرمالدئید نشر می‌کنند. به این علت ، فرمالدئید یکی از مهمترین آلاینده‌های هوای درون خانه است. غلظتهای بالای 0.1ppm آن در هوای خانه باعث سوزش چشم ، آسیب به غشای مخاطی ، سر درد و احساس سوزش در نای و مشکل شدن تنفس می‌شود. نوشیدن محلول فرمالدئید می‌تواند منجر به مرگ شود. فرمالدئید در بدن به اسید فرمیک تبدیل شده ، با نفوذ به خون ، باعث بالا رفتن اسیدیته آن می‌شود.

نفسهای تند و بریده ، بیهوشی ، کما و امکان مرگ از علائم نوشیدن مقدار زیادی محلول فرمالدئید است. فرمالدئید در بدن می‌تواند موجب ایجاد تغییر در پروتئینهای DNA شود. حیوانات آزمایشگاهی که در معرض دوزهای بالای فرمالدئید قرار گرفته‌اند، در طول زندگی خود به سرطانهای پیشرفته در نای و گلو مبتلا شده‌اند. با این همه برخی مطالعات نشان می‌دهند که غلظتهای پایین فرمالدئید که کارگران کارخانه‌های تخته سه‌لایی با آن مواجه‌اند، عامل سرطان زا نیست. اما فرمالدئید را در رده سرطان‌زاهای احتمالی در انسان طبقه‌بندی می‌کنند.

## فنل

فنل ( Phenol ) ترکیبی است که از جایگزینی هیدروژن یک هسته آروماتیک با گروه هیدروکسیل ( OH ) ایجاد می‌شود. از این لحاظ از نظر ساختمان شیمیایی ، فنل یک الکل نوع سوم مخصوص می‌باشد.

## فنل ، اکثرا بنام اسید کاربولیک نامیده می‌شود، چون خاصیت اسیدی ضعیفی دارد. فنل به شکل کریستالهای سوزنی شکل بهم پیچیده یا جدا از هم ، یا توده کریستالی بیرنگ یا کمی صورتی و با بوی مخصوص وجود دارد. آب به نسبت 10 درصد در فنل حل می‌شود. فنل پایدارترین جسم از دسته فنل‌هاست. در اثر هوا کمی اکسیده می‌شود بوسیله حرارت می‌تواند استرلیزه شود.

## فنل یکی از قدیمی‌ترین آنتی سپتیک‌ها است که در سال 1867 در جراحی وارد شد. اثر فنل روی نسوج سمی است و فنل خالص روی پوست اثر خورنده داشته، بسیاری نسوج را ضایع می‌کند

فنل در غلظت دو درصد ، اکثر میکروب‌ها را از بین می‌برد. در بیمارستان‌ها برای ضدعفونی سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده می‌شود و نیز در صابون‌ها و شامپوها به عنوان ماده محافظ بکار می‌رود. فنل یک ضدعفونی کننده مناسب برای مدفوع است، لذا از محلول 50 درصد آن در برخی از صابون‌های دستشویی نیز استفاده می‌شود. فنل برای انسان سمی است.

## کلر

کلر ( از واژه یونانی χλωρος به معنی زرد مایل به سبز ) را "Carl Wilhelm Scheele" در سال 1774 کشف نمود و اشتباها" تصور کرد، این عنصر حاوی اکسیژن است. "Humphry Davy" در سال 1810 ، نام کلر را برای این ماده انتخاب کرد و اصرار داشت که این ماده در واقع یک عنصر است.

# پیدایش

بوسیله الکترولیز محلول آبداری از کلرید سدیم ، کلر تولید می‌شود. این عنصر در طبیعت فقط بصورت ترکیب با سایر عناصر و عمدتا" سدیم به شکل نمک طعام (NaCl) و همچنین در کارنالیت و سیلویت یافت می‌شود.

# اطلاعات کلی

کلر ، عنصر شیمیایی با عدد اتمی 17 و نشان Cl می‌باشد. کلر ، هالوژن است و در جدول تناوبی در گروه IV قرار دارد. گاز کلر ، زرد مایل به سبز است، دو و نیم مرتبه از هوا سنگین‌تر ، دارای بوی بسیار بد و خفه کننده و بسیار سمی است. این عنصر ، عاملی اکسید کننده ، سفید کننده و گندزدا می‌باشد. کلر ، بعنوان بخشی از نمکهای طعام و ترکیبات دیگر به مقدار زیادی در طبیعت و لزوما" در بیشتر جانداران وجود دارد.

کلر ، عنصری است که در ساختمان بسیاری از رنگ برها و سفیدکننده‌ها و ضدعفونی کننده‌ها بکار می رود. کلر ، در مورد هر سه دستـﮥ میکروب‌ها ( قارچ ، باکتری و ویروس ) فعال است. کلر برای ضدعفونی آب استخر و آب آشامیدنی استفاده می شود و همچنین از پرکلرین ، برای ضد عفونی سبزی‌ها و میوه‌جات استفاده می‌شود.

# کاربردها

کلر ، عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب ، مواد گندزدا در سفید کننده و نیز در گاز خردل به‌شمار می‌رود. همچنین کلر در ساخت طیف وسیعی از اقلام روزمره کاربرد دارد.

- برای از بین بردن باکتری و سایر میکروبهای موجود در ذخائر آب آشامیدنی بکار می‌رود. امروزه حتی به ذخائر کوچک آب همواره کلر افزوده می‌گردد.

- در تولید محصولات کاغذی ، مواد ضدعفونی کننده ، رنگدانه‌ها ، مواد غذائی ، حشره کشها ، رنگها ، فرآورده‌های نفتی ، پلاستیک ، دارو ، منسوجات ، حلالها و محصولات مصرفی بسیار زیاد دیگری کاربرد دارد. در ترکیبات آلی در صورتی‌که کلر جایگزین هیدروژن شود، (لاستیک مصنوعی) ، اغلب باعث ایجاد خصوصیات مورد نیاز در این ترکیبات می‌گردد، لذا در ترکیب آلی از این عنصر بعنوان عامل اکسید کننده و جانشین ، بطور گسترده استفاده می‌گردد.
سایر موارد کاربرد کلر در تولید کلراتها ، کلروفرم ، تترا کلرید کربن و در استخراج برم می‌باشد.

# ترکیبات

کلریدها ، کلریتها ، کلراتها ، پرکلراتها و کلرامینها ، از جمله ترکیبات کلر هستند.

# روند شیمیائی تولید گاز کلر

کلر را می‌توان از الکترولیز محلول سدیم کلراید ، مانند بورین ، بدست آورد.

## الکترولیز سلول جیوه

الکترولیز سلول جیوه ، اولین روش تولید کلر در مقیاس صنعتی بود. آندهای تیتانیوم بالای یک کاتد جیوه مایع قرار می‌گیرد. محلولی از کلرید سدیم بین دو الکترود قرار داده می‌شود. وقتی جریان الکتریکی برقرار می‌شود، کلراید در سمت آندهای تیتانیم آزاد شده ، در همین حال ، سدیم بصورت ملغمه ای در جیوه رسوب می‌کند.

ملغمه را می‌شود با فعال کردن مجددش توسط آب ، به جیوه تبدیل کرد که ایجاد هیدروژن و هیدروکسید سدیم می‌کند. اینها خود ، محصولات جنبی مفیدی هستند. این روش ، مقادیر زیاد انرژی را مصرف می‌کند و در عین حال ، نگرانی‌هایی درباره خروج جیوه به محیط نیز وجود دارد.

## الکترولیز سلول دیافراگم

یک صفحه آزبست ، روی شبکه آهنی کاتد قرار می‌گیرد تا از اخلاط مجدد کلرین تشکیل شده در آند و هیدروکسید سدیم تشکیل شده در کاتد جلوگیری نماید. این روش ، از روش سلول جیوه کمتر انرژی مصرف می‌کند، اما هیدروکسید سدیم را به‌سختی می‌توان جمع‌آوری و به ماده ای مفید تبدیل کرد.

## الکترولیز سلول پوسته

سلول الکترولیز توسط یک پوسته که به‌عنوان یک تبادل کننده یون عمل می‌کند، به دو قسمت تقسیم می‌شود. محلول کلرید سدیم خیس در سمت آند قرار گرفته ، آب مقطر در سمت کاتد قرار داده می‌شود. این روش ، تقریبا به اندازه سلول دیافراگم به‌صرفه بوده ، باز هم تولید هیدروکسید سدیم بسیار خالص می‌کند.

# شناخت محیط رشد:کلر

لزوم کلر برای گیاهان‏ به تازگی مورد تایید قرار گرفته است. اما از آنجا که این عنصر‏ هم در هوا و هم در محلول خاک (Soil solution) وجود دارد به ندرت کمبود آن گزارش می شود کلر برای آزاد کردن اکسیژن به هنگام فتوسنتز لازم است و کمبود کلر باعث پژمردگی گیاه می گردد. در خاک ، یون آن بصورت Clx موجود است که به راحتی قابل استفاده گیاه می باشد. در صورت کمبود می توان از کلرورپتاسیم استفاده کرد.

ید

ید ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان I و عدد اتمی 53 می باشد. عنصری است حل نشدنی که مقدار بسیار کم آن برای موجودات زنده لازم است. واکنش پذیری ید از تمامی هالوژنها کمتراست و الکترون دهنده ترین هالوژن شبه فلز می باشد. از ید عمدتا" در پزشکی ، عکاسی و رنگ استفاده می‌شود.

# تاریخچــــه

ید ( واژه یونانِ iodes به معنی بنفش) در سال 1811 توسط Barnard Courtois کشف شد.

# پیدایــــش

ید بسیار خالص را می توان از واکنش یدید پتاسیم با سولفات مس تهیه کرد.البته روشهای دیگری نیز برای جداسازی این عنصر وجود دارد.

# خصوصیات قابل توجه

ید عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهای استاندارد به بخاری بنفش رنگ و بد بو تبدیل می گردد.این هالوژن همچنین با بسیاری از عناصر، ترکیباتی را می سازد اما از سایر عناصر گروه هالوژنها فعالیت کمتری داشته و دارای خصوصیاتی شبیه فلزات است.ید به راحتی در کلروفرم، تتراکلرید کربن یا دی سولفید کربن حل شده و محلولهای ارغوانی رنگی بوجود می آورد( تنها به مقدار کمی در آب قابل حل است) .رنگ آبی سیر با محلول نشاسته ویژگی ید آزاد می باشد.

ید نیز ماده ضدعفونی قوی است که در پزشکی و دامپزشکی دارای مصرف زیادی می باشد.امروزه از ترکیبات ید به صورت یدوفور (پویدون آیداین) استفاده میشود.در امریکا از یدوفور برای ضدعفونی تخمها و پاشویه های سالن هچری استفاده می کنند.این ضدعفونی در کاهش انتقال باکتری آئروموناس سالمونیسیدا و یرسینیا راکری از مولدین به لاروها موثر است.در مراکز تکثیر امریکا از 100 میلی گرم در لیتر یدوفور جهت ضدعفونی تخمهای قزل آلا استفاده می شود و چون در آبهای سبک تخمها قادر به تحمل ضدعفونی نمی باشند،غلظت یدوفور را به 50 میلی گرم در لیتر تقلیل می دهند.به هر حال ضدعفونی سطوح تخمها از انتقال ویروس IPN که درون تخمهاست،جلوگیری نمی کند.

# کاربردهــــــا

در مناطقی که غذای آنها حاوی مقدار کم ید می باشد – مثلا" مناطق دور افتاده از دریا که هیچگونه غذای دریایی مصرف نمی شود- کمبود ید ابتلا به بیماری گواتر اصطلاحا" گواتر محلی را افزایش می دهد.در بیشتر ( نه تمامی) این مناطق با افزودن مقدار کم یدید سدیم به نمک طعام از ابتلا به این بیماری جلوگیری شده است.این محصول به نام نمک ید دار نیز معروف است.کاربردهای دیگر این عنصر:

- یکی از هالوژنها است که وجود آن به مقدار کم برای موجودات زنده حیاتی است ؛ هورمون تیروئید تیروکسین و تری یدوتیرونین حاوی اتمهای ید می باشد.

- تنتور ید ( 3% ید عنصری در پایه آب / اتانول) از اجزاء مهم تمامی وسایل کمکهای اولیه می باشد که هم برای ضد عفونی کردن زخمها و هم برای پاکسازی آبهای شرب سطحی مورد استفاده قرار می گیرد( 3 قطره در هر لیتر ، پس از 30 دقیقه تاثیر می کند(

- ترکیبات ید در رشته شیمی آلی مهم و در پزشکی بسیار سودمند هستند.

- از یدیدها و تیروکسین که حاوی ید هستند در پزشکی داخلی و در ترکیب با الکل ( بعنوان تنتور ید) برای ضد عفونی نمودن زخمهای بیرونی استفاده می شود.

- یدید پتاسیم در عکاسی کاربرد دارد.

- یدید تنگستن برای تقویت افروزه لامپها مورد استفاده قرار می گیرد.

- تری یدید نیتروژن برای کاربردهای تجاری بسیار انفجاری و ناپایدار است اما جزو شوخیهای معمول دانشگاهی به حساب می آید.

# هشدارها

تماس مستقیم آن با پوست ممکن است آسیبهایی را به همراه داشته باشد پس هنگام کار با ید باید بسیار احتیاط نمود.بخار ید باعث دردناک شدن چشم و غشاء مخاطی می شود.حداکثر مقدار مجاز ید در هوا نباید از 1 میلی گرم در هر متر مکعب فراتر رود.

# گلوتار آلدئید

گلوتار آلدئید (Glutaraldehyde) به عنوان یک استریل کننده سرد برای عفونت زدائی و تمیز نمودن تجهیزات حساس به گرما همچون ابزار دیالیز، برونکوسکوپ‌ها، آندوسکوپ‌ها و تجهیزات معاینه گلو، گوش و بینی استفاده می‌شود .

همچنین این ماده شیمیائی به عنوان فیکس کننده بافت در آزمایشگاههای بافت‌شناسی و پاتولوژی و عامل سخت کننده در ظهور عکس رادیولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

گلوتار آلدئید مایعی بی رنگ، روغنی با بوئی تند و زننده‌است . کارکنان بیمارستان اغلب آن را بصورت رقیق شده با آب استفاده می‌کنند . محلولهای آبی گلوتارآلدئید بطور معمول ازغلظت ۱ درصد تا ۵۰ درصد وجود دارد، اما فرمولاسیونهای دیگر آن نیز در دسترس است . نامهای تجاری آن شامل : ‍‍Cidex ، Sonacide ، Sporisidin ، Hospex ، Omnicide ، Metricide و wavicide می‌باشد.

## عوارض جانبی

تماس با گلوتار آلدئید می‌تواند موجب عوارض زیر گردد: تحریک گلو و ریه ، آسم، علائم مشابه آسم و تنفس سخت، تحریک بینی، عطسه و خس خس، خون دماغ، سوزش چشم و کنژونکتیویت، خارش، درماتیت تماسی یا آلرژیک، لکه روی پوست، کهیر، سردرد و حالت تهوع

1-8- خصوصيات ضدعفوني كننده هاي رايج

# عموما" ضدعفوني كننده ها را مي توان به هفت گروه اصلي تقسيم بندي كرد كه عبارتند از :

# 1- الكلها  2- هالوژنها   3- تركيبات چهارتايي آمونياك  4- فنلها   5- قطرانهاي زغال سنگ   6- آلدئيدها            7- عوامل اكسيدكننده

# خصوصيات هر يك به شرح زير مي باشد.

# 1-8-1- الكلها ( ايزوپروپيل يا اتيل الكل )

# 1- فعاليت ميكروب كشي وسيعي دارند ، فاقد خاصيت خورندگي بوده ولي داراي خاصيت شعله وري مي باشند.

# 2- به دليل وجود ويژگي تبخير ، فعاليت پس مانده هايشان محدود مي باشند.

# 3- در صورت وجود مواد آلي ، فعاليت محدودي دارند.

# 4- عليه باكتريها و اسپور قارچها فعاليت چشمگيري ندارند.

# 5- براي ضدعفوني كردن وسايل و ساير ملزومات كوچك ، ماده بسيار مناسبي مي باشند.

# 6- جهت استفاده سراسري در هچري ، بسيار گران مي باشند.

# 7- براي اينكه مؤثر واقع شوند بايد با غلظت 95-70 درصد استفاده شوند.

1-8-2- هالوژنها ( تركيبات يده يا هيپوكلريت ها )

# 1- فعاليت ميكروب كشي وسيعي داشته ولي خاصيت خورندگي دارند.

# 2- بر روي هاگها مؤثر نبوده ولي بر باكتريها ( در مرحله رويشي ) ، قارچها و ويروسها مؤثرند.

# 3- درصورت وجود ماده آلي فعاليتشان كاهش مي يابد.

# 4- در حضور صابونها ، دترجنتها و نمكهاي آب سخت ، فعاليتشان محدود مي شود.

# 5- فاقد خاصيت تحريك پذيري و خورندگي فلزات بوده و سميت پائيني دارند.

# 6- فعاليت پس مانده هايشان درصورت آلودگي مجدد ، محدود مي شود.

# 7- بهترين ماده ضدعفوني كننده جهت استفاده در سطوح تميز مي باشند.

# 8- هزينه كمي دارند.

1-8-3- فنولها ( تركيبات تكي يا چند تايي )

# 1- محدوده ميكروب كشي وسيعي دارند ولي هاگ كش نيستند.

# 2- سميت و خاصيت خورندگي كمي دارند.

# 3- درصورت وجود مواد آلي بسيار فعال مي باشند.

# 4- بوزدا هستند و فعاليت پس مانده هايشان مطلوب مي باشد.

# 5- هزينه كم تا متوسطي دارند.

1-8-4- قطرانهاي زغال سنگ ( كروزول و اسيد كرسيليك )

# 1- فعاليت ميكروب كشي وسيعي دارند ولي هاگ كش نيستند.

# 2- در غلظتهاي زياد سمي بوده و خاصيت خورندگي دارند.

# 3- بوي تند و زننده دارند و فعاليت پس مانده هايشان عالي است.

# 4- درصورت وجود مواد آلي بسيار فعال مي باشند.

# 5- به دليل اينكه گازهاي سمي مي باشند براي استفاده در جوجه ها يا تخم مرغهاي نطفه دار مناسب نيستند.

# 6- نسبتا" گران مي باشند.

1-8-5- آلدئيدها ( گلوتارالدئيد )

# 1- فعاليت ميكروب كش ، هاگ كش و قارچ كشي وسيعي دارند.

# 2- درصورت وجود مواد آلي ، فعاليت خفيف تا متوسطي دارند.

# 3- فعاليت پس مانده هايشان ضعيف مي باشد.

# 4- نسبتا" سمي مي باشند.

# 5- هزينه مناسبي دارند.

# 1-8-6- عوامل اكسيدكننده ( پراكسيدهيدروژن ، پرمنگنات پتاسيم )

# 1- فعاليت ميكروب كشي وسيع تا متوسطي را دارند ولي هاگ كش نيستند.

# 2- درصورت وجود مواد آلي غير فعال مي شوند.

# 3- نسبتا" خاصيت خورندگي داشته و سميت محدودي دارند.

# 4- فعاليت پس مانده هاي آنها ضعيف و محدود مي باشد.

# 5- بعنوان يك عامل بوزدا و تميز كننده بسيار ارزشمند مي باشند.

# 6- هزينه مناسبي دارند.

# 1-8-7- ضدعفونی در مزارع آبزي پروري

بسياري از ميكروارگانيسم ها در صورت عدم استفاده از روش هاي موثر و مناسب جهت ضدعفوني و پاك سازي محيط و يا به علت وجود مواد آلي مانند كثافات ،جلبكها و بقاياي مدفوع قادرند با به كارگيري روشهاي طبيعي مانند توليد هاگ به بقاي خود ادامه دهند.بعضي از اين ميكروارگانيسم ها نيز قادرند چندين ماه حدت و قدرت بيماريزايي خود را حفظ نمايند.باكتريها جهت حفظ تعادل اكولوژيك خود اقدام به تشكيل لايه هاي ميكروبي مي نمايند و با استقرار در كف ، ديواره استخرها و كانالهاي آب خود را از شرايط سخت خارجي مانند اشعه ماوراء بنفش ، عوامل شيميائي و .....  حفظ نمايند.

ضدعفوني و گندزدايي استخرهاي پرورش ماهي نه تنها از نقطه نظر پيشگيري از بروز مشكلات بهداشتي ضروري مي باشد، بلكه باعث افزايش بهره وري و ارتقاء كيفيت توليدات مي گردد. به طور كلي ضدعفوني ، شامل مجموعه عملياتي است كه با هدف نابودي ميكروارگانيسم هاي محيطي و كليه عوامل بيماريزا صورت مي گيرد.ضدعفوني بايد باكتريها ، ويروس ها ،قارچها و انگلهاي محيطي را به حدي برساند كه تاثير نامطلوب آنها روي سلامتي ماهيان به حداقل برسد.

در ضدعفوني مزارع پرورش ماهي سه دسته عوامل مكانيكي ، طبيعي و شيميائي دخالت دارند كه مفصلا" در باره آنها بحث خواهد شد.

عوامل مكانيكي

اثر اين عوامل بيشتر تسهيل در كار مواد ضدعفوني كننده مي باشد و عبارت از جاروب نمودن ، برس كشيدن ، پاك كردن و زدودن كليه جلبكها ، كثافات و مواد باقيمانده در كف و ديواره ها ي استخرها با استفاده از آب تحت فشار را شامل مي شود.پس از نظافت كامل استخرها لازم است كه مواد آلاينده را در يك گوشه مزرعه براي از بين بردن دپو نمود. بدون شك ،انجام عمليات مزبور در كاهش آلودگي و انتشار بيماري موثر مي باشد ولي اجرام عفوني را بكلي از بين نخواهد برد.بنا بر اين به كار بردن مواد ضدعفوني كننده بعد از انجام عوامل مكانيكي براي پيشگيري از عفونت كاملا" ضروري است.

عوامل طبيعي

در طبيعت عواملي وجود دارند كه در از بين بردن ميكروارگانيسم هاي بيماريزا داراي نقش بسزايي مي باشند كه مهمترين اين عوامل نور خورشيد مي باشد.در صورتي كه نور آفتاب با شدت و ميزان كافي به استخرهاي خشك مزارع پرورش ماهي بتابد مي تواند عمل ضدعفوني را به طور موثري انجام دهد.خاصيت ضدعفوني نور خورشيد بواسطه داشتن اشعه ماوراء بنفش مي باشد.اين اشعه از شيشه معمولي قابل عبور نبوده و اثر آن در هواي مه و دود آلود و همچنين در صبح زود و يا غروب خيلي كم خواهد بود. بايد توجه داشت كه خاصيت از بين بردن ميكروبها بوسيله نور سطحي بوده و بدين ترتيب اگر عوامل عفونت زا در زير جلبكها و مواد چسبيده به كف و ديواره هاي استخرها قرار گيرند ، تحت تاثير نور از بين نخواهند رفت.

تاثير ضدعفوني نور به كندي صورت مي پذيرد و از اين رو براي كنترل بيماريها  بايد از مواد ضدعفوني کننده قوي استفاده نمود. بهر حال عواملي كه در تاثير ضدعفوني كنندگي نور خورشيد موثرند عبارتند از : شدت و مدت تابش ، موقعيت جغرافيائي ، تغييرات فصلي ، پوشش ابر ، نوع باكتريهاي موجود در مزرعه ،تركيبات و حضور عناصر مغذي در محيط كه موجب حمايت از رشد و تكثير ميكروارگانيسمهاي مختلف مي گردند.

اشعه ماوراء بنفش : اين اشعه از طريق نور خورشيد و از لامپهاي تبخیر جيوه توليد مي شود و با آسيب به DNA ميكروارگانيسم ها موجب تخريب آنها مي گردند.با توجه به اينكه اشعه فوق قدرت نفوذ در بسياري از مواد و عمق را ندارد ، تنها براي ضدعفوني سطوح و گاهي آب مزارع پرورش ماهي بكار مي رود. لامپهاي توليد كننده اشعه داراي اثرات محدودي بوده و مي بايستي مرتبا" تعويض شوند و نظر به هزينه سرسام آور اين اشعه عملا" كمتر در مزارع استفاده مي شود.اشعه مزبور به پوست و چشمهاي انسان نيز صدمه مي رساند.

عوامل شيميايي

اصولا" مواد ضدعفوني كننده هنگامي بهترين اثر را خواهند داشت كه كاملا" در تماس با ميكروارگانيسمهاي پاتوژن (بيماريزا)قرار گيرند . لذا لازم است استخرها قبل از ضدعفوني بطور كامل تميز و اجرام اضافي تخليه گردند.

صابونها و پاک کننده ها

صابونها که برای شستشو بکار می روند سبب حل شدن چربی روی پوست و دیگر سطوح شده و بدین ترتیب اثر مواد ضدعفونی بهتر صورت می پذیرد.صابون را بایستی بعنوان یک ماده پاک کننده در نظر گرفت زیرا خاصیت ضدعفونی آن چندان نیست.مواد پاک کننده (Detergents)نیز از نظر ضدعفونی دارای اثر خوبی نیستند ولی چون سطوح را از مواد چربی پاک می نمایند بنا بر این خاصیت زدودن چربی و میکروب را دارا می باشند.از مواد شوینده قوی در دسترس  Shift می باشد که برای شستشوی دیواره و کف استخرهای مزارع با بهره گیری از تجهیزات شستشوی با فشار می توان به حداکثر بازدهی در استفاده از فراورده دست یافت.

قلیا ها

یون هیدروکسیل موجب از بین بردن بسیاری از باکتریها و ویروسها در PH بالای 9 می گردد.هیدروکسید سدیم یا سود سوز آور یکی از ضدعفونی کننده های موثر است و در تماس با پوست به شدت موجب سوزش می گردد.کاربرد آنها نیاز به لباس محافظتی و دستکش و عینک دارد.از دیگر مواد قلیایی هیدروکسید کلسیم است .اگر به آهک تازه مقداری آب اضافه گردد هیدروکسید کلسیم یا شیر آهک بدست می آید.این ماده دارای خاصیت ضدعفونی قوی است ولی بایستی در مخازن پوشیده قرار گیرد زیرا در مقابل هوا به جسم بی اثری تبدیل می گردد.گرد آهک که روی کف مرطوب استخرها پاشیده شود به عنوان ماده ضدعفونی خوبی عمل می نماید.هنگامی که هیدروکسید کلسیم با آب مخلوط شود ،با تشکیل یونهای هیدروکسیل حرارت آزاد می شود.خاصیت ضدعفونی آهک در مورد شکل مقاوم میکروبها چندان قابل اطمینان نمی باشد.

هالوژنها

کلر برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات مزرعه بکار میرود ، اما نظر به تخریب شبکه ها و احتراز از مرگ ماهیان می باید ابتدا خنثی و یا به حد کافی شستشوشود.کلر به صورت گاز،مایع یا جامد برای ضدعفونی کردن توریها ،حوضچه ها و سایر ادوات تکثیر سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از این ماده برای غیرفعال کردن عوامل بیماریزای ماهی در مراکز تکثیر متداول می باشد.هنگامی که قصد داریم حجمهای زیاد آب نظیر پسابهای تخلیه شده از مراکز تکثیر و پرورش ماهی را ضدعفونی کنیم،تقریبا" همیشه کلر اقتصادی ترین ماده برای انجام این کار می باشد. برای حجمهای کمتر ،نظیر مخازن حمل ماهی مستقر بر روی کامیون و یا مخازن ضدعفونی کردن توریها ،معمولا" نمکهای هیپوکلریت نظیر هیپوکلریت کلسیم به کار می رود.

از دیگر ترکیبات کلر ،کلرآمین – تی است که جهت درمان انگلهای خارجی و به عنوان ضد عفونی کننده پوست در ماهیان بسیار با ارزش می باشد.

عوامل اکسید کننده

پراکسید هیدروژن(آب اکسیژنه)به عنوان یک اکسید کننده قوی جهت  ضدعفونی و استریل نمودن بکار می رود.پراکسید هیدروژن با تولید رادیکالهای آزاد هیدروکسیل به غشای لیپیدی ،DNA و سایر اجزای اساسی سلول میکروارگانیسمها آسیب رسانده و موجبات تخریب آنها را فراهم می نماید.محلول 2% آن کشنده سریع باکتریها بوده و فاقد اثرات سمی برای انسان و محیط زیست می باشد.در بازار محلول ضدعفونی کننده سانوسیل Sanosil حاوی پراکسید هیدروژن و یون نقره می باشد که برای ضدعفونی سطوح استخرها و وسایل و تجهیزات و حوضچه های ورودی مزرعه بکار می رود.برای ضدعفونی استخرها، یک لیتر سانوسیل غلیظ را در 49 لیتر آب مخلوط کرده و بر روی سطوح اسپری گردد.برای وسایل و تجهیزات و حوضچه های ورودی نیز با همین اندازه استفاده شود.زمان پایداری محلول رقیق شده سانوسیل با آب معمولی یک هفته و در هنگام کار با محلول غلیظ لازم است از دستکش لاستیکی و حتی المقدور عینک و ماسک استفاده شود.

ویرکن اس Virkon S

ویرکن اس وسیع الطیف ترین ضدعفونی کننده موجود می باشد که بر علیه ویروسها ، باکتریها و قارچها موثر است.این ماده به صورت پودر صورتی رنگی است که به راحتی در آب حل شده و مایعی یکنواخت و شفاف به همین رنگ ایجاد می کند.ویرکن اس ترکیبی پایدار و یکنواخت از پراکسیژن ، سورفاکتانت ،اسیدهای آلی و سیستم بافر غیر آلی می باشد.این محصول عمدتا" از نمکهای غیر آلی تشکیل شده که پس از مصرف تجزیه شده و به مواد جانبی بی ضرر تبدیل می شوند و چنانچه با رقت های توصیه شده مصرف گردد، هیچگونه تاثیر زیانباری بر محیط زیست ،اکوسیستم های آبی و سیستم های بازیافت فاضلاب نخواهد داشت.این ماده ضدعفونی کننده مناسبی دراستخرهای پرورش ماهی و تجهیزات مزرعه و حوضچه های ضدعفونی می باشد.ویرکن اس با رقت 1 به 100 تا 200 جهت حوضچه های ضدعفونی و استخرها بکار می رود و محلول داخل حوضچه ضدعفونی را هفته ای یکبار و در صورت استفاده زیاد به دفعات بیشتر بایستی تعویض نمود.

آلدئید ها

آلدئید ها در برابر باکتریها و ویروسها و حتی اسپور باکتریها بسیار موثرند. فرم آلدئيد به شكل گاز است كه حدود 37 تا 40 در صد آن در آب حل مي شود.محلول محتوي گاز بدين ترتيب بنام فرمالين يا محلول فرم آلدئيد ناميده مي شود.اگر فرم آلدئيد در شرايط مناسب،حرارت و رطوبت بكار برده شود ،يك ماده ضدعفونی قوي است و محلول فوق به فلزات و رنگ اشياء آسيبي نمي رساند.

فرمالین جهت درمان عفونتهای قارچی و انگلی خارجی پوست و آبششهای ماهیان بسیار سودمند است و باید مراقب بود که در اثر ماندن به پارافرمالدئید تبديل نشود.پارافرمالدئيد رسوب سفید رنگی را در ته بطری ایجاد می کند که برای ماهی بسیار سمی است.فرمالین اکسیژن را از حالت محلول در آب خارج می سازد و این اثر با گذشت حدود 24 ساعت پس از افزودن آن به استخر به اوج خود می رسد.در صورتی که اندکی پس از درمان امکان محو کامل فرمالین از آب استخر وجود نداشته باشد،باید میزان اکسیژن محلول را در حدی نگه داشت که ماهیان دچار کمبود اکسیژن نشوند ، یک راه حل مناسب استفاده از هواده است.توسط بعضی از موسسه های تحقیقاتی نشان داده شده که استنشاق گاز فرمالدئید در انسان ممکن است خطر سرطانزایی داشته باشد.

به غیر از فرمالین ،محلول ضدعفونی کننده دسپاداک Despadac و GPC8 نیز در داروخانه های دامپزشکی وجود دارد.وجود ترکیبات قوی در دسپاداک (آمونیوم چهار تایی ،گلوتارآلدئید و فرمالدئید)سبب شده تا علیه طیف بسیار وسیعی از باکتریها،اسپورها،قارچها،مخمرها،جلبکها و ویروسها موثر باشد.برای ضدعفونی سطوح استخرها 0.5 لیتر دسپاداک در 99.5 لیتر آب مخلوط کرده و در 10 متر مربع به صورت اسپری مصرف شود.برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات مزرعه یک لیتر دسپاداک را در 99 لیتر آب مخلوط کرده و با غوطه وری  به مدت 10 دقیقه عمل گردد.جهت حوضچه های ورودی مزرعه با استفاده از محلول 1% به مدت 7 تا 10 روز استفاده شود.با توجه به اینکه دسپاداک قابل اشتعال می باشد، باید از مواد قابل احتراق دور نگه داشته شود.

ترکیب GPC8 محتوی گلوتارآلدئید و آمونیوم چهارتایی و اسید فسفریک بوده و بر روی طیف وسیعی از باکتریها ، ویروسها و قارچها موثر است.گلوتارآلدئید در PH اسیدی ترکیب با ثبات و تا کمتر از 9 فعال است و در PH بالای 9 تجزیه می گردد.هر چند که مواد آلی موجود در استخرها تاثیر ناچیزی بر روی خاصیت ضدعفونی گلوتارآلدئید دارند ولی لازم است ابتدا کلیه سطوح را با یک شوینده قوی شسته و سپس با محلولی به نسبت یک به 50 تا یک به 200 تهیه و تمامی سطوح را با فشار کم اسپری نمائید تا ضدعفونی تمام سطوح را بپوشاند.

سورفاکتانت ها یا عوامل کشش سطحی

فرمول شیمیایی این مواد بطور قابل ملاحظه ای تغییر پذیر است.این مواد کشش سطحی مایعات را کاهش می دهند،بدین ترتیب در صورت اختلاط با مایعات سبب انتشار بیشتر آنها روی سطوح می گردند.سورفاکتانت های کاتیونیک شامل ترکیبات آمونیوم چهارتایی هستند که علاوه بر خاصیت ضدعفونی برای نظافت و شستشو نیز بکار می روند.

بنزالکونیوم کلراید یکی از مشتقات ترکیبات چهارتایی آمونیوم است که در بهداشت بطور وسیعی استفاده می شود.از این ماده می توان برای ضدعفونی و پاکیزه نمودن استخرهای پرورش ماهی و تجهیزات مزرعه بطور گسترده استفاده نمود.از این ترکیبات بنزالکونیوم کلراید، بنزالیب ،وانوکوات VANOQUAT در داروخانه های دامپزشکی موجود است.در استخرهاي پرورش ماهي كه احتمال آلودگي به باكتري استرپتوكوكوس زياد است ،از وانوكوات براي اولين مرحله پاك سازي و شستشو استفاده مي شود.ابتدا بايد كف و ديواره هاي استخرها را تميز نموده و سپس محيط را با محلول يك در صد حجمي (يك ليتر وانوكوات در 100 ليتر آب)و فشار پمپ شستشو دهيد.بعد از خشك شدن سطوح مي بايست از يك ضدعفوني كننده قوي مانند GPC8 يا ويركون S  استفاده گردد.

فلزات سنگین

فلزات سنگین کمتر در ضدعفونی دامپزشکی مصرف می شوند،اما مصرف بعضی از آنها گاهی سودمند است.جیوه آلی دارای خاصیت از بین برنده باکتریها و کپکها است و نیترات نقره در سوختگیها بکار می رود.نمکهای روی با خاصیت آنتی سپتیک ملایم و نمکهای مس برای جلوگیری از عفونت کاربرد دارند ولی ماهیان حتی به میزان کمی از املاح مس بسیار حساس می باشند.

رنگها

رنگها شامل تریپان قرمز،متیلن آبی و مالاشیت سبز بوده که از گذشته جهت مبارزه با میکروارگانیسمها مورد مصرف قرار می گرفتند.رنگهای آکریدین مانند پروفلاوین و آمیناکرین به عنوان آنتی سپتیک هستند ولی دارای  فعالیت کند بوده و در برابر اسپور باکتریها غیر فعالند.از رنگ تری فنیل متان مانند کریستال ویوله و سبز درخشان (مالاشیت گرین)جهت ضدعفونی موضعی بکار می روند.

مالاشیت گرین در درمان عفونتهای قارچی بخصوص ساپرولگنیا و بیماری لکه سفید یا ایک بسیار موثر است.نظر به سرطانزا بودن مالاشیت مصرف آن در کشور ممنوع شده است.

کلرید سدیم(نمک)

برای درمان عفونتهای قارچی و انگلهای خارجی نمک بدون ید مورد استفاده قرار می گیرد و به میزان 1 تا 3 گرم در لیتر به صورت نامحدود و22 گرم در لیتر به مدت 30 دقیقه برای از بین بردن تک یاخته ها و قارچ توصیه می گردد.

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم عامل اكسيد كننده قوي مي باشد ، ضمن اينكه اكسيژن گازي آزاد نمي كند. بر باكتريها و قارچها اثر كشنده دارد ولي به دليل احيا شدن سريع در حضور مواد آلي ، زمان تاثير آن كاهش مي يابد و رنگ محلول پرمنگنات پتاسيم از صورتي مايل به بنفش به قهوه اي تغيير پيدا مي كند.بنا بر اين قهوه اي شدن محلول نشانگر غير فعال شدن آن است.پرمنگنات پتاسیم به میزان 2 میلی گرم در لیتر آب به منظور ضدعفونی به کار می رود.

هشدار

بلع اتفاقي حدود 10 گرم از پرمنگنات پتاسيم در انسان كشنده است. ممكن است مرگ پس از يك ماه وقوع يابد. در صورت بلع لازم است شستشوي معده سريعا"انجام گيرد. محلولهاي غليظ و كريستالها را نبايد بدون دستكش جابجا نمود، زيرا ممكن است باعث تحريك و حتي سوختگي در محلهاي تماس شود.

1-9- ویژگیهای فرآیند ، نکات فنی و شرایط عملیاتی

استفاده از مواد ضد عفونی کننده در امور پزشکی و جهت محافظت پرسنل پزشکی در برابر آلودگی ، عفونت و بیماری کاربرد گسترده ای دارد. مواد ضد عفونی کننده پوست ، باید ضد میکروب بوده ، سریع خشک شود و چرب نباشد و بطور کلی برای استفاده بیماران و پرسنل پزشکی مناسب باشد. تولید مواد ضد عفونی کننده تا حدود زیادی به آماده سازی اولیه آب مصرفی بستگی دارد. بنابر این فرایند تخلیص آب باید بطور کامل انجام شود که مراحل آن بدین شرح می باشد: فیلتراسیون اولیه ، فیلتراسیون کربن فعال ، فیلتراسیون استریلیزه و املاح زدایی آب از طریق تبادل یون ها ، آب قبل از ورود به مرحله تهیه محلول در مخزن نگهداری مناسب ذخیره می شود.

با توجه به کاربرد های وسیع و گسترده مواد ضد عفونی کننده ، طیف وسیعی از فرمول ها با مواد اولیه و ترکیبات مختلف وجود دارند . بعضی از این مواد و ترکیبات به سختی حل و یا ترکیب می شوند، بنابر این پیش از اضافه شدن به مخلوط اصلی باید تحت فرایند خاصی ( نظیر ذوب یا انحلال ) قرار گیرند. برای این منظور وجود یک مخزن آماده سازی اولیه که بوسیله بخار گرم می شود ضروری است . مواد مذکور پس از ذوب شدن و مخلوط شدن درون این مخزن ، جهت مخلوط شدن و تهیه مخلوط نهایی وارد مخزن اصلی اماده سازی می شوند.

سایر مواد و اجزا مانند الکل ، مواد شیمیایی دیگر _ که به اسانی حل می شوند) و آب فاقد املاح مستقیما جهت مخلوط شدن وارد مخزن اصلی اماده سازی می شوند.

نمونه ای از ماده ضدعفونی کننده پوست متشکل از اتانول (80 درصد وزنی ) ، مواد شیمیایی ( 0.1 درصد وزنی ) و اب فاقد یون (19.9 درصد وزنی ) و لوسیون شستشوی دست متشکل از اب فاقد یون 65 در صد مواد شیمیایی 15 درصد و افزودنی های جامد 20 درصد می باشد. کلیه اجزا جامد و مواد شیمیایی مطابق فرمول مورد نظر و بر حسب نوع تولید ومحصول ، توزین می شوند.

محصول نهایی آماده شده ، درون بطریهای پلاستیکی پر می شوند. بطریها توسط دستگاه قالبگیری دمیدنی شامل یک اکسترود و یک واحد قالب گیری با نیروی 40 کیلو نیوتن تولید می شوند. جهت نگهداری موقت بطری ها پیش از پر شدن ، باید شرایط مناسب و ضد الودگی فراهم شوند.

بطری ها جهت پر شدن روی نقاله قرار گرفته و به سمت دستگاه پر کن نیمه اتوماتیک حمل می شوند. مواد ضد عفونی کننده تحت فشار 1 الی 2 بار به درون دستگاه پرکن تغذیه می شوند. سیستم توزین جهت حجم مورد نظر محتویات بطری ها تعبیه شده و به یک شمارنده الکترونیک وصل است. یک سیستم تهویه باید جهت دفع بخارات متصاعد شده از طریق مکش ، در بالای دستگاه پر کن تعبیه شود. پس از دربندی و اتیکت زدن بطری ها در جعبه های مقوایی ، بسته بندی و آماده حمل می گردند.

تولید محلول اصلی

پر کن

تولید محلول اولیه

تولید بطری پلاستیکی

تولید آب فاقد املاح

بسته بندی

برچسب زنی

گرانول

آب

مواد اولیه

فصل دوم :

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 300 |

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-2-1- زمين محل اجراي طرح

میزان زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح بر اساس پیش بینی زیر بنای اجرای طرح و توسعه احتمالی با در نظر گرفتن قوانین محیط زیست مبنی بر اختصاص 20 درصد زمین به فضای سبز بر آورد شده است .

قیمت زمین اجرای طرح بر اساس نرخ های شرکت شهرک های صنعتی محل اجرای طرح در نظر گرفته شده است :

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 3,000 | 120,000 | 360 |

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 3,000 | 150,000 | 450 |
| 2 | حصاركشي (ارتفاع 2 متر ) | 230 | 1,500,000 | 345 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي (15% زمین) | 450 | 300,000 | 135 |
| 4 | فضاي سبز (18% زمین) | 540 | 300,000 | 162 |
| 5 | روشنایی محوطه | 25 | 2,500,000 | 63 |
|  | جمع كل |  |  | 1,155 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 600 | 3,200,000 | 1,920 |
| 2 | انبار | 300 | 3,200,000 | 960 |
| 3 | اداری رفاهی | 80 | 3,500,000 | 280 |
| 4 | نمازخانه | 30 | 3,500,000 | 105 |
| 5 | سرویس بهداشتی | 20 | 3,500,000 | 70 |
| 6 | نگهبانی | 20 | 3,500,000 | 70 |
| 7 | سالن غذاخوری | 50 | 3,500,000 | 175 |
|  | جمع كل | 1,100 |  | 3,580 |

++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 4735 میلیون ریال می باشد .

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی سازنده ماشین آلات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است .

جهت برآورد سیستم تهویه مطبوع بر اساس استانداردهای موجود جهت بهبود شرایط محیط کار، به ازای هر 
150 مترمربع زیربنا یک فن هواکش و همچنین به ازای هر 100 متر مربع زیربنا یک کپسول آتش نشانی 25 کیلویی در نظر گرفته شده است.

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني حق انشعاب و ترانس | 150 | کیلو وات | 141 |
|  | نصب تابلو ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  | 155 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب و لوله كشي و ... ) | 0.5 | اینچ | 69 |
| 3 | گاز رسانی و لوله کشی های مربوطه |  |  | 150 |
| 4 | مخازن ذخيره سوخت | 2 | عدد | 100 |
| 5 | دیزل ژنراتور | 1 | عدد | 500 |
| 6 | تاسيسات گرمايشی |  |  | 50 |
| 7 | تاسيسات سرمایشی (کولر گازی ) |  |  | 50 |
| 8 | فن هواكش | 6 | عدد | 12 |
| 9 | امتياز خط تلفن | 4 | خط | 4 |
| 10 | تجهيزات اطفاي حريق (کپسول 20 کیلویی) | 11 | عدد | 9 |
| 11 | متفرقه |  |  | 62 |
|  | جمع |  |  | 1,301 |

2-2-4- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | مشخصات فنی | تعداد | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سیستم تصفیه و نمک زدایی آب به روش اسمز معکوس | به ظرفیت 200-300 لیتر در ساعت | 1 | 46,800,000 | 47 |
| 2 | مخزن آماده سازی اولیه | ظرفیت 5 متر مکعب | 1 | 600,000,000 | 600 |
| 3 | مخزن آماده سازی | ظرفیت 5 متر مکعب | 1 | 600,000,000 | 600 |
| 4 | مخزن نگهداری | ظرفیت 5 متر مکعب | 1 | 600,000,000 | 600 |
| 5 | پمپ | ظرفیت 5 متر مکعب در ساعت | 5 | 14,000,000 | 70 |
| 6 | میکسر |  | 1 | 25,000,000 | 25 |
| 7 | دستگاه قالب گیری (دمشی ) |  | 1 | 300,000,000 | 300 |
| 8 | دستگاه پر کن |  | 1 | 100,000,000 | 100 |
| 9 | نوار نقاله 3 متری با رومیزی دو طرف استیل با نوار واتر پروف |  | 1 | 35,000,000 | 35 |
| 10 | تجهیزات هوای فشرده |  | 1 | 10,000,000 | 10 |
| 11 | بویلر |  | 1 | 300,000,000 | 300 |
| 12 | برچسب زن |  | 1 | 30,000,000 | 30 |
| 13 | خطوط لوله استیل برای وصل تجهیزات |  |  |  | 1,500 |
|  | جمع: |  |  |  | 4,217 |

| ردیف |  |  |  | هزینه کل ( میلیون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه |  |  | 300 |
|  | جمع کل : |  |  | 300 |

2-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پیکان وانت | 1 | 120,000,000 | 120 |
| 2 | لیفتراک 3 تن | 1 | 250,000,000 | 250 |
|  | جمع کل : |  |  | 370 |

2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 10 | عدد | 1,500,000 | 15 |
| 2 | دکوراسیون | 1 | ست | 50,000,000 | 50 |
| 3 | صندلی | 4 | عدد | 400,000 | 1.6 |
| 4 | کامپیوتر | 3 | دستگاه | 5,500,000 | 16.5 |
| 5 | گوشی تلفن سانترال | 1 | دستگاه | 2,400,000 | 2.4 |
| 6 | لوازم تحریر | 3 | ست | 200,000 | 0.6 |
| 7 | میز کنفرانس 12 نفره | 1 | عدد | 9,000,000 | 9 |
| 8 | میز عسلی | 2 | عدد | 400,000 | 0.8 |
| 9 | صندلی | 12 | عدد | 150,000 | 1.8 |
| 10 | چاپگر hp1320 | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 2.5 |
| 11 | کپی | 1 | دستگاه | 12,000,000 | 12 |
| 12 | فاکس | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 2.5 |
| 13 | لوازم آشپزخانه |  |  |  | 20 |
| 14 | کمد اداری | 2 | عدد | 1800000 | 3.6 |
| 15 | قفسه زونکن | 2 | عدد | 1500000 | 3 |
| 16 | ابزار کارگاهی مورد نیاز |  |  |  | 20 |
|  | جمع كل |  |  |  | 161 |

2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 50 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس ، مجوز زمین و ساير مجوزها | 40 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 49 |
| 4 | هزينه کارشناسی بانک | 14 |
| 5 | آموزش | 30 |
| 6 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 70 |
|  | جمع كل | 253 |

2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 360 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 4,735 |
| 3 | تاسيسات | 1,301 |
| 4 | وسايط نقليه | 370 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 4,517 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 161 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 229 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 253 |
|  | جمع كل | 11,925 |

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

2-4-1- مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح |  | مقدار | واحد | قیمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مواد ضد عفونی کننده دام و طیور |  |  |  |  |  |  |
| 1 | پرسیدین 5% | پر اکسید هیدروژن | 400 | لیتر | 220,000 | 88 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 400 | لیتر | 195,000 | 78 |
|  |  | پر استیک اسید | 400 | لیتر | 1,820,000 | 728 |
| 2 | سپتی سیدین (دامی ) | پر اکسید هیدروژن | 400 | لیتر | 220,000 | 88 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 400 | لیتر | 195,000 | 78 |
|  |  | پر استیک اسید | 400 | لیتر | 1,820,000 | 728 |
| مواد ضد عفونی کننده بهداشتی آرایشی |  |  |  |  |  |  |
| 3 | سپتی سیدین | کلرو هگزیدین | 200 | لیتر | 3,000,000 | 600 |
| 4 | سپتی ژل | کلرو هگزیدین | 200 | لیتر | 3,000,000 | 600 |
| 5 | سپتی پرپ (ناخن ) | کلرو هگزیدین | 200 | لیتر | 3,000,000 | 600 |
| 6 | هگزا سپت | کلرو هگزیدین | 200 | لیتر | 3,000,000 | 600 |
| 7 | مواد افزودنی |  | 200 | لیتر | 5,000,000 | 1000 |
| مواد ضد عفونی کننده کشاورزی |  |  |  |  |  |  |
| 8 | پرسیدین 15% | پر اکسید هیدروژن | 400 | لیتر | 220,000 | 88 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 400 | لیتر | 195,000 | 78 |
|  |  | پر استیک اسید | 400 | لیتر | 1,820,000 | 728 |
| مواد ضد عفونی کننده صنایع غذایی |  |  |  |  |  |  |
| 9 | پرسیدین 15% | پر اکسید هیدروژن | 400 | لیتر | 220,000 | 88 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 400 | لیتر | 195,000 | 78 |
|  |  | پر استیک اسید | 400 | لیتر | 1,820,000 | 728 |
| مواد ضد عفونی کننده دندان پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| 10 | سپتا سورفیس | مواد اولیه سپتا سورفیس | 200 | کیلو گرم | 8,000,000 | 1600 |
| 11 | سایا سپت | پر اکسید هیدروژن | 1000 | لیتر | 220,000 | 220 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 1000 | لیتر | 195,000 | 195 |
|  |  | پر استیک اسید | 1000 | لیتر | 1,820,000 | 1820 |
| مواد ضد عفونی کننده پزشکی |  |  |  |  |  |  |
| 12 | پرسیدین - آر یو | پر اکسید هیدروژن | 200 | لیتر | 220,000 | 44 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 200 | لیتر | 195,000 | 39 |
|  |  | پر استیک اسید | 200 | لیتر | 1,820,000 | 364 |
| 13 | پرسیدین 1% | پر اکسید هیدروژن | 200 | لیتر | 220,000 | 44 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 200 | لیتر | 195,000 | 39 |
|  |  | پر استیک اسید | 200 | لیتر | 1,820,000 | 364 |
| 14 | پرسیدین 3% | پر اکسید هیدروژن | 200 | لیتر | 220,000 | 44 |
|  |  | اسید استیک گلاسیال | 200 | لیتر | 195,000 | 39 |
|  |  | پر استیک اسید | 200 | لیتر | 1,820,000 | 364 |
| سایر |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ترکیبات ید دار |  | 1,000 | لیتر | 700,000 | 700 |
| 16 | هیپو کلریت سدیم |  | 10,000 | لیتر | 40,000 | 400 |
| بسته بندی |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ظروف 1 لیتری |  | 400,000 | عدد | 1,500 | 600 |
| 18 | ظروف اسپری |  | 1,600,000 | عدد | 2,000 | 3200 |
|  | جمع كل |  |  |  |  | 17,052 |

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد |  | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير عامل | 1 |  | 10,000,000 | 120 |
| 2 | منشی | 1 |  | 3,500,000 | 42 |
| 3 | مدیر بازرگانی | 1 |  | 6,000,000 | 72 |
| 4 | کارمند فروش | 1 |  | 5,000,000 | 60 |
| 5 | انباردار | 1 |  | 5,000,000 | 60 |
| 6 | کارمند اداری | 2 |  | 4,500,000 | 108 |
| 7 | حسابدار | 1 |  | 5,000,000 | 60 |
| 8 | راننده | 1 |  | 5,000,000 | 60 |
|  | جمع كل | 9 |  |  | 582 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  |  | 407 |
|  | جمع كل |  |  |  | 989 |

* پرسنل تولیدی :

| رديف | شرح | تعداد |  | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کنترل کیفی | 1 |  | 8,000,000 | 96 |
| 2 | تکنسین فنی | 2 |  | 5,500,000 | 132 |
| 3 | سرپرست تولید | 1 |  | 6,000,000 | 72 |
| 4 | تکنسین تولید | 2 |  | 5,500,000 | 132 |
| 5 | کارگر ماهر | 5 |  | 4,500,000 | 270 |
| 6 | کارگر ساده | 4 |  | 4,000,000 | 192 |
|  | جمع كل | 15 |  |  | 894 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  |  | 805 |
|  | جمع كل |  |  |  | 1,699 |

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي( و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي ( مشخص مي شود.

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بنزين | ليتر | 4,500 | 7,000 | 32 |
| 2 | گازوئیل | لیتر | 60,000 | 3,500 | 210 |
| 3 | برق | كيلووات ساعت | 504,000 | 600 | 302 |
| 4 | آب | مترمكعب | 1,500 | 3,200 | 5 |
| 5 | گاز | متر مکعب | 12,000 | 450 | 5 |
| 6 | ارتباطات | --- | --- | --- | 30 |
|  | جمع كل |  |  |  | 584 |

* میزان بنزین مصرفی به ازای ماشین سواری روزی وانت روزی 15 لیتر در تعداد روز کاری این واحد در نظر گرفته شده است.

** میزان مصرف برق این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

میزان برق مصرفی= کیلووات برق مصرفی*ساعت کاری*تعداد روز کاری*تعداد شیفت کاری* ضریب همزمانی

ضریب همزمان بر اساس تعداد شیفت و ثوابت موجود در بانک اطلاعاتی شرکت برق در نظر گرفته می شود.

*** میزان مصرف آب این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

متر مکعب آب مصرفی فضای سبز= مساحت فضای سبز*1.5

متر مکعب آب مصرفی آشامیدنی و بهداشتی= (مجموع پرسنل تولیدی و غیر تولیدی) *15

متر مکعب آب مصرفی خط تولید: بر اساس مشخصات خط تولید

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 4,735 | 3 | 142 | 2 | 95 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 1,301 | 10 | 130 | 7 | 91 |
| 3 | وسايط نقليه | 370 | 10 | 37 | 7 | 26 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 4,517 | 7 | 316 | 5 | 226 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 161 | 5 | 8 | 2 | 3 |
|  | جمع |  |  | 1,518 |  | 441 |

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 17,052 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 2,688 |
| 3 | سوخت و انرژي | 584 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 441 |
| 5 | استهلاك | 1,518 |
| 6 | (الی 4 پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 | 415 |
|  | جمع كل | 22,698 |

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 17,052 | 0 | 0 | 100 | 17,052 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 2,688 | 70 | 1,882 | 30 | 806 |
| 3 | سوخت و انرژي | 584 | 20 | 117 | 80 | 467 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 441 | 20 | 88 | 80 | 353 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 486 | 0 | 0 | 100 | 486 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 24 | 100 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 415 | 35 | 145 | 65 | 270 |
| 8 | استهلاك | 1,518 | 100 | 1,518 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات | 819 | 100 | 819 | 0 | 0 |
|  | جمع | 24,028 |  | 4,593 |  | 19,435 |

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =2* ( 12 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =2* 12 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (ماه) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 1 | 1,421 |
| 2 | تنخواه گردان | 1 | 471 |
|  | جمع كل |  | 1,892 |

2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 11,672 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 253 |
| 3 | سرمايه درگردش | 1,892 |
|  | جمع كل | 13,817 |

2-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 17,052 |
| انرژي و سوخت | 584 |
| هزينه پرسنلي | 2,688 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 1,959 |
| جمع كل : | 22,283 |

2-9- برآورد نحوه مشارکت

در جدول زیر بر اساس مصوبه هیات دولت در زمینه اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده در منطقه اجرای این طرح میزان مشارکت بانک 77% و میزان مشارکت سرمایه گذار 23 % در نظر گرفته شده است.

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| محوطه سازی | 80 | 0 | 0 | 231 | 924 | 1,155 |
| ساختمان سازی | 80 | 0 | 0 | 716 | 2,864 | 3,580 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید وآزمایشگاه | 80 | 0 | 0 | 903 | 3,613 | 4,517 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 80 | 0 | 0 | 260 | 1,041 | 1,301 |
| ملزومات کارگاهی اداری | 80 | 0 | 0 | 32 | 129 | 161 |
| وسائط نقلیه | 80 | 0 | 0 | 74 | 296 | 370 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 80 | 30 | 0 | 45 | 178 | 253 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 80 | 0 | 0 | 183 | 46 | 229 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 390 | 0 | 2,444 | 9,091 | 11,925 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 76 | 3 | 0 | 20 | 76 | 100 |
| سرمایه در گردش | 80 | 0 | 0 | 378 | 1,513 | 1,892 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 390 |  | 2,823 | 10,604 | 13,817 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 77 | 3 | 0 | 20 | 77 | 100 |

2-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش کالا در بازار، قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | مقدار سالانه (لیتر) | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مواد ضد عفونی کننده دام و طیور |  |  |  |  |  |
| 1 | پرسیدین 5% | 20,000 | لیتر | 60,200 | 1,204 |
| 2 | سپتی سیدین (دامی ) | 20,000 | لیتر | 66,500 | 1,330 |
| مواد ضد عفونی کننده بهداشتی آرایشی |  |  |  |  |  |
| 3 | سپتی سیدین | 20,000 | لیتر | 136,500 | 2730 |
| 4 | سپتی ژل | 20,000 | لیتر | 88,725 | 1774.5 |
| 5 | سپتی پرپ (ناخن ) | 20,000 | لیتر | 1,190,000 | 23800 |
| 6 | هگزا سپت | 20,000 | لیتر | 350,000 | 7000 |
| مواد ضد عفونی کننده کشاورزی |  |  |  |  |  |
| 7 | پرسیدین 15% | 20,000 | لیتر | 43,400 | 868 |
| مواد ضد عفونی کننده صنایع غذایی |  |  |  |  |  |
| 8 | پرسیدین 15% | 20,000 | لیتر | 43,400 | 868 |
| مواد ضد عفونی کننده دندان پزشکی |  |  |  |  |  |
| 10 | سپتا سورفیس | 20,000 | لیتر | 112,000 | 2240 |
| 11 | سایا سپت | 20,000 | لیتر | 126,000 | 2520 |
| مواد ضد عفونی کننده پزشکی |  |  |  |  |  |
| 12 | پرسیدین - آر یو | 20,000 | لیتر | 31,500 | 630 |
| 13 | پرسیدین 1% | 20,000 | لیتر | 47,600 | 952 |
| 14 | پرسیدین 3% | 20,000 | لیتر | 41,300 | 826 |
| سایر |  |  |  |  |  |
| 15 | ترکیبات ید دار | 20,000 | لیتر | 55,000 | 1100 |
| 16 | وایتکس | 200,000 | لیتر | 4,000 | 800 |
|  | جمع ظرفیت تولید : | 480,000 |  | کل فروش : | 48,643 |

2-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 10,604 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 10 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 1,060 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 11,665 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 2,965 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 805 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 2,121 |

| جدول وام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |

2-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18479 | 1.34 | 0.75 | 497 | 576 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 336000 | 384000 | 432000 | 480000 | 480000 |
| فروش خالص | 34050 | 38914 | 43778 | 48643 | 48643 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 11,936 | 13,642 | 15,347 | 17,052 | 17,052 |
| حقوق کارکنان تولید | 1,189 | 1,359 | 1,529 | 1,699 | 1,699 |
| انرژی مصرفی | 409 | 467 | 526 | 584 | 584 |
| نگهداری و تعمیرات | 308 | 353 | 397 | 441 | 441 |
| پیش بینی نشده تولید | 291 | 332 | 374 | 415 | 415 |
| استهلاک | 1,063 | 1,214 | 1,366 | 1,518 | 1,518 |
| جمع هزینه های تولید | 15,196 | 17,367 | 19,538 | 21,709 | 21,709 |
| تعدیل موجودی | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 15,176 | 17,337 | 19,498 | 21,659 | 21,649 |
| سود نا ویژه | 18,874 | 21,577 | 24,280 | 26,984 | 26,994 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| هزینه های اداری و فروش | 340 | 389 | 438 | 486 | 486 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 1,330 | 1,379 | 1,427 | 1,476 | 1,476 |
| سود عملیاتی | 17,544 | 20,198 | 22,853 | 25,508 | 25,518 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| بیمه دارایی های ثابت | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| سود تسهیلات بانکی | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 16,664 | 19,319 | 21,974 | 24,628 | 24,638 |
| مالیات | 4,166 | 4,830 | 5,493 | 6,157 | 6,160 |
| سود ویژه | 12,498 | 14,489 | 16,480 | 18,471 | 18,479 |
| سود سنواتی | 0 | 12,498 | 26,987 | 43,468 | 61,939 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.39 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| سود ویژه به فروش | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| سود پس از کسر اصل وام | 10,377 | 14,489 | 16,480 | 18,471 | 18,479 |