مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

تولید روغن ذرت و احداث سیلوی ذرت

مجری طرح

مشاور: شرکت بهبود صنعت مشاور پارسیان

تاریخ: تابستان1392

فهرست مطالب

خلاصه طرح	7

مقدمه	8

فصل اول : آشنایی با محصول	9

1-1- هدف از اجرای طرح	10

1-2-مقدمه	10

1-3-چیپس میوه	11

1-4-نام و کد محصول (آیسیک)	11

1-5-شماره تعرفه گمرکی	12

1-6-شرایط واردات	12

1-7-استانداردها	13

1-8-مراحل آماده سازي	13

1-9-ویژگیهاي کیوي خشک	19

1-10-ویژگیهاي هلوي خشک	20

1-11-ویژگیهاي گلابی خشک	21

1-12- ویژگیهاي زردآلوي خشک	22

1-13-ویژگیهاي سیب خشک	23

1-14-بسته بندي میوه جات خشک	23

1-15-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول	25

1-16-توضیح موارد مصرف و کاربرد	26

1-17-بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول	26

1-18-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز	27

1-19-شرایط صادرات	27

فصل دوم : آشنایی با روش تولید	28

2-1-فرآیند تولید	29

2-1-1-شرح فرآیند و تکنولوژیهاي موجود	29

2-2-انتخاب مواد اولیه براي فرآیند	30

2-3-عملیات آماده سازي	31

2-3-1-خیساندن	31

2-3-2-تمیز کردن و شستن	32

2-3-4-جداسازي قسمتهاي زاید	33

2-3-5-پوست گیري	35

2-3-6-تمیز کردن تکمیلی	36

2-3-7-تبدیل محصول به قطعات کوچک	36

2-4-غیرفعال کردن آنزیمها (بلانچینگ)	37

2-5-خشک کردن	39

2-5-1-خشک کردن در آفتاب	40

2-5-2-خشک کردن صنعتی با استفاده از هواي داغ	40

2-5-3-خشک کردن تصعیدي	42

2-5-4-خشک کن خورشیدي	44

فصل سوم : محاسبات مالی	48

3-1- شرايط عملياتي طرح	49

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری	49

3-2-1- زمين محل اجراي طرح	49

3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان	50

3-2-3-تأسيسات و تجهيزات	51

3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات	52

3-2-5-وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه	54

3-2-6-تجهيزات اداري و كارگاهي	54

3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري	54

3-3- هزينه هاي ثابت طرح	55

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح	56

3-4-1-مواد اوليه	56

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل	56

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی	58

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري	58

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح	59

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد	60

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح	61

3-7- جدول سرمايه گذاري	61

3-8- هزینه تولید سالانه	62

3-9-برآورد نحوه مشارکت	63

3-10- پیش بینی فروش کالا	64

3-11- ساير محاسبات فني طرح	64

3-12- شاخص های مالی طرح	65

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح	66

3-14- منابع و مآخذ	67

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | تولید روغن ذرت و احداث سیلوی ذرت |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| محل اجرای طرح |  |
| نوع محصول توليدي | روغن ذرت |
| توان برق مصرفي | 100 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 10متر مکعب |
| میزان اشتغال زایی | 12 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 1800 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 6,550 ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 1,503 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 6,555 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 3,586 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 62 درصد |
| سود ويژه | 5,002 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 1.61 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 35 درصد |

## مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبهاقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی هامجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید روغن ذرت و احداث سیلو ذرت را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

## فصل اول :

## آشنایی با محصول

## 1-1- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید تولید روغن ذرت با ظرفیت تولید روزانه 100 تن و هم چنین احداث سیلوی ذخیره ذرت با ظرفیت 15000 تن می باشد.

## 1-2-ذرت

ذرت یکی از غلات مهم است. منشا آن قاره آمریکا بوده‌است. پس از گندم، بیشترین اراضی کشاورزی جهان به ذرت اختصاص دارد.

## 1-2-1- پیشینه

ذرت تا قبل از سال ۱۴۹۲ میلادی (سال کشف آمریکا) در قاره آسیا، اروپا و آفریقا بعنوان یک گیاه زراعی شناخته شده نبود. اما این گیاه را از قرن‌ها پیش در آمریکای مرکزی می‌شناختند و توسط مردم سرخ‌پوست آمریکا کشت می‌شد. بهمین سبب نام لاتین ذرت از یکی از طوایف سرخ‌پوست بنام Marisi Mahig گرفته شده است.

نام این گیاه در زبان انگلیسی corn در عربی ذرت و بلال است. نام فارسی این گیاه جواری (فرهنگ دهخدا) است ولی واژه‌ی عربی ذرت بکار برده می‌شود.

## 1-2-2- ویژگی‌های دارویی

ذرت از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است.

•	پماد ذرت خشک کننده زخم‌ها می‌باشد.

•	ذرت غذای خوبی برای پیشگیری سرطان است.

•	استفاده مداوم از ذرت از کرم خوردگی دندان جلوگیری می‌کند.

•	روغن ذرت کلسترول خون را پائین می‌آرود.

•	روغن ذرت برای درمان اگزما و بیماری‌های پوستی مفید است.

## 1-2-3- ساختار و فيزيولوژی

ساقه‌های ذرت از لحاظ ظاهری شبيه ساقه‌های بامبو هستند و ميانگره‌ها به طور معمول به 17 اينچ می‌رسند. ذرت فرم رشد محدود دارد و برگ‌های پايينی، برگ‌های شمشيری وسيعی هستند که عموماً 100-50 سانتی متر طول و 10-5 سانتيمتر عرض دارند (4-2 فوت در 4-2 اينچ). ساقه‌ها ايستاده هستند، 3-2 متر (10-7 فوت) ارتفاع دارند و تعداد زيادی گره دارند که معمولاً دارای برگ‌های بزرگ هستند. زير اين برگ‌ها و درست نزديک ساقه، بلال‌ها بوجود می‌آيند. آنها روزانه 3mm  رشد می‌کنند. بلال‌ها گل آذين ماده هستند که با چندين لايه برگ محکم پوشانده شده‌اند بطوريکه تا زمان ظهور رشته‌های زردکمرنگی که از انتهای بلال بيرون می‌زند، به آسانی خودشان را نشان نمی‌دهند. اين رشته‌ها کلاله‌های بلند شده‌ای هستند که شبيه يک دسته مو هستند و در ابتدا به رنگ سبز هستند و سپس زرد يا قرمز می‌شوند. کشت جهت سيلو کردن علوفه معمولاً متراکم‌تر انجام می‌شود و در نهايت درصد پايين‌تری بلال و بيشتر ماده گياهی بدست می‌آيد. واريته‌های خاصی از ذرت اصلاح شده‌اند بطوريکه بلال‌های خيلی بيشتری توليد می‌کنند. اينها منبع baby corn ها هستند که به عنوان يک سبزی در غذاهای آسيايی استفاده می‌شود. ذرت يک گياه شب بلند اختياری است و گلدهی آن پس از دريافت تعداد مشخصی دگری دی ( degree day) در دمای بيشتر از 10 درجه در محيطی که سازگاری پيدا کرده است اتفاق می‌افتد. مقدار تاثير شب‌های بلند بر تعداد روزهايی که بايد طی شود تا گلدهی ذرت انجام شود بصورت ژنتيکی کنترل می‌شود و توسط سيستم فيتوکروم تنظيم می‌شود. نوردورگی (فتوپريوديسم) در ارقام گرمسيری معمول نيست بطوريکه ويژگی روزهای بلند عرض‌های بالاتر باعث می‌شود گياهان بسيار بلند شوند و لذا زمان کافی برای توليد بذر قبل از اينکه با يخ زدگی از بين بروند را ندارند. با اين وجود اين ويژگی در استفاده از ذرت جهت توليد سوخت زيستی ممکن است مفيد باشد. در انتهای ساقه ذرت کاکل ذرت يا همان گل آذين نر وجود دارد. وقتی کاکل رسيده می‌شود و شرايط آب و هوايی گرم و خشک است، بساک‌ها در روی کاکل شکفته می‌شوند و گرده‌ها را آزاد می‌کنند. گرده ذرت آنموفيلوس است (توسط باد منتشر می‌شود) و به خاطر سرعت زياد پايين افتادنش، بيشتر گرده‌ها به فاصله زيادی از کاکل نمی‌افتند. هر کلاله برای توليد يک دانه ذرت بايد گرده افشانی شود. بلال‌های جوان می‌توانند بصورت نارس مصرف شوند اما وقتی گياهان بالغ شدند (غالباً در ماه‌های پاييز) چوب وسط آن سفت‌تر می‌شود و رشته‌ها نيز خشک می‌شوند بطوريکه قابليت خوراکی خود را از دست می‌دهند. در انتهای فصل رشد، دانه‌ها خشک می‌شوند و جويدن آنها بدون پختنشان در آب جوش مشکل است. تکنيک‌های مدرن کشاورزی، در کشورهای پيشرفته معمولاً روی کشت متراکم تکيه می‌کند که يک بلال در هر ساقه توليد می‌کند.

## 1-2-4- انواع ذرت

ذرت نژادهای متعددی دارد که این گروهها بر اساس ویژگیهای بافت آندوسپرم دانه طبقه بندی می‌شوند.

ذرت بو داده

نوعی ذرت است که احتمالا بر اثر موتاسیون بوجود آمده است. پریکارپ آن نازک است که این صفت برای تولید ذرت شیرین با پوست لطیف مناسب است. در این نوع ذرت ، لایه ضخیمی از آندوسپرم سخت ، آندوسپرم نشاسته‌ای را دربرگرفته است. دانه‌های نشاسته آندوسپرم این نوع ذرت نسبت به انواع دیگر ، رطوبت بیشتری دارند که در موقع حرارت دادن، منبسط شده و تبدیل به بخار می‌شوند.

بخار آب حاصل شده درون دانه نمی‌تواند به راحتی از لایه بیرونی سخت آندوسپرم خارج شود. به ناچار فشار زیادی به این لایه وارد می‌آورد و دانه را منفجر نموده و دانه پف می‌کند. این ذرت معمولا برای تهیه پاپ کورن یا ذرت بو داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین میزان رطوبت دانه برای حداکثر پف کردن، 14 درصد می‌باشد.

ذرت سخت

تمام آندوسپرم این نوع ذرت که در مرکز دانه می‌باشد، با لایه سختی از آندوسپرم پوشیده شده است. دانه‌های رسیده این نوع ذرت ، گرد ، صاف و کهربایی هستند. دوره رشد آنها هم 80 تا 100 روز است. بلالهای بدست آمده باریک بوده و تقریبا 8 ردیف دانه دارد.

ذرت دندان اسبی

این نوع ذرت دارای مخلوطی از نشاسته نرم و سخت می‌باشد. آن قسمت آندوسپرم که دارای نشاسته سخت است، پروتئین بیشتری دارد. این نوع ذرت معمولا در نواحی ذرت خیز ایالات متحده آمریکا به عمل می‌آید. بلال ذرت دندان اسبی نسبتا بزرگ بوده و 16 تا 30 ردیف دانه دارد. از خصوصیات ظاهری دانه آن، می‌توان به وجود نقطه‌ای فرو رفته در طرف تاج دانه اشاره نمود که به دلیل خشک شدن آندوسپرم نشاسته‌ای بوجود می‌آید.

ذرت نرم یا آردی

بخش عمده آندوسپرم این نوع ذرت ، نشاسته است. تنها لایه نازکی از آندوسپرم سخت این نشاسته را دربرمی‌گیرد. دانه‌های آن بر خلاف نوع دندان اسبی فرو رفتگی ندارد. این ذرت تنها به دلیل این که به رنگهای مختلف یافت می‌شود، برای تزئین غذاها از آن استفاده می‌شود. همچنین چون آندوسپرم آن نرم است، می‌توان به همان شکل و بدون خرد و له کردن آن ، در تغذیه دام بکار برده شود.

ذرت شیرین

آندوسپرم این نوع ذرت شیرین ، قندی و براق بوده و برخلاف آندوسپرم ذرتهای دیگر ، حالت نشاسته‌ای ندارد. پریکارپ آن نازک بوده که در زمان رسیدن دانه ، مواد قندی آن به نشاسته و سپس به دکسترین تبدیل می‌شود. ذرت شیرین انواع مختلفی دارد که به صورت تازه ، کنسرو شده و منجمد مورد مصرف قرار می‌گیرد.

ذرت مومی

آندوسپرم ذرت مومی ظاهرا به شکل موم می‌باشد. برخلاف ذرتهای دیگر که نشاسته آندوسپرم آنها 71 تا 72 درصد آمیلوپکتین و 28 تا 29 درصد آمیلوز دارد، آندوسپرم ذرت مومی تماما از آمیلوپکتین تشکیل شده که حالت چسبنده‌ای دارد و نرم هم هست. ذرت مومی جدا از مصرف خوراکی ، در صنایع چسب‌سازیهم استفاده می‌شود.

## 1-2-5- تولید ذرت در سراسر جهان

ذرت بطور وسيعی در همه دنيا کشت می شود و ميزان ذرت توليدی هرساله بيش از ساير غلات است. ايالات متحده، 40 درصد ذرت جهان را توليد می کند و ديگر کشورهای توليد کننده ذرت شامل چين، برزيل، مکزيک، اندونزی، هند، فرانسه و آرژانتين هستند. توليد جهانی در سال 2009، 817 ميليون تن است که بيش از برنج (678 ميليون تن) يا گندم (682 ميليون تن) است. در سال 2009، بيش از 159 ميليون هکتار (390 ميليون ايکر)ذرت در سطح جهان کاشته شد که عملکرد آن بيش از 5 تن در هکتار بود. توليد می تواند در مناطق خاصی از جهان بالاتر باشد بطوريکه در سال 2009 پيش بينی توليد در ايالت lowa   11618 کيلوگرم در هکتار بود. شواهد متناقضی بر اين فرضيه وجود دارد که عملکرد بالقوه ذرت در دهه های اخير افزايش يافته است. اين امر پيشنهاد می دهد که تغييرات عملکرد بالقوه به زاويه برگ، مقاومت به ورس، تحمل تراکم بالا، تحمل به آفت يا بيماری و ديگر ويژگی های زراعی مرتبط است تا افزايش عملکرد در هر گياه.

| ده تولید برتر کننده ذرت در سال 2009 |  |
| --- | --- |
| کشور | تولید (تن) |
| ایالات متحده آمریکا | 333,010,910 |
| چین | 163,118,097 |
| برزیل | 51,232,447 |
| مکزیک | 20,202,600 |
| اندونزی | 17,629,740 |
| هند | 17,300,000 |
| فرانسه | 15,299,900 |
| آرژانتین | 13,121,380 |
| الگو | 12,050,000 |
| اوکراین | 10,486,300 |
| جهانی | 817,110,509 |

## 1-2-6- موارد مصرف ذرت

براهميت ذرت در صنايع تبديلى روغن و انواع مواد غذايى و نشاسته و فرآورده هاى بسيارى که به عنوان غذاى انسانى مورد استفاده قرار مى گيرند تأکيد مى گردد و بايد گفت که تقريباً ۶۵ تا ۷۰ درصد جيره غذايى طيور کشور را ذرت دانه اى تشکيل مى دهد و ذرت در واقع يک کالاى استراتژيک و تعيين کننده در صنعت مرغدارى کشورمان محسوب مى شود. منابع مختلف آمار مصرف کل ذرت کشور را بالغ بر۲ ميليون و ۵۰۰ تادو ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال پيش بينى مى کنند، و با روند افزايش جمعيت و مصرف مرغداريها، اين رقم نيز افزايش خواهد داشت.

طبق آمار سال ۸۱ توليد ذرت در جهان ۲/۴ تن در هکتار است که اين رقم در کشور ما ۶/۶ تن مى باشد. ميانگين توليد ذرت ايران ۳۲ درصد از ميانگين توليد جهانى اين محصول فراتر است. سالانه ۱۶۸ ميليون دلار ارز براى تأمين ذرت دانه اى از کشور خارج مى شود. مدير کل دفتر نباتات علوفه اى وزارت جهاد کشاورزى اعلام نمود: از ۷/۲ ميليون تن ذرت دانه اى مورد نياز کشور ۵/۱ ميليون آن وارداتى است و با احتساب قيمت تحويلى ذرت دانه اى در مبادى ورودى کشور که ۱۱۲ دلار به ازاى هر تن است سالانه ۱۶۸ ميليون دلار ارز براى تأمين ذرت دانه اى از کشور خارج مى شود. مى توان واردات ذرت دانه اى را در ميان مدت کاهش و در بلند مدت با گسترش کشت جو پوشينه دار که به راحتى در تغذيه طيور مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. باتوجه به خصوصيات تغذيه اى مشابه با دانه ذرت، بطور کامل قطع کرد. باواردکردن جو بدون پوشينه به جيره غذايى طيور، علاوه برکاهش واردات ذرت دانه اى مى توان مصرف کنجاله سويا را در جيره غذايى طيور که قسمت اعظم آن وارداتى است نيز کاهش داد. (ذرت دانه اى ۶۵ الى ۷۰ درصد از غذاى طيور را تشکيل مى دهد. از مزاياى ديگر جو بدون پوشينه مى توان به درصد بالاى پروتئين آن اشاره کرد.)

## 1-2-7- نقش ذرت در اقتصاد کشاورزى کشور

باتوجه به الگوى مصرف هرکشورى، نقش مواد خوراکى در اقتصاد کشاورزى کشورها مشخص مى شود البته مسئله حاصلخيزى کشت وصنعت و درنهايت صادرات آن ماده غذايى نيز بسيار در روند اقتصاد کشاورزى اهميت مى يابد. رشد روزافزون جمعيت کشور و بالا رفتن سرانه مصرف نيز نقش اقتصادى مهمى را براى يک يا چند فرآورده کشاورزى ايفا مى نمايد. از ديرباز، واردات مواد خوراکى از دشوارترين اقدامات دولت ها بوده، عامل رشد جمعيت جهان که شامل همه کشورها و بخصوص کشورهاى در حال توسعه مى باشد، باعث افزايش نيازمندى ها شده و دولت ها براى برآورده ساختن نيازها، مجبور به واردات کالاها و اقلام غذايى و خوراکى از قبيل انواع گوشت، برنج، گندم، ذرت و….. خواهند بود. نکته حائز اهميت اينکه در سال هاى اخير، نياز به برخى مواد غذايى مى تواند کشورهاى نيازمند را به خواسته هاى سياسى نادلخواهى واداشته و گاه استقلال ملى آنان را زيرپوشش ببرد و حتى از سلاح هاى ويرانگر هسته اى نيز آسيب بيشترى به سلامت اقتصاد کشاورزى کشورها برساند.مهندس کمال ذبيحى مجرى طرح ملى کشت ذرت‌: طرح ملى کشت ذرت ۲/۱ ميليارد دلار صرفه جويى ارزى داردواگر اين طرح اجرا نشود در سال ۱۳۹۰ بايد حدود ۱۶ ميليون تن ذرت وارد کشور شود.  موضوعات الگوى مصرف، افزايش جمعيت و بالارفتن مصرف سرانه محدوديت هايى را ايجاد کرده و دولت را ناچار مى سازد که تارسيدن به خود بسندگى، برخى ازفرآورده هاى کشاورزى را براى جبران کمبود واردکند. يکى از فرآورده هاى کشاورزى که درچند سال گذشته باواردات روبرو بود، ذرت دانه اى است.الگوى مصرف درکشور ما درحال حاضر. برتوليد هرچه بيشتر شش فرآروده گندم، جو، برنج، شکر، روغن خوراکى و ذرت دانه اى فشار وارد مى سازد. ذرت دانه اى حدود ۷۰ درصدنياز ماکيان براى توليد گوشت مرغ و تخم مرغ را فراهم مى سازد و يکى از الگوهاى مهم مصرف مردم است. با پيشرفت علم و تکنولوژى در کشاورزى و تخصصى شدن صنعت مرغدارى و پرورش طيور و افزايش جمعيت روستاها و شهرها، برنامه ريزهايى از سوى دولت براى اين صنعت انجام گرفت و از سوى ديگر توصيه پزشکان براى بيشتر مصرف کردن گوشت سفيد به جايگزين کردن گوشت قرمز و برشمردن فوايد مصرف گوشت سفيد و تخم مرغ، پژوهشگران راناچار ساخت که در زمينة يافتن بهترين و مناسب ترين فرمول خوراک ماکيان و تهيه بهترين نسخه هاى جيره نويسى براى تغذيه طيور دست به تلاشى گسترده زدند. اين تحقيقات خاطرنشان ساخت که ذرت دانه اى يکى از بهترين مواد خوراکى براى ماکيان و بخصوص پرورش طيور است. طى اين تحقيقات پژوهش ها امروزه حدود يکصد و چهل ميليون هکتار از زمينهاى کشاورزى در کشورهاى گوناگون جهان، زير کشت ذرت دانه اى قرار دارد. بزرگترين توليدکننده ذرت آمريکاست که با داشتن حدود سى ميليون هکتار زير کشت بيش از ۵۰% کل توليد جهان را در اختيار دارد. هم اکنون ذرت دانه اى پس از گندم دومين کالاى راهبردى جهان است. پژوهشهاى انجام يافته نمى توانست در صنعت مرغدارى کشور ها نيز تأثيرگذار نباشد، بنابراين بارشد  صنعت مرغدارى و سرمايه گذاريهاى عظيمى که در اين راه انجام گرفت، به ذرت دانه اى نياز داشت که يا بايد در کشور توليدمى شد و با بخشى از واردات کالاهاى کشاورزى کشور را به خود اختصاص مى داد.

دولت با توجه به نياز روزافزون صنعت مرغدارى به ذرت دانه اى انجام دو هدف را به اجرا گذاشت. هم ذرت دانه اى را به عنوان طرح محورى پذيرفت و هم بخش خصوصى را براى برپايى کارخانه هايى که ذرت هاى توليد شده را برابر استانداردهاى جهانى خشک کرده و آماده مصرف سازند، تشويق کرد. هردوحرکت بسيار سودمند افتاد. در بخش نخست، سطح زير کشت ذرت دانه اى بالا رفت و پژوهش براى توليد بهترين بذرها آغازشد. باآزمايش هاى گوناگون، براى بالا بردن توليد در واحد سطح، تلاش چشمگيرى انجام گرفت و به بار نشست. دستاوردهاى چنين تلاشى سرانجام در وضعيت کنونى توليد ذرت دانه اى، از مرز يک ميليون و دويست هزار تن در سال فراتر رفته است. نقش ذرت در اقتصاد کشاورزى کشور را نمى توان بدون توجه به زنجيره توليد‌آن ارزيابى کرد. در اين زنجيره توليد از يکسو توليدکنندگان ذرت دانه اى، کارخانه هاى توليد ذرت خشک، صنعت مرغدارى کشور و همچنين صنعت هاى جنبى ديگر قرار گرفته و از سوى ديگر همه مردم را دربرمى گيرد.

## 1-3- روغن ذرت

يكي از با ارزشترين بخش‌هاي ذرت جرم يا جوانه ذرت مي‌باشد . در بخش آسياب، جرم را جهت استخراج روغن از ذرت جدا مي‌كنند . بعد از استحصال روغن كيك يا تفاله باقيمانده را بعنوان غذاي دام بكار مي‌برند.

ذرت تقریبا دارای 4/5  درصد روغن است  كه حدود 85 درصد آن در جوانه  قرار دارد.

جوانه ذرت جدا شده توسط فرآیند آسیاب خشك، حاوی 25 تا 30 درصد روغن، و جوانه جدا شده توسط آسیاب مرطوب، حاوی 45 تا 50 درصد روغن است.

از هر 100 كيلوگرم ذرت مي‌توان تقريباً بين 6/1 – 2/2 كيلوگرم روغن استخراج كرد . يعني بعنوان مثال مي‌توان از يك كارخانه آسياب 200 تني در روز حدود 4 تن روغن ذرت خام استخراج نمود.

## 1-3-1- شیوه های استخراج روغن ذرت

روغن ذرت به دو روش از جرم آن استخراج مي‌شود:

1- روش مكانيكال                                  2- روش شيميايي

در روش مكانيكال كه از رول و اسكروپرس استفاده مي‌گردد بين 4 تا 5 درصد روغن جرم در كيك يا تفاله آن باقي مي‌ماند . ولي در روش شيميايي فقط 1% از روغن جرم در كيك باقي خواهد ماند.

روغن تصفيه شده ذرت عالي‌ترين روغن غير اشباع شده مي‌باشد كه براي پخت و پز و سالاد مصرف دارد . اين روغن با ارزش براي توليد مارگارين كاربرد دارد و در صنايع لاستيك سينتتيك و لوازم آرايشي و نقاشي بكار مي‌رود.

بنا به عقيده شركت Satake كه يكي از شركت‌هاي بزرگ و معروف جهاني در زمينه ساخت ماشين‌آلات آسياب غلات مي‌باشد. در آسياب‌هاي با ظرفيت بالا ( توليد بيش از 12 تن در ساعت ) استخراج مكانيكي روغن ذرت با پرس اسكرو پر درآمد خواهد بود.

روش مكانيكال استخراج روغن ذرت

در اين روش ابتدا جرم يا جوانه ذرت تا 100 درجه سانتي‌گراد پخته شده و سپس به بخش پرس اسكرو فرستاده مي‌شود . در اين پرس جرم حاوي روغن را به داخل يك ظرف مشبك مخصوص با سوراخهاي ريز ويژه هدايت كرده و آنرا تحت فشار قرار مي‌دهند. اين فشار روغن جرم را از سوراخهاي ظرف عبور مي‌دهد بعد از فيلتر كردن روغن حاصله در تانكهايي جهت انتقال به بخش تصفيه نگهداري مي‌شود.

روش شيميايي استخراج روغن ذرت

بهترين و مؤثرترين روش استخراج روغن از جرم ذرت استفاده از حلال مي‌باشد و همانطور كه گفته شد در اين روش فقط 1% از روغن جرم در آن باقي خواهد ماند . در اين روش از هگزان بعنوان حلال استفاده مي‌گردد . گاهاً بعد از روغن‌گيري از جرم آنرا بصورت Pellet در مي‌آورند . جرم به راحتي قابل تبديل به قرص يا Pellet مي‌باشد.

شركت ساتاكه ( Satake ) اعتقاد دارد براي جدا كردن بهينه سبوس و جرم از ذرت بايد ابتدا آنرا آماده و محيا نمود و براي اين كار ابتدا بايد با دقت و درصد مشخص به ذرت نم زده و بعد از يك زمان خواب مشخص براي سبوس‌گيري و جرم‌گيري ارسال نموده و در نهايت اندوسپرم را از جرم و سبوس جدا كرد.

براي اينكه محصول نهايي Grits داراي ناخالصي و يا رنگ ناخواسته مانند دانه‌هاي ريز سياه و يا ذرت رنگ باخته نباشد. ساتاكه در آخر خط خود از يك دستگاه  Scan  Master Colour Sorter استفاده مي‌كند تا ناخالصي‌هاي غير همرنگ با Grits ذرت از آن جدا شود.

با توجه به تحقيقاتي كه بعمل آمده در خاورميانه Glocozan ( گلوكزان ) تنها شركتي مي‌باشد كه از ذرت روغن تصفيه شده استخراج مي‌نمايد . بقيه شركتها روغن تصفيه نشده را از كشورهاي ديگر وارد كرده و  آنرا تصفيه مي‌نمايند. روزانه 150 تن ذرت به كارخانه گلوكزان جهت استخراج روغن تصفيه شده وارد مي‌شود و محصولات جانبي اين كارخانه غذاي دام مي‌باشد . اين كارخانه در شهرك صنعتي قزوين راه‌اندازي گرديده است.

## 1-3-2- ارزش غذایی روغن ذرت

روغن ذرت بوی ملایمی بوده و از لحاظ تغذیه ‌ای، ارزش غذایی زیادی دارد، به  طوری  که روغن جوانه ی آن از لحاظ اسید لینولئیك (امگا 3) كه یك اسید چرب ضروری است، غنی بوده و علاوه بر آن دارای ماده ‌ای است که با خوردن روغن آن، میزان جذب كلسترول بیش از 25 درصد كاهش داده می‌ شود و به این ترتیب، بیماری ‌های قلبی که تا حد زیادی تابع کلسترول خون هستند، افت قابل توجهی پیدا می‌ کنند.

در مورد دیگر فواید این روغن باید بگوییم، افرادی  که اگزما و بیماری ‌های پوستی دارند نیز می‌ توانند از این روغن برای بهبود مشكلات شان استفاده کنند. اسید های لینولئیك و آراشیدونیك در روغن ذرت در نقل و انتقال چربی ‌ها در بدن و نیز كاهش ابتلا به بیماری‌ های پوستی مانند آكنه و اگزما مؤثر هستند.

علاوه بر همه این ها، روغن ذرت دارای پایداری زیادی نسبت به اكسیداسیون بوده و از آن می‌ توان برای پختن، سرخ كردن و سالاد استفاده کرد.

اسید چرب غیراشباع امگا شش موجود در این دانه قابل توجه است.

باید به این مطلب نیز اشاره کنیم که روغن ذرت دارای ویتامین E فراوانی است.

روغن ذرت فاقد رنگدانه كلروفیل است. همان طور که می دانید، رنگدانه کلروفیل عمل اكسیداسیون روغن را در حضور نور تسریع می ‌کند، بنابراین مدت ماندگاری ‌این روغن، 12 تا 24 ماه خواهد بود که زمان نسبتا طولانی ‌ای است.

## 1-4-نام و کد محصول (آیسیک) و شماره تعرفه گمرکی

طبق اطلاعات بدست آمده از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کد آیسیک محصولات طرح به شرح زیر است.

| نام محصول | کد آیسیک | تعرفه گمرکی | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- |
| روغن ذرت خام | 1532412329 | 15152100 | تن |
| روغن ذرت تصفیه شده | 1532412330 | 15152900 | تن |
| انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی توسط سیلوی غلات | 6302412302 |  | تن |

## 1-5-شرایط واردات

از لحاظ قانونی محدودیتی براي واردات روغن زیتون وجود ندارد. محصولات خریداري شده از سایر کشورها جهت کسب مجوز ورود به کشور بر اساس استانداردهاي ملی ایران ارزیابی میشوند .

## 1-6-استانداردها

طبق اطلاعات بدست امده از سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد و تحقسقات صنعتی ایران استاندارد های زیر جهت تولید روغن ذرت و سیلو کردن غلات آمده است.

| شماره استاندارد | موضوع | سال چاپ |
| --- | --- | --- |
| 1447 | روغن ها و چربي هاي خوراكي-روغن ذرت -ويژگيها و روشهاي آزمون (تجديدنظر) | 1389 |
| 8634 | روغن ها و چربي هاي گياهي و حيواني-روغن خام ذرت-ويژگي ها | 1384 |
| 2681 | آيين کار اندازه‌گيري دماي غلات و حبوبات در سيلوها | 1387 |

## 1-15-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

پارامترهاي مختلفی بر قیمت محصول تاثیر میگذارند که برخی از آنها در ذیل شرح داده شده است:

1- قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه هاي متغیر تولید می باشد و نقش عمده اي را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.

2- منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد اولیه و کانونهاي مصرف محصول، هزینه هاي مربوطه را تحت تاثیر قرار میدهد.

3- نوع تکنولوژي مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاري، کیفیت محصول تولید شده و میزان ضایعات و ... بر قیمت فروش محصول موثر است.

4- هزینه هاي نیروي انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم بر هزینه هاي متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.

5- ظرفیت تولید واحد بر روي قیمت فروش محصول موثر است . به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه هاي سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول میگردد. با توجه به نکات مذکور، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر اینکه باید هزینه هاي تولید را تامین نماید، باید در حدي باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد. همچنین در صورتی که صادرات محصول تولیدي نیز مد نظر باشد، قیمت گذاري باید به نحوي باشد که رقابت با تولید کنندگان خارجی امکان پذیر باشد. در حال حاضر با توجه به استعلام قیمت صورت گرفته، قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم چپس میوه جات حدود 150000 ریال میباشد . البته از آنجا که چیپس میوه جات ترکیبی شبیه به آجیل دارد و از انواع محصولات خشک شده در این ترکیب استفاده میشود، لذا قیمت نیز تابع ترکیبات آن خواهد بود.

لازم به توضیح است، مراجع رسمی که اطلاعات دقیقی از قیمت انواع میوه جات خشک را جمع آوري و ارائه کنند وجود ندارد و قیمت هاي فوق به طور میانگین و از طریق استعلام از شرکت هاي تولید کننده بدست آمده است.

بر اساس اطلاعات منتشر ششده توسط سازمان جهانی خواربار و کشاورزي، متوسط قیمت جهانی میوه جات خشک در سال 2004 میلادي، 27774 دلار به ازاي هر تن بوده است . بر همین اساس متوسط قیمت زردآلوي خشک 32791 دلار به ازاي هر تن بوده است.

## 1-16-توضیح موارد مصرف و کاربرد

میوه جات خشک شده مورد بررسی در این طرح (چیپس میوه جات) به شکل اسلایس، خلال، حبه یا دانه کامل خشک ، در دسته خشکبار و آجیل قرا گرفته و به عنوان تنقلات مصرف میشود . البته بعضی میوه جات خشک مانند آلو مصارف غذایی نیز دارند.

## 1-17-بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

سایر انواع میوه جات خشک مانند کشمش ، مغزها و دانه هاي آجیلی و سایر تنقلات مانند چیپس سیب زمینی و انواع غلات حجیم میتوانند کالاي جایگزین این محصول محسوب شوند. فراوانی انواع تنقلات و قرار گرفتن آنها در برنامه غذایی مردم، استفاده از میوه جات خشک را که به لحاظ ارزش غذایی در سطح بالاتري قرار دارند، تحت تاثیر قرار میدهد در حالی که جایگزین شدن تنقلاتی که از نظر ارزش تغذیه اي چندان غنی نیستند و باعث تغییر ذائقه افراد نیز میشوند، به جاي فرآورده هایی باارزش غذایی قابل توجه مانند انواع میوه جات خشک، میتواند اثرات سوئی بر سلامت افراد جامعه داشته باشد . میوه جات خشک علاوه بر اینکه غنی از فیبر، انواع ویتامین ها، سدیم، پتاسیم و سایر املاح مورد نیاز بدن انسان است، باعث بهبود فرآیند متابولیسم در بدن و در نتیجه جذب عناصر ارزشمند در بدن میشود . از اینرو فراهم آوردن زمینه براي شناساندن ارزش غذایی و تشویق مردم به استفاده از این دسته تنقلات میتواند در سلامت جامعه نقش موثري داشته باشد.

## 1-18-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز

اهمیت اقتصادي توسعه صادرات میوه جات خشک شده، توزیع نامناسب منابع غذائی و انواع محصولات کشاورزي و فصلی و منطقه اي بودن تولید بسیاري از محصولات در جهان از جمله دلایل اهمیت خشک کردن میوه جات میباشد. همچنین نیاز بیش از حد بعضی از کشورها به اینگونه محصولات بدلیل شرایط خاص اقلیمی آنها و همچنین هزینه بالاي حمل و نقل سبزیجات و میوه جات تازه و محدود بودن زمان نگهداري آنها دلایل دیگر این امر و بیانگر اهمیت این محصول در دنیاي امروز است.

از طرف دیگر بهینه سازي شرایط کیفی محصولات و شرایط خشک کردن از لحاظ کاهش میزان انرژي مصرفی و کاهش الودگی محصولات خشک شده نیز حائز اهمیت است. خشک کردن مواد غذائی یکی از روشهاي جلوگیري از فساد میکروبی آنهاست. در این روش در اثر کاهش میزان رطوبت ماده غذائی،امکان فساد میکروبی بسیار کم میشود وسرعت دیگر واکنشهاي مضرنیز به مقدار قابل توجهی کم میشود. خشک کردن ضمن اینکه روي محصول اثر حفاظتی دارد وزن و حجم آن را نیز به میزان چشمگیري کاهش میدهد، در نتیجه از هزینه هاي حمل و نقل و ذخیره سازي میکاهد. در ضمن خشک کردن مواد غذائی اغلب باعث تولید فراورده هائی میشود که مصرف آنها راحت تر و آسانتراست.

## 1-19-شرایط صادرات

از لحاظ کیفیت، به منظور مبادله کالا با سایر کشورها، کالاهاي مورد نظر با استانداردهاي تدوین شده از سوي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارزیابی میشوند . در صورتی که کشور خریدار استانداردهاي دیگري را در سفارش خرید خود اعلام نماید، تولید بر اساس استتاندارد مربوطه انجام خواهد شد.

## فصل دوم :

## آشنایی با روش تولید

## 2-1-فرآیند تولید

## 2-1-1-شرح فرآیند و تکنولوژیهاي موجود

براي نگهداري مواد غذایی خشک کردن یکی از قدیمیترین اکتشافات بشر است و امروزه نیز با اینکه روشهاي دیگري توسعه یافته اند، اکثر میوه ها بدین طریق نگهداري می شوند. این روش بر این اصل ساده استوار است که میکروارگانیسمهاي موجود در مواد غذایی خشک شده قادر به رشد نخواهند بود. بدین معنی که این موجودات نمی توانند روي موادي که فعالیت آبی آنها زیر 6/0 است رشد کنند.

براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد، فعالیت آبی (نسبت فشار بخار آب محصول در یک محیط بسته به فشار بخار آب خالص در همان شرایط ) عامل قابل اعتمادتري است تا مقدار آب موجود در محصول . رابطه بین این دو عامل از محصولی تا محصول دیگر به طور قابل توجهی متغیر است . این رابطه تا حد زیادي بستگی به مقدار و نوع مواد جامد قابل حل در محصول دارد.

رسیدن به حدي پائین فعالیت آبی تا آنجا که از فساد میکروبیولوژیکی جلوگیري شود نسبتا آسان است ولی احتیاطهاي لازم قبل یا در حین خشک کردن محصول ضروري است ، که در غیر این صورت تغییرات کلی در کیفیت محصول به وجود می آید. براي مثال محصولات خشک شده با روشهاي سنتی که به عنوان دسته اي از مواد غذایی مورد استفاده هستند با حالت اولیه خود تشابه نسبتاٌ کمی دارند که این خود ناشی از شیوه خشک کردن آنهاست حال آنکه در روشهاي صنعتی هدف از خشک کردن عبارت است از تولید محصول خشک شده اي که بعد از بازگردانی تا حد امکان شباهت زیادتري به حالت اولیه خود داشته باشد. مواد غذایی خشک شده در مقایسه با سایر مواد غذایی که به روشهاي دیگر نگهداري شده اند مزیتهاي خاصی دارند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و بی نیازي از سردخانه جهت نگهداري آنهاست. در فرآیند تولید میوه جات خشک، قبل از اینکه میوه وارد مرحله خشک کردن شود نیاز به طی عملیات مقدماتی آماده سازي است.

## 2-2-انتخاب مواد اولیه براي فرآیند

مواد اولیه براي فرآیند باید حتی المقدور داراي ظاهري بی عیب و رویهم رفته کیفیتی مناسب باشند تا پس از فرآیند محصولی مطلوب بدست آید . تغییرات در خلال فرآیند اجتناب ناپذیر است ولی محصول نهائی باید کیفیت مطابق استاندارد داشته باشد که الزاما با کیفیت مواد خام متفاوت است. یک نکته کلی و بسیار مهم در قابلیت عبور مواد خام از دستگاهه اي مکانیکی یکنواختی است، خصوصا یکنواختی در اندازه، شکل و شرایط فیزیکی ماده اولیه ورودي درجه بندي از لحاظ اندازه یکی از ارکان مهم فرآیند است . نامنظم بودن شکل اگرچه در بعضی مواقع اجتناب ناپذیر است از بازه عملیات مکانیکی نظیر پوست گیري و غیره میکاهد و عموما منجر به ازدیاد ضایعات می شود. به استثناي ملاحظات صرفاٌ مکانیکی ، خصوصیات دیگري نیز وجود دارد که هنگام فرآوري محصول باید به آنها توجه داشت مانند عطر طعم و بافت مواد اولیه و میزان تغییرات خصوصیات در حین فرآیند . اعمال فرآیند حرارتی صرف نظر از اینکه تغییراتی ر ا در کیفیت محصول بوجود می آورد ، از شدت عطر و طعم آن می کاهد . لذا فراوانی عطر و طعم مواد اولیه در انتخاب آنها از پارامترهاي مهم است براي مثال جهت فرآوري سیب انتخاب ماده اولیه اي با عطر و طعم شدید مناسب تر است تا واریته هاي لطیف تر با عطر و طعم کمتر.

خصوصیات بافتی محصول نیز اهمیت بسزائی دارد . شرط اساسی در این مورد مقاومت محصول در برابر عملیات فرآیند است . در ضمن محصول باید عاري از پوست سخت با بافتهاي متراکم دیگري باشد که نسبت به حرارت مقاومت نشان دهند.

یکی از عیوب دیگر که به ندرت مشاهده می شود وجود بیش از حد صمغ در اطراف هسته میوه است. عوامل مذکور منشا ژنتیکی دارند ، لذا شدت تاثیر آنها در واریته هاي مختلف متفاوت است . بنابراین ماده اولیه را باید از میان واریته هاي مناسب انتخاب کرد.

## 2-3-عملیات آماده سازي

آماده کردن مواد در روشهاي مختلف فرایند غالبا شبیه یکدیگر است، هرچند عملیات بعدي به طور قابل توجهی در مورد محصولات مختلف، متفاوت است . اما برخی روشهاي خاص در صنایع فرآوري مواد غذایی به طور وسیع رایج اند که به عنوان عملیات واحد تلقی می شوند.

## 2-3-1-خیساندن

خیساندن، بخش لازمی از تیمارهاي آماده سازي است، خیساندن بعضی از میوه ها که به شدت آلوده باشند کاري است مقدماتی که قبل از شستن آنها انجام می شود . در هر حال خیساندن ، چسبندگی مواد خارجی را به محصول کم کرده ، سبب می شود که محصول در مرحله بعد بهتر شسته شود. براي خیساندن ، آب گرم به مراتب موثرتر از آب سرد است . فراوان بودن و تعویض آب به طور متناوب ضروري است در غیر این صورت تانک خیس کننده خود می تواند منبع آلودگی باشد.

مهمترین نکته قابل توجه در خیساندن ، ثابت نگه داشتن دما در دفعات مختلف خیساندن است . چنانچه براي تسریع عمل خیساندن در ابتدا آب گرم به محصول اضافه شود باید با ثابت نگه داشتن دماي محیط ، هر بار سرد شدن آب ، یکنواخت یا به یک میزان باشد . اختلاف دما براي هر مرحله منجر به ایجاد اختلاف در درجه خیس خوردن محصول می شود و لذا محصولات به دست آمده از هر مرحله خیساندن پس از فرایند با هم اختلافاتی خواهند داشت.

## 2-3-2-تمیز کردن و شستن

میوه هایی که براي فرآیند به کارخانه تحویل داده می شوند عموما با خاك و مواد خارجی دیگر آلوده اند . براي به دست آوردن محصول فرآوري شده با کیفیت خوب باید مواد خارجی را از آنها زدود . گاهی بدون استفاده از آب از طریق باد دادن محصول روي غربال یا تورسیمی که در مسیر جریان هواي سریع قرار دارد گرد و خاك و برگ و مواد دیگر جدا می شود. اما شستن با آب یکی از مراحل آماده سازي است که در انجام آن روشهاي متعددي که هر یک مناسب با محصول مورد نظر است به کار گرفته می شود . معمولا خیساندن ساده در آ ب کافی نیست ، این عمل چسبندگی مواد را کمتر و جدا شدن آنها را در مراحل بعدي آسانتر می کند . روش موثرتر آن است که محصول را در حالی که آب روي آن پاشیده می شود یا در آب غوطه ور است مرتبا به هم زنند. یکی از دستگاههاي شستشوي میوه ها و سبزیها دستگاه شستشوي استوانه اي افشان است که متشکل از استوانه مشبکی است که بدنه آن از میله هاي فلزي گرد که به طور افقی قرار گرفته اند ساخته شده است به طوري که مواد خارجی و ناخالص حاصل از شستشو از بین میله ها به خارج عبور می کند . این استوانه به طور مایل نصب شده و در حالی که با سرعت کم به دور محور طولی خود گردش می کند محصول را که از یک طرف آن وارد شده است از طرف دیگر خارج می کند. این دستگاه به یک لوله افشان آب که در مرکز آن به طور سرتاسري قرار گرفته است مجهز می باشد آب از این لوله روي محصول افشانده شده محصول را شستشو می دهد. نوع دیگري از دستگاه شستشوي افشان تسمه اي است . در این دستگاه یک نقاله ، محصول را زیر بارانی از آب عبور می دهد . در مورد محصولات تقریبا" کروي شکل نظیر سیب، تسمه به صورت نقاله غلتکی عمل می کند . یعنی موجب می شود محصول در حال شسته شدن به دور خود نیز چرخش داشته باشد تا شستشو بهتر انجام گیرد . در مورد محصولات ریز، تحرك محصول ممکن است با تولید لرزش در نقاله صورت گیرد براي محصولاتی که مقاومت مکانیکی بیشتري دارند یک نوع دستگاه شستشو دهنده دورانی به کار برده می شود . در این روش ابتدا محصول وارد جریان سریع آب می شود و از روي صفحه سنگ گیر عبور می کند . در قسمت دوم مواد آلوده سبکتر روي آب جمع و از محصول جدا می شود و سرانجام محصول از داخل استوانه غربالی در حال دوران که مجهز به دستگاه آب فشان است می گذرد. محصولات لطیف نظیر هلو را می توان با دستگاه شستشو دهنده دورانی که در آن محصول به آرامی به هم زده می شود تمیز کرد . در این دستگاه محصول از داخل آب درون یک استوانه در حال دوران که به نقاله حلزونی مجهز شده است عبور می کند و شسته می شود.

روش دیگري که براي آلو و میوه هاي نرم دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . بدین ترتیب است که محصول روي تسمه سوراخ دار در آب غوطه و راست و حرکت می کند و در همان حال چرخ پره داري به آرامی آب را به هم می زند . بهتر است پس از مدتی آب عوض شود تا از جمع شدن مواد آلوده در آن جلوگیري گردد . در هر دو روش بالا می توان شستشو را با افشاندن آب کاملترکرد . با این عمل تکمیلی با مصرف آب بیشتر، عملیات هزینه بیشتري در بر خواهد داشت و لی شستشو به طور کامل انجام می شود.

شستشن ممکن است بلافاصله پس از درجه بندي ابتدایی صورت گیرد براي مثال در مورد سیب این کار امکان پذیر است درجه بندي ابتدایی ممکن است بعد از جدا کردن قسمتهاي زاید انجام شود . اما شستشوي اصلی غالبا بعد از پوست گیري و تمیز کردن تکمیلی (براي برطرف کردن قسمتهاي باقیمانده پوست و موادي نظیر محلولهاي قلیایی یا آب نمک که احتمالا در عملیات پوست گیري به کار برده می شوند ) انجام می شود . شستشن محصول مخصوصا بعد از غیر فعال کردن آنزیمها یا بلانچینگ ) می تواند مقدار قابل توجهی از ترکیبات قابل حل موجود در محصول را که در عطر و طعم و ارزش غذایی آن موثرند تلف کند . به همین دلیل و همچنین به دلایل اقتصادي نباید بعد از بلانچینگ مرحله شستن بیش از حد لازم طولانی بشود.

## 2-3-4-جداسازي قسمتهاي زاید

قسمتهایی که معمولا به هنگام فرآیند میوه ها باید از آنها جدا شوند عبارت اند از : غلاف، پوسته ، دم یا ساقه ، هسته، تخمدان، پوست (انواع میوه ها)، مغز (آناناس) و به طور کلی قسمتهاي نامناسب یا صدمه دیده . اکثر عملیات فوق ممکن است با دست انجام می شود. ولی امروزه ماشین آلات گوناگونی براي این کار در دسترس هست . در کارخانه هاي پیشرفته تبدیل یا فرآوري مواد غذایی، این عملیات به طور وسیعی به صورت مکانیکی انجام می شود . البته نوع کار این دستگاهها بستگی به نوع محصول مورد عمل دارد.

جدا کردن ساقه (ساقه گیري): دم یا ساقه و قطعات دیگر متصل به میوه ممکن است با دست یا دستگاههاي مکانیکی جدا شود . این دستگاه متشکل از غلتکهاي لاستیکی است که به طور مایل و جفت نصب شده اند و گردش آنها در جهت عکس یکدیگر است . محصول در حالی که به طرف پائین در حرکت است ساقه ها و زوائدش با این غلتکها کشیده و جدا می گردد . دستگاه دیگري که براي محصولاتی نظیر گیلاس مورد استفاده قرار می گیرد به صورت استوانه دوار می باشد که در سطح خارجی آن محفظه هاي متعدد به اندازه گیلاس ساخته شده است دانه هاي گیلاس در حین چرخش استوانه طوري در محفظه قرار می گیرند که دم آنها به طرف خارج قرار می گیرد . سپس با چرخش استوانه، دانه ها از زیر یک برس سرتاسري عبور می کنند برس مزبور دم گیلاس را جدا می کند.

جدا کردن تخمدان، و هسته گیري : جدا کردن هسته میوه هاي آلویی و تخمدان گیري میوه هاي سیبی، ممکن است با دست یا با ماشین صورت گیرد . هلو مخصوصا هلوي هسته چسبیده بعد از دو نیم شدن، با دستگاه مکانیکی هسته گیري می شو د. براي این کار انواع مختلف ماشینها موجود است . این عمل امروزه در مورد زردالو نیز رایج است.

ماشینهایی که جدا کردن تخمدان و پوست گیري سیب را به طور همزمان انجام می دهند امروزه به طور گسترده مورد استفاده هستند این کار در آ مریکا در مورد گلابی نیز انجام می شود ولی غالبا در جاهاي دیگر جدا کردن تخمدان گلابی با دست انجام می گیرد . پوست سخت آناناس و مغز وسط آن را با دستگاهی به نام جیناکا جدا می سازند . ولی هر یک از این دستگاهها فقط می تواند میوه هایی را بپذیرد که از لحاظ اندازه یکنواخت باشند . بنابراین براي پوست و مغز گیري آناناس با اندازه هاي مختلف چندین واحد از این ماشینها لازم خواهد بود.

## 2-3-5-پوست گیري

براي فرآوري میوه ها ، پوست گیري از آنها ضرورري خواهد بود . امروزه پوست گیري مکانیکی نسبت به پوست گیري دستی سریعتر وکم هزینه تر است و به طور وسیعی رواج دارد. جداکردن تخمدان و پوست گیري سیب و گلابی به کمک تیغه هاي مکانیکی که در دستگاههاي هسته گیري نصب شده اند انجام می گیرد . چنانچه با استفاده از راههایی که در زیر توضیح داده می شود ابتدا پوست را نرم یا نسبتا آزاد کنند، پوست گیري سایشی بسیار آسان می شود . آب داغ یا بخار براي مدت کوتاهی (5/0 تا سه دقیقه) پوست را به اندازه کافی نرم و آزاد می کند . این عمل در مورد هلو بسیار موثر است در مورد پوستهاي سخت تر (نظیر سیب ) ممکن است از دستگاههاي پوست گیر بخاري که در آن محصول براي مدت کوتاهی در معرض بخار با فشار هفت کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار می گیرد استفاده کرد . با کاهش ناگهانی فشار پوست محصول به اندازه کافی متلاشی شده به آسانی با دست یا افشاندن آب جدا می شود.

به علاوه می توان پوست محصول را با استفاده از مواد شیمیایی متعددي نرم کرد . محلولهاي قلیایی (سود سوزآور ) براي پوست گیري هلوهاي هسته چسبیده به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند . معمولا محلول قلیایی داغ با غلظت 1 تا 5/2 درصد به مدت 30 تا 60 ثانیه به قسمت خارجی هلوي نصف شده افشانده می شود سپس با پاشیدن آب می توان پوست آن را جدا کرد . غوطه ور کردن در محلول قلیایی نیز اثر مشابهی دارد . ولی بخشی از سطح بریده شده از دست می رود . محلولهاي غلیظ یا رقیقتر را می توان به مدت کمتر یا زیادتر و به طرق متفاوت بسته به سفتی و عمق پوست براي پوست گیري محصولاتی از جمله زردالو، آلو، مرکبات و میوه هاي سیبی مورد استفاده قرار داد . ممکن است به جاي محلول سود سوزآور از محلول اشباع جوشان نمک که ارزانتر و بی خطرتر است استفاده کرد . این روش مخصوصا براي پوست گیري گلابی مفید می باشد.

## 2-3-6-تمیز کردن تکمیلی

در فرآوري میوه جات همه مراحل به صورت مکانیکی می تواند انجام گیرد ، اما به علت متغیر بودن شکل، اندازه و سایر مشخصات ماده خام، کم و بیش احتیاج هست که با دست عملیات تمیز کردن تکمیلی روي آنها انجام شود . پوست گیري مکانیکی یا به طور کلی جدا کردن مکانیکی قسمتهاي زاید نظیر پوست، چشم، و غیره صد در صد کامل انجام نمی شود به علاوه قسمتهاي صدمه دیده میوه را نمی توان به طور مکانیکی جدا کرد . ممکن است قسمتی از محصول به علت نامظنم بودن شکل و اندازه جهت عبور از دستگاههاي مکانیکی نامناسب باشد . در این صورت باید با به کارگیري نیروي افراد با تجربه عملیات تکمیلی را با بازدهی کافی انجام داد . معمولا این عملیات با دست و به طور مداوم در حالی که محصول روي نوارهاي انتقال دهنده در حرکت است ادامه دارد . نوار انتقال دهنده از طول به قسمتهاي مجزا تقسیم می شود تا از مخلوط شدن محصول تمیز شده با محصول تمیز نشده جلوگیري شود. به طور کلی افرادي که به این کار می پردازد به فاصله و در دو طرف نوار مستقر شده اند که پس از کنترل و تمیز کردن قسمتهاي زاید محصول را در قسمت مرکزي نوار می ریزند.

## 2-3-7-تبدیل محصول به قطعات کوچک

بریدن محصول به قطعات کوچک مانند دو نیم کردن ، قطعه قطعه کردن ، خلال کردن و غیره از عملیات معمولی فرآوري میوه جات است . محصولاتی که از قطعات یکنواخت و منظم تهیه شده باشند ظاهري پسندیده براي مصرف کننده دارند و براي خوردن مناسب تر هستند . به هنگام خشک کردن محصول و براي سهولت تبخیر و یکنواخت شدن قطعات مزبور تبدیل محصول به قطعات کوچک ضروري خواهد بود.

قطعه قطعه کردن محصول کم و بیش به طور مکانیکی انجام می شود و ماشینهاي متعددي براي این کار موجود است که بعضی از آنها براي محصول خاصی طراحی شده اند و بعضی دیگر کار برد همگانی تري دارند.

## 2-4-غیرفعال کردن آنزیمها (بلانچینگ)

بلانچینگ عبارت است از حرارت دادن محصول با آب داغ یا بخار آب در زمانی کوتاه . هدف از این کار در مورد محصولات مختلف تا اندازه اي متفاوت است . راجع به بلانچینگ براي نرم کردن پوست قبلا" مطلب کوتاهی به میان آمد . افزون بر آنچه گفته شد بلانچینگ فواید دیگري نیز دارد که در زیر به طور خلاصه به آنها اشاره می شود.

1- بلانچینگ به تمیز شدن محصول کمک می کند و مخصوصا از تراکم میکروارگانیسمهاي موجود در سطح محصول می کاهد.

2-گازهاي بین یاخته اي را خارج می کند که در نتیجه از ایجاد فشار زیاد در حین فرایند حرارتی جلوگیري می شود در بعضی حالات ظاهر محصول را نیز بهبود می بخشد.

3- بافت را نرم می کند و سبب می شود حجم محصول اندکی کاهش یابد که در این صورت مقدار زیادتري محصول در یک بسته جا می گیرد.

4- سیستمهاي آنزیمی را که باعث تخریب کیفیت محصول می شوند غیرفعال می کند . تغییر رنگ محصولاتی نظیر سیب را که محتوي فنول اکسید ازهاي فعال هستند، متوقف کرده از واکنشهاي متعدد آنزیمی نامطلوب دیگر که می تواند در خلال فرایند خشک کردن و بعد از آن اتفاق افتد، جلوگیري میکند. در حقیقت غیرفعال کردن آنزیم پروکسیداز معیاري است جهت موثر واقع شدن بالنچینگ در مورد محصولاتی که براي انجماد آماده می شوند.

5- بلانچینگ ممکن است به تثبیت رنگ محصول کمک کند . همچنین این عملیات تبدیل کلروفیل به فئوفتین را (در بعضی از محصولات) کاهش می دهد.

6- بلانچینگ کیفیت و قابلیت محصول خشک شده را جهت بازگردانی آن به حالت اولیه نسبتاٌ محفوظ نگه داشته اثر مفیدي نیز روي بافت محصول باقی می گذارد.

7- بلانچینگ می تواند به عنوان عامل کنترل کننده PH اثر مهمی روي رنگ و وضعیت عمومی ) محصول در حین خشک شدن دارد) عمل کند.

8- سرانجام اینکه همراه با بلانچینگ می توان عملیات شیمیایی دیگر را نیز به کاربرد، مثل سولفور دیوکسید که براي نگهداري اکثر سبزیهاي خشک شده استفاده می شود و نمکهاي کلسیم که به منظور کاهش حساسیت بافتها نسبت به متلاشی شدن در حین فرآیند پخت به کار گرفته می شوند. بدین ترتیب می توان گفت که بلا نچینگ مهمترین مرحله در عملیات فرآیند محصولات از جمله در خشک کردن میوه جات است . میوه هایی که مستعد تغییر رنگ آنزیمی هستند معمولا قبل از فرآوري باید مرحله بلانچینگ را بگذرانند . براي میوه هایی که این خاصیت را ندارند بلانچینگ لازم نیست اگرچه این کار می تواند مراحل دیگر نظیر پوست گیري قطعه قطعه کردن ، پر کردن ، بسته بندي، و غیره را در مورد آنها آسانتر کند. بلانچینگ به دو طریق انجام می شود : با آب و با بخار هر یک از این روشها معایب و محاسنی دارد .

براي مثال در بلانچینگ با آب ، خروج مقداري از مواد تشکیل دهنده قابل حل در آب که در عطر و طعم محصول موثرند نظیر ویتامینهاي قابل حل در آب (بالاخص ویتامین C) اجتناب ناپذیر است. این چنین اتلافی می تواند تا حدي سبب کاهش کیفیت محصول خشک شده شود. بلاچینگ با بخار سبب اتلاف کمتري از مواد قابل حل در آب می شود ولی زمان طولانیتري جهت غیرفعال کردن سیستمهاي آنزیمی لازم دارد . همچنین در این روش اگر استفاده از مواد شیمیایی ضروري باشد بلانچینگ خالی از اشکال نخواهد بود.

اکثر دستگاههاي بلانچینگ آ بی از یک منبع استوانه اي افقی سرباز یا سربسته تشکیل شده است که در آن آب داغ (و در بعضی موارد مواد شیمیایی لازم) می ریزند . محصول با حرکت نقاله حلزونی به جلو رانده می شود . آب یا محلول موجود با تزریق مستقیم بخار آب گرم می شود و معمولا دماي آن به 88 تا 99 درجه سانتیگراد می رسد . زمان بلانچینگ با تغییر سرعت نقاله حلزونی قابل تنظیم و معمولا 1 تا 5 دقیقه متغیر است که بستگی به نوع محصول و هدف از بلانچینگ دارد . آن قسمت از دستگاه بلانچینگ که با محلول در تماس است باید از فولاد زنگ نزن ساخته شده باشد . همچنین آب مورد استفاده باید تمیز و سبک باشد . آب سخت مناسب نیست، زیرا نمکهاي کلسیم موجود در آب با مواد پکتینی محصول ترکیب می شود و بافت محصول را سفت می کند . بهتر است آب مورد استفاده در بلانچینگ میوه هایی که قرار است خشک شوند ، محتوي مقدار معینی سولفیت باشد تا به تثبیت رنگ آن کمک کند.

در بلانچینگ با بخار محصول به کمک نقاله تسمه اي یا حلزونی از داخل اتاقک محتوي بخار عبور داده می شود در اینجا نیز زمان بلانچینگ مانند روش قبل بسته به نوع محصول متغیر است چنانچه استفاده از مواد شیمیایی براي محصول مورد نظر لازم باشد باید محلول محتوي ماده شیمیایی قبل یا بعد از عبور محصول از اتاقک یا در حین عبور از ان از روي محصول افشانده شود.

از روشهاي متعدد دیگري که به صورت آزمایشی یا به طور محدود در صنعت به کار گرفته شده اند می توان بلانچینگ در قوطی قبل از سربندي ( در صنعت کنسروسازي )، بلانچینگ با استفاده از حرارت دي الکتریک، و بلانچینگ با استفاده از پرتو فروسرخ (مادون قرمز ) را نام برد . اما هیچ یک از این روشها براي جایگزین شدن با روشهاي متداول بلانچینگ با آب یا بخار برتري لازم را ندارد.

محصولاتی که به منظور انجماد و خشک کردن فرآوري می شوند براي تسهیل حمل و نقل و جلوگیري از پختن بیش از حد آنها، باید بلافاصله بعد از بلانچینگ سرد شوند این عمل معمولا با جریان سریع هواي سرد انجام می شود.

## 2-5-خشک کردن

روشهاي متفاوتی براي خشک کردن میوه جات وجود دارد . در ادامه به توضیح این روشها و ذکر موارد کاربرد و معایب و مزایاي هر کدام پرداخته میشود.

## 2-5-1-خشک کردن در آفتاب

بعضی از میوه ها، در خلال رسیدن به طور طبیعی خشک می شوند . بشر نیز به منظور طولانی تر کردن مدت نگهداري مواد غذایی (بالاخص میوه ها و سبزیها) آنها را با قراردادن در برابر نور آ فتاب خشک می کند . محصولات خشک شده معمولاٌ بسته به نوع آنها و منطقه تولیدشان گاهی در همان محل با اهمیت تلقی می شوند . ولی بعضی از میوه هاي خشک شده با آفتاب در ردیف اقلام مهم و رایج تجاري هستند که به طور مداوم در مقیاسی قابل توجه تولید می شوند.

خشک کردن میوه با استفاده از نور آفتاب در مقیاس تجاري فقط در مناطقی امکان پذیر است که هواي گرم و نسبتا خشک و بدون باران (در خلال یا متعاقب برداشت) دارند. مناطق مهم و مناسب براي این صنعت در جهان ؛ کالیفرنیا (در آ مریکا)، کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه ، کشورهاي خاورمیانه و قسمتهایی از استرالیا هستند . در سایر نقاط این کار به مقیاس کمتري انجام می گیرد . در ایران نیز خشک کردن میوه در آفتاب در مناطقی که شرایط آب و هوایی مناسب دارند رایج است.

در این روش به دستگاههاي خاصی احتیاج نیست . از این رو خشک کردن محصولات در آفتاب ارزانترنین روش براي نگهداري طولانی مدت مواد غذایی است. ولی این روش در مقایسه با خشک کردن به روش صنعتی ، احتیاج به کارگر بیشتر و فضاي وسیعتر دارد و چون محصول به زمان طولانیتري براي خشک شدن نیاز دارد ، کاهش قند بر اثر تنفس و تخمیر بیشتر است ، لذا مقدار محصول کمتري عاید خواهد شد . هجوم حشرات، فساد بر اثر باران و آلودگی با خاك و مواد دیگر همراه با وزش باد موارد دیگري هستند که مزیت این روش را کاهش می دهند.

## 2-5-2-خشک کردن صنعتی با استفاده از هواي داغ

خشک کردن صنعتی به کلیه روشهاي خشک کردن اطلاق می گردد که در شرایط کنترل شده گرما، رطوبت، سرعت جریان هوا، و غیره آب از محصول جدا می شود. کنترل شرایط که در این روش مصنوعی به نحو مطلوب میسر است به کاهش زمان خشک کردن می انجامد و در بعضی موارد تغییرات نامطلوب در محصول نیز کاهش می یابد که در نتیجه تولید محصول مرغوبتري ممکن خواهد شد.

هدف از گسترش و توسعه خشک کردن صنعتی میوه ها افزایش سرعت و بهبود روشهاي خشک کردن پیشین است . در این صورت این روش به طور عمده منحصر به محصولاتی می شود که امکان خشک کردن آنها در روشهاي سنتی با امکانات طبیعت میسر بوده است. بنابراین عملیات آماده سازي میوه ها به منظور خشک کردن صنعتی، همان عملیاتی است که قبلا شرح داده شد.

خشک کردن صنعتی معمولا با جریان سریع هواي داغ در تونل یا قفسه خشک کن صورت می گیرد. این عمل در مورد سیب هنوز در برج یا کوره هاي خشک کن انجام می شود . براي به جریان در آوردن هواي داغ در برج یا کوره هاي خشک کن ممکن است از فن نیز استفاده شود در غیر این صورت جریان هوا به عمل طبیعی جابه جایی از منبع حرارتی که در قسمت تحتانی برج قرار دارد ، بستگی خواهد داشت . هواي داغ از میان محصول که به صورت لایه روي کف مشبک (در مورد کوره هاي خشک کن ) یا در تشتکهاي مشبک (در مورد برجهاي خشک کن ) گسترده شده عبور کرده ، محص ول را خشک می کند.

دما در اطراف محصول در قسمتهاي تحتانی این نوع خشک کنها نزدیک 62 تا 82 درجه سانتیگراد و زمان خشک کردن بین 7 تا 12 ساعت است. در کوره هاي خشک کن محصول به صورت لایه هاي ضخیم روي هم انباشته شده اند ، به همین دلیل باید گاهی به هم زده شود تا خشک شدن یکنواخت باشد. در مورد برجهاي خشک کن تشتکهاي محصول از بالا به طرف پائین در حرکت هستند محصول خشک از پائین برج خارج و از بالا محصول تازه وارد می گردد.

در تونلهاي خشک کن که رایجترین روشهاي خکش کردن صنعتی میوه هاست محصول به صورت لایه هاي نازك در سینیهایی که به صورت چندتایی در واگنهاي مخصوصی قرا ردارند گسترده می شود . واگنها از میان یک یا چند تونل که به کمک بادبزنهاي قوي هواي داغ در آن جریان دارد عبور می کنند .

منبع گرما براي گرم کردن هوا ممکن است سوخت مستقیم گاز یا نفت یا لوله هاي محتوي بخار آب یا گرماي حاصل از مقاومت الکتریکی باشد . استفاده از مقاومتهاي الکتریکی براي تولید گرما نسبتا پر هزینه است و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد . جریان هوا در کانال ممکن است در جهت حرکت واگنها (جریان همجهت ) و یا به عکس (جریان غیر هم جهت ) باشد. در بعضی موارد ممکن است از هر دو سیستم استفاده شود . در این مورد در مرحله اول سیستم با جریان هم جهت کار می کند، به طوري که در ابتدا محصول پر رطوبت با هواي داغ برخورد می کند و در مرحله دوم سیستم غیرهم جهت به کار گرفته می شود که عمل نهایی خشک کردن است . این عمل از برخورد محصول نیمه مرطوب که در دماهاي بالا مستعد قهوه اي شدن است با هواي داغ که از انتهاي تونل وارد می شود جلوگیري می کند . این روش است فاده از دماهاي بالاتر را براي خشک کردن محصول میسر می سازد . دماي نهایی یا حداکثر براي میوه ها در تونلهاي با جریان غیرهمجهت بسته به نوع محصول و شرایط دیگر در سر تاسر تونل ممکن است بین 66 تا 77 درجه سانتیگراد متغیر باشد . رطوبت هوا مسلماٌ در سرعت خشک شدن محصول موثر است که آ ن را می توان با مخلوط کردن نسبت معینی از هواي در حال گردش با هواي تازه کنترل کرد . زمان خشک کردن بین 5 تا 8 ساعت (براي سیب ) و 36 ساعت (براي آلو ) ممکن است متغیر باشد. رطوبت نهایی محصول خشک شده، بسته به نوع محصول بین 12 تا 23 درصد متغیر است.

## 2-5-3-خشک کردن تصعیدي

خشک کردن محصول به صورت تصعیدي عبارت است از تصعید یخ محصول در دماي زیر نقطه انجماد. در سالهاي اخیر خشک کردن تصعیدي به صورت روشی موفقیت آمیز در نگهداري تعداد زیادي از محصولات و مواد غذایی ابداع گردیده است.

کیفیت محصولات خشک شده با روش تصعیدي عالی است و قابلیت بازگردانی آنها به حالت اولیه نسبت به محصولات خشک شده با روشهاي دیگر بسیار سریعتر است . ولی اسفنجی بودن این محصولات فساد اکسایشی آنها را افزایش می دهد. با این حال این روش نگهداري به علت در برداشتن هزینه زیاد براي تهیه دستگاههاي مورد نیاز و طولانی بودن فرآیند چندان اقتصادي به نظر نمی رسد . اصلاحات در طراحی دستگاهها و روشهاي فرآیند باعث شده است که اکنون زمان خشک کردن محصولات از این راه کمی طولانیتر از زمان مورد نیاز در روشهاي دیگر خشک کردن نظیر استفاده از هواي داغ باشد.

اساس خشک کردن تصعیدي ایجاد شرایط خاصی است که بلورهاي یخ موجود در محصول از حالت انجماد بدون اینکه به حالت مایع در آید تصعید شود. آب در شرایطی چون صفر درجه سانیتگراد و فشار 6/4 میلیمتر جیوه می تواند به یکی از سه صورت مایع ، جامد، یا بخار درآید. این نقطه به نام نقطه سه گانه شناخته می شود . حال چنانچه تبدیل مولکولهاي آب از حالت جامد به بخار مورد نظر باشد، مشاهده می شود که حداکثر فشاري که می تواند وجود داشته باشد . 6/4 میلیمتر جیوه است تا امکان انجام چنین عملی موجود باشد.

براي استفاده از این روش ، خشک کنهاي قفسه اي مسدودي لازم است که بتوان خلا کاملا کافی (تا نزدیک 5/0 میلیمتر جیوه یا پایینتر ) را در آن تولید کرد و نیز وسیله اي براي تولید حرارت ضروري است که بتوان گرماي نهان آب از حالت انجماد به بخار را تامین کرد.

بعضی از این قفسه ها داراي صفحات متعددي هستند و گرما از طریق مجاري متعددي که در آ نها تعبیه شده اند تامین می گردد و محصول منجمد شده به صورت لایه بین صفحات قرار می گیرد و خشک می شود روش دیگر یکه در حال حاضر به صورت آزمایشی تحت بررسی است استفاده از گرماي دي الکتریکی است که در این صورت گرما به صورت اشعه از بالا به محصول داده می شود . روش جدید دیگري که نیز به صورت آزمایشی مورد بررسی است به کارگیري خشک کنهاي استوانه اي دو جداره است. در این روش محصول منجمد شده در استوانه مرکزي قرار می گیرد و در حین خشک شدن با حرکت دورانی استوانه به هم زده می شود در جداره خارجی استوانه بخار جریان دارد و حرارت مورد لزوم را تامین می کند.

تا به حال خشک کردن میوه هاي منجمد شده توسعه چندانی پیدا نکرده و جاي بحث است که آیا این روش با روشهاي رایج دیگر خشک کردن قابل رقابت خواهد بود یا نه.

## 2-5-4-خشک کن خورشیدي

براي تامین انرژي خشک کردن از منابع مختلفی از جمله انرژي فسیلی و خورشیدي استفاده میشود. نظر به اهمیت استفاده از مواد فسیلی در تولید فرآورده هاي نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد و آلوده کردن محیط زیست در اثر سوزاندن آنها، استفاده از مواد فسیلی براي تامین انرژي معقولانه بنظر نمی رسد. از طرف دیگر این منابع به علت محدود بودن نمی توانند بعنوان منابعی مطمئن براي آینده بشر بحساب آیند. لذا طبیعی است که این امر سبب شود که انسان بدنبال یافتن منابع جدید انرژي، تلاش مضاعف نماید. در چند دهه اخیر خشک کردن در هواي آزاد بدلیل نیاز به فضاي وسیعتر، احتمال کاهش کیفیت، آلودگی ناشی از هوا، حمله پرندگان، حشرات و مشکل کنترل فرآیند خشک کردن، تدریجا محدودتر شده است.

اما بدلیل مزایاي انرژي خورشیدي، بشر در سطح وسیعی نیازمند آن خواهد بود. انرژي خورشیدي رایگان، تجدیدپذیر، فراوان و بی ضرر براي محیط زیست بوده و می تواند نیازهاي جهانی را براي توسعه پایدار تامین نماید. در کشور ایران نیز با توجه به بالا بودن روزهاي آفتابی در سال و نیز رطوبت کم و پایین بودن ارتفاع بسیاري از نقاط بنظر می رسد که انرژي خورشیدي جایگزین مناسبی براي سوختهاي فسیلی و هسته اي باشد.

مقدار انرژي دریافتی از خورشید در هر دقیقه 2 کالري بر سانتی متر مربع یعنی معادل 9600 کیلو کالري بر متر مربع در هر روز می باشد. این میزان انرژي در مقایسه با مواد نفتی یا میانگین انرژي حرارتی 8700 کیلو کالري در لیتر،معادل 1/1 لیتر که رقم قابل توجه اي می باشد. اما پایین بودن شدت تابش انرژي خورشیدي و راندمان حرارتی تجهیزات خورشیدي، باعث شده این تجهیزات از مقبولیت عمومی برخوردار نباشد. یکی از ساده ترین و رایج ترین راههاي استفاده از انرژي خورشیدي تبدیل آن به انرژي گرمایی است. تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي گرمایی به سادگی و با تجهیزات کم هزینه عملی است. از آنجا که خشک کنها دستگاههایی هستند که به انرژي زیادي نیاز دارند و در سطح وسیعی براي نگهداري محصولات کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین جایگزین کردن انرژي خورشیدي بجاي انرژي فسیلی به منظور تامین انرژي گرمایی مورد نیاز، گامی مؤثر در جهت حفظ محیط زیست می باشد.

اهمیت خشک کنهاي خورشیدي در سطح حهان در حال افزایش است، مخصوصاً در مناطقی که انرژي خورشیدي فراوان و براحتی در دسترس می باشد. خشک کنهاي خورشیدي براساس نوع انرژي مصرفی و تحهیزات بکار رفته در آن به سه دسته، خشک کنهاي خورشیدي طبیعی، خشک کنهاي خورشیدي نیمه مصنوعی و خشک کنهاي خورشید کمکی تقسیم می شوند.

الف) خشک کنهاي خورشیدي طبیعی

در این خشک کنها فقط از انرژي محیطی استفاده می شود و هوا، دراثر جابجائی طبیعی گرم شده، توسط هواکش جریان می یابد. خشک کنهاي خورشیدي طبیعی در جاهایی که منبع انرژي قابل دسترسی وجود ندارد، جایگزین روشهاي خشک کردن در هواي باز سنتی شده اند. این خشک کنها در مقایسه با روشهاي سنتی بعلت داشتن حصار از ضایعات و خسارات وارده به محصول در اثر باران، گرد و غبار، حشرات، پرندگان، حیوانات و آلودگی از طریق هوا جلوگیري کرده و باعث بهبود کیفیت محصولات میشوند. خشک کنهاي کابینی ساده ترین و ارزانترین نوع خشک کنهاي خورشیدي هستند. که معمولاً براي خشک کردن محصولات کشاورزي از قبیل میوه ها، سبزیها و ادویه ها در مقادیر کم استفاده میشوند.

این خشک کنها از محفظه اي تشکیل شده اند که سطح جنوبی آنها از مواد شفاف مثل شیشه و فویل پوشیده شده است که همانند یک سقف، محصولات را از گزند باران و آلودگی حفظ می کند. ظرفیت این خشک کنها را می توان با افزایش مساحت خشک کن افزایش داد. اگر پوشش آن پلی اتیلن باشد دماي داخل خشک کن 5 تا 8 درجه سانتی گراد و اگر شیشه اي باشد 15 تا 18 درجه سانتی گراد بالاتر از دماي محیط خواهد بود. یکی دیگر از روشهاي افزایش ظرفیت خشک کن، بدون افزایش مساحت آن، استفاده از سینی ها یا قفسه هاي چند طبقه است. لایه هاي نازکی از میوه ها، سبزي ها و غیره جهت خشک شدن روي قفسه هاي مشبک پهن می شوند. سطح جنوبی خشک کن شفاف و دیواره هاي عقب و کف آن سیاه رنگ و عایق دار می باشد. بدلیل اینکه روي قسمتی از قفسه ها یا سینی هاي پایین تر سایه می افتد، باید یک کلکتور خورشیدي براي تولید انرژي مورد نیاز به محفظه خشک کن متصل شود. جریان هوا از طریق جابجایی طبیعی از میان کلکتور و مواد موجود در قفسه ها عبور کرده و هواي مرطوب از دریچه هاي بالا خارج می شود. اثر ترموسیفونی موثر بر جریان هواي مورد نیاز را می توان با استفاده از هواکش افزایش داد. براي ایجاد اثر هواکش جهت تامین جریان هواي مورد نیاز، باید ارتفاع خشک کن کافی باشد.

ب) خشک کنهاي خورشیدي نیمه مصنوعی

این خشک کن ها معمولا داراي کلکتور و فن براي عبور جریان هوا از میان محفظه خشک کن هستند. بدلیل سادگی و ارزانی، از خشک کن هاي خورشیدي نیمه مصنوعی بیشتر استفاده می شود. این نوع خشک کن ها برا ي خشک کردن موادي استفاده می شوند که به تغییر شرایط خشک کن و شرایط جوي حساس نیستند.

ج) خشک کنهاي خورشیدي کمکی

در این نوع خشک کنها بخش عمده اي از انرژي حرارتی مورد نیاز از خورشید تامین می شود. خشک کن هاي خورشیدي کمکی معمولا داراي منبع ذخیره گرمایی و منبع انرژي کمکی می باشند و در مناطقی که ذخیره انرژي خورشیدي براي خشک کردن کافی نیست مورد استفاده قرار میگیرند. در این نوع خشک کن ها می توان محصولی با کیفیت بالاتر و عملکرد اقتصادي بهتر تولید کرد. نتیجه تحقیقات نشان داده است که اگر براي خشک کردن میوه ها از خشک کن خورشیدي با جریان هواي 5/1-1 متر بر ثانیه استفاده شود، زمان خشک شدن در مقایسه با روش طبیعی خشک کردن به نصف تقلیل خواهد یافت. نتایج حاصل از خشک کردن محصولات مختلف کشاورزي در مزارع با استفاده از خشک کن خورشیدي نشان داد حرارت داخل خشک کن در روزهاي ابري 16 درجه و در روزهاي آفتابی 47 درجه سانتی گراد بیشتر از دماي بیرون است، در نتیحه زمان خشک شدن نیز کمتر از خشک کردن به روش سنتی بوده و محصولات تولیدي نیز داراي کیفیت مطلوبتري بودند. طی تحقیق دیگري از خشک کن خورشیدي با جابجایی طبیعی، خشک کن خورشیدي تونلی و خشک کن خورشیدي قفسه اي جهت تهیه کشمش استفاده شد، نتایج نشان داد در این خشک کن ها زمان خشک شدن کاهش و کیفیت کشمش تولیدي بطور قابل ملاحظه اي افزایش می یابد. درضمن از صدمات باران نیز جلوگیري میشود. همچنین شمارش کلی میکروبی محصولات خشک شده در خشک کن خورشیدي ده برابر یا بیشتر کاهش داشته است.

## فصل سوم :

## محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

## 3-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 300 |

## 3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

## 3-2-1- زمين محل اجراي طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,800 | 500,000 | 900 | 0 | 900 |

## 3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 1,800 | 50,000 | 90 | 0 | 90 |
| 2 | دیوار كشي | 130 | 500,000 | 65 | 0 | 65 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي (معادل 15 درصد) | 270 | 350,000 | 95 | 0 | 95 |
| 4 | فضاي سبز (معادل 20 درصد زمین) | 360 | 300,000 | 108 | 0 | 108 |
|  | جمع كل |  |  | 358 | 0 | 358 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 300 | 3,500,000 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 3 | اداری رفاهی | 100 | 4,000,000 | 400 | 0 | 400 |
|  | جمع كل | 400 |  | 1,450 | 0 | 1,450 |

++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 1,808 میلیون ریال می باشد .

## 3-2-3-تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني (حق انشعاب و ترانس) | 100 | کیلو وات | 188 | 0 | 188 |
|  | نصب تابلو های برق و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  | 263 | 0 | 263 |
| 2 | آبرساني (حق انشعاب و نصب کنتور) | 0.5 | اینچ | 50 | 0 | 50 |
|  | لوله كشي و تاسیسات مربوطه |  |  | 70 | 0 | 70 |
| 3 | انشعاب و لوله کشی گاز |  |  | 150 | 0 | 150 |
| 4 | تاسيسات گرمايش و سرمايشي |  |  | 50 | 0 | 50 |
| 7 | امتياز خط تلفن | 2 | خط | 3 | 0 | 3 |
|  | جمع |  |  | 773 | 0 | 773 |

## 3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات

قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :

| ردیف | نام ماشين آلات | کشور سازنده | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وان ذخیره | ایران | 1 | دستگاه | 60,000,000 | 0 | 60 | 60 |
| 2 | میز بازرسی | ایران | 1 | دستگاه | 12,000,000 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | نوار نقاله دستچین | ایران | 1 | دستگاه | 95,000,000 | 0 | 95 | 95 |
| 4 | شستشوی میوه جات | ایران | 1 | دستگاه | 100,000,000 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | آبگیر میوه جات | ایران | 1 | دستگاه | 85,000,000 | 0 | 85 | 85 |
| 6 | اسلایسر میوه | ایران | 1 | دستگاه | 150,000,000 | 0 | 150 | 150 |
| 7 | آبگیر سانتری فوژ میوه | ایران | 1 | دستگاه | 70,000,000 | 0 | 70 | 70 |
| 8 | بالابر خشک کن | ایران | 1 | دستگاه | 75,000,000 | 0 | 75 | 75 |
| 9 | خشک کن کانتینیوس | ایران | 1 | دستگاه | 1,100,000,000 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 10 | مخزن و بالابر دستگاه بسته بندی | ایران | 1 | دستگاه | 55,000,000 | 0 | 55 | 55 |
| 11 | بسته بندی دیجیتال 4 توزین | ایران | 1 | دستگاه | 310,000,000 | 0 | 310 | 310 |
| 12 | سیستم تزیق گاز ازت | ایران | 1 | دستگاه | 15,000,000 | 0 | 15 | 15 |
| 13 | تاریخ زن | ایران | 1 | دستگاه | 20,000,000 | 0 | 20 | 20 |
| 14 | سیستم فرم پاکت زن | ایران | 1 | دستگاه | 10,000,000 | 0 | 10 | 10 |
| 15 | سایز و لوله یقه اضافه | ایران | 1 | دستگاه | 10,000,000 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | نواتر نقاله جلوی بسته بندی | ایران | 1 | دستگاه | 45,000,000 | 0 | 45 | 45 |
| هزینه نصب راه اندازی و آموزش (5% اقلام فوق) |  |  |  |  |  | 0 | 111 | 111 |
| مالیات بر ارزش افزوده (6% اقلام فوق) |  |  |  |  |  | 0 | 139 | 139 |
| جمع كل : |  |  |  |  |  | 0 | 2,462 | 2,462 |

## 3-2-5-وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چرخ دستي | 5 | 5,000,000 | 0 | 25 | 25 |
|  | جمع |  |  | 0 | 25 | 25 |

## 3-2-6-تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن ...) | 0 | 150 | 150 |
| 3 | ابزار آلات كارگاهي | 0 | 100 | 100 |
| 4 | پالت های نگه داری انبار | 0 | 100 | 100 |
|  | جمع كل | 0 | 350 | 350 |

## 3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 30 | 0 | 30 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها | 30 | 0 | 30 |
| 3 | هزینه کارشناسی بانک | 0 | 8 | 8 |
| 4 | هزينه ثبت وام | 0 | 28 | 28 |
|  | جمع كل | 60 | 36 | 96 |

## 3-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح  ۵ درصد هزينه هاي باقی مانده مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است.

| رديف | شرح | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 900 | 0 | 900 |
| 2 | محوطه سازی | 358 | 0 | 358 |
| 3 | ساختمان | 1,450 | 0 | 1,450 |
| 4 | تاسيسات | 773 | 0 | 773 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 25 | 25 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 2,462 | 2,462 |
| 7 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 350 | 350 |
| 8 | هزینه های پیش بینی نشده (5% هزینه های باقی مانده) | 0 | 142 | 142 |
| 9 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 60 | 36 | 96 |
|  | جمع كل | 3,541 | 3,015 | 6,555 |

## 3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

## 3-4-1-مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | مواد اوليه اصلي | محل تامین | مصرف ساليانه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | میوه تازه | داخلی | 960,000 | کیلوگرم | 5,000 | 4,800 |
| 3 | کارتن بسته بندی | داخلی | 13,824 | عدد | 7,000 | 97 |
| 4 | سلفون چاپ شده بسته بندی 125 گرمی | داخلی | 691,200 | عدد | 2,500 | 1,728 |
|  | جمع كل : |  |  |  |  | 6,625 |

## 3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير طرح | 1 | 25,000,000 | 300 |
| 2 | مسئول امور اداری فروش و تدارکات | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 3 | راننده | 1 | 7,000,000 | 84 |
| 4 | نگهبان و سرايدار | 1 | 65,000,000 | 780 |
|  | جمع كل | 4 |  | 1,284 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 899 |
|  | جمع كل |  |  | 2,183 |

* پرسنل تولیدی :

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير توليد | 1 | 20,000,000 | 240 |
| 2 | كارگر ماهر | 3 | 10,000,000 | 360 |
| 3 | كارگر ساده | 4 | 7,000,000 | 336 |
|  | جمع كل | 8 |  | 936 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 842 |
|  | جمع كل |  |  | 1,778 |

## 3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق | كيلووات ساعت | 120,000 | 600 | 72 |
| 2 | گاز | متر مکعب | 18,000 | 700 | 13 |
| 3 | آب | مترمكعب | 3,000 | 5,000 | 15 |
| 4 | بنزین | لیتر | 18,000 | 7,000 | 126 |
| 5 | ارتباطات | --- | --- | --- | 100 |
|  | جمع كل |  |  |  | 326 |

## 3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 358 | 3 | 11 | 1 | 4 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 773 | 5 | 39 | 3 | 23 |
| 3 | وسايط نقليه | 25 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 2,462 | 7 | 172 | 3 | 74 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 350 | 3 | 11 | 2 | 7 |
|  | جمع |  |  | 234 |  | 109 |

## 3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 6,625 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 3,961 |
| 3 | سوخت و انرژي | 326 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 109 |
| 5 | استهلاك | 234 |
| 6 | هزینه تبلیغات (1 درصد فروش) | 190 |
| 7 | پیش بینی نشده (2% جمع ردیف 1 الی 4) | 220 |
|  | جمع كل | 11,665 |

## 3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 6,625 | 0 | 0 | 100 | 6,625 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 3,961 | 70 | 2,773 | 30 | 1,188 |
| 3 | سوخت و انرژي | 326 | 20 | 65 | 80 | 260 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 109 | 20 | 22 | 80 | 87 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 2% فروش) | 380 | 0 | 0 | 100 | 380 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 13 | 100 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 220 | 35 | 77 | 65 | 143 |
| 8 | استهلاك | 234 | 100 | 234 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات بانکی | 391 | 100 | 391 | 0 | 0 |
|  | جمع | 12,259 |  | 3,575 |  | 8,684 |

## 3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =30*365/ ( 12 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =30*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (روز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 60 | 1,089 |
| 2 | تنخواه گردان | 30 | 414 |
|  | جمع كل |  | 1,503 |

## 3-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 6,459 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 96 |
| 3 | سرمايه درگردش | 1,503 |
|  | جمع كل | 8,059 |

## 3-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 6,625 |
| انرژي و سوخت | 326 |
| هزينه پرسنلي | 3,961 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 343 |
| جمع كل : | 11,254 |

## 3-9-برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| محوطه سازی | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| ساختمان سازی | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 1,450 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 80 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 |
| ابزار و تجهیزات کارگاهی | 80 | 0 | 0 | 492 | 1,970 | 2,462 |
| وسائط نقلیه | 80 | 0 | 0 | 70 | 280 | 350 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 80 | 0 | 0 | 28 | 113 | 142 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 | 96 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 3,541 | 0 | 632 | 2,383 | 6,555 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 36 | 54 | 0 | 10 | 36 | 100 |
| سرمایه در گردش | 80 | 0 | 0 | 301 | 1,203 | 1,503 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 3,541 |  | 932 | 3,586 | 8,059 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 44 | 44 | 0 | 12 | 44 | 100 |

## 3-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگینقیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | میزان تولید (کیلوگرم) | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چیپس میوه جات | 86,400 | 220,000 | 19,008 |
|  |  | 86,400 | کل فروش : | 19,008 |

## 3-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 3,586 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 14 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 502 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 4,088 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 1,455 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 391 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 717 |

| جدول وام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |

## 3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,002 | 0.62 | 1.61 | 546 | 672 |

* نرخ بازده يسرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

## 3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 60,480 | 69,120 | 77,760 | 86,400 | 86,400 |
| فروش خالص | 13,306 | 15,206 | 17,107 | 19,008 | 19,008 |
| هزینه های تولید |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 4,637 | 5,300 | 5,962 | 6,625 | 6,625 |
| حقوق کارکنان تولید | 1,245 | 1,423 | 1,601 | 1,778 | 1,778 |
| انرژی مصرفی | 228 | 260 | 293 | 326 | 326 |
| نگهداری و تعمیرات | 76 | 87 | 98 | 109 | 109 |
| پیش بینی نشده تولید | 154 | 176 | 198 | 220 | 220 |
| استهلاک | 164 | 187 | 211 | 234 | 234 |
| جمع هزینه های تولید | 6,504 | 7,434 | 8,363 | 9,292 | 9,292 |
| تعدیل موجودی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 6,484 | 7,414 | 8,343 | 9,272 | 9,272 |
| سود نا ویژه | 6,821 | 7,793 | 8,764 | 9,736 | 9,736 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2,183 |
| هزینه های اداری و فروش | 266 | 304 | 342 | 380 | 380 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 2,449 | 2,487 | 2,525 | 2,563 | 2,563 |
| سود عملیاتی | 4,372 | 5,306 | 6,239 | 7,173 | 7,173 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| بیمه دارایی های ثابت | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| سود تسهیلات بانکی | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 3,949 | 4,882 | 5,816 | 6,749 | 6,749 |
| مالیات | 987 | 1,221 | 1,454 | 1,687 | 1,687 |
| سهم آموزش | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود ویژه | 2,931 | 3,622 | 4,312 | 5,002 | 5,002 |
| سود سنواتی | 0 | 2,931 | 6,553 | 10,865 | 15,867 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| سود ویژه به فروش | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| سود ویژه پس از کسر اصل وام | 2,214 | 2,905 | 3,595 | 4,285 | 4,285 |
| سود سنواتی پس از کسر اصل وام | 0 | 5,119 | 8,714 | 12,999 | 17,284 |