مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

سردخانه دو مداره , سورت و بسته بندی میوه

فهرست

خلاصه طرح  / 6

مقدمه  / 7

:: فصل اول

1-1-معرفی محصول / 9

1-1-1- انواع سردخانه از نظر فني / 10

1-1-2- برخي از كاربردهاي سردخانه  / 11

1-1-3- ويژگي سردخانه ها  / 11

1-2- تأثير سردخانه بر مواد غذايي / 14

1-2-1- تأثير نگهداري در سرما بر روي ارزش غذايي و خصوصيات چشايي مواد غذايي / 14

1-2-2- تأثير انجماد بر روي ارزش غذايي و خصوصيات چشايي مواد غذايي / 16

1-2-3- تأثير شرايط سردخانه بر روي مواد غذايي / 20

1-2-4- نگهداري محصولات مختلف در كنار هم و تأثيرات متقابل آنها / 25

1-2-5- بهداشت سردخانه  / 26

1-2-6- نشت مبردها / 28

1-7- کد آیسیک محصول / 32

1-8- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول / 33

1-9- تعرفه گمرکی محصول / 35

:: فصل دوم

2- 1- مشخصات سردخانه ثابت / 37

2-1-1- محل سردخانه / 40

2-1-2- طرح ساختمان سردخانه / 41

:: فصل سوم

3-1- شرايط عملياتي طرح / 43

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 43

3-2-1- زمين محل اجراي طرح / 43

3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان / 44

3-2-3- تأسيسات و تجهيزات / 45

3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات / 47

3-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه / 49

3-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي / 49

3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 50

3-3- هزينه هاي ثابت طرح / 51

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح / 52

3-4-1- مواد اوليه  / 52

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل / 53

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 54

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري / 55

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 56

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد / 57

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 58

3-7- جدول سرمايه گذاري / 58

3-8- هزینه تولید سالانه / 59

3-9- برآورد نحوه مشارکت / 59

3-10- پیش بینی فروش کالا / 61

3-11- ساير محاسبات مالی  / 61

3-12- شاخص های مالی طرح / 63

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 64

خلاصه طرح

| عنوان طرح | سردخانه دو مداره , سورت و بسته بندی میوه |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| محل اجرای طرح |  |
| نوع خدمات | اجاره اتاق سردخانه , سورت و بسته بندی میوه |
| برق مصرفي سالیانه | 400 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 5 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 20,000 لیتر گازوئیل |
| میزان اشتغال زایی | 12 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 6000 متر مربع |
| مساحت زيربناي طرح | 3110 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 59,088 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 3,640 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 62,728 میلیون ریال |
| میزان تسهیلات | 46,000 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 32 درصد |
| سود ويژه | 20,123 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 3.12 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 27 درصد |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در بهره برداری از طرح سردخانه دو مداره , سورت و بسته بندی میوه را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

## فصل اول:

معرفی محصول

در این فصل به معرفی محصولات پرداخته و شاخصه های مرتبط با آنها از قبیل : تعرفه های گمرکی موجود ، کد محصولات و استاندارهای مرتبط با تولیدشان را بیان می کنیم :

1-1-معرفی محصول

در كشور ما و ساير كشورهاي درحال توسعه و نيز كشورهاي جهان سوم ، در حالي كه كمبود عرضه كل در مقابل تقاضاي كل كاملاً محسوس است ، با اين وجود ، بخش قابل توجهي از محصولات كشاورزي و فرآيند شده براثرمراقبت ناكافي ازبين مي رود.سازمان ها و وزارتخانه هاي مربوط اين مقدار را بين 25 تا 50 درصد ازكل برآورد ميكنندكه بدين ترتيب شكاف بين عرضه و تقاضا بيشتر مي شود در صورت استفاده از امكانات مناسب و بجامثل انبار وسردخانه ها نه تنها باجلوگيري كردن ازضايعات غذا نياز به كشت وداشت و برداشت محصول بيشتر برطرف مي شود بلكه قيمت مواد اوليه و فرايند شده هم تا اندازه ي قابل ملاحظه اي كاهش خواهد يافت.

فعاليت انبارداري و سردخانه، هر چند به لحاظ ايجاد ارزش افزوده و اشتغال داراي اهميت چندان زيادي در اقتصاد كشورمان نيست ،ليكن وجود آن از ضروريات مي باشد. به طوري كه امكانات اين فعاليت را مي توان از جمله امكانات زيربنايي كشور درنظرگرفت گسترش كارخانجات و توليدمواد غذايي خام وفراوري شده ،عدم تطابق زماني ومكاني مصرف وتوليدداخلي كالاها ، نداشتن انطباق زمان و ورودكالاهاي وارداتي وزمان مصرف آنها (گندم ، روغن) تأمين ذخيره نيازهاي استراتژيك كشورلزوم نگهداري بخشي از مواد و كالاهاي مورد نياز براي فرايند خط توليد واحدهاي اقتصادي ، ويژگيهاي نظام مبادلات داخلي وخارجي و ... ازجمله عواملي هستندكه لزوم فعاليت انبارداري وسردخانه و اهميت نسبي آنرادر نظام عملكرد اقتصاد كشورنشان مي دهد .

تعريف سردخانه : به فضاي دربسته (مسدود) ثابت يا متحركي گفته مي شود كه داراي سامانه ويا دستگاه سرمازايي باشد .

سردخانه دومداره : سردخانه اي است كه شرايط ويژه نگهداري مانند : دماي بالا و يا زير نقطه يخ زدگي خوراكي كمينه 18- درجه سلسيوس ،دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر را تأمين كند.

1-1-1- انواع سردخانه از نظر فني

از حیث فنی سیستمهای سردخانه به صورت زیر دسته بندی می گردد:

الف – سرمايش :

1. سردخانه بالای صفر (2 تا 10 درجه سانتیگراد)Cold Room : سردخانه اي كه شرايط ويژه نگهداري ماننددماي بالاي نقطه يخ زدگي (انجماد) خوراكي ،دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر(مانند تيمار انگور باSO2) را تأمين مي كند.

2. سردخانه زیر صفر (0  تا 30- درجه سانتیگراد)Freezer Room : سردخانه اي است كه شرايط ويژه نگهداري مانند دماي زير نقطه يخ زدگي خوراكي كمينه 18- درجه سلسيوس ، دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر(مانند يخ زده كردن خوراكيها) را تأمين مي كند.

3. سردخانه فوق سرد (10- تا 40- درجه سانتیگراد)  Ultra_ low Freezer Room

4. کانکس ایزوله محیطی (0 تا 50 درجه سانتیگراد) Chambre

ب – رطوبت :

1. بدون کنترل رطوبت

2. 95% RH محدود به نقطه شبنمc  400 وc  30

3. سیستم خشک کن شیمیایی با رطوبت فوق العاده پایین جهت استفاده از در موارد خاص

ج – ساختمان

1. کانکس یک پارچه (بدون روزنه)

2. جداسازی فضا با استفاده از ساندویچ پانل

3. ایزولاسیون(عایق بندی) ساختمان های سنتی

1-1-2- برخي از كاربردهاي سردخانه

- سردخانه جهت نگهداری مواد غذایی(میوه جات، سبزیجات ، گوشت ، لبنیات و انواع فرآورده های غذایی)

- انبار دارو- واکسن

- بانک خون (فریزر پلاسما)

- اتاق تست محیطی ، چامبر (chambre)

- کانکس سیار قابل نصب بر روی انواع تریلر ، کامیونت ، وانت و ....

- کانکس سیار با قابلیت جابجایی با کشنده یا جرثقیل(بدون نیاز به دمونتاژ)

- انبار نگهداری گل ( رطوبت کنترل شده)

1-1-3- ويژگي سردخانه ها

الف : كنترل سيستم : کلیه امورعملیاتی وسوئیچ های کنترل سیستم دریک تابلوقرار می گیرد. شرایط عملکرد سیستم توسط چراغ های نشانگر نصب شده بر روی تابلو قابل مشاهده است. جعبه فولادی کنترل با درب لولایی سیستم برقی را از گرد و غبار و آلودگی محیط و همچنین ضربات تصادفی احتمالی مصون نگه می دارد.

آژیر: درصورت نیاز مشتری، آزیر هشدار دهنده جهت تضمین حفظ محدوده حرارتی است .سیستم هشدار دهنده کاملاً مستقل از سیستم برقی عمل می کند و با اندازه گیری مستقیم دمای محیط ، در صورتی که دما، خارج از محدوده دلخواه باشد فرمان به صدا در آمدن آژیر را صادر می کند و تا زمانی که اپراتور اقدام به ریست سیستم نکند آژیربه صدا در می آید.

علاوه بر این کلیه سیستم ها مجهز به هشدار دهنده دیگری می باشد که با فشاردادن دکمه قرمز تعبیه شده در داخل سردخانه وارد عمل می شود. هنگامی که شخصی در درون سردخانه به هر دلیل محبوس گردد با فشار دادن این دکمه، آژیر به صدا در آمده و اعلام خطر می کند.

ب : ساختمان :

- کانکس یک پارچه : استفاده از کانکس های یک پارچه مزیت جابجایی بدون نیاز به دمونتاژ را در بر دارد.

کلیه اجزافیزیکی (دیواره ها ، کف ، سقف و درب) به صورت یکپارچه ساخته می شودوبسته به انتخاب مشتری ازورقهای گالوانیزه پیش رنگ شده و یااستیل جهت دیواره داخلی وخارجی استفاده می گرددوعایق پلی یورتان با حداقل دانسیته kg / m340 بادستگاههای High Pressure اروپایی به صورت اتوماتیک بین دیواره داخلی وخارجی تزریق میگردد. در صورتیکه بعداً نیاز به جابجایی وجود داشته باشد امکان حمل و نقل با یک کشنده و یا جرثقیل به سهولت میسر می گردد.

2. کانکس ساخته شده از ساندویچ پانل پلی یورتان (PU) :

استفاده از پانل های پیش ساخته که بصورت ساندویچ پانل تولید می گردد ، شامل مزایای دیگری می شودکه به شرح ذیل است:

- مونتاژ و دمونتاژ سریع و آسان

- عایق پلی یورتان با دانسیته حد اقل kg / m340 با مقاومت حرارتی و فشاری بالا

- دیواره خارجی و داخلی ، از ورق گالوانیزه پیش رنگ شده و یا استیل می باشد.

- امکان افزایش و کاهش فضا

- امکان تغییر محل درب ورودی و یا افزایش تعداد دربها

قابل ذکر است ساندویچ پانل ها در ابعاد  مختلف ساخته می شوند و ضخامت آنها بسته به کاربرد، متفاوت می باشد.ساختار ساندویچ پانلها در شکل نمایان است.

قابلیت هدایت حرارتی ویژه (k) فوم پلی یورتان BTU/Hr/sq.ft 0.12 است و همچنین قابلیت انتقال حرارتی(u) این ماده کمتر از 0.03 است.

برخی از ساندویچ پانل های موجود در بازار با چسباندن و پرس کردن ورقه پلی یورتان ما بین دو صفحه فلزی ساخته می شوند که به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی گردد، زیرا معمولاً در فشار و رطوبت بالا ورقه دفرمه شده و درپی آن کل ساندویچ پانل معیوب می گردد.

ج : سيستم سرمايش :

1. استفاده از انواع کمپرسور هرمتیک (Hermetic) و سمی هرمتیک (Semi Hermetic) اسکرو و اسکرال با برندهای معتبر Maneurope, Gram ، Bitzer ، DWM ....

2. امکان استفاده از انواع کندانسور آب خنک و هواخنک در ظرفیتهای متفاوت بر حسب تناژ و منطقه آب و هوایی.

3. کلیه لوله های مدار سرمایش با جوش نقره درصد بالا مونتاژ می گردد.

4. مجهز به سیستم High & Low جهت کنترل فشار بالاوپایین سیستم جهت جلوگیری از آسیب احتمالی کمپرسور.

5. استفاده از اکسپنشن والو (شیر انبساط) مناسب با انجام محاسبه جهت انتخاب دقیق.

6. استفاده از انواع تله و اکومولاتور و فیلتر و درایر و اویل سپراتور جهت جلوگیری از ورود روغن واجسام خارجی به کمپرسور و در نتیجه افزایش عمر سیستم سرمایش.

7. مجهز به سیستم Defrost جهت انجام عملیات یخ زدایی به صورت اتوماتیک.

8. استفاده از درب های با یراق آلات خارجی و آب بندی با نوار درزگیر مرغوب.

1-2- تأثير سردخانه بر مواد غذايي

1-2-1- تأثير نگهداري در سرما بر روي ارزش غذايي و خصوصيات چشايي مواد غذايي

نگهداري در درجه حرارت هاي نزديك به صفر درجه ي سانتي گراد با كاهش تنفس سلولي ،توليد اتيلن ، از دست رفتن آب و به طور كلي فعاليت هاي بيولوژيكي، رسيدن و پيي محصول را به تعويق مي اندازد.بنابراين نگهداري در سرما باعث كاهش ارزش غذايي ،به عنوان يك فرايند مخرب نيست و حتي باعث حفظ بيشتر ارزش غذايي و خصوصيات چشايي آن ،نسبت به شرايط عادي محيط خواهد بود.

يكي از تغييرات مخربي كه همواره بايد از بروز آن جلوگيري كرد ،سرمازدگي است ،سرمازدگي در اصل به معني كاهش بيش از حد درجه حرارت نگهداري محصول است به نحوي كه آنزيم هاي تنفسي در ميوه يا سبزي دچار توقف فعاليت شده، اين اختلالات ، منجر به تجمع مواد سمي ناشي از فقدان تنفس و سيكل هاي بيوشيميايي ناخواسته مي گردد و طعم ، بافت و رنگ محصول را دچار تغييرات نامطلوب مي نمايد .

بديهي است كه درجه حرارت مطلوب نگهداري ميوه ها وسبزي هاي مختلف با يكديگر متفاوت است. بنابراين سرمازدگي نيز براي هر كدام درشرايط خاصي صورت مي گيرد .اصولاً ميوه هاي مناطق استوايي مثل موز ، نسبت به سرما حساسيت بيشتري دارند به نحوي كه ئدر درجه حرارت هاي پائين تر از 13- 11  درجه شانتي گراد دچار سرمازدگي مي شوند ولي به عنوان مثال گلابي حتي درجه حرارت هاي اندكي زيرصفر را هم براحتي تحمل خواهدكرد.سرمازدگي،اشكال متفاوتي دارد .حالاتي مانند، گودافتادن سطح و خشكيدن و پلاسيدن به دنبال آن ، بروز لكه هاي سوخته9 (پرتقال) و يا لكه هاي قرمز رنگ(ليمو)، قهوه اي شدن محصول،ايجاد بافت كركي نامطلوب(هلو) و از بين رفتن قدرت سنتز رنگدانه هاي كاروتن ( سيب زميني) از جمله انواع سرمازدگي به شمار مي رود .

در جدول زير عوارض متنوع در محصولات مختلف آورده شده است .

| محصول | حداقل درجه حرارت مطمئن | علائم سرمازدگي بين صفر درجه سانتي گراد و درجه حرارت مطمئن |
| --- | --- | --- |
| سيب | C ْ 3/3-2/2 | قهوه اي شدن بافت داخلي |
| آووكادو | C ْ 2/7-4/4 | قهوه اي مايل به خاكستري شدن بافت گوشتي |
| موز | C ْ 3/13-7/11 | كدر شدن پوست – قهوه اي شدن بافت داخلي |
| گريپ فروت | C ْ 10 | گودافتادن – سوختگي سطحي |
| ليمو | C ْ 7/12-1/11 | گودافتادن- توليد لكه هاي قرمز در سطح خارجي |
| انبه | C ْ 7/12-10 | لكه هاي سوخته خاكستري پوست |
| زيتون | C ْ 2/7 | گود افتادن- لكه هاي قهوه اي پوست |
| پرتقال | C ْ 2/7 | گود افتادن- لكه هاي قهوه اي پوست |
| آناناس | C ْ 10-2/7 | توليد رنگ سبز تيره روي پوست خارجي |

علاوه بركاهش بيش ازحددرجه حرارت ،عوامل ديگرچون افزايش غلظتCO2،كاهش اكسيژن،زمان نگهداري طولاني و كاهش رطوبت نسبي نيزبه سرمازدگي كمك مي كنند. همانطوركه مي دانيم گروهي ازتغييرات ، منجربه رسيدن محصول مي گردند كه دراصل به تغييرات مناسب دربافت،ارزش غذايي،رنگ و ... محصول گفته مي شود . تغييراتي شامل شكسته شدن نشاسته ياملكولهاي بزرگ قندبه قندهاي كوچكترباشيريني بيشتر،كاهش غلظت اسيدهاي خوراكي،تعادل پروتئيني ،آشكار شدن رنگدانه هاي پنهان و نرم شدن بافت با تجزيه تدريجي مواد پكتيني.

فرايند نگهداري در سرما،مرحله رسيدن محصول را پس از برداشت به يك مرحله طولاني تبديل مي كند. بنابراين باعث حفظ بيشترارزش غذايي وخصوصيات چشايي آن نسبت به حالت عادي خواهد شد. براي مثال ،ذرت شيرين در شرايط ذخيره در درجه حرارت 20 درجه سانتيگراد ،پس از چهار روز %62 از قند خود را از دست مي دهد ولي چنانچه در صفر درجه سانتيگراد نگهداري شود اين ميزان افت درمقدارقند محصول به %22 تقليل خواهد يافت. البته زمان هم عامل مهم ديگري است كه بايد به آن اشاره نمود ،به عنوان مثال در نگهداري لوبيا سبز در 8 درحه سانتيگراد پس از يك روز مقدار ويتامين C از بين رفته %10گزارش مي گردد در حالي كه اين مقدار كاهش در ويتامين C پس از چهار روز نگهداري در همين دما دو برابر شده ، به %20 مي رسد.

جنبه مثبت ديگرنگهداري مواد غذايي درسرما اينست كه همواره نگهداري درسرما با تاريكي و عدم تابش نور مرئي همراه است،بنابراين ازاين طريق مي توان موادغذايي حساس نسبت به نورمرئي را حفاظت نمود. معمولاً ريبوفلاوين جزو حساس ترين مواد مغذي نسبت به نور مرئي است ازآنجا كه اين ويتامين تنها در شير به صورت آزاد وجود دارد تأثير نور مرئي را بر روي آن مورد مطالعه قرارداده اند. بر اساس نتايج آزمون، %50 ريبوفلاوين موجوددرشير پس از 2 ساعت تماس با نور خورشيددرشرايط آفتابي و %20 آن درهمان زمان ودرهواي ابري تخريب ميگردد.پس نگهداري درانبارهاي سردبا ممانعت از تابش نور مرئي مواد مغذي حساس نسبت به نور را هم حفظ خواهد كرد.

1-2-2- تأثير انجماد بر روي ارزش غذايي و خصوصيات چشايي مواد غذايي

درانجماد نيز امكان ازدست رفتن ارزش غذايي وجود دارد ، افت ويتامين ها درطول نگهداري به صورت منجمد ، ارتباط بسيارنزديكي بانوع ماده غذايي،بسته بندي وشرايط فرايندوانبارداري خواهدداشت.افت موادغذايي ميتواندناشي ازجداسازي مكانيكي(مثل پوست گيري وحذف قسمتهاي زايدپيش از انجماد و يا افت ترشحي در هنگام رفع انجماد) چكه كردن يا خروج مواد محلول، به خصوص در هنگام آنزيم بري حرارتي ويا تجزيه شيميايي باشد.

اينكه ،افت مواد مغذي تا چه حد جدي است به ماده مغذي مورد نظر از حيث فراواني يا فقدان مقادير كافي آن در رژيم غذايي متوسط و يا روزانه انسان و همينطور اهميت آن در ماده غذايي مورد نظر بستگي دارد به اين معني كه آيا ماده غذايي مورد نظر به عنوان منبع آن ماده مغذي حايز اهميت هست يا نه !

پيش از انجماد و به هنگام آيزيم بري و خشك كردن اوليه محصول ، در ميوه ها و سبزي ها مقادير كاهش ويتامينC به صورت شاخص از10تا 50 درصدگزارش شده است.همينطور،كاهش ويتامينB نيز از 9 تا 60 درصد بسته به نوع محصول و شرايط گزارش گرديده است بديهي است كه ساير ويتامين هاي محلول در آب نيز چنين حالاتي خواهندداشت.دراين مورد استفاده از روش هاي آنزيم بري بدون آب(مايكرويو و يا بخار آب) و نيز خنك كردن محصول با هواي سرد به جاي آب اين ميزان افت را به حداقل خواهد رساند.

در طول انجماد ودرانتهاي اين فرايند كاهش شايان توجهي درارزش غذايي ديده نمي شود. از اين رو برخلاف فرايندهاي حرارتي ،انجماد، باعث تخريب مواد مغذي نمي گردد بلكه عامل اصلي تخريب ،نگهداري در حالت انجماد است.درچنين شرايطي هر قدرزمان ماندگاري در حالت انجماد بيشتر شود و يا درجه حرارت نگهداري محصول بالاتر باشد تخريب مواد مغذي بيشتراست.همينطوردرصورتي كه محصول ماآنزيم بري نشده باشد ويا اصولاًقابل آنزيم بري نباشد تخريب آنزيمي هم درطول نگهداري ادامه خواهديافت و روند افت مواد مغذي راتشديدخواهدكرد.براي مثال لوبياي سبزي كه آنزيم بري شده باشد پس ازيك سال نگهداري در 20- درجه سانتيگراد تنها 3درصدكاهش ويتامين B2 از خود نشان مي دهد. در صورتي كه همين محصول در شرايطي كه آنزيم بري نشده باشد پس از اين مدت با همين درجه حرارت ، كاهشي معادل 39 درصد را در ويتامين B2 خواهدداشت.

ازسايرتغييرات درمحصولات منجمد شده مي توان به تغيير رنگ براثرتخريب رنگدانه هااشاره نمود.كلروفيل حتي دربرخي از سبزيجات منجمد شده به تدريج تبديل به فئوفتين قهوه اي رنگ مي گرددودر ميوه ها بروز تغييرات در غلظت املاح به دنبال انجماد ،باعث تغيير در PH محيط و تغيير رنگ محصول خواهد گرديد كه اين امر در تغيير رنگ آنتوسيانين ها به چشم مي خورد .

فعاليت آنزيمي بخصوص درمورد ميوه ها كه كمترامكان آنزيم بري حرارتي براي آنهاوجوددارد ويا محصولاتي مثل گوشت منجمدكه به هيچ وجه قبل از انجمادتحت فرايند حرارتي قرارنمي گيرند وياحتي محصولاتي كه فرايندآنزيم بري حرارتي بر روي آنها به قدركافي صورت نگرفته است عامل مهمي درتغييرات نامطلوب حين نگهداري به حالت منجمد است مهمترين اين آنزيمها ، پلي فنل اكسيدازها هستندكه واكنشهاي قهوه اي شدن آنزيمي را برعهده دارند و يا ليپواكسي ژنازها هستند كه باعث بروز طعم نامناسب در طعم مواد غذايي مي شوند.آنزيم هاي پرتئولتيك وليپولتيك منجر به بروز تغييرات نامناسب در بافت و طعم انواع گوشت هاي منجمد مي گردند. معمولاً فعاليت آنزيمي درمحصولات منجمددرمواد محلول تغليظ شده دراطراف كريستال هاي يخ انجام ميگيرد و به علت حضورمواد اوليه و آزاد شدن آنزيمها بدنبال پارگي جداره سلولي بوسيله كريستال يخ در اين منطقه تمركز مي يابد. اكسيداسيون، ازديگرمواردي است كه دردرجه حرارتهاي انجماد نيز(به خصوص براي مواد غذايي چرب)اتفاق مي افتد وتنهاراه مبارزه باآن استفاده ازبسته بندي مناسب و ياكاربرد گازهاي مورد استفاده در اتمسفر كنترل شده با غلظت مشخص است البته در مورد محصولاتي مثل ماهي منجمدكه به علت حضور اسيدهاي چرب غير اشباع حساسيت بيشتري به اكسيداسيون دارند از فرايندي تحت عنوان « لعاب دادن » استفاده مي شود. بدين صورت كه محصول پيش از انجماد درون آب غوطه ور گرديده يا آب سرد برروي آن پاشيده مي شود.بدين ترتيب لايه نازكي ازيخ بر روي محصول تشكيل شده ازاكسيداسيون آن در طول زمان نگهداري ممانعت خواهد نمود.

براي حفاظت هر چه بيشتر از بافت محصول و جلوگيري از خروج مواد مغذي محلول ،فرايند انجماد را بايد در كوتاهترين زمان ممكن انجام داد به گونه اي كه در حداقل زمان ممكن از محدوده دماي بين صفردرجه سانتي گراد تا 5- درجه سانتي گراد عبور كنيم.در چنين شرايطي انجماد در داخل و خارج سلول به صورت يكنواخت انجام گرفته بافت محصول آسيب كمتري مي بيند.در حاليكه به هنگام انجمادكندمايع بين سلولي به علت حضور مواد جامد محلول  كمتر پيش از مايع داخل سلولي منجمد مي شود و با فشار اسمزي ايجاد شده آب را از داخل به سمت خارح سلول مي كشاند. در چنين شرايطي سلول به شدت بي آب شده شكل خود را از دست مي دهد و از طرف ديگر بلورهاي درشت يخ توليد شده باعث فشرده شدن بيشتر و پارگي جداره سلول خواهند شد . البته در هنگام رفع انجماد هر چه از روش كندتري استفاده كنيم آسيب وارده كمتر است و مواد مغذي نيز بيشتر حفظ مي شوند زيرا يخ هاي ذوب شده به تدريج از قسمت خارج سلولي به سمت داخل سلول باز مي گردند و سلول ،فرصت جذب آب پيدا مي كند. در غير اين صورت بلورهاي يخ به سرعت آب شده بدون جذب به داخل سلول به صورت قطرات آب از بافت ماده غذايي همراه با مواد مغذي و حتي رنگدانه ها خارج خواهند شد . براي انجماد بسياري از مواد غذايي حساس مثل توت فرنگي يا گوجه فرنگي و... از انجماد همزمان آنها در داخل آب خود ميوه استفاده مي كنند تا بافت و خصوصيات چشايي محصول به علت فشار اسمزي نسبتاً مساوي در داخل و خارج محيط هر چه بيشتر حفظ گردد.

از سايرتغييرات بروز يافته بر روي مواد غذايي مي توان به سوختگي انجمادي اشاره نمودكه هنگام استفاده از فريزرهاي با هواي متحرك به علت خشكي بيش ازحد هوا واز دست دادن سريع رطوبت ، حالتي مشابه سوختگي درمحصول بوجود مي آيدورنگ نامناسب به همراه سطحي خشك رابه دنبال خواهدداشت.اين موضوع عموماً درانجمادگوشت ديده مي شود. البته كاهش وزن محصولات درحين انجمادهم، به دليل از دست دادن احتمالي رطوبت ممكن است ازعواقب انجماد باشد.

با توجه به تمامي تغييرات ذكر شده مدت زمان ماندگاري محصولات در حالت انجماد محدود است. اين محدوديت ، با توجه به تغييرات احتمالي شيميايي و يا حتي ميكروبي ، كاهش ارزش غذايي ، تغيير در خصوصيت چشايي و.... تعيين كننده زمان نهايي ماندگاري محصول خواهند بود. در صورتي كه در انتهاي زمان ماندگاري محصول داراي بافت ، طعم و به طور كلي ظاهري متفاوت با قبل از انجماد خود مي باشد عاملي به نام «عمر كيفيت حداكثر» يا HQL در اصل مدت زمان ماندگاري درحالت انجماداست به نحوي كه 80-70 درصد از افرادي كه محصول را از نظر چشايي ارزيابي مي كنند تفاوتي بين محصول منجمد و ماده غذايي منجمد شده قائل نشوند. اين زمان بين يك سوم تا يك ششم زمان ماندگاري نهايي محصول است و مدت آن با كاهش درجه حرارت افزايش مي يابد.

1-2-3- تأثير شرايط سردخانه بر روي مواد غذايي

الف- دما : دما،عامل اصلي دركنترل فساد يا به طوركلي همه انواع تغييرات نامطلوب درانواع مواد غذايي است ، به بيان ديگر،تمامي انواع فساد ميكروبي،شيميايي،بيوشيميايي ودربرخي موارد فيزيكي ،ناشي از تغييرات نامناسب درجه حرارت و عموماً بالارفتن آن است.بنابريان بديهي است كه هرنوع تغييري در دما كه يكي از شرايط تعيين كننده سردخانه هاي زير صفرو بالاي صفر است بلافاصله بر روي كيفيت وماندگاري محصولات تأثيرخواهدگذاشت.درسردخانه هاي بالاي صفر –كه اصطلاحاً به اين نام شناخته مي شوند - هدف اصلي از حيث فساد ميكروبي ، جلوگيري ازرشد ميكروب هاي بيماريزاست زيراعموماً (بجز درچند مورد خاص) ما ميكروب هاي سرما دوست را بيماري زا نمي دانيم وفرض بر اين است كه ميكروب هايي كه توانايي رشد و توليدبيماري در بدن مارا دارا هستند، طبيعتاً درجه حرارت رشدآنها در محدوده بدن انسان است و در شرايط سرماقادربه رشدنيستند.مي دانيم كه بنابه تعريف،درجه حرارت سردخانه هااز 1- درجه تا 8 درجه سانتيگراد بسته به نوع محصولات متفاوت است وحتي گاهي اوقات ازاين حدودهم فراترمي رود كه چندان عموميت نداردودر شرايط خاصي اعمال ميگردد.پس طبيعي است كه از نظرميكروبي،افزايش درجه حرارت سردخانه بالاي صفر به معني امكان رشد ميكروب هاي بيماري زا و افزايش سرعت رشد انواع مولد فساد و نامطلوب كردن موادغذايي است كه مواد غذايي را از رده مصرف خارج مي كنند ولي بيماريزا نيستند،زيرا انواع مولد تغييرات نامطلوب يا فساد ، امكان رشد هر چند به صورت كند را در سرما دارا هستند.

درسردخانه هاي زيرصفر، دماي مطمئن براي ممانعت ازرشدهمه ميكروارگانيزمها ، حداقل18- درجه سانتيگراد است كه براي حفظ بهتركيفيت و ممانعت ازتغييرات نامطلوب شيميايي و بيوشيميايي ، درجه حرارت فريزرهاي صنعتي براي نگهداري درازمدت مواد غذايي،بين25- درجه تا 30- درجه سانتيگراداست.معمولاًدراين شرايط ،كاهش درجه حرارت به ندرت پيش مي آيد كه در صورت كنترل تبادلات رطوبتبين محيط و محصول كه با بسته بسته بندي مناسب صورت مي گيرد نامناسب نخاهد بود ولي همانطور كه گفتيم چنين شرايطي بسيار نادراست.مشكل اصلي، افزايش دماست كه باعث ذوب شدن بلورهاي يخ ريزواتصال آنهابه بلورهاي يخ درشت تر و بزرگتر شدن بلورهاي نهايي خواهد شد و تخريب بيشتر بافت را به دنبال دارد و بافت ها را به يك بافت يخي تبديل خواهد كرد.در شرايطي كه افزايش درجه حرارت بسيار زياد باشد عمل رفع انجماد صورت گرفته بدنبال آن بلورهاي يخ ذوب مي شوند و به حالت چكه كردن از محصول خارج مي گردند كه علاوه بر امكان رشد برخي ميكروب ها ،شاهد كاهش وزن، از دست دادن رنگ و ارزش غذايي محصول به دليل خروج مواد مغذي محلول در آب خواهيم بود. بنابراين ، از بعد ميكروب شناسي مواد غذايي هر نوع افزايش دما ، آماده تر شدن شرايط براي رشد انواع بيماري زا و مولد فساد را به دنبال دارد و بسيار نامطلوب است .

افزايش دما درسردخانه هاي بالاي صفر، باعث افزايش شدت تنفس محصولات و مصرف مواد مغذي و از دست رفتن آنها نيزخواهدگرديد علاوه براينكه دردراز مدت مي تواندمنجربه جوانه زدن محصولاتي مثل سيب زميني وپيازگردد ودرنهايت ،بافت وطعم مواد غذايي را در مدت بسيار كوتاهي تخريب نمايد زيرادر نگهداري محصولات بخصوص ميوه ها وسبزي ها عمل غيرفعال كردن آنزيم ها (بلانچينگ) را انجام نمي دهيم وحضور آنزيمها همواره ، عامل تهديد كننده ايست كه با افزايش درجه حرارت ، تخريب آنزيمي هم تشديد خواهد شد.

در شرايط كاهش درجه حرارت،معمولاً مشكل ميكروبي وجود نداردواين مسأله عموماً در سردخانه هاي بالاي صفر مطرح است. همانطوركه مي دانيم كاهش كنترل نشده و بيش از حد درجه حرارت ، منجر به توقف و يا كندي كار آنزيم هاي تنفسي مي شودوشرايط را به سمت فعاليتهاي بي هوازي هدايت مي كند.مشابه حالتي كه دركاهش غلظت اكسيژن ويا افزايش غلظت CO2 درمحيط پيش ميآيد اين حالت منجر به بروز تغييرات عمومي تحت عنوان سرمازدگي ميگرددكه در قسمت تغييرات  مواد غذايي در سرد خانه به طور كامل به آن پرداخته شد. چنانچه كاهش درجه حرارت ، باعث ايجاد بلورهاي يخ شود حالتي به نام يخ زدگي بوجود مي آيد كه تفاوتهاي زيادي با انجماد دارد .از جمله اين كه بسيار كند ،ناخواسته و كنترل نشده است . بلورهاي يخ درشت تشكيل شده، باپاره كردن سلول وآزادكردن آنزيم ها،علاوه براز بين بردن حالت زنده وفعال سلول ،بافتي مرده را بوجود مي آورد كه به سرعت بوسيله آنزيم ها تخريب خواهد گرديد.در مورد برخي محصولات مثل شير،كاهش درجه حرارت تاحد يخ زدن، باعث بروز تغييردر غلظت املاح و رسوب كردن و منعقد نشدن پروتئين ها مي گردد كه تغييرات برگشت ناپذيري را براي بافت محصول به دنبال دارد . يا در نگهداري گوشت درسردخانه هاي بالاي صفر ( به منظور طي دوره بيات شدن و عمل آمدن گوشت ) كاهش درجه حرارت و يخ زدن محصول باعث مي شودكه تغييروتحولات لازم درتبديل عضله به گوشت صورت نگيردوكيفيت نهايي محصول بسياركاهش يابد . بنابراين رعايت نكردن درجه حرارت مناسب ،چه در جهت كاهش و چه در جهت افزايش ، نامطلوب است و بايد از آن پيشگيري نمود.

ب- رطوبت نسبي : پيش از طرح هر بخشي درباره تأثيرات رطوبت نسبي ،به عنوان يكي از شرايط اساسي نگهداري مواد غذايي و از همه مهمتر نقش تغييرات آن در تغييرات مواد غذايي بايد خاطر نشان كرد كه رطوبت نسبي و دما دو عامل كاملاً وابسته به هم هستند كه تغييرات يكي در ديگري كاملاً مؤثر است و البته غالباً دما باعث بروز تغيير در ميزان رطوبت نسبي خواهد شد.

همانطوركه مي دانيم درشرايط ثابت،مقداررطوبت هواي موجوددر يك سردخانه از نطر كمي ثابت است . بنابراين باكاهش ياافزايش درجه حرارت در عين ثابت بودن مقداررطوبت هوا رطوبت نسبي تغيير مي كند.به اين معني كه افزايش درجه حرارت،رطوبت نسبي هواراكاهش داده كاهش درجه حرارت منجربه افزايش رطوبت نسبي هواوحتي رسيدن به نقطه شبنم  ميگردد. تأثير تغييرات ميزان رطوبت نسبي را مي توان در دو حالت كاهش و افزايش آن از حدود مشخص بررسي نمود.درشرايط كاهش رطوبت نسبي محيط،طبيعي است كه محصولات به منظوربه تعادل رسيدن بافضاي سردخانه شروع به از دست دادن رطوبت مي كنند بنابراين مهمترين مشكلي كه از نظر اقتصادي نيز اهميت فراوان دارد ، كاهش وزن محصولات است .اين تقليل وزن در محصولاتي مثل سبزي هاي برگي ،با ايجاد پژمردگي و پلاسيدذگي سريعاً محصول را مصرف ناشدني خواهد نمودودرمحصولات ديگري مثل گوشت،پنيرو... به رغم ضررهاي اقتصادي،درظاهرممكن است تغييرات چنداني را نشان ندهد. مهمترين راه براي جلوگيري ازچنين حالتي استفاده ازپوشش هاي مناسب براي حفظ رطوبت محصولات و همين طورر ،تأمين رطوبت محيط با تزريق رطوبت به محيط سردخانه است.

معمولاًكاهش رطوبت نسبي، بيشتردرتبخيركننده هاي باابعادكوچك صورت مي گيردچون تبخير كننده هاي با ابعادبزرگ مي توانند اختلاف درجه حرارت كمتري با هواي سردخانه داشته باشنئد بنابراين رطوبت موجود درهوا به هنگام عبورآن(به دليل كاهش ملايم درجه حرارت) كمتر به صورت قطرات آب در مي آيد وطبيعي است كه كاهش كمتري در رطوبت نسبي هواي سردخانه ايجاد خواهد گرديد.

بنابراين به طورخلاصه مي توان گفت كاهش رطوبت نسبي محيط، ابتدا منجر به افت وزني محصولات و در صورت تداوم ،باعث بروز تغييرات نامطلوب ظاهري مانند خشكي ،پژمردگي و پلاسيدگي خواهد گرديد.

افزايش رطوبت نسبي در محيط سردخانه معمولاً كمتراتفاق مي افتد.درشرايط ثابت دما و رطوبت نسبي ، تنفس سلولي محصولات ( ميوه ها و سبزي ها ) باعث مصرف اكسيژن و مواد مغذي از يك سو و توليد آب و دي اكسيدكربن از سوي ديگرمي گرددكه امكان افزايش رطوبت نسبي را به دنبال خواهد داشت. عامل بسيار مهم در اين باره علاوه بر كنترل دما ، تهويه مناسب و چرخش هواي سردخانه است كه از تجمع رطوبت در برخي نقاط سردخانه جلوگيري مي نمايد. مهم ترين خطر افزايش رطوبت نسبي مرطوب شدن بيش از حد محصولات درسطح و امكان افزايش فعاليت آبي وبه دنبال آن رشد ميكروارگانيزم ها بخصوص كپكهاست . علاوه بر اين كه باقي ماندن قطرات آب در سطح برخي محصولات ، باعث ايجادلكه هايي برروي محصول مي گرددكه ازنظرظاهري نكته اي منفي به حساب خواهدآمد. در اينجا نيز علاوه بر كنترل شرايط مي توان از بسته بندي هم به عنوان عامل مؤثر كمكي استفاده نمود.

پ-افت ولتاژ : با توجه به وابستگي همه سيستم هاي اجرا و كنترل سردخانه به جريان برق بديهي است كه افت ولتاژ عواقب بسيار نامناسبي به همراه دارد . معمولاً سيستم هاي كنترل پيشرفته ، در شرايط كاهش يا افزايش ولتاژ ، جريان الكتريسيته راقطع مي كنندكه دقيقاً حالت قطع و وصل مجدد برق به وجود خواهد آمد. اما در غير اين صورت ، عوارض ايجاد شده ، شامل كاهش كارايي كمپرسورها به عنوان قلب سيستم تبريد و كاهش توان سردخانه درخروج حرارت از محيط داخل ياحفظ درجه حرارت بدنبال آن است كه نهايتاً افزايش درجه حرارت رابه دنبال خواهدداشت.علاوه براينكه بسياري از دستگاه هاي كنترل خودكار شرايط با نوسانات جريان برق دچار اشكال شده ، امكان دارد به گونه كنترل نشده و ناخواسته اي عمل كنند. در هر صورت ، عارضه اصلي كه پيامد اين حالت افت ولتاژ است ، عملاً باعث افزايش درجه حرارت سردخانه خواهد شد كه علاوه بر آسيب رساني احتمالي به سيستم تبريد به دليل كار مداوم و عدم كارايي لازم بخصوص در مورد كمپرسورها ، اين افزايش دما، عوارض نامطلوبي در افزايش شدت تنفس و يا رشد ميكروارگانيزم ها و ... ايجاد مي كند كه در قسمت بعد (قطع و وصل برق) بيشتر با آن آشنا خواهيد شد.

ت-قطع و وصل برق : قطع برق هرچندنسبت به نواسانات ولتاژ مشكل بزرگ تري ايجاد مي كند اما بلافاصله قابل تشخيص است . قطع برق به معني قطع روند سرمازايي است. بنابراين بايد شاهد افزايش درجه حرارت در سردخانه بود. اين افزايش درجه حرارت در سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر ،عوارض متفاوتي به دنبال خواهد داشت.

در سردخانه هاي بالاي صفر،درجه حرارت از حساسيت بسيار زيادي برخوردار است به نحوي كه گاهي اوقات حتي يك درجه سانتيگراد تغيير ، تأثيرات قابل توجهي برروي محصول مي گذارد . در مورد ميوه ها و سبزي ها ،  افزايش درجه حرارت به معني تنفس بيشتر ومصرف مواد مغذي وتوليد آب و CO2 درمحيط است ضمن اين كه درزمان كوتاه تري رسيده و از طول عمرنگهداري آنهاكاسته مي شود ، زيرابا ايجادمختصر تغييري در درجه حرارت ، شدت تنفس محصولات چندين برابر مي گردد. از ديدگاه آلودگي ميكروبي و رشد انواع بيماريزاها و عوامل فساد هم افزايش جزيي حرارت باعث فراهم شدن امكان رشد خواهد آورد . قطع برق ، قطع تهويه را هم به دنبال دارد كه خوداين حالت ، باعث تجمع رطوبت در نقاط خاصي از محل تجمع محصول گرديده،فعاليت آبي رابالا مي برد عاملي كه بيش از همه چيز ،رشد ميكروارگانيزم ها بخصوص كپك ها را فراهم مي آورد .

درسردخانه هاي زيرصفر ، مشكلات ،شكل ديگري به خودمي گيرند . درهنگام قطع برق وافزايش درجه حرارت ، هر چند بلورهاي يخ كوچك به ميزان جزيي ذوب شده ، جذب بلورهاي بزرگترمي گردند يا حتي دوبلور بزرگ درسطح به يكديگر مي چسبند وتمام اينها باعث پاره شدن بيشترديواره سلولي بخصوص دربافت هاي گياهي مي گرددحالتي كه پس ازرفع انجماد محصول باعث چكه كردن مقادير زيادي از آب ميان بافتي وداخل سلولي مي شود و علاوه بر كاهش ارزش غذايي بافت را نيز از نظر ظاهري ناخوشايندمي سازد.هنگام وصل مجدد برق، درجه حرارت بار ديگر كاهش يافته عوارض انجماد و رفع انجماد مكرر تكميل مي گردد.هرچندكه تاكنون دلايل علمي قوي براي اين مطلب ارائه نگرديده است اما نظر براين است كه حساسيت محصولات پس ازرفع انجماد يا رسيدن به درجه حرارت محيط ،بسيار بيشتر شده ، با سرعت بيشتري از نظر ظاهري، ارزش غذايي و ماندگاري ، قابليت هاي خود را از دست خواهد داد.

بنابراين بديهي است كه يكي از ملزومات اصلي سردخانه هاي صنعتي ، ژنراتورهاي موقت توليد كننده برق هستند تا به هنگام بروز قطع برق ، توانايي حفاظت از محصولات را با تأمين انرژي الكتريكي لازم براي كار كمپرسورها ، داشته باشند و از بروز خسارات سنگين و جبران ناپذير جلوگيري كنند.

1-2-4- نگهداري محصولات مختلف در كنار هم و تأثيرات متقابل آنها

نگهداري محصولات مختلف دركناريكديگر در سردخانه ها ، از جنبه هاي مختلف، قابل ارزيابي است.يكي از اين جنبه ها، طبقه بندي مواد غذايي به گروه هاي خام و فرايند شده است به اين معني كه عموماً سردخانه هاي مورد استفاده براي نگهداري مواد غذايي خام وفرايند نشده ، از سردخانه هايي كه براي نگهداري فراورده هاي فرايند شده مورد استفاده قرار مي گيرند، مجزاهستند. دليل اين امر،احتمال انتقال انواع آلودگيهاي ميكروبي است كه درموادخام وبه دنبال آن در محيط نگهداري موادخام ، وجود دارد و حتي مي تواند شامل انواع بيماري زا (به عنوان مثال درگوشت) باشد و تماس آنها بامواد غذايي فرايندشده كه ممكن است تاهنگام مصرف تحت فرايندهاي سالم سازي قرار نگيرند،آلودگي را براحتي منتقل كرده ، موجب ابتلاي مصرف كننده به بيماري خواهدگرديد.اين مسأله،هنگامي حادترمي شودكه يك ماده غذايي خام با احتمال حضور عوامل بيماري زا به طور مستقيم يا غير مستقيم آلودگي خودرا به ماده غذايي خام ديگري منتقل سازد كه به طور طبيعي حامل عوامل بيماري زا نيست و ممكن است به همان صورت فرايند نشده مصرف گردد مثل انتقال ميكروب هاي بيماريزا ازگوشت يامحيط نگهداري آن درسردخانه به ميوه ها وسبزي هايي كه بطور همزمان و يا پس از تخليه سردخانه، در آن محيط نگهداري مي گردند.

مسأله ديگر،انتقال بو از محصولي به محصول ديگردر شرايط نگهداري هم زمان است كه اين انتقال به صورت غيرمستقيم از طريق سطوح داخلي سردخانه نيز امكان پذير است . مثل انتقال بوي ميوه به گوشت و ... در چنين شرايطي ، به رغم سالم بودن محصول، به دليل داشتن بوي غير طبيعي،مصرف ناشدني است و از چرخه مصرف حذف مي گردد.

مسأله بسيار مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت توليد گاز اتيلن به وسيله برخي ميوه ها و تأثيرات آن بر روي تشديد واكنش تنفس برروي خوداين محصولات وياميوه ها وسبزي هاي حساس نسبت به گاز اتيلن است .

1-2-5- بهداشت سردخانه

ضدعفونی کردن سردخانه و انبار:

اگر انواع انبارهای نگهداری مواد غذایی را به سه گروه:

1- انبارهای نگهداری در درجه حرارت عادی(اتاق) مثل سیلو ها

2- انبارهای نگهداری در درجه حرارت های نزدیک به انجماد یا سردخانه های بالای صفر

3- انبارهای نگهداری در درجه حرارت های زیرصفر

تقسیم بندی کنیم، خواهیم دید که در هر یک از آن ها، عامل یا عواملی، از رشد میکروارگانیزم های مولد فساد و به دنبال آن انواع بیماری زا جلوگیری می کنند.

مهمترین عامل در انبارهای معمولی حفظ رطوبت نسبی موردنظر و جلوگیری از افزایش آن است. در اصل رطوبت محصول و تعادل آن با محیط اطراف، تعیین کننده شرایط رشد میکروارگانیزم هاست. در سردخانه های بالای صفر کاهش درجه حرارت نیز به کمک شرایط کنترل رطوبت آمده، رشد میکروارگانیزم ها را بسیار دشوار خواهد ساخت و نهایتاً در انبارهای زیرصفر که به علت کریستالیزه شدن آب موجود، در ادامه کاهش درجه حرارت، تقریباً می توان گفت که امکان رشد برای میکروب ها وجود ندارد و حتی گروهی از آن ها نیز به این دلیل از بین می روند.

میکروارگانیزم های بیماری زا همواره با لاشه های گوشت دام و طیور و... همراه هستند که علل اصلی آن، آلودگی محیط کشتارگاه، کارگران، وسایل و از همه مهمتر، تماس لاشه ها با قسمت های داخلی امعا و احشا در هنگام تخلیه شکم می باشد. انواع مخمرها نیز به طور طبیعی بر روی سطح میوه ها وجود دارند و کپک ها نیز بیشتر در سطح خاک هستند سبزی ها و میوه های تماس یافته با خاک را آلوده می کنند. بنابراین محیط سردخانه و انبار محیطی ست که در شرایط نگهداری محصول و در درجه حرارت های بالاتر از انجماد، انواع میکروب ها در آن به صورت بالقوه حضور دارند و آماده رشد در شرایط مطلوب هستند.

مهمترین و شاید خطرناک ترین حالت در شرایط نگهداری گروه های مختلف غذایی مثل گوشت خام و سبزی و میوه به وجود خواهد آمد که در قسمت نگهداری محصولات مختلف در کنار یکدیگر در شرایط سردخانه به آن اشاره شده است.

به دلایل ذکر شده، همواره شست وشو و ضدعفونی کردن انبارها بسیار مهم است. بهترین و موفق ترین روش برای حفظ بهداشت انبار وسردخانه، ضدعفونی و شست وشوی آن ها پیش از انبار کردن محصول جدید است. معمولاً در سردخانه های نگهداری گوشت، پس از تخلیه سردخانه و گرم شدن محیط، از شوینده های معمولی، به همراه آب گرم و پس از آن، از محلول های کلرین قوی به صورت اسپری استفاده می کنند. در انبارهای معمولی که امکان رشد کپک ها و حتی حشرات و انگل ها نیز وجود دارد می توان از روش های مختلف سوزندان گوگرد و یا سایر انواع فومیگان ها، مثل متیلن بروماید، فسفین، اسیدسبانیدریک و ... برای جلوگیری از رشد و تکثیر آفات انباری استفاده نمود.

تمام مطالب عنوان شده ، درباره چگونگی مبارزه با آلودگی های احتمالی بود ولی بهترین و موثرترین راه ها، روش هایی است که مانع از ورود آلودگی به انبار می شود. تنظیم برنامه های سم پاشی محصولات با توجه به غلظت سموم مورد استفاده، زمان تجزیه آن ها و سایر موارد، بخصوص در مورد استفاده از قارچ کش ها در مزارع و باغات، در کاهش وقوع فساد پس از برداشت، بسیار موثر است. استفاده از میکروب کش ها در ضدعفونی کردن محصولات قبل از برداشت خصوصاً در مورد میوه های نرم که آسیب پذیری بیشتری دارند بسیار مفید است برای مثال، نتایج بسیار عالی در مورد توت فرنگی با استفاده از کابتان، تبرام، قربام و دی هیدرواستیک اسید حاصل گردیده است، استفاده از گوگرد یا بیوکوئین قبل از مرحله برداشت هلو نیز، در رشد قارچ های پس از برداشت، تاثیر قابل توجهی دارد. غوطه ور کردن مرکبات در براکس، رشد گونه های کپک پنی سیلیوم را محدود می کند، شست وشوی آن ها با محلول کلر PPm 135-5، جمعیت میکروارگانیزم ها را به طور کلی تا محدوده مطلوبی کاهش می دهد. استفاده از کاغذها یا لفاف های حاوی آنتی بیوتیک ها و ضدعفونی کننده ها بخصوص برای مرکبات، نتایج موفقی به دنبال دارد. از همه مهمتر، استفاده از 2CO و غلظت های مشخص آن (تا حدود %20) است که بدون ایجاد عوارض بی هوازی برای تنفس محصولات، شرایط رشد را بخصوص برای کپک ها به علت ویژگی هوازی بودن آن ها بسیار دشوار می کند.

به طور کلی، رعایت نکات زیر برای حفظ بهداشت انبارها و سردخانه ها بسیار حایز اهمیت است:

از ورود جعبه های پوسیده و آلوده جلوگیری شود.

هر نوع ضایعات یا به بیان ساده تر آشغال و زباله، سریعاً از محیط انبار خارج شود.

بین هر بار تخلیه و بار زنی مجدد محصولات جدید، شست و شو و ضدعفونی انجام گیرد.

در صورت جایگزینی محصولات از انواع جدید مثل میوه به جای گوشت یا برعکس، عمل بوگیری نیز با استفاده از مواد ذکر شده، با نمک های آمونیوم انجام بگیرد.

پالت ها و وسایل حمل محصولات هر 4 ماه یک بار کاملاً پاکسازی می شوند.

1-2-6- نشت مبردها

به دلیل این که فشار وارد بر مواد سرمازا یا مبرد، همواره بیش از فشار اتمسفر است، هر گونه نشتی باعث خروج مایع مبرد از مدار خواهد گردید.

اگر مبرد از نوع هالوکربن (ترکیب هالوژن ها کربن) باشد، قابلیت انحلال بیشتری در روغن ها دارد و همراه با روغن به خارج نشت می کند. برای کشف بهتر و مستقیم می توان از «نشت یاب هالید» یا اصطلاحاً «لامب هالید» استفاده کرد. این دستگاه دارای یک شعله پخش کن، دارای شیشه پنجره ای ست که از درون آن می توانید شعله را مشاهده کنید. هوا برای ایجاد شعله از طریق لوله به سمت قسمت سرشعله کشیده می شود که برای آزمایش کردن قسمت های مختلف، سرلوله را در محل مشکوک به نشتی نگاه نگاه می داریم و تغییرات رنگ شعله را بررسی می کنیم. هر نوع نشتی، باعث تغییر رنگ شعله از آبی کم رنگ به سبز روشن، زرد، قرمز، کبود و... بسته به نوع مبرّد به کار رفته، می شود. از آنجا که ترکیبات هالوکربن سنگین تر از هوا هستند بهتر است امکان حضور آن ها را در قسمت زیرین اتصالات مورد آزمایش قرار داد.

روش دیگر، استفاده از نشت یاب های الکتریکی ست این دستگاه ها  براساس اختلاف مقاومت الکتریکی هوا به دنبال اختلاط آن ها با هالوکربن ها کار می کند. این نشت یاب ها بسیار حساس هستند به نحوی که نشی برابر با 15 گرم ماده مبرد در طول یک سال را تشخیص می دهند.

این نشت یاب ها اشکال مختلفی دارند و انواع تفنگی آن رایج تر از بقیه هستند. عموماً به دنبال تشخیص نشتی، دستگاه با صدای آژیر یا صداهای مشابه آن اعلام خطر می کند. نکته مهم به هنگام استفاده از این نشت یاب ها، آن است که دستگاه باید به آهستگی بدون تماس با کوران یا جریان هوا، در قسمت زیرین اتصالات قرار بگیرد.

نشتی آمونیاک به لحاظ ایجاد شرایط قلیایی و همین طور اشتعال زایی، بسیار خطرناک تر از ترکیبات هالوکربن است که در جای خود درباره آن صحبت خواهد شد. مهمترین مزیت آمونیاک امکان تشخیص نشتی به کمک شامه انسان به دلیل بوی نامطبوع آن است. در عمل می توان در غلظت های کم(که معمولاً بوی آمونیاک نشت شده محسوس نیست) از شمع های سولفور در اطراف اتصالات استفاده نمود. وجود آمونیاک در چنین حالاتی با دود سفید مشخص می گردد. معمولاً در شرایطی که غلظت این گاز در هوا پایین تر از آستانه بویایی باشد خطر اشتعال وجود نخواهد داشت.

از آنجا که در میان مبردهای مختلف، آمونیاک ماده ای نسبتاً سمی و نامناسب به شمار می آید، بهتر است در مورد خطرات آن برای نیروی انسانی و همین طور مواد غذایی در شرایط نشت مبرد به خارج از سیستم، بیشتر بدانیم.

برای جستجوی هر نوع نشتی، در صورتی که دسترسی به دستگاه های ذکر شده ممکن نباشد می توان به سادگی از کف صابون اسفتاده نمود و با آغشته کردن اتصالات به کمک یک پرس، نشتی های عمده را تشخیص داد. البته برای تشخیص نشت با مقادیر کم، این روش موفق نخواهد بود.

الف- صدمات ناشی از نشت گاز آمونیاک بر روی محصولات:

نشت گاز آمونیاک از لوله های سردخانه هایی که با آمونیاک کار می کنند. سبب وارد آمدن خسارت به محصولات داخل سردخانه می شود. خسار ت جزیی، به صورت تغییر رنگ پوست به شکل لکه های سبز مایل به سیاه یا قهوه ای دیده می شود. در مورد سیب و گلابی، بافت های اطراف منافذ یا عدسک های روی پوست، تغییر رنگ می دهد.

صدمات شدید، به صورت تغییر رنگ موضعی بافت های داخلی محصول پدیدار می گردد به طوری که سبب می شود محصول قابل عرضه به بازار نباشد. حتی یک ساعت تماس با آمونیاک در غلظت 8/0 درصد، نسبت به این گاز دارد. تماس 6 ساعته آن با غلظت 02/0 درصد آمونیاک نیز خساراتی هر چند جزیی را به دنبال خواهد داشت.

در سردخانه هایی که از سیستم های آمونیاکی استفاده می کنندکنترل روزانه حضور  گاز آمونیاک  در داخل سردخانه، ضروری به نظر می سرد. معمولاً راحت ترین کار استفاده از حس بویایی ست. تماس محصول در مدت زمان های طولانی، حتی با میزان خیلی کم آمونیاک به طوری که فقط از طریق بویایی حس شود، موجب خسارت قابل توجهی خواهد شد. در شرایط نشت از آمونیاک به داخل محیط سردخانه، موثرترین کار، تهویه کامل هوای انبار است.

ب- تاثیرات آمونیاک بر بدن انسان و کمک های اولیه:

آمونیاک، قابلیت خورندگی شدید بر روی پوست،چشم ها و مخاط دارد. تماس با گاز مایع شده آن می تواند منجر به ضایعات سرمازدگی شدید گردد.

تنفس آمونیاک منجر به تحریک و التهاب و سوختگی مجرای تنفس خواهد شد. همین طور، لارانژیت، تنگی نفس با صدای خشن، دردسینه، اِدم ریوی و التهاب ریه (ذات الریه) همگی از نتایج تنفس آمونیاک هستند.

خلط صورتی رنگ، تشنج و کُما نیز، در موارد تماس با غلظت های بالای این گاز، گزارش شده است.

هنگامی که آمونیاک خورده شود، تهوع، و استفراغ هم ممکن است به وجود آید. علاوه بر این ها، سوزش دهان، مری و شکم نیز در چنین مواردی رایج است.

در تماس آمونیاک با چشم ها، تحریک، درد، ورم ملتحمه چشم (قرمز شدن چشم)، ریزش اشک و زخم سطحی قرینه، از علائم احتمالی هستند. حتی از دست دادن بینایی نیز از موارد محتمل است. تماس پوستی با آمونیاک منجر به سوختگی شدید و درد خواهد شد.

مطالعات انجام شده، حدّ بی خطر غلظت آمونیاک را به طوری که تماس با آن به مدت نیم ساعت هیچ نوع تاثیر بر روی سلامت فرد نداشته باشد. Ppm 500 (پانصد قسمت در میلیون) تعیین نموده است:

| تأثیر | غلظت | قسمت بدن |
| --- | --- | --- |
| - هیچ گونه آسیب حاد و دایمی به وجود نمی آورد. | ppm 500 و کمتر | چشم ها |
| - لباس کامل محافظ نسبت به مواد شیمیایی، لازم است. | ppm 500 و بیشتر(بخار) | پوست |
| - سوختگی درجه دوم همراه با تاول | مایع خالص | پوست |
| - تحریک آنی حنجره | ppm 400 | ریه ها |
| - سرفه | ppm 1700 |  |
| - خطر جانی پس از 30 دقیقه تماس | ppm 2400 |  |

خوشبختانه بوی بسیار زننده آمونیاک، باعث تشدید سریع آن در محیط می گردد. علاوه بر این آمونیاک از هوا سبک تر است و با تهویه مناسب سریعاً خارج خواهد شد.

به هنگام آلودگی چشم ها، اولین اقدام شست و شوی چشم ها با آب جاری به مدت حداقل min15 است. در تماس پوستی، شست وشوی کامل موضع با آب و صابون پس از درآوردن لباس های آلوده، ضروری است. برای رفع آلودگی های تنفسی، می باید مصدوم بلافاصله از محیط خارج شده، محیط مورد تهویه قوی قرار بگیرد. علاوه بر اینکه در شرایط قطع تنفس یا ضربان قلب، تنفس مصنوعی و احیای قلبی تا رساندن بیمار به مراکز درمانی بسیار موثر خواهد بود.

به هیچ وجه نباید تلاش در خنثی کردن آمونیاک با مواد اسیدی نمود. همین طور از تحریک مصدوم به استفراغ باید اجتناب کرد. کربن اکتیو در جذب آمونیاک چندان فعال نیست. در شرایط هوشیاری کامل مصدوم می تواند از آب یا شیر استفاده کند که مقدار آن برای کودکان تا یک سال ml125، کودکان تا 12 سال ml 200 و بزرگسالان ml250 است.

در مورد گازهای گروه فرتون، تماس کوتاه مدت هیچ نوع عارضه خاصی ایجاد نمی کند. علاوه بر این که مقدار مجاز تماس با آن ها، به مدت 8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته نیز مقدار بالایی ست که نشان دهنده کم خطر بودن این ترکیبات است. البته همانطور که در قسمت مربوط به مواد سرمازا گفته شد، این ترکیبات رفته رفته از سیستم های سرمازا حذف شده اند و به جای آن ها از انواع سرمازاهای سازگار با محیط زیست و غیرمخرب برای لایه اُزُن استفاده می شود.

1-7- کد آیسیک محصول

کد آیسیک این مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن به شرح جدول زیر است، لازم بذکر است که در رده بندی آیسیک کد 15 مربوط به محصولات غذایی و آشامیدنی بوده و کد 1513 مربوط به زیر شاخه 
عمل آوري و حفاظت از ميوه وسبزيجات ( نباتات) مي باشد .

| ردیف | کد | نام محصول | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15135013 | سردخانه دومداره | تن |

1-8- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول

با توجه با اطلاعات موجود در بانک استانداردهای صنعتی ایران برای طرح مورد بررسی ، مجموعه استانداردهای زیر به صورت مستقیم موجود است ، که در جدولهاي زیر شاهد این استانداردها هستید:

جدول استانداردهاي عمومي محصول

| ردیف | شماره استاندارد | شرح استاندارد | سال آخرین تدوین |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1899 | آيين کار ساختمان, تجهيزات و ايمني سردخانه مواد خوراکي | 1375 |
| 2 | 16-1899 | آئين کار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي | 1370 |
| 3 | 2199 | شرايط فيزيکي نگهداري خوراکي ها در سردخانه -تعريف ها و اندازه گيري | 1387 |
| 4 | 2720 | آيين کار محاسبه بار برودتي سردخانه مواد غذايي | 1367 |
| 5 | 3399 | آيين کار روش چيدن کالا در سردخانه مواد غذايي | 1373 |
| 6 | 3589 | آيين کار محاسبه ظرفيت وزني سالن‌هاي نگهداري سردخانه مواد غذايي | 1374 |
| 7 | 4922 | آيين کار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياک در سردخانه‏ها | 1378 |

جدول استانداردهاي اختصاصي محصولات مختلف برای نگهداری در سردخانه

| ردیف | شماره استاندارد | شرح استاندارد | سال آخرین تدوین |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10928 | نان ،شيريني آردي و خمير آن ها-نگهداري در سردخانه -آيين کار | 1387 |
| 2 | 1185 | راهنماي نگهداري و حمل و نقل گلابي در سردخانه | 1377 |
| 3 | 1369 | راهنماي حمل و نقل و نگهداري هلو در سردخانه | - |
| 4 | 1696 | نگهداري گل‌کلم در سردخانه | - |
| 5 | 1729 | نگهداري گيلاس پيوندي و گيلاس مشهد (در سردخانه) | 1373 |
| 6 | 1757 | نگهداري هويج در سردخانه | 1356 |
| 7 | 1758 | نگهداري آلو و گوجه در سردخانه | 1356 |
| 8 | 2016 | ميوه ها و سبزيها - زردآلو – آئين کار نگهداري درسردخانه (ازمرحله برداشت تانگهداري)(تجديد نظر) | 1381 |
| 9 | 2017 | نگهداري کرفس در سردخانه | 1357 |
| 10 | 2847 | آيين کار نگهداري انگور در سردخانه | 1368 |
| 11 | 3524 | آيين کار نگهداري واتربري لوبيا سبز در سردخانه | 1373 |
| 12 | 3588 | آيين کار و ترابري گوجه‌فرنگي در سردخانه | 1374 |
| 13 | 3697 | آيين کار نگهداري و ترابري هندوانه در سردخانه | 1374 |
| 14 | 3698 | آيين کار نگهداري و ترابري کلم‌پيچ در سردخانه | 1374 |
| 15 | 3894 | آيين کار نگهداري و ترابري خيار در سردخانه | 1375 |
| 16 | 3895 | آيين کار نگهداري و ترابري کاهو در سردخانه | 1375 |
| 17 | 4098 | آيين کار نگهداري توت فرنگي در سردخانه | 1376 |
| 18 | 4107 | آئين کار رسانيدن ميوه‌ها پس از نگهداري در سردخانه | 1377 |
| 19 | 4215 | آيين کار نگهداري و ترابري سبزي‌هاي ريشه‌اي در سردخانه | 1376 |
| 20 | 4559 | روشهاي نگهداي ميوه‌ها و سبزيها در سردخانه با هواي کنترل شده | 1377 |
| 21 | 4560 | آئين کار نگهداي و ترابري تره فرنگي در سردخانه | 1377 |
| 22 | 4973 | آيين کار نگهداري و ترابري گيلاس و آلبالو در سردخانه | 1378 |
| 23 | 506 | شير و فرآورده هاي آن -نگهداري در سردخانه -آيين کار | 1387 |
| 24 | 6155 | آلبالو ـ آئين کار برداشت‏، ترابري و نگهداري در سردخانه | 1381 |
| 25 | 6409 | ميوه ها و سبزيها - انار- نگهداري در سردخانه | 1381 |
| 26 | 6803 | ميوه ها و سبزي ها – نگهداري کيوي در سردخانه – آئين کار | 1382 |
| 27 | 692 | گوشت،مرغ،تخم مرغ و ماهي،نگهداري در سردخانه-آيين کار | 1386 |
| 28 | 8031 | فلفل تازه شيرين-نگهداري در سردخانه -آئين کار | 1384 |
| 29 | 830 | ميوه ها و سبزي ها- نگهداري در سردخانه -آيين کار | 1387 |

1-9- تعرفه گمرکی محصول

با مراجعه به بانک آمار و اطلاعات گمرک ایران تعرفه گمركي خاصي براي اين سردخانه تعريف نشده است .

فصل دوم

سردخانه ها

در این فصل ضوابط كلي مربوط به ساختمان ، تجهيزات وايمني سردخانه ها آشنا خواهيم شد :

2- 1- مشخصات سردخانه ثابت

1- سردخانه ثابت :سردخانه ثابت مجموعه‏اي است ازساختمان و تجهيزاتي كه بتواند شرايط ويژه نگهداري مواد خوراكي و فاسد شدني را عمدتأ از نظر دما و دمه نسبي و در صورت لزوم ساير شرايط مورد نياز تأمين كند. سردخانه ثابت بر پايه محل ساختمان و نوع بهره برداري از آن ممكن است به نام‏هاي زير خوانده شود :

سردخانه ذخيره‏اي- اين سردخانه نزديك به مراكز مصرف و يا توليد ساخته مي‏شود . تنوع كالا در آن معمولا زياد نيست و كالاي موردنگهداري را مي‏توان نزديك به حداكثر ماندگاري ( عمر نگهداري ) توصيه شده دراستانداردها و آيين كار هاي مربوطه در آن نگهداري نمود .  دفعات ورود و خروج كالا در اين نوع سردخانه كم مي‏باشد .

سردخانه توزيعي- اين سردخانه در مراكز مصرف و يانزديك به آن قراردارد تنوع كالاو دفعات ورود وخروج كالادر آن زياد است .

سردخانه مبادي ورودي- اين سردخانه در نقاط گمركي و مبادي ورودي كشور ساخته مي‏شود مدت نگهداري كالا در آن كوتاه است و ورود و خروج كالا در آن معمولا در بسته‏هاي بزرگ صورت مي‏گيرد .

سردخانه توليدي ـ اين سردخانه در نقاط توليد يا تبديل محصولات كشاورزي و مواد خوراكي و توليد فرآورده‏هاي جنبي آن‏ها طراحي و ساخته مي‏شود .

2- حجم مفيد نگهداري

3- دما و دمه نسبي

4- طرح ساختمان سردخانه :عبارت است ازنقشه بناهاي مورد نظرباتوجه به كليه ارتباطات لازم بين بناهاي مختلف , ابعاد , موقعيت زمين , نوع و ويژگي‏هاي مصالح مورد استفاده .

5- روش چيدن

6- فاصله نگهدار : عبارت است از نوعي اجراي ساختماني به منظور تأمين فاصله بين ديوارها وبار چيده شده براي گردش مناسب هوا و پيشگيري ازآسيب‏هاي احتمالي وسايل بارچيني به ديوارهاي عايق كاري شده سالن نگهداري در صورتي كه پيشگيري ازآسيب ريزش باربه ديوارها نيزموردنظر باشد مي‏تواند در اجراي ساختماني ملحوظ گردد.

7-  باكس پالت

8- ليفتراك : اين دستگاه يكي از تجهيزات موتوري مربوط به تخليه و بارگيري است و در صورتي كه در ساختمان اصلي سردخانه مورد بهره جويي قرار گيرد نيروي محركه آن بايد از نوع الكتريكي باشد .

9- آمادگاه : عبارت است از فضاي مناسب و خنكي كه دماي آن با استفاده از تجهيزات مناسب در حد آسايش انسان (21 ـ 15) درجه سلسيوس تنظيم يافته و در آن اعمال مربوط به جور كردن , درجه بندي , بسته بندي , و ساير فرآيندهاي لازم متناسب با نوع مواد خوراكي صورت مي‏گيرد .

10-  پيش سردكن : عبارت است از سالني كه دماي كالا در آن با استفاده از تجهيزات سرمازاي مناسب در مدت زمان لازم تا مرز شروع انجماد كاهش مي‏يابد .

11ـ تونل انجماد : عبارت است از سالني كه قدرت سرمازايي تجهيزات آن به اندازه‏اي باشد كه بتواند كاهش دماي كالا و عبور آن از مرحله حداكثر كريستاليزاسيون را با سرعت مورد نظر انجام دهد.

12- گربه رو : عبارت است از كانال‏ها يا لوله‏هاي تهويه كه براي پيشگيري از يخ زدگي و تورم خاك به ويژه در زير كف سالن‏هاي نگهداري زير صفر ايجاد و يا كار گذاشته مي‏شود .

13- بلوكاژ : سنگ چيني با استفاده از قلوه سنگ در زمين زير كف سردخانه است تا از يخ زدگي و تورم خاك جلوگيري شود .

14- ايستايي : عبارت است از بررسي و محاسبه اجزاي متشكله بناهاي سردخانه از نظر مقاومت مصالح و سازه .

15- عايق رطوبتي : پوششي است ازجنس نفوذناپذير در برابر آب مانند مواد قيراندود شده و غيره كه به منظور جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت به عايق حرارتي و بنا بكار مي‏رود .

16- عايق حرارتي : جنسي كه هدايت حرارتي آن كم باشد و براي كم كردن تبادل حرارت بين محيط خارج و داخل سردخانه از آن بهره‏گيري شود .

17- بتن تراز : عبارت است از لايه نازك بتني كه براي بدست آوردن سطح تمام شده صاف و تراز ريخته مي‏شود معمولا ضخامت اين بتن 10 ـ 5 سانتي‏متر و سيمان مصرفي در آن به مقدار 200 ـ 150 كيلوگرم در متر مكعب بتن مي‏باشد .

18- موتور خانه : عبارت است از فضايي كه در بناي اصلي سردخانه احداث مي‏گردد تا بخش عمده‏اي از تجهيزات سرمازايي در آن نصب گردد .

19- اتاق كنترل : عبارت است از بخشي از موتورخانه كه تابلوهاي كنترل سيستم سرمازا در آن نصب مي‏گردد .

20- نيروگاه : عبارت است از محلي كه مولد برق اضطراري براي توليد برق مورد نياز در موارد قطع برق شبكه در آن نصب مي‏گردد .

21- اتاق ترانسفورماتور: عبارت است از ساختماني كه ترانسفورماتورهاي كاهش ولتاژ شبكه برق درآن نصب مي‏شود .

22 ـ اتاق شارژ باطري : عبارت است از ايستگاه شارژ باطري‏هاي ليفتراك .

23 ـ بارانداز ( سكوي تخليه و بارگيري ) : عبارت است از محلي كه در جلوي راهروي ارتباطي و يا آمادگاه كه امكان سريع تخليه و بارگيري كالا را از كاميون‏هاي حامل بار فراهم مي‏كند .

24 ـ دستگاه متعادل كننده فشار هوا : عبارت است از وسيله‏اي كه براي ايجاد تعادل فشار هواي داخل و خارج سالن نگهداري مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

25 ـ شاره سرمازا : عبارت است از ماده‏اي كه براي جذب گرما و توليد سرما در سيستم سرمازايي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

26 ـ كمپرسور : عبارت است از دستگاهي كه موجب تراكم شاره سرمازا و افزايش فشار آن مي‏گردد .

27 ـ كندانسور: عبارت است ازدستگاهي كه براي تقطير شاره سرمازاي خروجي از كمپرسور مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

28 ـ تبخير كننده : عبارت است از دستگاهي كه در آن شاره سرمازا با جذب گرماي محيط تبخير مي‏شود.

29 ـ مخزن شاره سرمازا : عبارت است از مخزن تحت فشاري كه در آن شاره سرمازا ذخيره مي‏گردد .

30 ـ مخزن جداكننده : عبارت است از مخزن تحت فشاري كه براي جداسازي گاز از مايع شاره سرمازاي برگشتي از تبخير كننده بكار مي‏رود .

31 ـ كنترل‏ها : عبارت استاز تجهيزاتي كه براي راهبري خودكار در نقاط مختلف سيستم سرمازايي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

32 ـ تجهيزات و مواد يدكي :عبارت است از لوازمي كه درصورت از كار افتادن اجزايي از سيستم جايگزين آن‏ها مي‏شود .

33 ـ سيستم مركزي :عبارت است از يك واحد توليد سرماهمراه با تجهيزات مربوطه كه سرماي مورد نياز كليه سالن‏هاي نگهداري و هر فضاي ديگري را تأمين مي‏كند .

34 ـ سيستم تك واحدي :عبارتست ازواحدهاي توليدسرما كه به طور جداگانه سرماي هريك از سالن‏هاي نگهداري و يا هر فضاي ديگر را تأمين مي‏كند .

2-1-1- محل سردخانه

در انتخاب محل سردخانه نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :

1 ـ دسترسي به جاده يا راه ارتباطي .

2 ـ دسترسي به آب ( اعم از آب لوله كشي , رودخانه , چاه و يا غير آن .)

3 ـ دسترسي به برق ( اعم از شبكه برق سراسري يا نيروگاه اختصاصي .)

4 ـ دسترسي به تلفن ( اعم از با سيم يا بي سيم و يا ساير وسايل مخابراتي .)

5 ـ دوري از تجمع مراكز زباله و جانوران مزاحم ( به ويژه جوندگان و حشرات موذي .)

6 ـ داشتن فاصله كافي از مراكز و واحدهايي كه به نحوي موجب آلودگي هوا و محيط مي‏شوند طبق ضوابط مراجع صلاحيت‏دار مربوطه .

7 ـ فاصله كافي از مسيل طبق ضوابط مراجع صلاحيت‏دار مربوطه .

8 ـ فاصله كافي از خط گسل شناخته شده زلزله طبق ضوابط مراجع صلاحيت‏دار مربوطه ( در هر صورت ضوابط ايمني در برابر زلزله بايد در ساختمان آن رعايت شود ).

2-1-2- طرح ساختمان سردخانه

پس از انتخاب محل مهندس طراح بايد ساختمان اصلي ,ساير بناها و محوطه را با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و بر اساس حجم مفيد مورد نظر و رعايت موارد زير طوري طراحي كند كه ضمن استفاده بهينه از زمين نيازهاي سردخانه به بهترين وجه ممكن تأمين گردد .

1 ـ محاسبه مساحت زمين مورد نياز براي بناي اصلي سردخانه با توجه به موارد استفاده و حجم مفيد سردخانه و تعيين محل بناي اصلي , به علاوه بايد زمين كافي براي موارد زير نيز مد نظر قرار گيرد :

1 ـ 1 ـ بارگيري , تخليه و مانور وسايط نقليه

1 ـ 2 ـ پاركينگ

1 ـ 3 ـ محل باسكول

1 ـ 4 ـ ساختمان جنبي از قبيل نگهباني , سرويس‏ها و دفاتر

1 ـ 5 ـ محوطه فضاي سبز

1 ـ6 ـ محل مسكوني براي كاركنان سردخانه در صورت امكان و مهمانسرا

فصل سوم:

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

# 3-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و÷ مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 365 |

# 3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

# 3-2-1- زمين محل اجراي طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 6,000 | 500,000 | 3,000 |

# 3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان سازی به شرح زیر می باشد:

* محوطه سازی

| رديف | شرح | واحد | مقدار | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | متر مربع | 6,000 | 70,000 | 420 |
| 2 | دیوار کشی | متر طول | 620 | 950,000 | 589 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي | متر مربع | 900 | 300,000 | 270 |
| 4 | فضاي سبز | متر مربع | 1,080 | 250,000 | 270 |
|  | جمع كل |  |  |  | 1,549 |

* ساختمان سازی

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن سردخانه بالای صفر | 2,000 | 6,500,000 | 13,000 |
| 2 | سالن سردخانه زیر صفر | 500 | 6,500,000 | 3,250 |
| 3 | سالن سورتینگ و بسته بندی | 500 | 6,500,000 | 3,250 |
| 4 | اداری | 50 | 7,500,000 | 375 |
| 5 | نگهبانی و سرایداری | 60 | 7,500,000 | 450 |
|  | جمع كل | 3,110 |  | 20,325 |

# 3-2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی سازنده ماشین آلات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است .

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزینه واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني (حق انشعاب و ترانس) | 400 | کیلو وات | -- | 2,500 |
| 2 | نصب تابلو ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  |  | 2,750 |
| 3 | آب رسانی و لوله کشی | 2 | اینچ | -- | 150 |
| 4 | تاسیسات سوخت رسانی (تانکر 3000 لیتری با یک مخزن 1000 لیتری ) |  |  |  | 100 |
| 5 | سیستم فاضلاب (انشعاب ) |  |  |  | 100 |
| 6 | تلفن | 3 |  |  | 3 |
| 7 | تجهیزات اطفاء حریق |  |  |  | 50 |
| 8 | تجهیزات سرمایشی گرمایشی |  |  |  | 50 |
| 9 | باسکول 2 تنی | 1 |  | 50,000,000 | 50 |
| تجهیزات جانبی سردخانه |  |  |  |  |  |
| 10 | شیر آلات و کنترلر های فریونی از قبیل شیر برقی و شیر دستی , ماکسپنشن ولو , اویل سپراتور , مایع شکن , اویل پرشر , های اند لو پرشر و گیجهای فشار و ... | 10 | سری | 43,200,000 | 432 |
| 11 | لوله و اتصالات مسی و عایق لوله روغن کمپرسور و گاز R22 | 10 | سری | 44,400,000 | 444 |
| 12 | سیم و کابل و لوازم الکتریکی و سایر لوازم مصرفی نصب | 10 | سری | 116,400,000 | 1,164 |
| 13 | اجرت نصب و راه اندازی سیستمهای فریونی بالا | 10 | سری | 44,400,000 | 444 |
| عایق کاری سردخانه |  |  |  |  |  |
| 14 | عایق مورد نیاز عایقکاری 6 سالن با یک کریدور میانی طولی ( سالنهای هر سمت دیوار مشترک می باشد) | 4,800 | متر مربع | 1,200,000 | 5,760 |
| 15 | پنل در رو کاغذ پلی پورتان با دانسیته 40 Kg/m^3 به صورت 2 لایه 5 سانتی برای کف سالن | 4,467 | متر مربع | 378,000 | 1,689 |
| 16 | نوار فریم آلومینیومی برای کناره ها و درز ها | 975 | متر | 111,600 | 109 |
| 17 | ناودانی جهت کف پانلها | 501 | متر | 132,000 | 66 |
| 18 | سپری و ساپورت سقف در طول | 84 | متر | 1,116,000 | 94 |
| 19 | درب کشویی استاندارد به ضخامت 10 سانتی متر از جنس فوم تزریقی پلی پورتان با دانسیته 40 Kg/m^3 با روکش ورق گالوانیزه پیش رنگ شده مجهز به قفل کلیدخور | 10 | لنگه | 60,240,000 | 602 |
| 20 | درب کشویی دو ننگه جهت ورودی اصلی , ضخامت 7 cm از جنس فوم تزریقی پلی پورتان با دانسیته 40 Kg/m^3 با روکش ورق گالوانیزه پیش رنگ شده مجهز به قفل کلیدخور | 2 | لنگه | 105,600,000 | 211 |
| 21 | عایق کاری کف | 2,970 | متر | 480,000 | 1,426 |
| 23 | متفرقه |  |  |  | 910 |
|  | جمع |  |  |  | 19,103 |

# 3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات

قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های معتبر در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :

| ردیف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال ) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تجهیزات فریونی 6 سالن مشابه سردخانه بالای صفر جهت نگهداری میوه |  |  |  |  |  |
| 1 | کمپرسور سه فاز | 6 | دستگاه | 200,200,000 | 1,201 |
| 2 | کندانسور هوایی | 6 | دستگاه | 240,240,000 | 1,441 |
| 3 | اواپراتور | 12 | دستگاه | 151,800,000 | 1,822 |
| 4 | تابلو برق با کنترلر دیجیتال | 6 | دستگاه | 37,741,000 | 226 |
| تجهیزات سردخانه زیر صفر |  |  |  |  |  |
| 5 | کمپرسور -4G - زیر صفر | 4 | دستگاه | 210,210,000 | 841 |
| 6 | اواپراتور آرشه زیر صفر | 4 | دستگاه | 166,980,000 | 668 |
| 7 | کندانسور - HCS - زیر صفر | 4 | دستگاه | 240,240,000 | 961 |
| 8 | کمپرسور -Bitzer GG - تونل انجماد | 1 | دستگاه | 220,720,500 | 221 |
| 9 | کندانسور تونل انجماد | 1 | دستگاه | 240,240,000 | 240 |
| 10 | اواپراتور تونل انجماد | 1 | دستگاه | 166,980,000 | 167 |
| تجهیزات بسته بندی میوه و سبزیجات |  |  |  |  |  |
| 5 | وان گل گیري | 1 | دستگاه | 20,000,000 | 20 |
| 6 | وان شستشو (ساکن) | 1 | دستگاه | 22,000,000 | 22 |
| 7 | وان شستشو (گردش آب) | 1 | دستگاه | 55,000,000 | 55 |
| 8 | میز استیل بازرسی | 1 | دستگاه | 15,000,000 | 15 |
| 9 | برشاسلایسر - مدل بزرگ | 1 | دستگاه | 150,000,000 | 150 |
| 10 | خرد کن سبزي - (عمودي)مدل بزرگ | 1 | دستگاه | 150,000,000 | 150 |
| 11 | (Centrifuge) آبگیر سبزي | 1 | دستگاه | 70,000,000 | 70 |
| 12 | نوار نقاله آبگیر | 1 | دستگاه | 110,000,000 | 110 |
| 13 | خشک کن - کانتینیوس | 1 | دستگاه | 1,300,000,000 | 1,300 |
| 14 | z بالابر | 1 | دستگاه | 60,000,000 | 60 |
| 15 | بسته بندي - ده توزین | 1 | دستگاه | 750,000,000 | 750 |
| 16 | بسته بندي - قوطی پر کن چهار توزین | 1 | دستگاه | 256,000,000 | 256 |
| 17 | بسته بندي - وکیوم | 1 | دستگاه | 150,000,000 | 150 |
| 18 | بسته بندي - فویل سیل | 1 | دستگاه | 100,000,000 | 100 |
| 19 | تاریخ زن حرارتی | 1 | دستگاه | 18,000,000 | 18 |
| 20 | سیستم تزریق گاز ازت | 1 | دستگاه | 12,000,000 | 12 |
| 21 | فرم پاکت زن | 1 | دستگاه | 10,000,000 | 10 |
| 22 | نوار نقاله جلوي بسته بندي | 1 | دستگاه | 32,000,000 | 32 |
| 23 | لوله یقه اضافه گرانولی | 1 | دستگاه | 13,500,000 | 14 |
| 24 | دستگاه سورتینگ | 1 | دستگاه | 220,000,000 | 220 |
| 25 | دستگاه شیرینگ پک | 1 | دستگاه | 100,000,000 | 100 |
| 26 | مالیات بر ارزش افزوده |  |  |  | 1,026 |
| هزینه کل ماشین آلات |  |  |  |  | 12,428 |
| جمع كل : |  |  |  |  | 12,428 |

# 3-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | جمع کل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جک پالت دستی | 5 | 30,000,000 | 150 |
| 2 | لیفتراک | 1 | 600,000,000 | 600 |
|  | جمع |  |  | 750 |

# 3-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کامپیوتر | 2 | عدد | 15,000,000 | 30 |
| 2 | چاپگر | 1 | عدد | 7,500,000 | 7.5 |
| 3 | اسکنر | 1 | عدد | 5,000,000 | 5 |
| 4 | فنوکپی | 1 | عدد | 12,000,000 | 12 |
| 6 | کمد بایگانی | 3 | عدد | 3,500,000 | 10.5 |
| 7 | میز تحریر | 3 | عدد | 4,000,000 | 12 |
| 8 | مبل | 1 | سرویس | 2,500,000 | 2.5 |
| 9 | یخچال | 1 | عدد | 9,000,000 | 9 |
| 10 | تخت و صندلی | 3 | دست | 5,500,000 | 16.5 |
| 11 | فرش و موکت | 4 | تخته | 12,000,000 | 48 |
| 12 | صندلی | 20 | عدد | 900,000 | 18 |
| 13 | لوازم آشپزخانه | 1 | سری |  | 15 |
| 14 | ابزار آلات كارگاهي |  |  |  | 15 |
|  | جمع كل |  |  |  | 201 |

# 3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 20 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها | 50 |
| 3 | هزینه کارشناسی بانک | 107 |
| 4 | هزينه ثبت وام | 356 |
| 5 | آموزش پرسنل | 10 |
| 6 | حقوق نگهبان در دوره سازندگی | 42 |
|  | جمع كل | 585 |

# 3-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح

۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 3,000 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 21,874 |
| 3 | تاسيسات | 19,103 |
| 4 | وسايط نقليه | 750 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 12,428 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 201 |
| 7 | هزینه پیش بینی نشده (2% هزینه های فوق) | 1,147 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 585 |
|  | جمع كل | 59,088 |

# 3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

# 3-4-1- مواد اوليه

| رديف | نام مواد اولیه ، بسته بندی و لوازم یدکی مصرفی | مشخصات | منبع تامین (داخلی /خارجی) | مصرف در ظرفیت اسمی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مصرف ساليانه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| 1 | خرید میوه و تره بار بابت بسته بندی |  |  | 2,000,000 | کیلوگرم | 15,000 | 30,000 |
| 2 | خرید مرکبات بابت سورتینگ |  |  | 2,000,000 | کیلوگرم | 14,000 | 28,000 |
|  | جمع: |  |  |  |  |  | 58,000 |

# 3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل اداری

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير طرح | 1 | 25,000,000 | 300 |
| 2 | کارمند مالی اداری | 1 | 8,500,000 | 102 |
| 3 | نگهبان و سرايدار | 1 | 8,500,000 | 102 |
|  | جمع كل | 3 |  | 504 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 353 |
|  | جمع كل |  |  | 857 |

* پرسنل عملیاتی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مهندس مکانیک | 1 | 12,000,000 | 144 |
| 2 | كارگر | 10 | 8,500,000 | 1,020 |
|  | جمع كل | 11 |  | 1,164 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 1,048 |
|  | جمع كل |  |  | 2,212 |

# 3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي( و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي ( مشخص مي شود.

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گازوئیل | كيلووات ساعت | 20,000 | 3,500 | 70 |
| 2 | آب |  | 1,825 | 3,200 | 6 |
| 3 | برق | مترمكعب | 1,168,000 | 600 | 701 |
| 4 | گاز فریون | مترمكعب | 120 | 600,000 | 72 |
| 5 | ارتباطات | --- | --- | --- | 15 |
|  | جمع كل |  |  |  | 864 |

# 3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 21,874 | 3 | 656 | 1 | 219 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 19,103 | 4 | 764 | 2 | 382 |
| 3 | وسايط نقليه | 750 | 5 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 12,428 | 5 | 621 | 3 | 373 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 201 | 3 | 6 | 1 | 2 |
|  | جمع |  |  | 2,085 |  | 998 |

# 3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه های جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 58,000 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 3,068 |
| 3 | سوخت و انرژي | 864 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 998 |
| 5 | استهلاك | 2,085 |
| 6 | پيش بيني نشده ( 1%جمع رديف 1 الي 4) | 629 |
|  | جمع كل | 65,645 |

# 3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغیر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 58,000 | 0 | 0 | 100 | 58,000 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 3,068 | 70 | 2,148 | 30 | 921 |
| 3 | سوخت و انرژي | 864 | 20 | 173 | 80 | 691 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 998 | 20 | 200 | 80 | 799 |
| 5 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 118 | 100 | 118 | 0 | 0 |
| 6 | پيش بيني نشده | 629 | 35 | 220 | 65 | 409 |
| 7 | استهلاك | 2,085 | 100 | 2,085 | 0 | 0 |
| 8 | سود تسهیلات بانکی | 5,020 | 100 | 5,020 | 0 | 0 |
|  | جمع | 70,783 |  | 9,964 |  | 60,819 |

# 3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =15* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =60*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (روز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 15 | 2,384 |
| 2 | تنخواه گردان | 60 | 1,257 |
|  | جمع كل |  | 3,640 |

# 3-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 58,503 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 585 |
| 3 | سرمايه درگردش | 3,640 |
|  | جمع كل | 62,728 |

# 3-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 58,000 |
| انرژي و سوخت | 864 |
| هزينه پرسنلي | 3,068 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 3,083 |
| جمع كل : | 65,015 |

# 3-9- برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| ساختمان و محوطه سازی | 80 | 0 | 0 | 4,375 | 17,499 | 21,874 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 80 | 0 | 0 | 2,486 | 9,942 | 12,428 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 80 | 0 | 0 | 3,821 | 15,282 | 19,103 |
| ابزار و تجهیزات کارگاهی | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 15 |
| وسائط نقلیه | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| ملزومات اداری | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 0 | 1,147 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 3,000 | 0 | 13,364 | 42,724 | 59,088 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 72 | 5 | 0 | 23 | 72 | 100 |
| سرمایه در گردش | 90 | 0 | 0 | 364 | 3,276 | 3,640 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 3,000 |  | 13,728 | 46,000 | 62,728 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 73 | 5 | 0 | 22 | 73 | 100 |

# 3-10- پیش بینی فروش کالا

هزینه ارائه خدمات با توجه به قیمت های موجود محاسبه می شود، لذا قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | ظرفیت | واحد | اجاره هر متر مکعب | درآمد روزانه | سود سورت و بسته بندی میوه | درآمد سالانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فضای اجاره ای سردخانه (متر مکعب) : (2000مترمربع در ارتفاع 6 متر) | 8,750 | متر مکعب | 1,040 | 9,100,000 | - | 3,322 |
| 2 | هزینه نگهداری مواد در سردخانه - 1000 تنی | 12,000 | تن | اجاره در ماه | 650,000 |  | 7,800 |
| 3 | هزنیه دریافتی بابت انجماد- 10 تن روزانه | 3,650 | تن در سال | دستمزد برای هر تن | 1,450,000 |  | 5,293 |
| 4 | دستمزد بسته بندی میوه جات و تره بار | 2,000,000 | تن |  |  | 21,000 | 42,000 |
| 5 | دستمزد سورتینگ و بسته بندی مرکبات | 2,000,000 | تن |  |  | 19,600 | 39,200 |
|  | کل فروش : |  |  |  |  |  | 97,614 |

# 3-11- ساير محاسبات مالی

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 46,000 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 14 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 6,440 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 52,440 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 18,660 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 5,020 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 9,200 |

| جدول وام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |

# 3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,123 | 0.32 | 3.12 | 4,221 | 4,481 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

# 3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فروش خالص | 68,330 | 78,091 | 87,853 | 97,614 | 97,614 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 40,600 | 46,400 | 52,200 | 58,000 | 58,000 |
| حقوق کارکنان تولید | 1,548 | 1,769 | 1,990 | 2,212 | 2,212 |
| انرژی مصرفی | 605 | 691 | 777 | 864 | 864 |
| نگهداری و تعمیرات | 699 | 799 | 898 | 998 | 998 |
| پیش بینی نشده تولید | 441 | 503 | 566 | 629 | 629 |
| استهلاک | 1,460 | 1,668 | 1,877 | 2,085 | 2,085 |
| جمع هزینه های تولید | 45,352 | 51,830 | 58,309 | 64,788 | 64,788 |
| تعدیل موجودی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 45,352 | 51,830 | 58,309 | 64,788 | 64,788 |
| سود نا ویژه | 22,978 | 26,261 | 29,543 | 32,826 | 32,826 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| سود عملیاتی | 22,121 | 25,404 | 28,687 | 31,969 | 31,969 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| بیمه دارایی های ثابت | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| سود تسهیلات بانکی | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 5,138 | 5,138 | 5,138 | 5,138 | 5,138 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 16,983 | 20,266 | 23,548 | 26,831 | 26,831 |
| مالیات | 4,246 | 5,066 | 5,887 | 6,708 | 6,708 |
| سهم آموزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود ویژه | 12,737 | 15,199 | 17,661 | 20,123 | 20,123 |
| سود سنواتی | 0 | 12,737 | 27,937 | 45,598 | 65,721 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| سود ویژه به فروش | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| سود ویژه پس از کسر اصل وام | 3,537 | 5,999 | 8,461 | 10,923 | 10,923 |
| سود سنواتی پس از کسر اصل وام | 0 | 9,537 | 17,998 | 28,921 | 39,844 |