مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

پايانه صادرات محصولات كشاورزي

مجری طرح

مشاور: شرکت بهبود صنعت مشاور پارسیان

تاریخ: زمستان 1392

فهرست مطالب

خلاصه طرح	7

مقدمه	8

فصل اول : آشنایی با محصول	9

1-1- هدف از اجرای طرح	10

1-2- نقش بسته بندی محصولات باغی در اقتصاد	10

1-3- لزوم ایجاد سردخانه برای نگهداری و صادرات محصولات کشاورزی	11

1-4- بسته بندی مناسب ضامن افزایش صادرات کیوی در کشور	12

1-5- نگهداری مواد غذایی در سردخانه	13

1-6- اصول نگهداری مواد غذایی به وسیله انجماد	14

1-7- انجماد سريع	15

1-7- 1- معرفي محصول به لحاظ ماهيت آن	15

1-7- 2- معرفي كاربردهاي محصول	16

1-7- 3- بررسي الگوي مصرف جامعه	16

1-8- سورتينگ	16

1-8-1- بسته  بندي اوليه	17

1-8-2-مواد بسته بندی	17

1-8-4- كيفيت ميوه  ها و سبزيها براي بسته  بندي اوليه	21

1-8-5- نگاهي اجمالي به وضعيت سورتينگ محصولات كشاورزي در كشور	21

1-8-6- اصول برنامه ریزی در جهت سورت و بسته بندی	23

1-9- سردخانه	26

1-9-1- تعريف سردخانه	26

1-9-2- سردخانه دومداره	26

1-9-3- انواع سردخانه از نظر فني	26

1-9-4- برخي از كاربردهاي سردخانه	27

1-9-5- ويژگي سردخانه ها	28

1-9-6- تأثير شرايط سردخانه بر روي مواد غذايي	31

1-9-7- بهداشت سردخانه	37

1-10- نام و کد محصول (آیسیک)	39

1-11- استانداردها	40

فصل دوم : آشنایی با روش تولید	42

2-1- چرخه تولید	43

2-1-1-  انجماد	43

2-1-2-  بسته بندي	46

2-1-3-  سردخانه	50

فصل سوم : محاسبات مالی	60

3-1- شرايط عملياتي طرح	61

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری	61

3-2-1- زمين محل اجراي طرح	61

3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان	62

3-2-3-تأسيسات و تجهيزات	64

3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات	66

3-2-5-وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه	68

3-2-6-تجهيزات اداري و كارگاهي	68

3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري	69

3-3- هزينه هاي ثابت طرح	70

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح	70

3-4-1-مواد اوليه	71

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل	72

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی	74

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري	74

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح	75

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد	76

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح	77

3-7- جدول سرمايه گذاري	77

3-8- هزینه تولید سالانه	78

3-9-برآورد نحوه مشارکت	79

3-10- پیش بینی فروش کالا	80

3-11- ساير محاسبات فني طرح	81

3-12- شاخص های مالی طرح	82

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح	83

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | پايانه صادرات محصولات كشاورزي |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| محل اجرای طرح |  |
| توان برق مصرفي | 1000 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 50متر مکعب |
| میزان اشتغال زایی | 35 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 300000 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 599,979 ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 279,522 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 879,501 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 720,013 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 36 درصد |
| سود ويژه | 315,776 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 2.79 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 29 درصد |

## مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی هامجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در پايانه صادرات محصولات كشاورزي را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

## فصل اول :

## آشنایی با محصول

## 1-1- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح احداث پايانه صادرات محصولات كشاورزي شامل سردخانه دو منظوره برای نگهداری و سورتینگ و درجه بندی میوه 25هزارتن می باشد.

## 1-2- نقش بسته بندی محصولات باغی در اقتصاد

باتوجه به اهمیت محصولات باغی در اقتصاد منطقه ضرورت برنامه ریزی صحیح به منظور سازماندهی و به روز نمودن این بخش وجود دارد تا بتوان بستر سازی مناسبی را برای صادرات هرچه بیشتر این محصولات انجام داد و بدینوسیله ارزآورری بیشتری را در این بخش بدست آورد و درآمد کشاورزان را افزایش داد .بدلیل عدم اتخاذ شیوه های صحیح دربرداشت ، حمل و نقل ،نگهداری و بسته بندی میوه ها هرساله حجم زیادی از محصولات از بین رفته و همچنین بخاطر عدم رواج سورتینگ(درجه بندی ) و بسته بندی صحیح، محصولات صادراتی اکثرا فاقد قدرت رقابت با سایر رقبا بوده و از بازار پسندی مناسبی برخوردار نبوده و اغلب در بازارهای خارجی با قیمتهای ارزانتری به فروش میرسند . بسته بندی هر کالا اعم از صنعتی یا کشاورزی امروزه یکی ازمتد های فروش آن کالا در دنیای پیشرفته صنعتی میباشد کالاهائیکه با بسته بندی نادرست و غیر استانداد عرضه میگردند ویا بسته بندی مطمئنی ندارند همیشه با نازلترین قیمت در بازارهای جهانی فروخته میشوند. روش کنونی که برای بسته بندی محصولات باغی استفاده میگردد از استاندارد لازم برخوردار نبوده و اغلب محصولات به صورت غیر درجه بندی شده در جعبه های غیر استاندارد بسته بندی میگردند طوریکه محصولات در جه یک ،درجه 4 ،آسیب دیده و حتی کرمو در یک جعبه جای میگیرند و این مسئله علاوه بر اینکه باعث توسعه بیماریها و هدر رفت محصول میگردد باعث میشود که هزینه گزاف نیز بابت نگهداری محصول نامرغوب در سرد خانه ها صرف گردد و همچنین فاقد ارزش صادرات بوده و بازار پسندی لازم را ندارد. به منظور اجتناب از مشکلات مذکور لازم است توجه بیشتری در این خصوص مبذول شود و با وضع مقررات استاندارد میوه و دادن آموزش به باغداران و خریداران میوه و کنترل دقیق در کار آنها بازار میوه تابع نظم و قانون گردد. وضع استاندارد اجباری برای میوه جات مخصوصا برای میوجات صادراتی از جمله سیب از اهم ضروریات و لازمه موفقیت در بازارهای خارجی و حفظ آنها میباشد. سورتینگ میوه نقش بسیار مهمی در جلو گیری از اتلاف محصول داشته و حتی با درجه بندی با دستگاه های ساده وسیار تا حدود زیادی میتوان از مخلوط شدن میوه های نامرغوب و آسیب دیده در حعبه ها جلو گیری کرده و از فاسد شدن آنها در انبار و سردخانه جلوگیری نمود و محصول را با قیمت بیشتری فروخته و بدینوسیله در آمد بیشتری بدست آورد. برای شروع کار لازم است که در مناطق میوه خیز مراکزی برای جمع آوری و رقم بندی و بسته بندی میوه بوجود آید . شرکتهای تعاونی باغداران در این زمینه میتوانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند . این تعاونیها قادرند که با ایجاد مراکزی برای جمع آوری میوه های اعضای خود و سورت نمودن و همچنین بسته بندی آنها در جعبه های استاندارد باعث افزایش صادرات محصولات باغی و ارتقاء وضع معیشتی اعضاء خود شوند . درجه بندی و بسته بندی باید طوری باشد که کوچکترین تقلبی در محتویات جعبه صورت نگیرد .با اعمال و اتخاذ این شیوه های نوین وپیشرفته خواهیم توانست که انشاءاله در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و موجب ایجاد اعتماد در میان مشتریان داخلی و خاجی خواهیم شد و به نحو احسن از منابع خدادادی منطقه استفاده خواهیم نمود.

## 1-3- لزوم ایجاد سردخانه برای نگهداری و صادرات محصولات کشاورزی

تولید محصولات کشاورزی از قبیل مرکبات و کیوی واز طرفی نزدیکی این استان های شمالی کشور با کشورهای خزری که از عمده وارد کنندگان خشکبار و میوه هستند ضرورت ایجاد سردخانه ها برای نگهداری و صادرات این گونه محصولات را دو چندان می کند.

با توجه به پتانسیل بالای مناطق استان های شمالی کشور برای تولید میوه و محصولات غذایی مختلف نیاز به نگهداری و منجمد کردن این محصولات، بیش از پیش احساس می شود.

سردخانه‌ها دارای قابلیت حفظ و نگهداری از محصولات زراعی و باغی، مواد غذایی، پروتئینی، صیفی، گل و گیاه بوده و این امر حاکی از اهمیت احداث سردخانه‌ها در ایجاد صرفه اقتصادی بیشتر برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و باغی است.

سردخانه‌ها درکاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش کلیدی دارند. سردخانه به عنوان حلقه واسط تولید و بازار می‌ تواند درحفظ کیفیت محصول نقش اساسی ایفا کند. وبدون وجود و توسعه سردخانه در استان های شمالی کشور امکان تولید پایدار ممکن نبوده و در هر فصل تولید، بخشی از محصول به ضایعات تبدیل خواهد شد.

سردخانه های نگهداری میوه به عنوان مراکز ذخیره ‌سازی نقش مهمی در تنظیم بازار مصرف داخل و رونق صادرات دارد.با ذخیره‌سازی میوه ‌ها در شرایط مناسب امکان ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در هر زمانی از سال فراهم می شود وهمچنین بکارگیری تجهیزات مدرن در سردخانه‌ ها، کاهش قیمت نگهداری میوه، جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش هزینه‌ های جاری سردخانه‌ ها را به دنبال و در تداوم توسعه بخش کشاورزی تاثیرگذار خواهد بود.

توسعه سردخانه ها در استان های شمالی کشور ضمن نگهداري مناسب محصولات کشاورزي توليدي با هزينه هاي کمتر زمينه ارائه خدمات به ساير استان هاي همجوار نیز فراهم می شود.

## 1-4- بسته بندی مناسب ضامن افزایش صادرات کیوی در کشور

اگر صنایع تبدیلی به ویژه صنایع بسته بندی این محصول در کشور گسترش یابد، میزان صادرات آن به مراتب چند برابر خواهد شد.

اقلام صادراتی در کشورهای خریدار باید شرایط خاصی از قبیل سالم بودن، میزان مواد باقی سموم در محصولات کشاورزی، بسته بندی و شکیل بودن بسته های صادراتی و سایر موارد مورد توجه و دقت قرار گیرد.

صنایع جانبی کیوی در کشور توسعه نیافته و میتوان با سرمایه گذاری مناسب در این عرصه، محصول کیوی با بسته بندی های مشتری پسند در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد.

به هرحال از مولفه های مهم و تعیین کننده در پیشرفت کشورهای توسعه یافته جهان و توفیق آنها در افزایش روزافزون تولیدات و تصاحب بازارهای جهانی، بسته بندی استاندارد و ارائه تولیدات در پوشش بسیار زیبا و مناسب است.

فرهنگ بسته بندی محصولات وتولیدات، برای ارائه وفروش دربازارهای مختلف جهان موردی است که درسالهای اخیر جایگاه ویژه ای را کسب کرده است.

هر قدر بسته بندی یک محصول، زیبا، مناسب، در برگیرنده مشخصات و معرف محصول و مهم این که مطابق با جنبه ها و خصوصیات روانشناختی خریداران باشد به همان اندازه، از بازار و فروش خوبی برخوردار خواهد بود.

این امر تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از موارد بسته بندی زیبا و مناسب محصول، خریداران را مجذوب خود کرده و به مقیاس زیادی مسئله کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد.

سرمایه گذاری در امر بسته بندی و صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات کشاورزی نظیر کیوی می تواند از بخش های توجیه پذیر در کشور باشد.

اثرات درآمدی واشتغالزایی بخش های صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی علاوه بر ایجاد درآمد برای اقشارکم درآمد و جبران بیکاری فصلی کارگران کشاورزی منطقه موجب رشد و پویایی اقتصاد کشورنیز خواهد شد.

بسته بندی به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص در زمینه های مختلف و فراهم کردن امکان ذخیره سازی فرآورده های گوناگون از جمله مواد غذائی بخصوص پس از دسترسی به فنون پاستوریزاسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صنعت بسته بندی به عنوان یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل موثر عرضه کالا و موفقیت در کسب بازار، هم اکنون تمامی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی را در جهان متوجه خود کرده به نحوی که اگرچه مقوله جدیدی در صنعت و اقتصاد نیست ولی با تحولاتی که یافته توجه بسیاری را به خود جلب کرده و به عاملی تعیین کننده در موفقیت عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است.

## 1-5- نگهداری مواد غذایی در سردخانه

نگهداری مواد غذایی به وسیله سرما و یخ زدن از روشهای نگهداری مواد غذایی است که قدمت آن به نسلهای ماقبل تاریخ می رسد. اما شروع استفاده صنعتی از سرما به جهت نگهداری مواد غذایی به حدود نیمه قرن نوزدهم بر میگردد. اما در آن سالها عمدتا از سرمازایی استفاده می شد و برای این کار برای رسیدن به درجه حرارتی حدود 5/4-4 درجه سانتیگراد از یخ زدگی استفاده می شد.

به دنبال آن ازحدود 1875 میلادی سرمازایی با سیستم مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت و از آن به بعد انبارهای سرد جهت نگهداری مواد غذایی معمول شد.

از حدود سال 1920 مواد غذایی منجمد آماده مصرف به بازار عرضه گردید ولی چون هنوز یخچالها و فریزرهای خانگی وارد بازار نشده بودند این مواد قابلیت نگهداری طولانی نداشتند و سریع باید مصرف می شدند (عمدتاً در جعبه های یخ نگهداری می شدند) متخصصین صنایع غذایی از اوایل قرن بیستم مطالعه استفاده از روش انجماد برای نگهداری مواد غذایی را شروع کردند که یکی از پیشروان این رشته کلارنس بروسی می باشد که از سال 1920 مطالعات خود را شروع کرد و طی بیست سال وی اطلاعات موجود در تهیه غذاهای یخ زده را به صورت علمی برای تولید تجاری بکار گرفت و اصول نگهداری مواد غذایی به وسیله انجماد را پایه گذاری کرد.

## 1-6- اصول نگهداری مواد غذایی به وسیله انجماد

همانطور که اطلاع دارید از عوامل مهم کنترل کننده فساد شیمیایی و میکروبی مواد غذایی، گرما و آب آزاد موجود در یک سیستم بسته به میکروارگانیسم های مختلف می باشد، هر فعل و انفعال شیمیایی یا میکروبی در یک شرایط خاص که به آن شرایط اپتیمم (بهینه) می گویند بیشترین فعالیت و اثر را دارد و در شرایط بالا یا پایین تر از آن از شدت آن کاسته می گردد.

یکی از عوامل کاهش درجه حرارت و غیر قابل مصرف کردن آب قابل دسترس می باشد که هر دوی این کارها با انجماد ممکن می باشد هر چند که این نکته حائز اهمیت است هیچ گاه اثر سرما روی میکروارگانیسم ها به اندازه استریل شدن نمی باشد.

پس از نظر اصول کلی با کاهش درجه حرارت از یک طرف و کریستال نمودن آب آزاد محصول و غیر قابل دسترس کردن آن از طرفی دیگر شرایط را برای فعالیت میکروارگانیسم ها و آنزیم ها نامساعد کرده و بدینوسیله سبب نگهداری مواد غذایی می شویم.

## 1-7- انجماد سريع

IQF يا Individual Quick Freezing  روش انجماد سريع مواد غذايي بروش شناوري در هواي 40- درجه سانتي گراد مي باشد . اين روش نگهداري، امكان در دسترس بودن سبزيجات منجمد در تمام فصول سال را فراهم مي كند. از محاسن روش فوق سالم ماندن بافت محصول و كليه ويتامينهاي آن بعد از انجماد مي باشد چيزي كه در منجمد كردن معمول صنعتي و خانگي امكانپذير نمي باشد و وضعيت فوق را مي توان مزيت بارز اين روش نگهداري ذكر كرد ..

يكي ديگر از مزيت هاي روش IQF قابليت استفاده آن براي انواع ميوه هاي تازه نوبرانه مانند گوجه سبز ، توت فرنگي ، چغاله بادام ، رطب و غيره را نام برد به طوريكه با استفاده از اين روش امكان نگهداري ميوه هاي فوق براي كليه فصول سال وجود دارد .

لازم به ذكر است كه سيب زميني توليد شده از روش IQF به فرنج فرايزر نيز مشهور مي باشد .

## 1-7- 1- معرفي محصول به لحاظ ماهيت آن

از نظر مصرف: میوه جات خشک و منجمد تولید شده، کالای نهایی می باشد. اما سبزیجات منجمد و خشک علاوه بر مصرف به عنوان کالای نهایی می توانند مصرف واسطه ای جهت پخت غذا نیز داشته باشند.

موارد مصرف:

1-	استفاده مستقیم

2-	 استفاده جهت پخت غذا

از نظر جانشین و مکمل بودن: تنها جانشین محصولات منجمد و خشک، استفاده از آنها به شکل تازه می باشد. با توجه به این که طول عمر محصولات منجمد و خشک بیشتر بوده و تثبیت مواد غذایی، مزه و سایر محصولات تا 90 درصد می باشد و با توجه به استفاده بهینه و ساده برای مصرف کنندگان، محصولات خشک و منجمد جایگاه خود را در مقایسه با محصولات تازه حفظ خواهند کرد.

## 1-7- 2- معرفي كاربردهاي محصول

محصولات مورد مطالعه در تمامي خانوارها ، رستوران و كليه مراكز تهيه و توزيع غذا مورد استفاده دارد كه بخش عمده و قريب به اتفاق آن به صورت بسته بندي شده در پلاستيك هاي متالايز سلفون آلومينيوم بسته بندي و به بازار عرضه مي گردد .

در مورد سيب زميني مي توان گفت كه اين محصول علاوه بر موارد ذكر شده در بالا ، داراي مصرف مستقيم به همراه سس قرمز در پيتزا فروشي ها ، ساندويچي ها و رستوران ها مصرف قابل توجهي دارد.

## 1-7- 3- بررسي الگوي مصرف جامعه

## تنوع محصولات منجمد شده به طریق IQF، سبب افزایش تمایل مصرف کنندگان به امتحان این غذاهای سنتی شده و از طرف دیگر هم تولید کنندگان را به تولید بیشتر این محصولات تشویق می کند. طعم و مزه غذاهای آمریکای لاتین، طی دهه اخیر، طرفداران فراوانی یافته که این امر سبب تولید تولید زیادی از سبزی های منجمد شده است.

## در حال حاضر در سوپر مارکت های معتبر جهان می توان محصولات سنتی و بومی آمریکای لاتین، آسیا، افریقای شمالی و اسپانیا را که به روش IQF منجمد شده اند، پیدا کرد.

## 1-8- سورتينگ

سورتينگ (Sorting) اصطلاحي به معناي درجه بندي و دسته بندي محصولات است. در واقع، سورتينگ محصولات کشاورزي به درجه بندي انواع ميوه ها و ساير محصولات کشاورزي براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصي ها، ميوه ها و محصولات خراب و فاسد شده اطلاق مي شود.

در بيشتر موارد، سورتينگ، مقدمه اي براي بسته بندي محصول کشاورزي است؛ ضمن اينکه در بازارهاي ميوه و تره بار جوامع مدرن، به طور تقريبي تمامي ميوه ها و سبزي ها به صورت سورت و ليبل گذاري شده عرضه مي شوند و اين امر سبب تشخيص آسان تر کيفيت محصول توسط مشتري شده و توزيع و عرضه منظم تري را به دنبال خواهد داشت.

## 1-8-1- بسته  بندي اوليه

عبارتست از بسته  بندي ابتدائي كه فرآورده ها را در برابر آسيبهاي احتمالي كه ممكن است سبب فساد آنها شود حفظ مي كند و عرضه مستقيم ميوه و سبزي را به شكل مناسبي تسهيل مي  نمايد.

## 1-8-2-مواد بسته بندی

موادي كه در بسته  بندي اوليه بكار مي  رود بايد با استانداردهاي ملي ايران مربوط به بهداشت و تندرستي جامعه مطابقت داشته باشد و بايد به گونه  اي باشد كه نگهداري درست و كامل از كالا در برابر هرگونه آسيب و خرابي طي مراحل نگهداري و ترابري تأمين نمايد.

مواد زير مي  تواند براي بسته  بندي اوليه مورد استفاده قرار گيرد:

- پوشش  هاي پلاستيكي و كيسه هاي كاغذي قابل حمل . (پوششهاي پلاستيكي و كيسه  هاي كاغذي همانند بشقابهاي پلاستيكي مي  باشند.)

كيسه  هاي توري قابل حمل با كيسه  هاي توري و كيسه  هايي از جنس پلاستيك  ، ويسكوز، الياف بافته شده يا تركيبي از اين مواد.

- سيني  ها يا جعبه  ها (جعبه  ها با ارتفاع بيش از  25 ميلي  متر) ساخته شده از مقواي ضخيم  ، خمير كاغذ، خمير پلاستيك يا چوب با كف صاف يا شكل داده شده باشد.

مواد بسته  بندي مي  تواند متناسب با شكل ميوه فرم داشته و رنگ آن مخصوص ميوه باشد. (مانند فويل كه بايد شفاف باشد، خيارها ممكن است در بسته هاي سبز رنگ بسته  بندي شوند.) به شرط آنكه هرگونه عيب چشمي در محصول چه در طرح  ، رنگ  ، اندازه سوراخ و غيره را نپوشاند.

1-8-3-روشهای بسته بندی

هنگامي كه فرآورده اي بسته  بندي اوليه شده است  ، تمام يا بخشي از آن پوشيده مي  شود به گونه  اي كه بدون باز كردن يا تغيير قابل توجه در آن  ، نمي  توان در كميت آن تغييري داد.

بسته  بندي اوليه از بسته و فرآورده  اي كه در آن قرار گرفته و براي فروش عرضه مي  شود تشكيل شده است .

روشهاي اصلي بسته  بندي اوليه در بندهاي زیر شرح داده شده است .

روش الف - كاربرد مستقيم پوشش انقباضي يا كشيده شده : اين روش بطور كلي براي بسته بندي يك  عدد ميوه يا يك سبزي در حجم بزرگ (مانند مركبات ،خيارهاي گلخانه أي ،كاهو و كلم پيچ ) كاربرد دارد.

روش ب-كاربرد يك نوار پوششي در يك سيني يا جعبه : اين روش  ، به ويژه براي ميوه  ها و سبزيها در حجم كوچك كاربرد دارد. هر بسته دربر گيرنده چندين واحد ميوه يا سبزي خواهد بود.

در اين روش  ، از يك سيني يا جعبه كه دور آن با پوششي مناسب (معمولا پوشش انقباضي ) پيچيده شده است بهره  گيري مي  شود.

اين نوار بعد از شكل گرفتن بسته  بندي در جهت درازي سيني يا جعبه براي بستن شكافها، روي وجوه كوتاهتر براي گردش هوا قرار داده شده است . بنابراين  ، اين نوع بسته  بندي اوليه به ويژه براي ميوه  ها و سبزيهايي كه ميزان از دست دادن رطوبت در آنها بوسيله تبخير زياد است كاربرد دارد. (چون كه رطوبت نسبي زياد هوا ممكن است سرعت رشد آلودگيهاي ميكربي را افزايش دهد.)

پوشش بسته بايد به گونه  اي باشد كه باز كردن آن بدون صدمه ديدن پوشش امكان نداشته باشد. اين پوشش بسته با بهره  گيري از گرمادهي به موازات درازي ظرف (سيني يا جعبه ) بسته مي  شود. در اين بسته  بندي وزن محتويات معمولا نبايد از  1 كيلوگرم بيشتر شود.

روش پ - كاربرد پوشش درباره سيني يا جعبه براي تشكيل يك بسته كامل : اين روش نيز براي ميوه  هاي كوچك و سبزيهاي كم حجم كاربرد دارد. بسته  اي كه تشكيل مي  شود شامل چند مورد فرآورده است . از پوششهاي قابل نفوذ بخار آب استفاده مي  شود. (براي مثال فيلم پلي وينيل كلرايد با يك لايه مقاوم ضد شبنم يا بدون آن .)

پهناي پوششهاي انقباضي تك محوري بايد به اندازه يا كمي پهن  تر از بزرگترين بعد (درازي ) جعبه يا سيني باشد. پوششهاي دو محوري بايد پهن  تر از بزرگترين بعد جعبه يا سيني باشد به گونه  اي كه از جمع شدن پوشش  ، تشكيل يك پوشش بر روي ديوارهاي كوتاهتر جعبه يا سيني را بدهد.

پوششهاي كشيده شده معمولا با گرما اتصال داده مي شوند و بموازات بعد بلندتر جعبه يا سيني هستند. اين پوششها معمولا شكل ته جعبه را بخود مي  گيرد.

روش ت - روش بسته  بندي اوليه در كيسه  هاي توري استوانه  اي شكل : اين روش بطور كلي براي ميوه  ها و سبزيهاي كوچك كه نسبت به آسيبهاي مكانيكي حساس نيستند استفاده مي  شود. اين بسته  ها موارد متعددي را شامل مي  شود. اين كيسه قبل از پر شدن بسته از يك طرف بسته مي  شود و طرف ديگر آن بعد از پر شدن بسته مي  شود و به شكل يك كيسه بسته شده در مي  آيد. وقتي از كيسه  هايي كه افزايش قطر پيدا مي  كنند استفاده شود لازم است كه پر كردن آنها به گونه  اي انجام شود كه نسبت درازاي نهايي به قطر نهايي آن از نسبت  3 به 1 بيشتر نشود.

اين كيسه  ها معمولا براي محصولاتي كه شكل كروي دارند (مانند مركبات  ، پياز و سيب  زميني ) استفاده مي  شوند. وزن محتواي كيسه  ها معمولا بين  1 تا  3 كيلوگرم است .

روش ث - روش بسته  بندي اوليه در كيسه  هاي توري : شرايط و كاربرد آن همانند روش ت است . ته كيسه  ها را يا بلافاصله قبل از بسته  بندي مي  بندند يا از پيش بوسيله سازنده كيسه  هاي توري بسته شده است . دومين بستن بعد از پر شدن كيسه توري انجام مي  شود. وزن محتوا معمولا بين  1 تا  3 كيلوگرم است . اين روش همچنين براي بسته  هايي با گنجايش زياد، بعضي اوقات براي محصول تا وزن  15 كيلوگرم (بويژه در مورد سيب  زميني و پياز) به كار مي  رود.

روش ج - روش بسته  بندي اوليه در پوشش پلاستيكي و كيسه  هاي كاغذي : شرايط و كاربرد آن همانند روش  هاي ت و ث مي  باشد. وزن محتواي بسته نبايد بيش از  2 كيلوگرم باشد. كيسه  ها ممكن است سوراخ باشند. پوشش كيسه  ها مي  تواند بعد از بسته شدن انقباض پيدا نمايد.

روش چ - روش بسته  بندي اوليه در پوششهاي پلاستيكي و كيسه  هاي كاغذي يا كيسه  هاي توري كاربرد اين روش همانند سيستم ت مي  باشد.

ته و پهلوي بسته  ، يا از سوي سازنده بسته  بندي و يا از سوي بسته  بندي كننده از نيم لوله قبل از اينكه بسته پر شود، بسته شده است . بعد از پر شدن كيسه  ، به دهانه بالايي آن يك قطعه وصل شده و به آن اضافه مي  شود كه براي حمل بسته مي  باشد.

كيسه  هاي قابل حمل را مي  توان در تمام سطح يا  3/1 بالاي آن سوراخ كرد بطوري كه در سطحي كه مساحت 100 ميلي  متر در  100 ميلي  متر تعداد  5 سوراخ به قطر  5 ميلي  متر وجود داشته باشد. وزن محتواي بسته معمولا بين  2 تا 3 كيلوگرم است .

روش ح - بسته  بندي اوليه در جعبه ها : برخلاف ساير روشهاي نوشته شده  ، بسته  بندي اوليه در جعبه  هاي تاشو با دست انجام مي  شود. اين نوع بسته  بندي بطور كلي در زمان برداشت براي ميوه  هاي گران قيمت يا براي فرآورده  هايي كه به آسيبهاي مكانيكي حساس هستند (مانند گيلاس ، آلبالو، توت فرنگي و تمشك ) استفاده مي  شود. اين بسته  ها را پس از پر كردن مي  توان مستقيم در بسته  بندي  هاي نهايي براي ترابري آن قرار داد.

## 1-8-4- كيفيت ميوه  ها و سبزيها براي بسته  بندي اوليه

تنها ميوه ها و سبزيهائي كه كيفيت آنها مطابق با استاندارد ملي ايران باشد بايد بسته  بندي اوليه شوند.

## 1-8-5- نگاهي اجمالي به وضعيت سورتينگ محصولات كشاورزي در كشور

امروزه علم و فناوري سورتينگ و تجهيزات مربوطه به درجه بندي و دسته بندي انواع محصولات کشاورزي در جوامع پيشرفته به حدي پيشرفت نموده است که در اکثر واحدهاي بزرگ کشاورزي و يا در مجاورت آنها انواع تجهيزات سورتينگ يافت مي شود که اين امر سبب تسهيل بسته بندي اوليه و حمل و نقل محصول نيز شده و ارزش افزوده بيشتري نصيب کشاورزان اين کشورها خواهد كرد.

متاسفانه هنوز در کشور ما از نظر بسياري از مردم عادي، سورت و بسته بندي انواع ميوه، سبزي، خشکبار و... به عنوان يک بحث فانتزي، تجملي و لوکس است که سبب افزايش بهاي عرضه محصول مي شود و به ويژه قشر سنتي جامعه همچنان به مصرف محصولات عرضه شده به صورت فله اي و درجه بندي نشده ادامه مي دهند. درجه بندي و بسته بندي محصولات کشاورزي، در نگهداري، محافظت و استانداردسازي محصول نقش داشته و عرضه محصولات حد و اندازه هاي يکسان، سورت و بسته بندي شده، يافتن بازارهاي جديد خارجي و افزايش صادرات و ورود ارز به کشور است.

چه بسيار از محصولات و فرآورده هاي مرغوب و منحصر به فرد کشور پهناور ايران نظير زعفران، مرکبات، خرما، پسته، توت فرنگي، انواع خشکبار (ميوه هاي خشک، برگه هاي ميوه، کشمش و...) که به دليل عدم رعايت اصول و استانداردهاي سورتينگ، بسته بندي و عرضه به صورت فله اي، توانايي و اجازه نفوذ و رقابت در بازارهاي خارجي را نداشته و بخش قابل توجهي از آنها نيز تبديل به ضايعات مي شود.

استفاده از محصولات کشاورزي سورت و بسته بندي شده موجب توسعه فروشگاه هاي مدرن زنجيره اي و حذف تدريجي فروشگاه هاي سنتي عرضه محصولات صنعتي مي شود که يکي از نتايج آن، کاهش رشد فضاي تجاري کوچک و سنتي در فضاي مسکوني و نيز يکنواختي در قيمت محصول عرضه شده و سيستم عرضه و کنترل مدرن تر است. فروش انواع محصولات کشاورزي اعم از ميوه، سبزي ها، گوشت، مرغ، خشکبار و... به صورت درجه بندي و بسته بندي شده در قطعات و اندازه هاي يکسان و استاندارد، سبب رشد تجارت الکترونيکي در آينده خواهد شد و بسياري از خريداران مي توانند محصولات سورت و بسته بندي شده ي استاندارد را از طريق سفارش تلفني و يا خريد اينترنتي تهيه نمايند و اين امر در آينده موجب حذف برخي از سفرهاي بيهوده ي درون شهري که در حال حاضر به منظور جستجو براي خريد انواع محصولات کشاورزي است، خواهد شد.

هم اکنون بسياري از زنان به ويژه در شهرهاي بزرگ کشور، دوشادوش مردان در خارج از منزل اشتغال داشته و براي خريد انواع مايحتاج غذايي مصرفي خويش فرصت کمتري نسبت به گذشته دارند و خريداري از فروشگاه هاي مدرن عرضه کننده ميوه و سبزي، گوشت و... سورت، درجه بندي و بسته بندي شده را به جست وجو، بحث و چانه زني با فروشندگان سنتي محصولات فله اي ترجيح خواهند داد.

جالب است بدانيد که ثابت شده سورتينگ در کاهش آلودگي پسته به آفلاتوکسين موثر است. براساس تحقيقات انجام شده در کشور، بيشترين عامل آلودگي محموله هاي صادراتي پسته به دليل کافي نبودن عمليات جداسازي پسته هاي لکه دار است و اين امر نشان مي دهد که ترمينال ها و شرکت هاي صادرکننده پسته بايد توجه بيشتري به استقرار سيستم هاي جداسازي مشاهده اي پسته داشته باشند.

سورتينگ مرکبات در کاهش ضايعات ناشي از حمل و نقل فله اي مرکبات و ساير ميوه هاي نرم تأثير داردچرا که سورتينگ اوليه در جعبه هاي حمل ميوه سبب توزيع متعادل فشار ناشي از وزن ميوه ها در داخل جعبه ها مي شود و از فشار بيش از حد، ترک خوردگي و له شدن ميوه هاي زيرين در اثر حمل و نقل کاسته خواهد شد.

## 1-8-6- اصول برنامه ریزی در جهت سورت و بسته بندی

اصل برنامه ریزی در جهت سورت و بسته بندی تقسیم محصولات به سه دسته استوار است :

1- بخشی از محصولات که در جدا سازی جهت صادرات بسته بندی می گردد.

2-بخشی که برای مصرف تازه خوری و داخلی بسته بندی می گردد.

3-بخشی که پس مانده درجه بندی و سورت انجام شده است ودر صنایع جانبی به شکل خشک کنسانتره و پودر و اشکال دیگر مورد بهره برداری صنعتی قرار می گیرد.

در هر سه بخش ارزش افزوده ای که ایجاد می گردد موجب می شود که قیمتهای داخلی از ثبات برخوردار گشته و مصارف در فصول مختلف از محصولات در اشکال مختلف آن به شکل کنسانتره فریز شده خشک شده صورت پذیرد .

با این مقدمه وارد این بحث می شویم که سورت و بسته بندی در کجا باید صورت گیرد ؟تعیین محل ایجاد واحد سورت وبسته بندی مانند هر واحد صنعتی و تجاری دیگرمستلزم مطالعاتی است که معمولا با فرمولهایی که در اقتصاد منابع وجود دارد مشخص و معین می گردد نظیر احداث یک سوپر مارکت ویا پمپ بنزین ویا یک کارخانه تولید مواد شیمیایی .پاسخ به این پرسش ساده نمی باشد بلکه باید از جوانب مختلف به این موضوع نگاه شود وبا در نظر گرفتن کلیه جوانب و با جمع بندی آن نتیجه گیری کرد . بنابراین پاسخ که باید سورت در مبدا صورت گیرد از نوعی شتابزدگی و عدم مطالعه حکایت می کند چنانچه تجربه پنجاه ساله اخیرنشانگر نادرستی این نظریه می باشد هر از چند گاهی بودجه و یا اعتباری جهت خرید یک خط سورتینگ اختصاص داده می شد و با نصب آن در یکی از مراکز تولید در فصل کاری سورت و بسته بندی صورت می گرفت و سال بعددستگاه تعطیل می شد وهم اکنون دستگاههای سورت و بسته بندی دراستان خراسان رضوی، استان کرمان ، استان آذربایجان شرقی، استان لرستان ، آذربایجان غربی ، خوزستان و ..... بیکار افتاده است بعضی از این دستگاهها از آخرین مدلهای موجود در اروپای غربی است لیکن بکار انداختن آن در فصل برداشت آنرا از لحاظ اقتصادی غیر کار آمد کرده است .

در توجیه سورت وبسته بندی در مبدا اولین و مهمترین دلیل کاهش هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده است زیرا ضایعات همراه کالا در مبدا جدا سازی شده و بنا براین هزینه حمل و نقل کاهش می یابد البته نکته ای که مورد تغافل قرار میگیرد سهم هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده است مادر محاسبه این مورد مردود بودن این دلیل را اثبات می کنیم .اما قبل از آن به دلایل شکست این طرح می پردازیم .

1-تولیدات محصولات کشاورزی فصلی است سی روز چهل روز و متوسط آن دو ماه است ایجاد واحد بسته بندی برای کار فصلی دارای هزینه بالایی است زیرا نرخ استهلاک سرمایه را شش تا هشت برابر می کند یعنی اگر نرخ استهلاک سرمایه 12 درصد باشد این نرخ1.5 میشود در حالی که نرخ سود بانکی 16 درصد میباشد از لحاظ اقتصادی چه کسی حاضر است تن به این سرمایه گذاری دهد .حتی سوپسید دولتی حداکثر 4 در صد میباشد که مسلما باز امکان ریسک سرمایه را بیش از حد بالا می برد .

2-تامین نیروی متخصص برای کار فصلی ممکن نیست راهبری فنی دستگاهها ونیروهای بسته بند باید دارای مهارت کار با دستگاه باشند و نیروی کار متخصص جذب کار فصلی نمی شود .

3-صنایع جانبی و وابسته به صنایع بسته بندی که کاهش قابل ملاحظه قیمت تمام شده را در بر دارد لزوم تمرکز دستگاههای بسته بندی و صنایع جانبی را در کنار هم به اثبات می رساند .

4-درابطال نظر کاهش هزینه حمل نقل بعد از بسته بندی در مبدا باید موارد ذیل را متذکر شویم .

الف-بسته بندی برای مصرف کننده نهایی بعلت کوچکی بسته ها و نیاز به بسته بندی مادر بسیار حجیم شده و واین حجم اضافی جبران کاهش هزینه حمل را مینماید .

ب- از آنجا که محصول پس از ورود به کارگاه سورت وبسته بندی جهت مصرف نهایی آماده می گردد بسیار حساس شده وجهت نگهداری دراز مدت نیازمند هزینه های دیگری میگردد نظیر استفاده ازنگهدارنده های شیمیایی ویا استفاده از ماشینهای حمل و نقل مخصوص که مجهز به سردخانه باشدوحتی با فرض اینکه برای طولانی کردن زمان کار واحد بسته بندی با احداث سردخانه در کنار واحد بسته بندی تنها هزینه را در مبئدا تولید افزایش می دهیم در حالی که در مرکز مصرف بعلت اینکه در طول سال از مناطق مختلف محصول وارد میشود نیاز به این هزینه نمی باشد .لذا لزوم نزدیکی واحد سورت و بسته بندی در محل مصرف توجیه بالاتری نسبت به محل تولید داردزیرا بدون نیاز به این هزینه ها سریعا محصول تولیدی به مصرف میرسد و نیازی به این هزینه ها نیست همچنین در خصوص ایجاد کارخانه های صنایع جانبی در محل تولید میتوان به کارخانه الوند همدان که جهت استفاده از ضایعات سیب زمینی در بزرگترین قطب تولید سیب زمینی بوجود آمده است اشاره کردکه امروزه با زیان انباشته چندین میلیاردی مواجه است لیکن مدیریت دولتی بدو ن توجه بکار ادامه می دهد. چنانکه واحدهای سورت وبسته بندی پیش گفته نیز اگر بکار ادامه میدادند همین سرنوشت را دارا بودند اگر سورت و بسته بندی در مبدتا توجیه اقتصادی داشت مسلما تاکنون دهها واحد تولیدی توسط بخش خصوصی در این زمینه بوجود میآمد

5- درخصوص توانایی مبادی تولید جهت تامین بخش عمده نیاز سایر استانها تردید جدی وجود دارد بطور مثال استان گلستان که از مراکز عمده تولید سیب زمینی می باشد در بعضی از سالها تولیدش که در یکماه برداشت می شود کفاف مصرف خود استان را می دهد لذا سرمایه گذاری جهت سورت و بسته بندی و صدور آن به استانهای دیگر مورد تردید می باشد.

امروز با وجود فعالیت پنج شرکت در زمینه سورت و بسته بندی سیب زمینی و پیاز با ظرفیت ششصد تن در یک شیفت کاری که پاسخگوی کل نیاز شهر تهران میباشد این امکان وجود دارد که صنایع جانبی در بهره گیری از ضایعات موجود در کنار این واحدها فعال گردد البته لازم به توضیح است که این شرکتها تنها با سی در صد ظرفیت خود کار میکنند ودر صورتیکه واحد های توزیعی دیگر شهر تهران خارج از سازمان میادین موظف به عرضه محصولات استاندارد و بسته بندی گردند این شرکتها در ظرفیت اسمی خود کار کرده و هزینه بسته بندی بازهم کاهش می یابد.

## 1-9- سردخانه

## 1-9-1- تعريف سردخانه

به فضاي دربسته (مسدود) ثابت يا متحركي گفته مي شود كه داراي سامانه ويا دستگاه سرمازايي باشد .

## 1-9-2- سردخانه دومداره

سردخانه اي است كه شرايط ويژه نگهداري مانند : دماي بالا و يا زير نقطه يخ زدگي خوراكي كمينه 18- درجه سلسيوس ،دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر را تأمين كند.

## 1-9-3- انواع سردخانه از نظر فني

از حیث فنی سیستمهای سردخانه به صورت زیر دسته بندی می گردد:

الف – سرمايش :

1. سردخانه بالای صفر (2 تا 10   درجه سانتیگراد)Cold Room : سردخانه اي كه شرايط ويژه نگهداري ماننددماي بالاي نقطه يخ زدگي (انجماد) خوراكي ،دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر(مانند تيمار انگور باSO2) را تأمين مي كند.

2. سردخانه زیر صفر (0  تا 30- درجه سانتیگراد)Freezer Room : سردخانه اي است كه شرايط ويژه نگهداري مانند دماي زير نقطه يخ زدگي خوراكي كمينه 18- درجه سلسيوس ، دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر(مانند يخ زده كردن خوراكيها) را تأمين مي كند.

3. سردخانه فوق سرد (10- تا 40- درجه سانتیگراد)  Ultra_ low Freezer Room

4. کانکس ایزوله محیطی (0 تا 50 درجه سانتیگراد) Chambre

ب – رطوبت :

1. بدون کنترل رطوبت

2. 95% RH محدود به نقطه شبنمc  400 وc  30

3. سیستم خشک کن شیمیایی با رطوبت فوق العاده پایین جهت استفاده از در موارد خاص

ج – ساختمان

1. کانکس یک پارچه (بدون روزنه)

2. جداسازی فضا با استفاده از ساندویچ پانل

3. ایزولاسیون(عایق بندی) ساختمان های سنتی

## 1-9-4- برخي از كاربردهاي سردخانه

- سردخانه جهت نگهداری مواد غذایی(میوه جات، سبزیجات ، گوشت ، لبنیات و انواع فرآورده های غذایی)

- انبار دارو- واکسن

- بانک خون (فریزر پلاسما)

- اتاق تست محیطی ، چامبر (chambre)

- کانکس سیار قابل نصب بر روی انواع تریلر ، کامیونت ، وانت و ....

- کانکس سیار با قابلیت جابجایی با کشنده یا جرثقیل(بدون نیاز به دمونتاژ)

- انبار نگهداری گل ( رطوبت کنترل شده)

## 1-9-5- ويژگي سردخانه ها

الف : كنترل سيستم :

کلیه امورعملیاتی وسوئیچ های کنترل سیستم دریک تابلوقرار می گیرد. شرایط عملکرد سیستم توسط چراغ های نشانگر نصب شده بر روی تابلو قابل مشاهده است. جعبه فولادی کنترل با درب لولایی سیستم برقی را از گرد و غبار و آلودگی محیط و همچنین ضربات تصادفی احتمالی مصون نگه می دارد.

آژیر: درصورت نیاز مشتری، آزیر هشدار دهنده جهت تضمین حفظ محدوده حرارتی است .سیستم هشدار دهنده کاملاً مستقل از سیستم برقی عمل می کند و با اندازه گیری مستقیم دمای محیط ، در صورتی که دما، خارج از محدوده دلخواه باشد فرمان به صدا در آمدن آژیر را صادر می کند و تا زمانی که اپراتور اقدام به ریست سیستم نکند آژیربه صدا در می آید.

علاوه بر این کلیه سیستم ها مجهز به هشدار دهنده دیگری می باشد که با فشاردادن دکمه قرمز تعبیه شده در داخل سردخانه وارد عمل می شود. هنگامی که شخصی در درون سردخانه به هر دلیل محبوس گردد با فشار دادن این دکمه، آژیر به صدا در آمده و اعلام خطر می کند.

ب : ساختمان :

- کانکس یک پارچه : استفاده از کانکس های یک پارچه مزیت جابجایی بدون نیاز به دمونتاژ را در بر دارد.

کلیه اجزافیزیکی (دیواره ها ، کف ، سقف و درب) به صورت یکپارچه ساخته می شودوبسته به انتخاب مشتری ازورقهای گالوانیزه پیش رنگ شده و یااستیل جهت دیواره داخلی وخارجی استفاده می گرددوعایق پلی یورتان با حداقل دانسیته kg / m340 بادستگاههای High Pressure اروپایی به صورت اتوماتیک بین دیواره داخلی وخارجی تزریق میگردد. در صورتیکه بعداً نیاز به جابجایی وجود داشته باشد امکان حمل و نقل با یک کشنده و یا جرثقیل به سهولت میسر می گردد.

- کانکس ساخته شده از ساندویچ پانل پلی یورتان (PU) :

استفاده ازپانل های پیش ساخته که بصورت ساندویچ پانل تولید می گردد ، شامل مزایای دیگری می شودکه به شرح ذیل است:

- مونتاژ و دمونتاژ سریع و آسان

- عایق پلی یورتان با دانسیته حد اقل kg / m340 با مقاومت حرارتی و فشاری بالا

- دیواره خارجی و داخلی ، از ورق گالوانیزه پیش رنگ شده و یا استیل می باشد.

- امکان افزایش و کاهش فضا

- امکان تغییر محل درب ورودی و یا افزایش تعداد دربها

قابل ذکر است ساندویچ پانل ها در ابعاد  cm96 * cm196 ساخته می شوند و ضخامت آنها بسته به کاربرد، متفاوت می باشد.ساختار ساندویچ پانلها در شکل نمایان است.

قابلیت هدایت حرارتی ویژه (k) فوم پلی یورتان BTU/Hr/sq.ft 0.12 است و همچنین قابلیت انتقال حرارتی(u) این ماده کمتر از 0.03 است.

برخی از ساندویچ پانل های موجود در بازار با چسباندن و پرس کردن ورقه پلی یورتان ما بین دو صفحه فلزی ساخته می شوند که به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی گردد، زیرا معمولاً در فشار و رطوبت بالا ورقه دفرمه شده و درپی آن کل ساندویچ پانل معیوب می گردد.

ج : سيستم سرمايش :

1. استفاده از انواع کمپرسور هرمتیک (Hermetic) و سمی هرمتیک (Semi Hermetic) اسکرو و اسکرال با برندهای معتبر Maneurope ، Bitzer ، DWM ....

2. امکان استفاده از انواع کندانسور آب خنک و هواخنک در ظرفیتهای متفاوت بر حسب تناژ و منطقه آب و هوایی.

3. کلیه لوله های مدار سرمایش با جوش نقره درصد بالا مونتاژ می گردد.

4. مجهز به سیستم High & Low جهت کنترل فشار بالاوپایین سیستم جهت جلوگیری از آسیب احتمالی کمپرسور.

5. استفاده از اکسپنشن والو (شیر انبساط) مناسب با انجام محاسبه جهت انتخاب دقیق.

6. استفاده از انواع تله و اکومولاتور و فیلتر و درایر و اویل سپراتور جهت جلوگیری از ورود روغن واجسام خارجی به کمپرسور و در نتیجه افزایش عمر سیستم سرمایش.

7. مجهز به سیستم Defrost جهت انجام عملیات یخ زدایی به صورت اتوماتیک.

8. استفاده از درب های با یراق آلات خارجی و آب بندی با نوار درزگیر مرغوب.

## 1-9-6- تأثير شرايط سردخانه بر روي مواد غذايي

الف- دما : دما،عامل اصلي دركنترل فساد يا به طوركلي همه انواع تغييرات نامطلوب درانواع مواد غذايي است ، به بيان ديگر،تمامي انواع فساد ميكروبي،شيميايي،بيوشيميايي ودربرخي موارد فيزيكي ،ناشي از تغييرات نامناسب درجه حرارت و عموماً بالارفتن آن است.بنابريان بديهي است كه هرنوع تغييري در دما كه يكي از شرايط تعيين كننده سردخانه هاي زير صفرو بالاي صفر است بلافاصله بر روي كيفيت وماندگاري محصولات تأثيرخواهدگذاشت.درسردخانه هاي بالاي صفر –كه اصطلاحاً به اين نام شناخته مي شوند - هدف اصلي از حيث فساد ميكروبي ، جلوگيري ازرشد ميكروب هاي بيماريزاست زيراعموماً (بجز درچند مورد خاص) ما ميكروب هاي سرما دوست را بيماري زا نمي دانيم وفرض بر اين است كه ميكروب هايي كه توانايي رشد و توليدبيماري در بدن مارا دارا هستند، طبيعتاً درجه حرارت رشدآنها در محدوده بدن انسان است و در شرايط سرماقادربه رشدنيستند.مي دانيم كه بنابه تعريف،درجه حرارت سردخانه هااز 1- درجه تا 8 درجه سانتيگراد بسته به نوع محصولات متفاوت است وحتي گاهي اوقات ازاين حدودهم فراترمي رود كه چندان عموميت نداردودر شرايط خاصي اعمال ميگردد.پس طبيعي است كه از نظرميكروبي،افزايش درجه حرارت سردخانه بالاي صفر به معني امكان رشد ميكروب هاي بيماري زا و افزايش سرعت رشد انواع مولد فساد و نامطلوب كردن موادغذايي است كه مواد غذايي را از رده مصرف خارج مي كنند ولي بيماريزا نيستند،زيرا انواع مولد تغييرات نامطلوب يا فساد ، امكان رشد هر چند به صورت كند را در سرما دارا هستند.

درسردخانه هاي زيرصفر، دماي مطمئن براي ممانعت ازرشدهمه ميكروارگانيزمها ، حداقل18- درجه سانتيگراد است كه براي حفظ بهتركيفيت و ممانعت ازتغييرات نامطلوب شيميايي و بيوشيميايي ، درجه حرارت فريزرهاي صنعتي براي نگهداري درازمدت مواد غذايي،بين25- درجه تا 30- درجه سانتيگراداست.معمولاًدراين شرايط ،كاهش درجه حرارت به ندرت پيش مي آيد كه در صورت كنترل تبادلات رطوبتبين محيط و محصول كه با بسته بسته بندي مناسب صورت مي گيرد نامناسب نخاهد بود ولي همانطور كه گفتيم چنين شرايطي بسيار نادراست.مشكل اصلي، افزايش دماست كه باعث ذوب شدن بلورهاي يخ ريزواتصال آنهابه بلورهاي يخ درشت تر و بزرگتر شدن بلورهاي نهايي خواهد شد و تخريب بيشتر بافت را به دنبال دارد و بافت ها را به يك بافت يخي تبديل خواهد كرد.در شرايطي كه افزايش درجه حرارت بسيار زياد باشد عمل رفع انجماد صورت گرفته بدنبال آن بلورهاي يخ ذوب مي شوند و به حالت چكه كردن از محصول خارج مي گردند كه علاوه بر امكان رشد برخي ميكروب ها ،شاهد كاهش وزن، از دست دادن رنگ و ارزش غذايي محصول به دليل خروج مواد مغذي محلول در آب خواهيم بود. بنابراين ، از بعد ميكروب شناسي مواد غذايي هر نوع افزايش دما ، آماده تر شدن شرايط براي رشد انواع بيماري زا و مولد فساد را به دنبال دارد و بسيار نامطلوب است .

افزايش دما درسردخانه هاي بالاي صفر، باعث افزايش شدت تنفس محصولات و مصرف مواد مغذي و از دست رفتن آنها نيزخواهدگرديد علاوه براينكه دردراز مدت مي تواندمنجربه جوانه زدن محصولاتي مثل سيب زميني وپيازگردد ودرنهايت ،بافت وطعم مواد غذايي را در مدت بسيار كوتاهي تخريب نمايد زيرادر نگهداري محصولات بخصوص ميوه ها وسبزي ها عمل غيرفعال كردن آنزيم ها (بلانچينگ) را انجام نمي دهيم وحضور آنزيمها همواره ، عامل تهديد كننده ايست كه با افزايش درجه حرارت ، تخريب آنزيمي هم تشديد خواهد شد.

در شرايط كاهش درجه حرارت،معمولاً مشكل ميكروبي وجود نداردواين مسأله عموماً در سردخانه هاي بالاي صفر مطرح است. همانطوركه مي دانيم كاهش كنترل نشده و بيش از حد درجه حرارت ، منجر به توقف و يا كندي كار آنزيم هاي تنفسي مي شودوشرايط را به سمت فعاليتهاي بي هوازي هدايت مي كند.مشابه حالتي كه دركاهش غلظت اكسيژن ويا افزايش غلظت CO2 درمحيط پيش ميآيد اين حالت منجر به بروز تغييرات عمومي تحت عنوان سرمازدگي ميگرددكه در قسمت تغييرات  مواد غذايي در سرد خانه به طور كامل به آن پرداخته شد. چنانچه كاهش درجه حرارت ، باعث ايجاد بلورهاي يخ شود حالتي به نام يخ زدگي بوجود مي آيد كه تفاوتهاي زيادي با انجماد دارد .از جمله اين كه بسيار كند ،ناخواسته و كنترل نشده است . بلورهاي يخ درشت تشكيل شده، باپاره كردن سلول وآزادكردن آنزيم ها،علاوه براز بين بردن حالت زنده وفعال سلول ،بافتي مرده را بوجود مي آورد كه به سرعت بوسيله آنزيم ها تخريب خواهد گرديد.در مورد برخي محصولات مثل شير،كاهش درجه حرارت تاحد يخ زدن، باعث بروز تغييردر غلظت املاح و رسوب كردن و منعقد نشدن پروتئين ها مي گردد كه تغييرات برگشت ناپذيري را براي بافت محصول به دنبال دارد . يا در نگهداري گوشت درسردخانه هاي بالاي صفر ( به منظور طي دوره بيات شدن و عمل آمدن گوشت ) كاهش درجه حرارت و يخ زدن محصول باعث مي شودكه تغييروتحولات لازم درتبديل عضله به گوشت صورت نگيردوكيفيت نهايي محصول بسياركاهش يابد . بنابراين رعايت نكردن درجه حرارت مناسب ،چه در جهت كاهش و چه در جهت افزايش ، نامطلوب است و بايد از آن پيشگيري نمود.

ب- رطوبت نسبي : پيش از طرح هر بخشي درباره تأثيرات رطوبت نسبي ،به عنوان يكي از شرايط اساسي نگهداري مواد غذايي و از همه مهمتر نقش تغييرات آن در تغييرات مواد غذايي بايد خاطر نشان كرد كه رطوبت نسبي و دما دو عامل كاملاً وابسته به هم هستند كه تغييرات يكي در ديگري كاملاً مؤثر است و البته غالباً دما باعث بروز تغيير در ميزان رطوبت نسبي خواهد شد.

همانطوركه مي دانيم درشرايط ثابت،مقداررطوبت هواي موجوددر يك سردخانه از نطر كمي ثابت است . بنابراين باكاهش ياافزايش درجه حرارت در عين ثابت بودن مقداررطوبت هوا رطوبت نسبي تغيير مي كند.به اين معني كه افزايش درجه حرارت،رطوبت نسبي هواراكاهش داده كاهش درجه حرارت منجربه افزايش رطوبت نسبي هواوحتي رسيدن به نقطه شبنم  ميگردد. تأثير تغييرات ميزان رطوبت نسبي را مي توان در دو حالت كاهش و افزايش آن از حدود مشخص بررسي نمود.درشرايط كاهش رطوبت نسبي محيط،طبيعي است كه محصولات به منظوربه تعادل رسيدن بافضاي سردخانه شروع به از دست دادن رطوبت مي كنند بنابراين مهمترين مشكلي كه از نظر اقتصادي نيز اهميت فراوان دارد ، كاهش وزن محصولات است .اين تقليل وزن در محصولاتي مثل سبزي هاي برگي ،با ايجاد پژمردگي و پلاسيدذگي سريعاً محصول را مصرف ناشدني خواهد نمودودرمحصولات ديگري مثل گوشت،پنيرو... به رغم ضررهاي اقتصادي،درظاهرممكن است تغييرات چنداني را نشان ندهد. مهمترين راه براي جلوگيري ازچنين حالتي استفاده ازپوشش هاي مناسب براي حفظ رطوبت محصولات و همين طورر ،تأمين رطوبت محيط با تزريق رطوبت به محيط سردخانه است.

معمولاًكاهش رطوبت نسبي، بيشتردرتبخيركننده هاي باابعادكوچك صورت مي گيردچون تبخير كننده هاي با ابعادبزرگ مي توانند اختلاف درجه حرارت كمتري با هواي سردخانه داشته باشنئد بنابراين رطوبت موجود درهوا به هنگام عبورآن(به دليل كاهش ملايم درجه حرارت) كمتر به صورت قطرات آب در مي آيد وطبيعي است كه كاهش كمتري در رطوبت نسبي هواي سردخانه ايجاد خواهد گرديد.

بنابراين به طورخلاصه مي توان گفت كاهش رطوبت نسبي محيط، ابتدا منجر به افت وزني محصولات و در صورت تداوم ،باعث بروز تغييرات نامطلوب ظاهري مانند خشكي ،پژمردگي و پلاسيدگي خواهد گرديد.

افزايش رطوبت نسبي در محيط سردخانه معمولاً كمتراتفاق مي افتد.درشرايط ثابت دما و رطوبت نسبي ، تنفس سلولي محصولات ( ميوه ها و سبزي ها ) باعث مصرف اكسيژن و مواد مغذي از يك سو و توليد آب و دي اكسيدكربن از سوي ديگرمي گرددكه امكان افزايش رطوبت نسبي را به دنبال خواهد داشت. عامل بسيار مهم در اين باره علاوه بر كنترل دما ، تهويه مناسب و چرخش هواي سردخانه است كه از تجمع رطوبت در برخي نقاط سردخانه جلوگيري مي نمايد. مهم ترين خطر افزايش رطوبت نسبي مرطوب شدن بيش از حد محصولات درسطح و امكان افزايش فعاليت آبي وبه دنبال آن رشد ميكروارگانيزم ها بخصوص كپكهاست . علاوه بر اين كه باقي ماندن قطرات آب در سطح برخي محصولات ، باعث ايجادلكه هايي برروي محصول مي گرددكه ازنظرظاهري نكته اي منفي به حساب خواهدآمد. در اينجا نيز علاوه بر كنترل شرايط مي توان از بسته بندي هم به عنوان عامل مؤثر كمكي استفاده نمود.

پ-افت ولتاژ : با توجه به وابستگي همه سيستم هاي اجرا و كنترل سردخانه به جريان برق بديهي است كه افت ولتاژ عواقب بسيار نامناسبي به همراه دارد . معمولاً سيستم هاي كنترل پيشرفته ، در شرايط كاهش يا افزايش ولتاژ ، جريان الكتريسيته راقطع مي كنندكه دقيقاً حالت قطع و وصل مجدد برق به وجود خواهد آمد. اما در غير اين صورت ، عوارض ايجاد شده ، شامل كاهش كارايي كمپرسورها به عنوان قلب سيستم تبريد و كاهش توان سردخانه درخروج حرارت از محيط داخل ياحفظ درجه حرارت بدنبال آن است كه نهايتاً افزايش درجه حرارت رابه دنبال خواهدداشت.علاوه براينكه بسياري از دستگاه هاي كنترل خودكار شرايط با نوسانات جريان برق دچار اشكال شده ، امكان دارد به گونه كنترل نشده و ناخواسته اي عمل كنند. در هر صورت ، عارضه اصلي كه پيامد اين حالت افت ولتاژ است ، عملاً باعث افزايش درجه حرارت سردخانه خواهد شد كه علاوه بر آسيب رساني احتمالي به سيستم تبريد به دليل كار مداوم و عدم كارايي لازم بخصوص در مورد كمپرسورها ، اين افزايش دما، عوارض نامطلوبي در افزايش شدت تنفس و يا رشد ميكروارگانيزم ها و ... ايجاد مي كند كه در قسمت بعد (قطع و وصل برق) بيشتر با آن آشنا خواهيد شد.

ت-قطع و وصل برق : قطع برق هرچندنسبت به نواسانات ولتاژ مشكل بزرگ تري ايجاد مي كند اما بلافاصله قابل تشخيص است . قطع برق به معني قطع روند سرمازايي است. بنابراين بايد شاهد افزايش درجه حرارت در سردخانه بود. اين افزايش درجه حرارت در سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر ،عوارض متفاوتي به دنبال خواهد داشت.

در سردخانه هاي بالاي صفر،درجه حرارت از حساسيت بسيار زيادي برخوردار است به نحوي كه گاهي اوقات حتي يك درجه سانتيگراد تغيير ، تأثيرات قابل توجهي برروي محصول مي گذارد . در مورد ميوه ها و سبزي ها ،  افزايش درجه حرارت به معني تنفس بيشتر ومصرف مواد مغذي وتوليد آب و CO2 درمحيط است ضمن اين كه درزمان كوتاه تري رسيده و از طول عمرنگهداري آنهاكاسته مي شود ، زيرابا ايجادمختصر تغييري در درجه حرارت ، شدت تنفس محصولات چندين برابر مي گردد. از ديدگاه آلودگي ميكروبي و رشد انواع بيماريزاها و عوامل فساد هم افزايش جزيي حرارت باعث فراهم شدن امكان رشد خواهد آورد . قطع برق ، قطع تهويه را هم به دنبال دارد كه خوداين حالت ، باعث تجمع رطوبت در نقاط خاصي از محل تجمع محصول گرديده،فعاليت آبي رابالا مي برد عاملي كه بيش از همه چيز ،رشد ميكروارگانيزم ها بخصوص كپك ها را فراهم مي آورد .

درسردخانه هاي زيرصفر ، مشكلات ،شكل ديگري به خودمي گيرند . درهنگام قطع برق وافزايش درجه حرارت ، هر چند بلورهاي يخ كوچك به ميزان جزيي ذوب شده ، جذب بلورهاي بزرگترمي گردند يا حتي دوبلور بزرگ درسطح به يكديگر مي چسبند وتمام اينها باعث پاره شدن بيشترديواره سلولي بخصوص دربافت هاي گياهي مي گرددحالتي كه پس ازرفع انجماد محصول باعث چكه كردن مقادير زيادي از آب ميان بافتي وداخل سلولي مي شود و علاوه بر كاهش ارزش غذايي بافت را نيز از نظر ظاهري ناخوشايندمي سازد.هنگام وصل مجدد برق، درجه حرارت بار ديگر كاهش يافته عوارض انجماد و رفع انجماد مكرر تكميل مي گردد.هرچندكه تاكنون دلايل علمي قوي براي اين مطلب ارائه نگرديده است اما نظر براين است كه حساسيت محصولات پس ازرفع انجماد يا رسيدن به درجه حرارت محيط ،بسيار بيشتر شده ، با سرعت بيشتري از نظر ظاهري، ارزش غذايي و ماندگاري ، قابليت هاي خود را از دست خواهد داد.

بنابراين بديهي است كه يكي از ملزومات اصلي سردخانه هاي صنعتي ، ژنراتورهاي موقت توليد كننده برق هستند تا به هنگام بروز قطع برق ، توانايي حفاظت از محصولات را با تأمين انرژي الكتريكي لازم براي كار كمپرسورها ، داشته باشند و از بروز خسارات سنگين و جبران ناپذير جلوگيري كنند.

## 1-9-7- بهداشت سردخانه

ضدعفونی کردن سردخانه و انبار:

اگر انواع انبارهای نگهداری مواد غذایی را به سه گروه:

1- انبارهای نگهداری در درجه حرارت عادی(اتاق) مثل سیلو ها

2- انبارهای نگهداری در درجه حرارت های نزدیک به انجماد یا سردخانه های بالای صفر

3- انبارهای نگهداری در درجه حرارت های زیر صفر

تقسیم بندی کنیم، خواهیم دید که در هر یک از آن ها، عامل یا عواملی، از رشد میکروارگانیزم های مولد فساد و به دنبال آن انواع بیماری زا جلوگیری می کنند.

مهمترین عامل در انبارهای معمولی حفظ رطوبت نسبی موردنظر و جلوگیری از افزایش آن است. در اصل رطوبت محصول و تعادل آن با محیط اطراف، تعیین کننده شرایط رشد میکروارگانیزم هاست. در سردخانه های بالای صفر کاهش درجه حرارت نیز به کمک شرایط کنترل رطوبت آمده، رشد میکروارگانیزم ها را بسیار دشوار خواهد ساخت و نهایتاً در انبارهای زیرصفر که به علت کریستالیزه شدن آب موجود، در ادامه کاهش درجه حرارت، تقریباً می توان گفت که امکان رشد برای میکروب ها وجود ندارد و حتی گروهی از آن ها نیز به این دلیل از بین می روند.

میکروارگانیزم های بیماری زا همواره با لاشه های گوشت دام و طیور و... همراه هستند که علل اصلی آن، آلودگی محیط کشتارگاه، کارگران، وسایل و از همه مهمتر، تماس لاشه ها با قسمت های داخلی امعا و احشا در هنگام تخلیه شکم می باشد. انواع مخمرها نیز به طور طبیعی بر روی سطح میوه ها وجود دارند و کپک ها نیز بیشتر در سطح خاک هستند سبزی ها و میوه های تماس یافته با خاک را آلوده می کنند. بنابراین محیط سردخانه و انبار محیطی ست که در شرایط نگهداری محصول و در درجه حرارت های بالاتر از انجماد، انواع میکروب ها در آن به صورت بالقوه حضور دارند و آماده رشد در شرایط مطلوب هستند.

مهمترین و شاید خطرناک ترین حالت در شرایط نگهداری گروه های مختلف غذایی مثل گوشت خام و سبزی و میوه به وجود خواهد آمد که در قسمت نگهداری محصولات مختلف در کنار یکدیگر در شرایط سردخانه به آن اشاره شده است.

به دلایل ذکر شده، همواره شست وشو و ضدعفونی کردن انبارها بسیار مهم است. بهترین و موفق ترین روش برای حفظ بهداشت انبار وسردخانه، ضدعفونی و شست وشوی آن ها پیش از انبار کردن محصول جدید است. معمولاً در سردخانه های نگهداری گوشت، پس از تخلیه سردخانه و گرم شدن محیط، از شوینده های معمولی، به همراه آب گرم و پس از آن، از محلول های کلرین قوی به صورت اسپری استفاده می کنند. در انبارهای معمولی که امکان رشد کپک ها و حتی حشرات و انگل ها نیز وجود دارد می توان از روش های مختلف سوزندان گوگرد و یا سایر انواع فومیگان ها، مثل متیلن بروماید، فسفین، اسیدسبانیدریک و ... برای جلوگیری از رشد و تکثیر آفات انباری استفاده نمود.

تمام مطالب عنوان شده ، درباره چگونگی مبارزه با آلودگی های احتمالی بود ولی بهترین و موثرترین راه ها، روش هایی است که مانع از ورود آلودگی به انبار می شود. تنظیم برنامه های سم پاشی محصولات با توجه به غلظت سموم مورد استفاده، زمان تجزیه آن ها و سایر موارد، بخصوص در مورد استفاده از قارچ کش ها در مزارع و باغات، در کاهش وقوع فساد پس از برداشت، بسیار موثر است. استفاده از میکروب کش ها در ضدعفونی کردن محصولات قبل از برداشت خصوصاً در مورد میوه های نرم که آسیب پذیری بیشتری دارند بسیار مفید است برای مثال، نتایج بسیار عالی در مورد توت فرنگی با استفاده از کابتان، تبرام، قربام و دی هیدرواستیک اسید حاصل گردیده است، استفاده از گوگرد یا بیوکوئین قبل از مرحله برداشت هلو نیز، در رشد قارچ های پس از برداشت، تاثیر قابل توجهی دارد. غوطه ور کردن مرکبات در براکس، رشد گونه های کپک پنی سیلیوم را محدود می کند، شست وشوی آن ها با محلول کلر PPm 135-5، جمعیت میکروارگانیزم ها را به طور کلی تا محدوده مطلوبی کاهش می دهد. استفاده از کاغذها یا لفاف های حاوی آنتی بیوتیک ها و ضدعفونی کننده ها بخصوص برای مرکبات، نتایج موفقی به دنبال دارد. از همه مهمتر، استفاده از 2CO و غلظت های مشخص آن (تا حدود %20) است که بدون ایجاد عوارض بی هوازی برای تنفس محصولات، شرایط رشد را بخصوص برای کپک ها به علت ویژگی هوازی بودن آن ها بسیار دشوار می کند.

به طور کلی، رعایت نکات زیر برای حفظ بهداشت انبارها و سردخانه ها بسیار حایز اهمیت است:

از ورود جعبه های پوسیده و آلوده جلوگیری شود.

هر نوع ضایعات یا به بیان ساده تر آشغال و زباله، سریعاً از محیط انبار خارج شود.

بین هر بار تخلیه و بار زنی مجدد محصولات جدید، شست و شو و ضدعفونی انجام گیرد.

در صورت جایگزینی محصولات از انواع جدید مثل میوه به جای گوشت یا برعکس، عمل بوگیری نیز با استفاده از مواد ذکر شده، با نمک های آمونیوم انجام بگیرد.

پالت ها و وسایل حمل محصولات هر 4 ماه یک بار کاملاً پاکسازی می شوند.

## 1-10- نام و کد محصول (آیسیک)

متاسفانه تا كنون كد آيسيك مستقلي جهت روش انجماد IQF وجود نداشته و روش مذكور در رديف انجماد معمولي سبزي و ميوه طبقه بندي قرار داده شده است .

کد آیسیک مواد منجمد شده مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن به شرح جدول زیر است، لازم بذکر است که در رده بندی آیسیک کد 15 مربوط به محصولات غذایی و آشامیدنی بوده و کد 1513 مربوط به زیر شاخه عمل آوري و حفاظت از فساد ميوه و سبزيجات (نباتات) است.

| نام محصول | کد آیسیک | واحد سنجش |
| --- | --- | --- |
| ميوه جات منجمد بسته بندي شده | 15131111 | لیتر |
| سبزيجات منجمد بسته بندي شده | 15131112 | لیتر |
| سيب زميني منجمد آماده به طبخ (فرنج فرايز) | 15132021 | لیتر |
| فرآوری و بسته بندی میوه و سبزیجات و صیفی جات خشک | 15131120 | تن |
| فرآوری و بسته بندی لیمو عمانی | 15131126 | تن |
| فراوری و بسته بندی میوه و سبزیجات خشک | 15131140 | تن |
| بسته بندی میوه در گاز | 15131142 | تن |
| درجه بندی و بسته بندی میوه | 15132110 | تن |
| سردخانه دومداره | 15135013 | تن |

## 1-11- استانداردها

طبق اطلاعات بدست امده از سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد و تحقسقات صنعتی ایران استاندارد های زیر جهت تولید روغن ذرت و سیلو کردن غلات آمده است.

| شماره استاندارد | موضوع | سال چاپ |
| --- | --- | --- |
| 3039 | سبزي و ميوه منجمد | 1373 |
| 4976 | آيين كار بسته بندي اوليه ميوه ها و سبزيها | 1378 |
| 1185 | راهنماي نگهداري و حمل و نقل گلابي در سردخانه | 1377 |
| 1369 | راهنماي حمل و نقل و نگهداري هلو در سردخانه | - |
| 1696 | نگهداري گل‌کلم در سردخانه | - |
| 1729 | نگهداري گيلاس پيوندي و گيلاس مشهد (در سردخانه) | 1373 |
| 1758 | نگهداري آلو و گوجه در سردخانه | 1356 |
| 2016 | ميوه ها و سبزيها - زردآلو – آئين کار نگهداري درسردخانه (ازمرحله برداشت تانگهداري)(تجديد نظر) | 1381 |
| 2847 | آيين کار نگهداري انگور در سردخانه | 1368 |
| 3588 | آيين کار و ترابري گوجه‌فرنگي در سردخانه | 1374 |
| 3697 | آيين کار نگهداري و ترابري هندوانه در سردخانه | 1374 |
| 3894 | آيين کار نگهداري و ترابري خيار در سردخانه | 1375 |
| 3895 | آيين کار نگهداري و ترابري کاهو در سردخانه | 1375 |
| 4098 | آيين کار نگهداري توت فرنگي در سردخانه | 1376 |
| 4107 | آئين کار رسانيدن ميوه‌ها پس از نگهداري در سردخانه | 1377 |
| 4973 | آيين کار نگهداري و ترابري گيلاس و آلبالو در سردخانه | 1378 |
| 506 | شير و فرآورده هاي آن -نگهداري در سردخانه -آيين کار | 1387 |
| 6155 | آلبالو ـ آئين کار برداشت‏، ترابري و نگهداري در سردخانه | 1381 |
| 6409 | ميوه ها و سبزيها - انار- نگهداري در سردخانه | 1381 |
| 6803 | ميوه ها و سبزي ها – نگهداري کيوي در سردخانه – آئين کار | 1382 |
| 830 | ميوه ها و سبزي ها- نگهداري در سردخانه -آيين کار | 1387 |

## فصل دوم :

## آشنایی با روش تولید

## 2-1- چرخه تولید

## 2-1-1-  انجماد

انجماد یکی از راههای نگهداری میوه جات و سبزیجات می باشد و معمولاً مواد غذایی به شکلی منجمد می شوند که از نظر مصرف کننده قابل قبول باشند. اساساً انجماد مانع فساد مواد غذایی می گردد. بطوری که هیچگونه تغییر مهمی بر روی رنگ، عطر و طعم ظاهر ماده غذایی نداشته باشد. اما نکته مهم این است که انجماد بطریقه سنتی بطور کامل سبب نگهداری کیفیت محصول نشده و مقداری تغییرات در حین انجماد و نگهداری محصول بوجود می آید.

از آنجایی که در درجه حرارت محیط عوامل فساد شامل میکروارگانیزمها، تغییرات شیمیایی و بیوشیمیایی می باشند لذا انجماد و پایین بودن درجه حرارت می تواند تا حد زیادی مانع این تغییرات گردد. مثلاً در درجه حرارت پایین میکروارگانیزمها قادر به رشد نمی باشند اما ممکن است آنزیم های موجود در آنها سبب تغییرات در ماده غذایی شوند و از طرفی واکنشهای شیمیایی در درجه حرارت پایین سرعتشان کم می شود ولی ممکن است همچنان ادامه داشته باشند مخصوصاً در هنگام باز شدن یخ سرعت واکنشهای شیمیایی افزایش می یابد.

لذا محصولاتی که باید منجمد شوند باید دارای کیفیت مناسب بوده و در بهترین وضعیت قرار داشته باشند.

به این دلیل زمان برداشت محصولات باید یکسان باشد و محصول در زمانی برداشت شود تا در بهترین حالت رسیدگی (Optimum Maturity) قرار داشته باشد. به همین دلیل پس از برداشت محصول نباید مراحل بعدی و انجماد به کندی و یا تاخیر صورت پذیرد و به محض برداشت باید سرد گردد و مخصوصاً جهت نخود فرنگی و ذرت شیرین این عمل باید در محل برداشت انجام گیرد.

قبل از این که سبزیجات منجمد شوند مراحلی را باید طی نمایند که شامل:

Harvesting-Cleaning-Washing-Grading-Peeling

Blanching-Cooling and Packaging

می باشد.

در مورد محصولاتی مانند نخود فرنگی یا هویج، لوبیا و ذرت ابتدا بسته بندی شده و سپس انجماد صورت می گیرد. در هنگام انجماد باید از صدمات مکانیکی، درجه حرارت ناقص در خلال تهیه و آماده سازی، قرار گرفتن در مقابل نور و آلودگی با مس و آهن شدیداً اجتناب گردد که این عوامل سبب تغییراتی در رنگ، بافت و عطر و طعم غذای یخ زده می شود، علاوه بر این باید از رشد غیر معقول میکروارگانیزمها، تغییرات آنزیمی در خلال آماده سازی جلوگیری و کنترل گردد.

حرکت سبزیجات بوسیله آب و یا بوسیله پمپ کردن بدلیل این که همزمان عمل انتقال، سرد کردن و شستن را انجام می دهد بسیار خوب می باشد. در سالهای اخیر از سیستم انتقال هوا جهت هویج، نخود فرنگی، ذرت، لوبیا استفاده می گردد.

سبزیجاتی مانند هویج، سیب زمینی، قبل از انجماد به پوست گیری نیاز دارند.

عمل بلانچینگ برای از بین بردن حداکثر فعالیت آنزیم ها و کمترین تغییر در خواص مواد خام – معمولاً در درجه حرارت 100 سانتیگراد بوسیله آب داغ یا بخار در فشار اتمسفر انجام می گیرد. زمان بلانچینگ براساس نوع محصول و اندازه آن می تواند متفاوت باشد.

سرد کردن سریع پس از بلانچینگ به منظور جلوگیری از زیاد پختن و جلوگیری از میکروارگانیزمها می باشد که این عمل می تواند بوسیله جریان آب، هوای فشرده، اسپری آب و یا ترکیبی از هوای فشرده و دوش آب انجام گیرد.

یکی از راههای تشخیص خوب بودن عمل بلانچینگ استفاده از میزان فعالیت پراکسیداز می باشد.

روشهای متعددی برای انجماد مواد غذایی وجود دارد که شامل:

•	Air blast:

یکی از عمده ترین روشهای انجماد می باشد، در این روش هوای فشرده و سرد از تمام جوانب بر روی محصول اعمال می شود که می تواند این عمل بر روی یک نوار نیز انجام گیرد معمولاً این عمل در یک اتاق بزرگ و در برودت 29 تا 23 انجام می گیرد و پس از یخ زدن محصول را به سردخانه انتقال می دهند.

براساس اندازه و حجم محصول می تواند زمان انجماد از 3 ساعت تا 3 روز متغیر باشد.

•	Plat freezing:

از این روش بیشتر به تنهایی برای انجماد مواد غذایی که داخل کارتن بسته بندی شده اند استفاده می گردد. کارتنها بین صفحات فریزر قرار گرفته و طی زمان 90-30 دقیقه منجمد می شوند که این زمان برحسب نوع و سایز محصول می تواند متغیر باشد که این انجماد می تواند بصورت مداوم و مقطعی باشد.

•	Air blast belt:

در این روش که یک نوار که حاوی مواد غذایی می باشد از یک اتاق عبور داده می شود که هوای سرد با برودت 37- درجه سانتیگراد سبب انجماد محصول می گردد.

این روش نیز برای نگهداری کل محصولات یخ زده که بعداً دوباره بسته بندی شده و یا در ظرف بزرگ به استفاده کنندگان داده می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

•	Fluidized bed:

در این روش علاوه براین که هوای سرد در طول یک مسیر با محصول برخورد می کند جریان هوای سرد دیگری نیز به طرف بالا و از زیر نوار حرکت کرده که سبب می شود ذرات غذا بر روی یک بسته هوای مورد جریان داشته باشند. انجماد در این روش سریعاً انجماد گرفته و ذرات از یکدیگر جدا بوده و سریعاً منجمد می شوند.

از مواد سردکننده ای که درجه حرارت آنها می تواند زیر 37 درجه سانتیگراد و یا موادی که درجه حرارت آنها بین 34 تا 29 درجه سانتیگراد باشد استفاده گردد که شامل ازت مایع، هوای مایع یا دی اکسید کربن جامد و یا مایع می باشد. ماده دیگری که استفاده می شود (R-12) Dichloro Difluoromethane می باشد که نقطه جوش آن 30 درجه سانتی گراد می باشد که این سیستم دارای هزینه زیادی بوده و گران می باشد و هنوز نیز در حال تکمیل شدن می باشد.

## 2-1-2-  بسته بندي

جهت انتخاب یک ظرف بسته بندی برای محصولات منجمد باید نکات ذیل رعایت گردد.

1-	جلوگیری از عبور نور و اکسیژن

2-	مانع از دست دادن رطوبت

3-	مانع نفوذ میکروارگانیزمها

4-	نافذ عطر و طعم خارجی نباشد

5-	جاذب باشد

6-	اطلاعات کافی بر روی آن نوشته شود

7-	امكان رؤيت مقداري از محتويات

در صورت استفاده از  سلفونهایی که بوسیله حرارت دوخته می شوند و یا فیلمهای ترموپلاستیک مانند، Polio ، film , Mylar , Saran  که سبک، شفاف، عاری از عطر، طعم خارجی، مقاوم به پاره شدن و در درجه حرارت پایین ارتجاعی می باشند و مقدار کمی رطوبت از خود عبور می دهند. همچنین از کاغذهای کرافت که بوسیله واکس یا پلاستیک پوشیده شده اند نیز می توان استفاده کرد و علاوه بر این مواد فوق باید به فشارهای وارده در مراحل پر کردن، انجماد، نگهداری، حمل و نقل و آب شدن مقاوم باشند.

این مواد باید حالت کشسانی داشته و به راحتی به ماده درون خود بچسبند تا از تبخیر رطوبت جلوگیری نمایند.

دو نوع بسته بندی معمولاً جهت غذاهای منجمد مورد استفاده قرار می گیرد یکی بسته بندی اولیه که همان بسته بندی می باشد که ماده غذایی درون آن استفاده می گردد که کارتن می باشد معمولاً از یک لایه موم و پلاستیک جهت قسمت خارجی کارتن استفاده می گردد تا از خروج رطوبت جلوگیری نماید.

معمولاً جهت بسته بندی از کارتنهایی استفاده می گردد که بین 5/5 تا 12 اونس وزن آن با محتویات باشد. از کیسه های پلی اتیلن کدر نیز زمانی استفاده می شود که از عبور نور جلوگیری شود تا از تغییر رنگ محصول غذایی جلوگیری به عمل آید. مخصوصاً در سبزیجاتی مانند نخود فرنگی.

در صورتی که بسته بندی اولیه محصول نفوذناپذیر باشد سبب خارج شدن رطوبت از محصول می گردد. بدلیل این که در سردخانه میزان رطوبت داخل بسته بندی غذایی بیشتر از محیط سردخانه می باشد بنابراین در صورتی که بسته بندی نفوذناپذیر باشد سبب خروج رطوبت گردیده و محصول حالت تازگی خود را از دست می دهد. معمولاً جهت جلوگیری از این عمل از پوششهایی بوسیله واکس یا موم آغشته باشند استفاده می گردد که هر چه میزان موم بکار رفته بیشتر باشد خروج رطوبت کمتر می باشد. در بعضی از کارخانجات تنها از کارتن جهت بسته بندی استفاده می گردد بدین صورت که کارتن بصورت یک صفحه وارد شده و پس از قرار دادن مواد غذایی درون آن شکل کارتن را به خود می گیرد و وارد سردخانه می شود.

پایداری سبزیجات منجمد شده

طبق تحقیقات بعمل آمده نشان داده شده است در صورتی که مواد غذایی مانند نخود فرنگی، اسفناج، لوبیا سبز، بطور کامل بلنچ یا یخ زده و بسته بندی گردند و در درجه حرارت 29- درجه سانتیگراد قرار می گیرند حتی تا مدت 5 سال نیز در آنها تغییرات فیزیکی، شیمیایی، تغییرات عطر و طعم رنگ صورت نمی پذیرند و در صورتی که درجه حرارت 18- درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود این تغییرات برای مدت یک سال بچشم نمی خورد.

جدول زمان قابل نگهداری مواد غذایی در درجه حرارت های متفاوت بر حسب ماه

| 123C(-10F) | -18C | -12C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | 8-12 | 4-6 | Aspargas,Green |
| 24 | 14-16 | 6-8 | Beans,Lima |
| 36 | 24 | 12 | Carrots |
| 24 | 14-16 | 6-8 | Pease |
| 24 | 14-16 | 6-8 | Spainach |
| 24 | 14-16 | 6-8 | Broccli |
| 36 | 24 | 12 | Corn-Cut |

نشاسته و پکتین موجود در ذرت، نخود فرنگی، لوبیا سبز و دیگر سبزیجات در محصولات یخ زده سبب تغییر بافت می گردد. مثلاً نشاسته با آب تولید ژل کرده که ژل موجود در هنگام یخ زدن و نگهداری سبب صدمه زدن به بافت می شود بدین صورت که آب موجود در ژل بصورت یخ در محصول منجمد شده می باشد.

لذا تغییر حالت غذای منجمد به حالت اولیه خود در هنگام آب شدن به مقدار زیادی به میزان جذب آب که قبلاً به صورت یخ بوده بوسیله پروتئین و نشاسته موجود در ماده غذایی بستگی دارد که سبب تغییر بافت محصولات یخ زده می گردد.

در هنگام انجماد رنگ و عطر و طعم محصول نیز می تواند تغییر پیدا کند مثلاً کلروفیل موجود در سبزیجات بدلیل واکنش ئیدرولیز شده که سبب جدا شدن منیزیم موجود در کلروفیل گردیده و در نتیجه تبدیل به Helopytic می گردد که تولید رنگ سبز قهوه ای می نماید.

همچنین کاروتن موجود در سبزیجات در هنگام بلانچینگ سبب تغییر رنگ محصول می گردند و یا ترکیبات فنلی در حضور آنزیم پلی فنل اکسیداز و هوا سبب تیره شدن رنگ سبزیجات می گردند.

رانسید شدن چربیها سبب تغییر عطر و طعم سبزیجات می گردد که مهمترین واکنش انجام گرفته در مواد غذایی منجمد شده می باشد که سبب تغییر رنگ و عطر می گردد.

خشک شدن بیش از حد مواد غذایی نه تنها از نظر کاهش وزن زیان آور می باشد بلکه بدلیل جدا شدن یخ از قسمت های خارجی مواد غذایی سبب می شود اکسیژن بداخل بافتهای مواد غذایی نفوذپذیری پیدا کرده و سبب تغییر محصول گردد چنانچه سبب تولید نقاط روشن در سطح محصول شده که ظاهر مواد غذایی را نامطلوب می سازد.

حمل و نقل و نگهداری و توزیع مواد غذایی منجمد

با توجه به این که اکثر وسایل بسته بندی بصورتی است که مانع از نفوذ و خروج بخار آب و ورود گازها به داخل ماده غذایی منجمد می گردد. اما زمانی این خروج رطوبت در داخل بسته غذایی صورت می گیرد بدین صورت که در اثر نوسان درجه حرارت در سردخانه ها مثلاً بالارفتن درجه حرارت رطوبت محصول از داخل محصول خارج شده ولی در همین حال بدلیل پایین آمدن درجه حرارت دوباره این رطوبت در سطح محصول و درون بسته بندی یخ می زند که سبب خشک شدن محصول می گردد. لذا ضرورت دارد تا حد امکان از نوسان درجه حرارت در سردخانه جلوگیری بعمل آید.

ماده منجمد نباید بر روی کف سردخانه نگهداری شود و ضرورت دارد حداقل 10 سانتی متر از سطح زمین بالاتر باشد و فاصله بین دیوار و محصول باید حداقل بین 20-15 سانتی متر باشد تا هوای سرد بتواند در تمام اطراف محصول گردش نماید لذا بهترین وسیله استفاده از پالت می باشد.

## 2-1-3-  سردخانه

معمولاً سه نوع سردخانه موجود می باشد:

1- سردخانه ای که کاملاً در کنار بسته بندی تولید وجود دارد.

2- سردخانه ای که عمل توزیع را انجام می دهد.

3-	سردخانه حد واسط بین 1 و 2 in-transit ware house

روش انجماد بعضی از سبزیجات

•	لوبیا سبز (Green Beans)

ابتدا پس از برداشت لوبیا سبز آن را بر روی یک نوار نقاله شبکه دار قرار داده و توسط جریان هوا کلیه ذرات خارجی و آشغال را جداسازی می نمایند سپس عمل جداسازی غلاف انجام گرفته و سپس از شستشوی لوبیا سبز انجام می گیرد پس از آن عمل درجه بندی انجام می گیرد که می تواند بدلخواه باشد و عمل درجه بندی براساس ضخامت لوبیا سبز انجام شده و 6 نوع لوبیا سبز جداسازی می گردد.

معمولاً لوبیا سبزهای درجه 1و2و3 بطور کامل بسته بندی شده و لوبیا سبز درجه 4و5 نصف شده و درجه 6 نیز بدلیل کلفتی زیاد چند قطعه می گردد. عمل جداسازی غلاف می تواند پس از درجه بندی نیز صورت گیرد.

لوبیا سبزهایی که باید برش داده شوند توسط دستگاه به اندازه های 5/3-5/2 سانتی متر برش داده می شوند پس از درجه بندی توسط بخار و یا آب در درجه حرارت 99 درجه سانتی گراد برای مدت 3-2 دقیقه عمل بلانچینگ صورت می گیرد. برای لوبیا سبزهایی که برش خورده اند سریعاً توسط روش غوطه ور شدن 12-R و یا روی نوار منجمد شده و سپس بصورت انبوه نگهداری می گردند.

•	کلم فندقی (Brussels Sprouts)

معمولاً 25% از کلم بصورت تازه خوری و 75% بصورت منجمد در آمریکا مصرف می گردد و پس از برداشت ابتدا درجه بندی می شوند که به شرح زیر می باشد.

شماره 1: 5/2-8/1 سانتیمتر

شماره 2: 8/6-5/2 سانتیمتر

شماره 3: 73/13-8/6 سانتیمتر

شماره 4: بیشتر از 7/13 سانتیمتر

که حداکثر در یک پوند محصول تعداد 26-14 عدد کلم فندقی موجود می باشد.

کلم ابتدا از یک پیش درجه بندی می گذرد تا مواد خارجی و برگهای خراب آن جدا گردد و سپس توسط یک دستگاه دم و برگهای اضافی آن با فشار آب جدا می گردد و سپس درجه بندی انجام می گیرد.

درجه بندی علاوه بر این که سبب می شود در یک بسته بندی مقدار کلم یک اندازه موجود باشد عملیات بلانچینگ را نیز کنترل می کند. زیرا زمان بلانچینگ براساس درجه کلم متفاوت می باشد. بدین صورت اگر کلم بیش از حد بلنچ گردد کلم نرم و رنگ آن پریده می باشد و اگر کم بلنچ شود مرکز آن صورتی باقی می ماند.

زمان بلنچ برای میانگین درجه ها 4 دقیقه در آب و 5 دقیقه توسط بخار می باشد سپس عملیات سرد کردن و سورتینگ انجام شده و پس از آن بصورت مکانیکی کلم پر شده و منجمد می شود.

•	هویج (Carrots)

شدت و میزان رنگ مهمترین عوامل در درجه بندی هویج می باشند. از آنجایی که اصلی ترین عامل رنگ هویج وجود پیگمان بتاکاروتن می باشد که حدود 90-85% کل کارتنوئیدها را تشکیل می دهد.

چنانچه رنگ کل کاروتن و نسبت بتا کاروتن به آلفا کاروتن عواملی می باشند که به درجه حرارت محیط قبل از برداشت و سن ریشه بستگی دارد.

پس از برداشت هویج از زمین ابتدا بصورت غوطه ور شستشو شده سپس به اندازه های کوچک، متوسط، بزرگ درجه بندی شده و پس از آن در مخازنی می گردد. پس از آن هویج بازرسی شده توسط پوست گیر سایشی و یا بخار پوست گیری شده و هویجهای درشت جهت قطعه قطعه شدن جدا می گردند. سپس هویج های قطعه شده تحت یک جریان هوای قوی از هویج های ریز و خراب جدا می شوند و پس از آن« وارد بلنچ آبی یا بخار شده که مدت زمان بلنچ کردن براساس اندازه، میزان رسیدگی و بافت بین 8-2 دقیقه طول می کشد و پس از بلانچینگ منجمد می شوند.

اما هویج هایی که کامل می باشند منجمد شده و سپس درجه بندی می گردد بدین صورت که پس از انجماد وارد اطاقی که درجه حرارت آن 1- درجه سانتی گراد می باشد و به سه اندازه ریز، درشت و متوسط تقسیم می شوند که این عمل توسط الگ هایی با قطر سوراخهای مشخص انجام می گیرد و در مورد هویج های خورد شده نیز پس از انجماد از روی یک نوار مشبک گذشته تا ذرات بسیار ریز آن جدا گردد که بیشتر برای سوپ مورد استفاده قرار می گیرد.

هویج های منجمد شده در کارتنهای 16-10 اونسی، در کیسه های پلی اتیلنی یک کیلویی و کارتنهای 10-1 کیلویی مورد استفاده قرار می گیرند.

•	پیاز (Opions)

از پیاز کامل و خرد شده جهت انجماد می توان استفاده کرد. بوی پیاز بدلیل یک واکنش آنزیمی می باشد که در پیاز صورت می گیرد که خوشبختانه در اثر بلانچینگ این انزیم از بین می رود ولی از طرف دیگر پیاز بلنچ نشده و منجمد شده تا حد زیادی پایدار می باشد. زمانی که پیاز به مقدار زیاد در یک محل نگهداری می گردد، ضرورت دارد جهت جلوگیری از ضرر و زیان تا حد زیادی مانع صدمات مکانیکی به پیاز شده و تهویه بطور کامل انجام گیرد و عمل سرد کردن و نگهداری پیاز در درجه حرارت کنترل شده ای انجام گیرد.

برای انجماد پیاز باید سر و دم آن گرفته شود که این عمل می تواند قبل از پوست گیری انجام گیرد. پیازها را بین دو اره گرد که می چرخند قرار داده و سبب جدا شدن سر و دم می گردد و سپس وارد یک شستشو کننده چرخان قرار گرفته که با فشار زیاد آب سبب جدا کردن پوستهای خارجی پیاز می گردد در صورت نیاز پیازها را با قطعات 3/0-6/0 سانتیمتری برش داده و سپس سریعاً منجمد می سازند. سپس عمل بسته بندی انجام گرفته تا پیازها به راحتی بسته بندی گردند. معمولاً پیازها به روش Air-blast و یا Plate Freezer منجمد می شوند. از پیازهای قطعه شده سرخ شده نیز استفاده کرده و آن را منجمد می سازند.

•	نخود فرنگی (Peas)

روش انجماد نخود فرنگی شبیه Lima bean می باشد ولی در بعضی از مراحل تفاوت هایی با لوبیا دارد. زمان برداشت نخود فرنگی از زمین برای تولید محصول منجمد شده و فرآیند شده متفاوت می باشد چنانکه اکثراً پس از این که نخود فرنگی زیاد رسیده باشد و یا مقدار آن در زمین زیاد باشد جهت محصول فرآیند شده استفاده می گردد ولی بیشتر تولید کنندگان نخود فرنگی منجمد بر حسب میزان تردی (Tenderness) نخود فرنگی آن را برداشت می نمایند.

پس از برداشت نخودفرنگی بایستی سریعاً آن را سرد کرد تا از فساد جلوگیری بعمل آید. معمولاً آب حاصل از برگ و غلاف نخود فرنگی می تواند در صورت ماندن بیش از حد نخود فرنگی سبب فساد آن گردد که دلیل آن کاملاً مشخص نشده است. پس از برداشت نخود فرنگی بلنچ می شود که زمان آن 2-1 دقیقه در آب داغ می باشد، سپس نخود فرنگی های بلنچ شده به سرعت توسط جریان آب سرد شده و سپس براساس وزن مخصوص درجه بندی می شوند.

در این مرحله نخودفرنگی هایی که حاوی مقدار زیادی نشاسته می باشند و بیش از حد رسیده اند در آب فرو رفته و نخود فرنگی های درجه 1 یا سبک بصورت شناور بر روی آب باقی می مانند که جدا می شوند.

غلظت آب نمک براساس سرعت نخودفرنگی در حال حرکت، درجه حرارت آب و کیفیت و درجه مورد نظر متفاوت می باشد. نخود فرنگی معمولاً از نظر اندازه درجه بندی نمی شود ولی در صورت لزوم توسط صفحات لرزان نخود فرنگی های ریز از درشت جدا می گردد که با توجه به اینکه این عمل پس از بلانچینگ صورت می گیرد وقت زیادی می گردد تا سبب صدمه به نخود فرنگی نشود.

یکی از عمده ترین هدفهای تفکیک ازنظر اندازه و کیفیت کالا، دستیابی به محصولی یکدست است بطوریکه بتوان کالا را درواحدهای حمل متحدالشکل ازمرکز بسته بندی کننده درکشورتولید کننده تا واحداهای تجاری خرده فروشی یا مرکز بسته بندی برای خرده فروشی درکشور مصرف کننده انتقال داد .برای رسیدن به این هدف احتیاج به یکسری ابزار کارهست که در این مورد از چندی ن نوع متفاوت ابزار کاری و درواقع به چند روش و با دستگاههای متفاوت می توان این کار را انجام داد. یک روش دستگاههایی است که بصورت مکانیکی کارمی کنند . روش دیگر دستگاههایی است که بصورت الکترونیکی (سورت زنی ) عمل سورتینگ را انجام می دهند و سری آخر دستگاههایی ا ست که الکترونیکی می باشند و مجهزبه سورت رنگ و اندازه هستند که این دستگاه نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد، دستگاه نوع دوم سرمایه گذاری متوسط ونوع سرمایه گذاری نسبتاً کوچک را می طلبد در صورتیکه در کار با دستگاه مکانیکی دقت بیشتری مصرف گرددکارآیی بالایی نیز خواهد داشت باتوجه به اینکه دستگاه مکانیکی تمامی قطعات و اجزایش قابل ساخت درایران می باشد و قیمت بمراتب پائین تری نسبت به دو روش دیگر دارد در نتیجه مقرون به صرفه است که ازاین روش استفاده بشود . دستگاه هایی که به روش مکانیکی کار می کنند از اجزای زیر تشکیل گردیده اند:

الف- حوضچه تخلیه و شستشوی مقدماتی به ابعاد 1×3×4 متر همراه با پمپ سیرکولاسیون.

ب- نقاله پارویی یا سبدی طول 5/2 متر عرض 30 سانتيمتر (تعداد 25 سبد)

ج-میزسورتینگ دارای ابعاد 4×2.

د-دستگاه شستشوی ثانویه و ضدعفونی که دارای ابعاد 3/0 × 5/1 متر میباشد و دارای برسهای ظریف است که سطح  میوه را تمیز می کند و به تناسب نوع میوه از پرکلرین یا متیل بروماید بمنظور ضدعفونی به آن اضافه می نمایند.

ه : دستگاه پولیش یا واکسینگ که دارای ابعاد 3/0 × 5/1 متر است و برس های مخصوص دارد که ضمن حرکت روی نقاله های غلطکی مواد پارا فینی را به میوه می رساند.

و: تونل خشک کن با هوای گرم که دارای طولی برابر 6 متر و عرضی برابر یک متراست . توسط هوای گرم کارمی کند و بمنظور خشک کردن رطوبت سطحی میوه بکار می رود.

ز: درجه بندی وزنی 6 ردیفه : دارای 5 خروجی اصلی ویک خروجی فرعی جهت میوه های خارج از استاندارد است که دارای ابعاد 5 × 5/1 مي باشد.

ح: نوارنقاله زنجیری حمل کارتن بسته بندی شده که دارای ابعاد 30 × 1 متری است بمنظور جابجایی محصول تمام.

ط: نوارنقاله حمل کارتن خالی، دارای ابعاد 120 × 1 متراست و بمنظور حمل کارتن خالی از انباربه خط تولید می باشد

مشخصات سردخانه ثابت

- سردخانه ثابت :سردخانه ثابت مجموعه‏اي است ازساختمان و تجهيزاتي كه بتواند شرايط ويژه نگهداري مواد خوراكي و فاسد شدني را عمدتأ از نظر دما و دمه نسبي و در صورت لزوم ساير شرايط مورد نياز تأمين كند. سردخانه ثابت بر پايه محل ساختمان و نوع بهره برداري از آن ممكن است به نام‏هاي زير خوانده شود :

سردخانه ذخيره‏اي- اين سردخانه نزديك به مراكز مصرف و يا توليد ساخته مي‏شود . تنوع كالا در آن معمولا زياد نيست و كالاي موردنگهداري را مي‏توان نزديك به حداكثر ماندگاري ( عمر نگهداري ) توصيه شده دراستانداردها و آيين كار هاي مربوطه در آن نگهداري نمود .  دفعات ورود و خروج كالا در اين نوع سردخانه كم مي‏باشد .

سردخانه توزيعي- اين سردخانه در مراكز مصرف و يانزديك به آن قراردارد تنوع كالاو دفعات ورود وخروج كالادر آن زياد است .

سردخانه مبادي ورودي- اين سردخانه در نقاط گمركي و مبادي ورودي كشور ساخته مي‏شود مدت نگهداري كالا در آن كوتاه است و ورود و خروج كالا در آن معمولا در بسته‏هاي بزرگ صورت مي‏گيرد .

سردخانه توليدي ـ اين سردخانه در نقاط توليد يا تبديل محصولات كشاورزي و مواد خوراكي و توليد فرآورده‏هاي جنبي آن‏ها طراحي و ساخته مي‏شود .

2- حجم مفيد نگهداري

3- دما و دمه نسبي

4- طرح ساختمان سردخانه :عبارت است ازنقشه بناهاي مورد نظرباتوجه به كليه ارتباطات لازم بين بناهاي مختلف , ابعاد , موقعيت زمين , نوع و ويژگي‏هاي مصالح مورد استفاده .

5- روش چيدن

6- فاصله نگهدار : عبارت است از نوعي اجراي ساختماني به منظور تأمين فاصله بين ديوارها وبار چيده شده براي گردش مناسب هوا و پيشگيري ازآسيب‏هاي احتمالي وسايل بارچيني به ديوارهاي عايق كاري شده سالن نگهداري در صورتي كه پيشگيري ازآسيب ريزش باربه ديوارها نيزموردنظر باشد مي‏تواند در اجراي ساختماني ملحوظ گردد.

7-  باكس پالت

8- ليفتراك : اين دستگاه يكي از تجهيزات موتوري مربوط به تخليه و بارگيري است و در صورتي كه در ساختمان اصلي سردخانه مورد بهره جويي قرار گيرد نيروي محركه آن بايد از نوع الكتريكي باشد .

9- آمادگاه : عبارت است از فضاي مناسب و خنكي كه دماي آن با استفاده از تجهيزات مناسب در حد آسايش انسان (21 ـ 15) درجه سلسيوس تنظيم يافته و در آن اعمال مربوط به جور كردن , درجه بندي , بسته بندي , و ساير فرآيندهاي لازم متناسب با نوع مواد خوراكي صورت مي‏گيرد .

10-  پيش سردكن : عبارت است از سالني كه دماي كالا در آن با استفاده از تجهيزات سرمازاي مناسب در مدت زمان لازم تا مرز شروع انجماد كاهش مي‏يابد .

11ـ تونل انجماد : عبارت است از سالني كه قدرت سرمازايي تجهيزات آن به اندازه‏اي باشد كه بتواند كاهش دماي كالا و عبور آن از مرحله حداكثر كريستاليزاسيون را با سرعت مورد نظر انجام دهد.

12- گربه رو : عبارت است از كانال‏ها يا لوله‏هاي تهويه كه براي پيشگيري از يخ زدگي و تورم خاك به ويژه در زير كف سالن‏هاي نگهداري زير صفر ايجاد و يا كار گذاشته مي‏شود .

13- بلوكاژ : سنگ چيني با استفاده از قلوه سنگ در زمين زير كف سردخانه است تا از يخ زدگي و تورم خاك جلوگيري شود .

14- ايستايي : عبارت است از بررسي و محاسبه اجزاي متشكله بناهاي سردخانه از نظر مقاومت مصالح و سازه .

15- عايق رطوبتي : پوششي است ازجنس نفوذناپذير در برابر آب مانند مواد قيراندود شده و غيره كه به منظور جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت به عايق حرارتي و بنا بكار مي‏رود .

16- عايق حرارتي : جنسي كه هدايت حرارتي آن كم باشد و براي كم كردن تبادل حرارت بين محيط خارج و داخل سردخانه از آن بهره‏گيري شود .

17- بتن تراز : عبارت است از لايه نازك بتني كه براي بدست آوردن سطح تمام شده صاف و تراز ريخته مي‏شود معمولا ضخامت اين بتن 10 ـ 5 سانتي‏متر و سيمان مصرفي در آن به مقدار 200 ـ 150 كيلوگرم در متر مكعب بتن مي‏باشد .

18- موتور خانه : عبارت است از فضايي كه در بناي اصلي سردخانه احداث مي‏گردد تا بخش عمده‏اي از تجهيزات سرمازايي در آن نصب گردد .

19- اتاق كنترل : عبارت است از بخشي از موتورخانه كه تابلوهاي كنترل سيستم سرمازا در آن نصب مي‏گردد .

20- نيروگاه : عبارت است از محلي كه مولد برق اضطراري براي توليد برق مورد نياز در موارد قطع برق شبكه در آن نصب مي‏گردد .

21- اتاق ترانسفورماتور: عبارت است از ساختماني كه ترانسفورماتورهاي كاهش ولتاژ شبكه برق درآن نصب مي‏شود .

22 ـ اتاق شارژ باطري : عبارت است از ايستگاه شارژ باطري‏هاي ليفتراك .

23 ـ بارانداز ( سكوي تخليه و بارگيري ) : عبارت است از محلي كه در جلوي راهروي ارتباطي و يا آمادگاه كه امكان سريع تخليه و بارگيري كالا را از كاميون‏هاي حامل بار فراهم مي‏كند .

24 ـ دستگاه متعادل كننده فشار هوا : عبارت است از وسيله‏اي كه براي ايجاد تعادل فشار هواي داخل و خارج سالن نگهداري مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

25 ـ شاره سرمازا : عبارت است از ماده‏اي كه براي جذب گرما و توليد سرما در سيستم سرمازايي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

26 ـ كمپرسور : عبارت است از دستگاهي كه موجب تراكم شاره سرمازا و افزايش فشار آن مي‏گردد .

27 ـ كندانسور: عبارت است ازدستگاهي كه براي تقطير شاره سرمازاي خروجي از كمپرسور مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

28 ـ تبخير كننده : عبارت است از دستگاهي كه در آن شاره سرمازا با جذب گرماي محيط تبخير مي‏شود.

29 ـ مخزن شاره سرمازا : عبارت است از مخزن تحت فشاري كه در آن شاره سرمازا ذخيره مي‏گردد .

30 ـ مخزن جداكننده : عبارت است از مخزن تحت فشاري كه براي جداسازي گاز از مايع شاره سرمازاي برگشتي از تبخير كننده بكار مي‏رود .

31 ـ كنترل‏ها : عبارت استاز تجهيزاتي كه براي راهبري خودكار در نقاط مختلف سيستم سرمازايي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

32 ـ تجهيزات و مواد يدكي :عبارت است از لوازمي كه درصورت از كار افتادن اجزايي از سيستم جايگزين آن‏ها مي‏شود .

33 ـ سيستم مركزي :عبارت است از يك واحد توليد سرماهمراه با تجهيزات مربوطه كه سرماي مورد نياز كليه سالن‏هاي نگهداري و هر فضاي ديگري را تأمين مي‏كند .

34 ـ سيستم تك واحدي :عبارتست ازواحدهاي توليدسرما كه به طور جداگانه سرماي هريك از سالن‏هاي نگهداري و يا هر فضاي ديگر را تأمين مي‏كند .

محل سردخانه

در انتخاب محل سردخانه نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :

1 ـ دسترسي به جاده يا راه ارتباطي .

2 ـ دسترسي به آب ( اعم از آب لوله كشي , رودخانه , چاه و يا غير آن .)

3 ـ دسترسي به برق ( اعم از شبكه برق سراسري يا نيروگاه اختصاصي .)

4 ـ دسترسي به تلفن ( اعم از با سيم يا بي سيم و يا ساير وسايل مخابراتي .)

5 ـ دوري از تجمع مراكز زباله و جانوران مزاحم ( به ويژه جوندگان و حشرات موذي .)

6 ـ داشتن فاصله كافي از مراكز و واحدهايي كه به نحوي موجب آلودگي هوا و محيط مي‏شوند طبق ضوابط مراجع صلاحيت‏دار مربوطه .

7 ـ فاصله كافي از مسيل طبق ضوابط مراجع صلاحيت‏دار مربوطه .

8 ـ فاصله كافي از خط گسل شناخته شده زلزله طبق ضوابط مراجع صلاحيت‏دار مربوطه ( در هر صورت ضوابط ايمني در برابر زلزله بايد در ساختمان آن رعايت شود ).

طرح ساختمان سردخانه

پس از انتخاب محل مهندس طراح بايد ساختمان اصلي ,ساير بناها و محوطه را با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و بر اساس حجم مفيد مورد نظر و رعايت موارد زير طوري طراحي كند كه ضمن استفاده بهينه از زمين نيازهاي سردخانه به بهترين وجه ممكن تأمين گردد .

1 ـ محاسبه مساحت زمين مورد نياز براي بناي اصلي سردخانه با توجه به موارد استفاده و حجم مفيد سردخانه و تعيين محل بناي اصلي , به علاوه بايد زمين كافي براي موارد زير نيز مد نظر قرار گيرد :

1 ـ 1 ـ بارگيري , تخليه و مانور وسايط نقليه

1 ـ 2 ـ پاركينگ

1 ـ 3 ـ محل باسكول

1 ـ 4 ـ ساختمان جنبي از قبيل نگهباني , سرويس‏ها و دفاتر

1 ـ 5 ـ محوطه فضاي سبز

1 ـ6 ـ محل مسكوني براي كاركنان سردخانه در صورت امكان و مهمانسرا

## فصل سوم :

## محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

## 3-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 300 |

## 3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

## 3-2-1- زمين محل اجراي طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 300,000 | 170,000 | 51,000 |

## 3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاکبرداری | 300,000 | 10,000 | 3,000 |
| 2 | ديوار كشي | 4,400 | 500,000 | 2,200 |
| 3 | جدول بندي و پياده رو سازي | 15,000 | 150,000 | 2,250 |
| 4 | پاركينگ | 200 | 650,000 | 130 |
| 6 | روشنایی محوطه | 110 | 7,000,000 | 770 |
| 9 | فضای سبز | 30,000 | 100,000 | 3,000 |
|  | جمع كل |  |  | 11,350 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | توضیحات | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن IQF |  | 800 | 9,000,000 | 7,200 |
| 2 | ساختمان اداری ، رفاهی |  | 1500 | 9,000,000 | 13,500 |
| 3 | سالن معاملات | 168*150 متر | 25,200 | 9,000,000 | 226,800 |
|  | سالن سردخانه |  |  |  |  |
|  | سالن سورتینگ و انبارها |  |  |  |  |
|  | تاسیسات |  |  |  |  |
|  | نگهباني |  |  |  |  |
|  | جمع كل |  |  |  | 247,500 |

++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 258,850 میلیون ریال می باشد .

## 3-2-3-تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مشخصات | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تاسیسات برق | هزینه انشعاب 1000 کیلووات برق، کابلهای فشار قوی و ضعیف، و کابل کشی از ترانس به سالنها و ترانسفورماتور و سیستم برقگیر ارتینگ کامل کارخانه و سیم کشی و روشنایی ها و غیره | 6,500 |
|  | موتور ژنراتور برق اضطراری به قدرت 75 کیلووات |  | 1,900 |
| 2 | تاسیسات آب هزینه حفر حلقه چاه با ظرفیت آبدهی 100 مترمکعب در ساعت هزینه منبع هوایی با ظرفیت 40 متر مکعب، پمپها و لوله کشی های مربوطه و سایر |  | 1,950 |
| 3 | تاسیسات سوخت رسانی منبع گازوئیل و لوله کشی ها و غیره |  | 350 |
| 4 | تاسیسات سرمایش گرمایش و تهویه گرمایش: هیتر گازی فن دار، یونیت های داخل سالن و ساختمانها و لوله کشی ها و غیره سرمایش: دستگاه بهارساز به همراه اسپیلت و لوله کشی |  | 7,500 |
| 5 | تاسیسات تلفن |  | 350 |
| 6 | دستگاه تصفیه و سختی گیر |  | 450 |
| 7 | سیستم ایمنی |  | 1,650 |
| 8 | سایر |  | 220 |
|  |  | جمع کل | 20,870 |

## 3-2-4- ماشین آلات و تجهیزات

قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :

| ردیف | نام ماشين آلات | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تجهیزات سردخانه |  |  |  |  |
| 1 | کمپرسور -4G - زیر صفر | 300 | دستگاه | 191,776,000 | 57,533 |
| 2 | اواپراتور آرشه زیر صفر | 300 | دستگاه | 124,072,000 | 37,222 |
| 3 | کندانسور - HCS - زیر صفر | 300 | دستگاه | 193,986,000 | 58,196 |
| 4 | تجهیزات ایمنی حفاظتی لوله ها | 330 | دستگاه | 58,500,000 | 19,305 |
| 5 | کمپرسور -Bitzer GG - تونل انجماد | 30 | دستگاه | 204,776,000 | 6,143 |
| 6 | کندانسور تونل انجماد | 30 | عدد | 206,986,000 | 6,210 |
| 7 | اواپراتور تونل انجماد | 30 | عدد | 131,560,000 | 3,947 |
| 8 | باسکول 40 تنی | 5 | دستگاه | 390,000,000 | 1,950 |
|  | تجهیزات سورتینگ و IQF |  |  |  |  |
| 9 | تجهیزات کامل سورتینگ شامل هاپر ، خط شستشو، بالابرها، اسلایسر ، پوست کن، بلانچر و ... | 2 | سری | 9,500,000,000 | 19,000 |
| 10 | تونل انجماد IQF | 1 | دستگاه | 11,250,000,000 | 11,250 |
| 11 | کمپرسور باد سیستم اویل فری | 1 | سری | 900,000,000 | 900 |
| 12 | دستگاه بسته بندی | 3 | دستگاه | 650,000,000 | 1,950 |
| 13 | دیگ بخار 5 تن با متعلقات | 1 | سری | 1,100,000,000 | 1,100 |
| 14 | دیگ روغن داغ 2 میلیون کیلوکاری | 1 | سری | 550,000,000 | 550 |
| 15 | تونل شیرینگ | 1 | دستگاه | 450,000,000 | 450 |
| 16 | کد زن با نوار نقاله | 1 | دستگاه | 600,000,000 | 600 |
| 17 | نوار بلتی مقسم تمام استیل | 4 | دستگاه | 250,000,000 | 1,000 |
| 18 | تابلو برق ها و شیر آلات و اتصالات | 1 | سری | 2,100,000,000 | 2,100 |
|  |  |  |  |  | 229,405 |

## 3-2-5-وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لیفتراک | 5 | 515,000,000 | 2,575 |
| 2 | سواری | 2 | 200,000,000 | 400 |
| 4 | وانت | 2 | 140,000,000 | 280 |
|  |  |  |  | 3,255 |

## 3-2-6-تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن ...) | 175 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 5 |
| 3 | رايانه | 110 |
| 4 | ابزار آلات كارگاهي | 35 |
| 5 | وسايل آزمايشگاهي | 550 |
| 6 | پالت های نگه داری انبار | 480 |
|  | جمع كل | 1,355 |

## 3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزینه کارشناسی و.ارزیابی طرح | 100 |
| 2 | هزینه مشاوره و اخذ مجوزات و مطالعات | 50 |
| 3 | هزینه دفتر خانه بیمه وقبوض | 4,967 |
| 4 | سایر هزینه های تولید (پیش راه اندازی ،... ) | 100 |
| 5 | هزینه کارشناسی بانک | 1,490 |
| 6 | آموزش | 250 |
| 7 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 50 |
|  | جمع كل | 7,007 |

## 3-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح  ۵ درصد هزينه هاي باقی مانده مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 51,000 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 258,850 |
| 3 | تاسيسات | 20,870 |
| 4 | وسايط نقليه | 3,255 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 229,405 |
| 6 | تجهيزات اداري و کارگاهی | 1,355 |
| 7 | هزینه های پیش بینی نشده | 28,237 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 7,007 |
|  | جمع كل | 599,979 |

## 3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

## 3-4-1-مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | مواد اوليه اصلي | محل تامین | مصرف ساليانه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انواع مرکبات و کیوی جهت فروش مستقیم | ایران | 153,989,000 | تن | 8,000 | 1,231,912 |
| 2 | نخود | ایران | 17,600,000 | كيلوگرم | 9,000 | 158,400 |
| 3 | باقالا | ایران | 17,600,000 | كيلوگرم | 7,500 | 132,000 |
| 4 | لوبيا | ایران | 16,500,000 | كيلوگرم | 7,500 | 123,750 |
| 5 | سبزيجات | ایران | 16,500,000 | كيلوگرم | 7,500 | 123,750 |
| 6 | ذرت | ایران | 19,800,000 | كيلوگرم | 8,250 | 163,350 |
| 7 | پياز | ایران | 12,155,000 | كيلوگرم | 7,500 | 91,163 |
| 8 | انواع ميوه | ایران | 28,050,000 | كيلوگرم | 37,500 | 1,051,875 |
| 9 | سيب زميني | ایران | 17,600,000 | كيلوگرم | 9,000 | 158,400 |
| 10 | هويچ | ایران | 8,184,000 | كيلوگرم | 7,500 | 61,380 |
| 11 | سود کاستیک | ایران | 11,200 | كيلوگرم | 6,000 | 67 |
| 12 | پلاستیک چاپ شده | ایران | 800,000 | متر مربع | 525 | 420 |
| 13 | کارتن | ایران | 360,000 | عدد | 1,650 | 594 |
| 14 | لیبل | ایران | 290,000 | عدد | 300 | 87 |
| هزینه حمل مواد اولیه |  |  |  |  |  | 3,297 |
|  | جمع كل : |  |  |  |  | 3,300,445 |

## 3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | مدرک تحصیلی | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | کارشناس | 1 | 18,000,000 | 216 |
| 2 | سرپرست مالی اداری و حراست | کارشناسی مدیریت | 1 | 12,000,000 | 144 |
| 3 | کارشناس مالی | کارشناسی حسابداری | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 4 | کارشناس اداری | کارشناسی اداری | 1 | 8,000,000 | 96 |
| 5 | کارشناس بازرگانی | کارشناسی بازرگانی | 1 | 8,000,000 | 96 |
| 6 | مسئول حراست | دیپلم و یا فوق دیپلم | 1 | 7,500,000 | 90 |
| 7 | نگهبان | سیکل | 2 | 7,000,000 | 168 |
| 8 | آبدارچی | سیکل | 1 | 6,000,000 | 72 |
|  | راننده | سیکل(گواهی نامه پایه دو ) | 1 | 6,000,000 | 72 |
|  | جمع كل |  | 10 |  | 1,074 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما (70% حقوق) |  |  |  | 752 |
|  | جمع كل |  |  |  | 1,826 |

* پرسنل تولیدی :

| رديف | شرح | مدرک تحصیلی | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر تولید | کارشناس فرآیند | 1 | 12,000,000 | 144 |
| 2 | سوپر وایزر تولید | فوق دیپلم یا دیپلم شیمی | 4 | 10,000,000 | 480 |
| 3 | کنترل کیفیت | فوق دیپلم شیمی | 1 | 8,000,000 | 96 |
| 4 | سوپر وایزر تعمیرات | فوق دیپلم مکانیک | 1 | 7,000,000 | 84 |
| 5 | اپراتور تولید | دیپلم هنرستان یا ریاضی فیزیک | 4 | 6,500,000 | 312 |
| 6 | تکنیسین تعمیرات | دیپلم و یا فوق دیپلم برق و ابزار دقیق | 1 | 6,500,000 | 78 |
| 8 | پرسنل تولید | دیپلم | 10 | 6,000,000 | 720 |
| 10 | راننده لیفتراک | دیپلم | 3 | 6,000,000 | 216 |
| جمع كل |  |  | 25 |  | 2,130 |
| مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما (90% حقوق) |  |  |  |  | 1,917 |
| جمع كل |  |  |  |  | 4,047 |

## 3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب مصرفی | مترمکعب | 147,400 | 2,500 | 369 |
| 2 | برق مصرفی | کیلو وات | 12,960,000 | 650 | 8,424 |
| 3 | ارتباطات |  |  |  | 60 |
| 4 | گاز مصرفی | مترمکعب | 1,608,000 | 240 | 386 |
|  | جمع كل |  |  |  | 9,238 |

## 3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 258,850 | 7 | 18,120 | 5.0 | 12,943 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 20,870 | 10 | 2,087 | 6 | 1,252 |
| 3 | وسايط نقليه | 3,255 | 4 | 130 | 4 | 130 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 229,405 | 10 | 22,940 | 7 | 16,058 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 1,355 | 20 | 271 | 3 | 41 |
|  | جمع |  |  | 43,548 |  | 30,424 |

## 3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 3,300,445 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 5,873 |
| 3 | سوخت و انرژي | 9,238 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 30,424 |
| 5 | استهلاك | 43,548 |
| 6 | هزینه تبلیغات (1 درصد فروش) | 39,176 |
| 7 | پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 الي 4) | 66,920 |
|  | جمع كل | 3,495,624 |

## 3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 3,300,445 | 0 | 0 | 100 | 3,300,445 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 5,873 | 70 | 4,111 | 30 | 1,762 |
| 3 | سوخت و انرژي | 9,238 | 20 | 1,848 | 80 | 7,391 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 30,424 | 20 | 6,085 | 80 | 24,339 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 2% فروش) | 78,353 | 0 | 0 | 100 | 78,353 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 1,200 | 100 | 1,200 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 66,920 | 35 | 23,422 | 65 | 43,498 |
| 8 | استهلاك | 43,548 | 100 | 43,548 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات بانکی | 54,661 | 100 | 54,661 | 0 | 0 |
|  | جمع | 3,590,662 |  | 134,874 |  | 3,455,787 |

## 3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =30*365/ ( 12 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =30*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (روز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 10 | 271,269 |
| 2 | تنخواه گردان | 30 | 8,253 |
|  | جمع كل |  | 279,522 |

## 3-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 592,972 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 7,007 |
| 3 | سرمايه درگردش | 279,522 |
| 4 | جمع كل | 879,501 |

## 3-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 3,300,445 |
| انرژي و سوخت | 9,238 |
| هزينه پرسنلي تولیدی | 4,047 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 73,972 |
| جمع كل : | 3,387,702 |

## 3-9-برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 |
| محوطه سازی | 90 | 250 | 0 | 1,110 | 9,990 | 11,350 |
| ساختمان سازی | 90 | 0 | 0 | 24,750 | 222,750 | 247,500 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 90 | 0 | 0 | 22,940 | 206,464 | 229,405 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 90 | 0 | 0 | 2,087 | 18,783 | 20,870 |
| وسائط نقلیه | 90 | 0 | 0 | 326 | 2,930 | 3,255 |
| ملزومات اداری و کارگاهی | 90 | 0 | 0 | 1,355 | 1,220 | 1,355 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 90 | 0 | 6,306 | 701 | 6,306 | 7,007 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 0 | 0 | 0 | 28,237 | 0 | 28,237 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 51,250 | 6,306 | 81,505 | 468,443 | 599,979 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 78 | 9 | 0 | 14 | 78 | 100 |
| سرمایه در گردش | 90 | 0 | 0 | 27,952 | 251,570 | 279,522 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 51,250 |  | 109,458 | 720,013 | 879,501 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 82 | 6 | 0 | 12 | 82 | 100 |

## 3-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگین قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | میزان تولید | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فروش مرکبات و کیوی نگهداری شده | 153,989,000 | کیلوگرم | 9,600 | 1,478,294 |
| 2 | نخود فرنگی منجمد | 16,000,000 | کیلوگرم | 11,700 | 187,200 |
| 3 | باقالا سبز منجمد | 16,000,000 | کیلوگرم | 9,750 | 156,000 |
| 4 | لوبیا سبز منجمد | 15,000,000 | کیلوگرم | 9,750 | 146,250 |
| 5 | کوکتل سبزیجات منجمد | 15,000,000 | کیلوگرم | 9,750 | 146,250 |
| 6 | ذرت منجمد | 18,000,000 | کیلوگرم | 10,725 | 193,050 |
| 7 | پياز منجمد | 11,050,000 | کیلوگرم | 9,750 | 107,738 |
| 8 | ميوه جات منجمد (آلبالو، تمشك، توت فرنگي، گيلاس) | 25,500,000 | کیلوگرم | 48,750 | 1,243,125 |
| 9 | سيب زميني نيمه آماده منجمد | 16,000,000 | کیلوگرم | 11,700 | 187,200 |
| 10 | هويج منجمد | 7,440,000 | کیلوگرم | 9,750 | 72,540 |
|  |  | 293,979,000 |  | کل فروش : | 3,917,647 |

## 3-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 720,013 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 10 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 72,001 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 792,014 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 201,304 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 54,661 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 144,003 |

| جدول وام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 54,661 | 54,661 | 54,661 | 54,661 | 54,661 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 144,003 | 144,003 | 144,003 | 144,003 | 144,003 |

## 3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 315,776 | 0.36 | 2.79 | 23,076 | 33,827 |

* نرخ بازده ي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

## 3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 293,979,000 | 293,979,000 | 293,979,000 | 293,979,000 | 293,979,000 |
| فروش خالص | 3,917,647 | 3,917,647 | 3,917,647 | 3,917,647 | 3,917,647 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 3,300,445 | 3,300,445 | 3,300,445 | 3,300,445 | 3,300,445 |
| حقوق کارکنان تولید | 4,047 | 4,047 | 4,047 | 4,047 | 4,047 |
| انرژی مصرفی | 9,238 | 9,238 | 9,238 | 9,238 | 9,238 |
| نگهداری و تعمیرات | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 |
| پیش بینی نشده تولید | 66,920 | 66,920 | 66,920 | 66,920 | 66,920 |
| استهلاک | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 | 43,548 |
| جمع هزینه های تولید | 3,454,622 | 3,454,622 | 3,454,622 | 3,454,622 | 3,454,622 |
| تعدیل موجودی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 3,454,602 | 3,454,602 | 3,454,602 | 3,454,602 | 3,454,602 |
| سود نا ویژه | 463,045 | 463,045 | 463,045 | 463,045 | 463,045 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 |
| هزینه های اداری و فروش | 78,353 | 78,353 | 78,353 | 78,353 | 78,353 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 80,179 | 80,179 | 80,179 | 80,179 | 80,179 |
| سود عملیاتی | 382,866 | 382,866 | 382,866 | 382,866 | 382,866 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 |
| بیمه دارایی های ثابت | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| سود تسهیلات بانکی | 54,661 | 54,661 | 54,661 | 54,661 | 54,661 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 57,262 | 57,262 | 57,262 | 57,262 | 57,262 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 325,604 | 325,604 | 325,604 | 325,604 | 325,604 |
| مالیات | 9,768 | 9,768 | 9,768 | 9,768 | 9,768 |
| سهم آموزش | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| سود ویژه | 315,776 | 315,776 | 315,776 | 315,776 | 315,776 |
| سود سنواتی | 0 | 315,776 | 631,552 | 947,327 | 1,263,103 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| سود ویژه به فروش | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| سود ویژه پس از کسر اصل وام | 171,773 | 171,773 | 171,773 | 171,773 | 171,773 |
| سود سنواتی پس از کسر اصل وام | 0 | 343,546 | 515,320 | 687,093 | 858,866 |