فهرست مطالب:

خلاصه طرح / 5

مقدمه / 6

:: فصل اول

1-1-موتورسیکلت / 8

1-2-خلاصه ای بر تاریخچه موتورسیکلت  / 8

1-2-1- "گاتلیب دایملر" - اولین موتورسیکلت با موتور بنزینی  / 8

1-2-2- موتور Harley Davidson (هارلی دیویدسون) / 9

1-3-اجزای موتور سیکلت   / 10

1-4-استفاده از موتور سیکلت  / 10

1-5-بررسی انواع موتورسیکلتها و طبقه بندی آنها  / 11

1-5-1- بررسی انجین های موتورسیکلت  / 11

1-5-2- موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی  / 11

1-5-3- موتور های دو زمانه  / 12

1-6- اساس کار موتورهای 4 زمانه  / 14

1-7- استانداردها  / 19

:: فصل دوم

2-1-  شرايط عملياتي طرح / 21

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 21

2-2-1- زمين محل اجراي طرح / 21

2-2-2- هزینه های اجرای ساختمان / 22

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات / 23

2-2-4-  تجهیزات / 24

2-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه / 25

2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي / 25

2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 26

2-3- هزينه هاي ثابت طرح / 27

2-4 - برآورد هزينه هاي جاري طرح / 28

2-4-1- قطعات اوليه / 28

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل / 29

2-4-3-  برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 30

2-4-4-  استهلاك و تعمير و نگهداري / 31

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 32

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد  / 33

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 34

2-7- جدول سرمايه گذاري / 34

2-8- هزینه سالانه / 35

2-9- سرمایه گذاری کل طرح / 36

2-10- پیش بینی فروش کالا / 37

2-11- سایر محاسبات فنی / 37

2-12- شاخص های مالی طرح / 38

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 39

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | مونتاژ موتورسیکلت |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| محل اجرای طرح |  |
| نوع محصول توليدي | موتورسیکلت |
| ظرفيت تولید سالیانه | 8000 دستگاه |
| توان برق مصرفي | 50 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 3 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 45000 لیتر گازوئیل |
| میزان اشتغال زایی | 15 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 20,000 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 15,894 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 4,400 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 20,294 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 12,915 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 37 درصد |
| سود ويژه | 7,582 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 2.68 سال |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در مونتاژ موتور را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

فصل اول :

آشنایی با محصول

1-1-موتورسیکلت

موتورسیکلت یک خودرو محسوب می گردد که در گروه خودروهای دو چرخ طبقه بندی می گردد . یک موتورسیکلت از مجموعه های مختلف تشکیل یافته است .

موتور سیکلت همانند دوچرخه دو چرخ دارد اما بجای پدال همانند اتومبیل دارای موتور احتراقی است.

1-2-خلاصه ای بر تاریخچه موتورسیکلت

گاتلیب دایملر اولین موتورسیکلت واقعی را در 1885 ساخت. سیلوستر هاوارد راپر آمریکایی یک موتورسیکلت موتور بخار با سوخت زغال سنگ را در1867 ساخت. و این در واقع اولین موتورسیکلت بشمار می آید صرفنظر از موتور بخار آن. همچنین هاوارد راپر یک اتوموبیل با موتور بخار را ساخت.

1-2-1- "گاتلیب دایملر" - اولین موتورسیکلت با موتور بنزینی

گاتلیب دایملر آلمانی اولین موتورسیکلت با موتور بنزینی را در 1885 ساخت، که در واقع یک موتور متصل به یک دوچرخه چوبی بود و این لحظه در تاریخ به عنوان لحظه تلفیق موتور بنزینی و دوچرخه مدرن ثبت شد.

گاتلیب دایملر از موتور تولید شده توسط مهندس نیکولاس اتو استفاده نمود. اتو اولین موتور چهار زمانه احتراق داخلی را در 1876 ساخت. هنگامی که ساخت موتور تمام شد آنرا "Otto Cycle Engine" نامید، دایملر (کارمند سابق اتو) این موتور را بروی یک موتورسیکلت نصب کرد.

1-2-2- موتور Harley Davidson (هارلی دیویدسون)

بسیاری از مخترعان قرن 19 که در زمینه موتورسیکلت فعالیت می کردند اغلب به زمینه های دیگر گرویدند. دایملر و راپر، برای مثال هر دو به ساخت اتوموبیل پرداختند.

با این حال مخترعینی مانند ویلیام هارلی و برادران دیویدسون همچنان به تولید و ساخت موتورسیکلت مشغول بودند و رغبای تجاری آنها شرکتهای تازه کاری مانند اکسلسیور، اندیان، پیرسه، مرکل، اسچیکل، و تور بودند. در سال 1903، ویلیام هرلی و دوستانش والتر دیویدسون کمپانی هارلی دیویدسون را تاسیس کردند.

دوچرخه ای که یک موتور با کیفیت داشت، توانست خود را در مسابقات به اثبات برساند، در عین حال کمپانی نقشه تولید آنرا به عنوان وسیله نقلیه داشت. اولین فروش رسمی موتور هارلی دیویدسون توسط تاجری به نام C. H. Lange در شیکاگو انجام شد.

1-3-اجزای موتور سیکلت

موتور سیکلت دارای اجزای اصلی زیر می باشد :

۱.موتور

2.سر سیلندر

3.اگزوز

4.صفحه کلاچ

5.زین

6.باک بنزین

7.رادیاتور آب یا روغن

8. آینه

9.سیلندر(تا 6 سیلندر مانند هوندا گولد وینگ 1800 سی سی)

1-4-استفاده از موتور سیکلت

معمولا شرایط استفاده از موتورسیکلت نسبت به اتومبیل آسان تر است. گرفتن گواهی نامه راندن موتور معمولاً آسان تر از گواهی نامه اتوموبیل رانی است.

موتورسیکلت ها از ساده ترین نوع موتورهای احتراق داخلی یا درون سوز هستند که به دو صورت موتورهای دو زمانه و موتورهای چهار زمانه تولید میشوند . در کشور ما موتورسیکلت کاربرد فراوانی دارد .

1-5-بررسی انواع موتورسیکلتها و طبقه بندی آنها

طبقه بندی موتورسیکلت ها معمولا بر اساس نوع کاربرد آنها بوده و همچنین موتورسیکلتها با هر کاربردی نیز براساس حجم انجین آن کلاس بندی می گردد . در ادامه ابتدا به توضیح و بررسی انواع انجین مورد استفاده در موتورسیکلتها پرداخته و پس از آن نیز به معرفی طبقه بندی انواع موتورسیکلت بر اساس کاربرد آنها می پردازیم.

1-5-1- بررسی انجین های موتورسیکلت

برای تولید نیروی مورد نیاز جهت حرکت موتورسیکلت ها معمولا از موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی استفاده می گردد که ذیلا به شرح مختصری در خصوص آنها می پردازیم.

1-5-2- موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی

این موتورها بسته به نوع عملکرد (دو یا چهار زمانه )، نوع سوخت مصرفی (بنزین یا گازوئیل )، سیستم خنک کاری (هوا یا آب)، حجم سیلندر و ... به انواع مختلفی تقسیم می گردند.

همانگونه که می دانیم اساس کار موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی، منفجر شدن مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندر آنها و انتقال نیروی حاصله به میل لنگ و استفاده های گوناگون از آن نیرو می باشد . از نظر نحوه عمل برای سوزاندن مخلوط سوخت و هوا، موتورها به دو دسته دوزمانه و چهار زمانه تقسیم می گردند.

در موتورهای 4 زمانه، چهار مرحله مکش، تراکم، احتراق و تخلیه دود به ترتیب و با گردش دو دور میل لنگ و دوبار رفت و برگشت پیستون صورت گرفته ولی در موتورهای دوزمانه مراحل فوق تنها با یک دور گردش میل لنگ و یک رفت و برگشت پیستون صورت می گیرید . دو نوع موتور ذکر شده دارای مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر بوده که برخی از آنها در جدول ذیل ذکر گردیده اند.

1-5-3- موتور های دو زمانه

مزایا

ساختار بسیار ساده، تعداد قطعات تشکیل دهنده و وزن کم ، اصطکاک کمتر، تعمیر و نگهداری راحت ، ارزان قیمت ، قدرت بالا تر در مقایسه با موتور چهار زمانه با حجم برابر

شرایط استفاده

در مواردی که آلایندگی هوا خیلی مهم نباشد ، محدودیت وزن و حجم اشغال شده توسط موتور مورد نظر باشد ، حجم موتور مورد نیاز معمولا یا خیلی کم ( کمتر از 50 سی سی ) یا خیلی زیاد ( تا بیش از 25000 لیتر )

موارد استفاده

کشتی ، قایق ، لوکوموتیو ، اره زنجیری ، ژنراتور های کوچک الکتریسیته ، هواپیماهای کوچک ، موتور سیکلت ها و غیره

موتور های چهار زمانه

مزایا

بازده بالا ، آلایندگی کم

شرایط استفاده

در مواردی که مسئله آلودگی هوا مورد نظر نباشد

موارد استفاده

اتومبیل ، موتور سیکلت ، ژنراتور الکتریسیته و غیره

معایب موتور دو زمانه

1 – در کورس اول عمل پیش تراکم  مقداری از انرزی مفید مو تور را تلف می کند لذا در موتورهای پر قدرت دیزلی توربوشارز

این اشکال را بر طرف نموده است.

توربو شارز سیستمی است که توربین ان توسط انرزی دود تخلیه شده به حرکت در می اید و کمپرسور ان که به سر توربین وصل شده هوای محیط را مکیده پس از متراکم کردن به سیلندر موتور وارد می کند.

2 – عدم تخلیه کامل دود از موتور و کاهش راندمان حجمی به علت فرصت کم تخلیه.

3 – در موتورهای دو زمانه بنزینی مقداری از گاز در خلال عمل شستشو از سیلندر خارج می شود .این مقدار در حدود 25% سوخت مصرفی موتور است.

4 - در موتورهای دو زمانه بنزینی کوچک که امکان  نصب توربوشارز در انها نیست امکان ذخیره کردن روغن در کارتل نیز وجود ندارد.

بنابرین روغن همراه با بنزین به باک ریخته می شود. به همین علت  الف- مصرف روغن در موتور بالا می رود.

ب- روغن همراه با بنزین می سوزدو موجب الودگی بیشتر هوا می شود.

به علت رعایت نکردن نسبت صحیح اختلاط روغن و بنزین اغلب در چنین موتورهایی دودزایی تشدید شده از نظر محیط زیست نا مطلوب می باشد.

5 – به علت پی در پی بودن زمان قدرت فرصت کافی برای خنک کاری وجود ندارد و قطعات نوع هوا خنک در معرض سوختن وفرسودگی قرار دارند و بدین ترتیب عمر مفید و زمان کار موتور کاهش پیدا می کند.

1-6- اساس کار موتورهای 4 زمانه

به علت معایب زیادی که در موتورهای دو زمانه بنزینی وجود دارد در موتورسیکلتهای پیشرفته از سیستم دو زمانه کمتر استفاده می شود و اغلب از موتورهای چهار زمانه استفاده می شود .طرز کار موتورهای چهار زمانه  مورد استفاده در موتورسیکلت مانند موتورهای چهار زمانه خودروها می باشد.

این عبارت ترجمه عبارت انگلیسی Four-cycle-Engiue است و به موتورهایی اتلاق می‌شود که کار خود را در چهار کورس پیستون انجام می‌دهند. (حرکت پیستون از بالاترین مکان خود در سیلندر تا پایین‌ترین جای خود در سیلندر را یک کورس پیستون می‌گویند). در بیان فنی این موتورها را موتورهای با چرخه چهار مرحله‌ای می‌گویند که معادل عبارت Four-Stroke-cycle-Engiue است.

بطور کلی موتورهای احتراق داخلی بر مبنای دفعات توان در هر دور چرخش موتور به دو دسته کلی موتورهای دو زمانه و موتورهای چهار زمانه تقسیم می‌شوند. موتورهای دوزمانه از لحاظ ساختاری ساده‌ترند لیکن موتوهای چهارزمانه کارایی بیشتری دارند.

اولین قدم مهم برای توسعه موتورهای چهارزمانه در اواسط قرن نوزدهم میلادی انجام گرفت. در این زمان یک مهندس فرانسوی به نام «بودور شا» چهار اصل اساسی را برای کار کردن موتورهای احتراقی ارائه کرد. که در واقع توسعه این اصول و بکارگیری آنها باعث ساخته شدن موتورهای چهارزمانه گردید. این اصول به قرار زیرند:

* اتاقک احتراق باید کوچکترین نسبت سطح به حجم ممکن را داشته باشد.

* فرآیند انبساط باید تا حد ممکن سریع انجام شود.

* تراکم در ابتدای مرحله انبساط باید تا حد امکان زیاد باشد.

* کورس انبساط می‌بایست تا حد امکان زیاد باشد.

پس از تلاشهای فراوانی که برای محقق کردن این اصول در ساخت موتورها انجام گرفت در سال 1876 یک مهندس آلمانی به نام «ان.ای.اتو» توانست موتوری را به ثبت برساند که همان چرخه چهارزمانه را به کار می‌بست. این چهار عمل عبارتند از :

* مرحله مکش

* مرحله تراکم

* مرحله توان

* مرحله تخلیه

که در اکثر موتورهای امروزی بکار می‌روند.

انواع موتورهای چهار زمانه

موتورهای چهار زمانه به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

موتورهای اشتعال جرقه‌ای :

در این موتورها برای مشتعل ساختن سوخت از یک جرقه استفاده می‌شود.

موتورهای دیزل :

در این موتورها برای مشتعل ساختن سوخت از حرارت ایجاد شده در محفظه سیلندر و اتاقک احتراق استفاده می‌شود (این حرارت بالا به علت فشردگی زیاد سیال ایجاد می‌شود).

تفاوت موتورهای اشتعال جرقه‌ای و موتورهای دیزل در اینست که در موتورهای اشتعال جرقه‌ای در مرحله مکش مخلوط هوا سوخت (که اغلب بنزین یا گاز طبیعی است) وارد سیلندر می‌شود و پس از آنکه در مرحله تراکم این مخلوط در اتاقک احتراق فشرده شد در یک زمان مناسب (زمان بندی اشتعال )عمل انفجار مخلوط مذکور بوسیله یک جرقه انجام می‌گیرد.

در حالیکه در موتورهای دیزل در مرحله مکش هوای خالی به داخل محفظه سیلندر مکیده می‌شود و در مرحله تراکم نیز فقط هوای خالی در اتاقک انفجار فشرده می‌شود لیکن میزان فشردگی در موتورهای دیزل بیشتر از موتورهای اشتعال جرقه‌ای است. این فشردگی بالا باعث ایجاد حراست زیادی می‌گردد که به محض ورود سوخت در مرحله توان باعث احتراق آن می‌گردد.

ساختمان موتور چهارزمانه

موتورهای چهارزمانه خود گروهی از موتورهای احتراق داخلی هستند. موتورهای احتراق داخلی برای کار کردن به یک سری قطعات و سیستم‌ها نیازمندند. نظیر سیستم سوخت رسانی ، بدنه موتور ، سیستم سوپاپ‌ها ، سیستم خنک کننده و ... لیکن موتورهای چهارزمانه دارای مکانسیم‌هایی می‌باشند که انجام چهار مرحله مکش ، تراکم ، توان و تخلیه را به صورت مجزا ممکن می‌سازد (در موتورهای دوزمانه مراحل مکش و توان و تخلیه و تراکم با هم انجام می‌شوند) این مکانسیم‌ها عبارتند از:

- سیستم سوخت رسانی و تنظیم سوخت

- سیستم سوپاپ‌ها:که عمل ورود و خروج گازها را بطور دقیق کنترل می کند

- مانیفولد هوا و مانیفولد دود

- سیستم زمان بندی اشتعال

طرز کار موتورهای چهار زمانه

طرز کار هر دو نوع موتورهای چهارزمانه یعنی موتورهای اشتعال جرقه‌ای و موتورهای دیزل تا حد زیادی شبیه به هم است. لیکن در مواردی نیز با یکدیگر تفاوت دارد در ذیل اصول کلی کار موتورهای چهارزمانه را ذکر می‌کنیم.

مرحله اول (مرحله مکش) :

در این مرحله سوپاپ ورودی هوا همزمان با حرکت رو به پایین پیستون درون سیلندر باز می‌شود. با این عمل مخلوط هوا و سوخت (در موتورهای اشتعال جرقه‌ای) و هوای خالی (در موتورهای دیزل) وارد محفظه سیلندر شده و آنجا را پر می‌کند.

مرحله دوم (مرحله تراکم) :

این مرحله از لحظه‌ای شروع می‌شود که پیستون از پایین‌ترین نقطه مکانی خود شروع می‌کند به حرکت رو به بالا. در این مرحله هر دو سوپاپ هوا و دود بسته‌اند. پیستون سیال موجود در محفظه سیلندر را در داخل اتاقک احتراق واقع در سه سیلندر فشرده می‌کند.

مرحله سوم (مرحله توان) :

در این مرحله سیال موجود در اتاقک احتراق منفجر می‌گردد (در موتورهای اشتعال جرقه‌ای اینکار بوسیله یک جرقه الکتریکی و در موتورهای دیزل بواسطه تزریق سوخت انجام می‌شود) در این مرحله نیز سوپاپ‌ها بسته‌اند. انرژی آزاد شده از سوختن مواد فسیلی باعث ایجاد نیروی فشارندگی پیستون می‌گردد که باعث پایین رفتن پیستون می‌شود.

مرحله چهارم (مرحله تخلیه) :

در این مرحله گازهای ناشی از سوختن سیال تمام محفظه سیلندر را پر کرده‌اند در این مرحله سوپاپ دود باز می‌شود تا گازهای داغ ناشی از احتراق را از طریق مانیفولد دود از موتور خارج کند. حرکت رو به بالای سیلندر نیز به عمل تخلیه گازها کمک می‌کند.

پس از طی شدن این چهار مرحله که در دو دور چرخش میل لنگ انجام شده است. یک چرخه موتور چهار زمانه انجام شده است. و برای ادامه یافتن تولید توان این چرخه دوباره به ترتیب فوق و از مرحله اول از سر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که اکثر موتورهای امروزی بیش از یک سیلندر دارند که درکنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. لیکن این مراحل در همه آنها بصورت همزمان اتفاق نمی‌افتد. مثلا هیچ وقت ممکن نیست که در دو سیلندر عمل انفجار صورت گیرد. این امر به خاطر شکل بخصوص میل لنگ و نیز .... کار کردن موتور است.

1-7- استانداردها

فصل دوم :

محاسبات مالی

2-1- شرايط عملياتي طرح

شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 300 |

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-2-1- زمين محل اجراي طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 8,000 | 160,000 | 1,280 |

2-2-2- هزینه های اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 8,000 | 60,000 | 480 |
| 2 | حصاركشي | 360 | 650,000 | 234 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي (10% زمین) | 800 | 250,000 | 200 |
| 4 | فضاي سبز (15% زمین) | 1200 | 100,000 | 120 |
| 5 | روشنایی محوطه (اصله چراغ) | 20 | 4,500,000 | 90 |
|  | جمع كل |  |  | 1,124 |

* ساختمان ها:

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 1000 | 3,700,000 | 3,700 |
| 2 | انبار قطعات اولیه | 300 | 3,700,000 | 1,110 |
| 3 | انبار محصول | 620 | 3,700,000 | 2,294 |
| 4 | اداري و رفاهي | 100 | 4,500,000 | 450 |
|  | جمع كل | 2020 |  | 7,554 |

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني حق انشعاب و ترانس | 32 | کیلو وات | 50 |
|  | نصب تابلو ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  | 225 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب و لوله كشي و ... ) | 1 | متر مکعب | 138 |
| 3 | مخازن سوخت و آب | 2 | عدد | 70 |
| 4 | تاسيسات گرمايشی (گرما تاب ) | 10 | عدد | 150 |
|  | تاسيسات سرمایشی (کولر گازی ) | 10 | عدد | 150 |
|  | فن هواكش | 18 | عدد | 36 |
| 5 | امتياز خط تلفن | 4 | خط | 4 |
|  | تجهيزات اطفاي حريق (کپسول 20 کیلویی) | 15 | عدد | 12 |
| 6 | متفرقه |  |  | 40 |
|  | جمع |  |  | 875 |

2-2-4- تجهیزات

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | قیمت واحد (میلیون ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خط مونتاژ نهایی مجهز به لوله کشی سیستم باد و ریل های انتقال | 1 | 400,000,000 | 400 |
| 2 | لاستیک جا زن و برس بوش | 3 | 30,000,000 | 90 |
| 3 | دستگاه تابگیری چرخ | 5 | 28,000,000 | 140 |
| 4 | آچار معمولی (ست کامل) | 10 | 10,000,000 | 100 |
| 5 | پیچ گوشتی (ست کامل) | 10 | 8,000,000 | 80 |
| 6 | رگتیفایر | 3 | 40,000,000 | 120 |
| 7 | جرثقیل معمولی 1 تن | 5 | 12,000,000 | 60 |
| 8 | کمپرسور باد | 3 | 30,000,000 | 90 |
| 9 | فاز متر و امپرسنج | 10 | 1,000,000 | 10 |
| 10 | بالابر برقی | 2 | 30,000,000 | 60 |
| 11 | آچار بکس پنوماتیک | 10 | 4,000,000 | 40 |
| 12 | دریل | 5 | 8,000,000 | 40 |
| 13 | سنگ فرز مینی | 5 | 4,000,000 | 20 |
| 14 | سنگ فرز بزرگ | 5 | 8,000,000 | 40 |
| 15 | سنگ فرز ثابت | 5 | 6,000,000 | 30 |
| 16 | خط مونتاژ بدنه ( شامل : ریل های انتقال، دستگاه های جوش و ...) | 1 | 450,000,000 | 450 |
| 17 | خط رنگ کامل | 1 | 850,000,000 | 850 |
| 18 | هزینه نصب و راه اندازی (5 درصد ) |  |  | 131 |
|  | جمع |  |  | 2,751 |

2-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کامیونت حمل (خاور) | 2 | 500,000,000 | 1,000 |
|  | جمع کل : |  |  | 1,000 |

2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 10 | عدد | 1,500,000 | 15 |
| 2 | صندلی | 4 | عدد | 400,000 | 1.6 |
| 3 | کامپیوتر | 3 | دستگاه | 15,500,000 | 46.5 |
| 4 | گوشی تلفن سانترال | 1 | دستگاه | 2,400,000 | 2.4 |
| 5 | لوازم تحریر | 3 | ست | 200,000 | 0.6 |
| 6 | میز کنفرانس 12 نفره | 1 | عدد | 19,000,000 | 19 |
| 7 | میز عسلی | 2 | عدد | 400,000 | 0.8 |
| 8 | صندلی | 12 | عدد | 150,000 | 1.8 |
| 9 | چاپگر hp1320 | 3 | دستگاه | 2,500,000 | 7.5 |
| 10 | کپی | 1 | دستگاه | 12,000,000 | 12 |
| 11 | فاکس | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 2.5 |
| 12 | لوازم آشپزخانه |  |  |  | 20 |
| 13 | کمد اداری | 2 | عدد | 1,800,000 | 3.6 |
| 14 | قفسه زونکن | 2 | عدد | 1,500,000 | 3 |
| 15 | ابزار کارگاهی مورد نیاز |  |  |  | 10 |
| 16 | پالت نگهداری انبار |  |  |  | 50 |
|  | جمع كل |  |  |  | 196 |

2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 25 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس ، مجوز زمین و ساير مجوزها | 20 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 64 |
| 4 | هزينه کارشناسی بانک | 19 |
| 5 | دانش فنی | 50 |
| 6 | آموزش | 30 |
| 7 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 50 |
|  | جمع كل | 258 |

2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح 2 درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 1,280 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 8,678 |
| 3 | تاسيسات | 875 |
| 4 | وسایل نقلیه | 1,000 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 3,301 |
| 6 | تجهیزات اداری و کارگاهی | 196 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 307 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 258 |
| 9 | جمع كل | 15,894 |

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

2-4-1- قطعات اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح | مصرف در هر موتور | مصرف سالانه | قیمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | باک | 1 | 8,000 | 360,000 | 2,880 |
| 2 | تنه کامل | 1 | 8,000 | 900,000 | 7,200 |
| 3 | انجین | 1 | 8,000 | 4,400,000 | 35,200 |
| 4 | لاستیک عقب | 1 | 8,000 | 342,000 | 2,736 |
| 5 | لاستیک جلو | 1 | 8,000 | 288,000 | 2,304 |
| 6 | رینگ (چرخ عقب و جلو) | 2 | 16,000 | 450,000 | 7,200 |
| 7 | زین | 1 | 8,000 | 216,000 | 1,728 |
| 8 | کمک فنر جلو | 2 | 16,000 | 540,000 | 8,640 |
| 9 | کمک فنر عقب | 2 | 16,000 | 360,000 | 5,760 |
| 10 | فرمان موتور | 1 | 8,000 | 90,000 | 720 |
| 11 | کیلومتر شمار | 1 | 8,000 | 90,000 | 720 |
| 12 | باطری | 1 | 8,000 | 162,000 | 1,296 |
| 13 | اگزوز | 1 | 8,000 | 270,000 | 2,160 |
| 14 | گلگیرها | 2 | 16,000 | 260,000 | 4,160 |
| 15 | چراغ جلو | 1 | 8,000 | 45,000 | 360 |
| 16 | چراغ عقب | 1 | 8,000 | 72,000 | 576 |
| 17 | چراغ راهنما | 1 | 8,000 | 45,000 | 360 |
| 18 | سایر تجهیزات برقی | 1 | 8,000 | 612,000 | 4,896 |
| 19 | سایر تجهیزات مکانیکی (توپی ، زنجیر و قاب و ...) | 1 | 8,000 | 810,000 | 6,480 |
|  | جمع كل |  |  |  | 95,376 |

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير طرح | 1 | 15,000,000 | 180 |
| 2 | كارمند مالي و اداري | 1 | 7,500,000 | 90 |
| 3 | نگهبان و سرايدار | 1 | 6,500,000 | 78 |
|  | جمع كل | 3 |  | 348 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 244 |
|  | جمع كل |  |  | 592 |

* پرسنل تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر تولید | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 2 | تکنسین | 1 | 8,000,000 | 96 |
| 3 | كارگر سالن تولید | 10 | 5,500,000 | 660 |
|  | جمع كل | 12 |  | 876 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 788 |
|  | جمع كل |  |  | 1,664 |

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گازوئیل | لیتر | 45,000 | 1,500 | 68 |
| 2 | برق | كيلووات ساعت | 53,760 | 750 | 40 |
| 3 | آب | مترمكعب | 900 | 2,800 | 3 |
| 4 | تلفن |  |  |  | 40 |
|  | جمع كل |  |  |  | 150 |

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است. البته استهلاک این طرح با استفاده از نرم افزار کامفار محاسبه شده است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 8,678 | 5 | 434 | 2 | 174 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 875 | 7 | 61 | 5 | 44 |
| 3 | وسايط نقليه | 1,000 | 10 | 100 | 7 | 70 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 3,301 | 10 | 330 | 5 | 165 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 196 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 6 | جمع | 14,050 |  | 935 |  | 456 |

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 95,376 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 2,256 |
| 3 | سوخت و انرژي | 150 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 456 |
| 5 | استهلاك | 935 |
| 6 | ( پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 الي 4 | 1,965 |
|  | جمع كل | 101,138 |

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 95,376 | 0 | 0 | 100 | 95,376 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 2,256 | 70 | 1,579 | 30 | 677 |
| 3 | سوخت و انرژي | 150 | 20 | 30 | 80 | 120 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 456 | 20 | 91 | 80 | 365 |
| 5 | هزينه اداري و فروش و خدمات پس از فروش ( 1% فروش) | 1,136 | 0 | 0 | 100 | 1,136 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 32 | 100 | 32 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 1,965 | 35 | 688 | 65 | 1,277 |
| 8 | استهلاك | 935 | 100 | 935 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات | 1,192 | 100 | 1,192 | 0 | 0 |
|  | جمع | 103,498 |  | 4,547 |  | 98,951 |

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

| رديف | شرح | مدت (روز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 15 | 3,920 |
| 2 | تنخواه گردان | 1 | 480 |
|  | جمع كل |  | 4,400 |

2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 15636 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 258 |
| 3 | سرمايه درگردش | 4400 |
|  | جمع كل | 20294 |

2-8- هزینه تولید سالیانه

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 95,376 |
| انرژي و سوخت | 150 |
| هزينه پرسنلي | 2,256 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 1,391 |
| جمع كل : | 99,174 |

2-9- سرمایه گذاری کل طرح

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,280 |
| محوطه سازی | 70 | 0 | 0 | 337 | 787 | 1,124 |
| ساختمان سازی | 70 | 0 | 0 | 2,266 | 5,288 | 7,554 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید وآزمایشگاه | 70 | 0 | 0 | 990 | 2,311 | 3,301 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 70 | 0 | 0 | 262 | 612 | 875 |
| ملزومات کارگاهی اداری | 70 | 0 | 0 | 59 | 137 | 196 |
| وسائط نقلیه | 70 | 0 | 0 | 300 | 700 | 1,000 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 1,280 | 0 | 4,780 | 9,835 | 15,894 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 62 | 8 | 0 | 30 | 62 | 100 |
| سرمایه در گردش | 70 | 0 | 0 | 1,320 | 3,080 | 4,400 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 1,280 |  | 6,099 | 12,915 | 20,294 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 64 | 6 | 0 | 30 | 64 | 100 |

2-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش کالا در بازار، قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | واحد | مقدار سالانه | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | موتور سیکلت | دستگاه | 8,000 | 14,200,000 | 113,600 |
|  |  |  | 8,000 | کل فروش : | 113,600 |

2-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 12,915 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 12 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 1,550 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 14,464 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 4,412 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 1,192 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 2,583 |

جدول وام

| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |

2-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7582 | 0.37 | 2.68 | 1,060 | 1,353 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8000 |
| فروش خالص | 79520 | 90880 | 102240 | 113600 | 113600 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 66,763 | 76,301 | 85,838 | 95,376 | 95,376 |
| حقوق کارکنان تولید | 1,165 | 1,332 | 1,498 | 1,664 | 1,664 |
| انرژی مصرفی | 105 | 120 | 135 | 150 | 150 |
| نگهداری و تعمیرات | 319 | 365 | 411 | 456 | 456 |
| پیش بینی نشده تولید | 1,375 | 1,572 | 1,768 | 1,965 | 1,965 |
| استهلاک | 655 | 748 | 842 | 935 | 935 |
| جمع هزینه های تولید | 70,383 | 80,437 | 90,492 | 100,547 | 100,547 |
| تعدیل موجودی | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 70,363 | 80,407 | 90,452 | 100,497 | 100,487 |
| سود نا ویژه | 9,157 | 10,473 | 11,788 | 13,103 | 13,113 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| هزینه های اداری و فروش | 795 | 909 | 1,022 | 1,136 | 1,136 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 1,387 | 1,500 | 1,614 | 1,728 | 1,728 |
| سود عملیاتی | 7,770 | 8,972 | 10,174 | 11,376 | 11,386 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| بیمه دارایی های ثابت | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| سود تسهیلات بانکی | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 | 1,276 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 6,495 | 7,696 | 8,898 | 10,100 | 10,110 |
| مالیات | 1,624 | 1,924 | 2,225 | 2,525 | 2,527 |
| سود ویژه | 4,871 | 5,772 | 6,674 | 7,575 | 7,582 |
| سود سنواتی | 0 | 4,871 | 10,643 | 17,317 | 24,892 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| سود ویژه به فروش | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| سود پس از کسر اصل وام | 2,288 | 3,189 | 4,091 | 4,992 | 5,000 |