مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

تولید الکترود جوشکاری

سرمایه گذار:

تاریخ گزارش: بهار  1393

## فهرست مطالب

فهرست مطالب	3

خلاصه طرح	5

فصل اول:	7

1-1- معرفی محصول	8

1-1-1- انواع الکترودها	9

1-1-2- مشخصات الکترودها	10

1-2- کد آیسیک محصول	11

1-3- شماره تعرفه گمرکی	11

1-4- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول	12

1-4-1- استاندارد ملي ايران	12

1-4-2- استانداردهاي جهاني	13

1-5- معرفی موارد مصرف وکاربرد	13

1-6- كشورهاي عمده توليد كننده	14

1-7- كشورهاي عمده مصرف كننده	14

1-8-  استناد بر وجود مزيت نسبي در الکترود جوشکاری توليدي ايران	14

فصل دوم:	16

2-1- شرح فرآیند تولید و تکنولوژیهاي موجود	17

فصل سوم:	19

3-1- وضعیت عرضه و تقاضا	20

3-1-1- بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از سال 1387 تا 1391	20

3-1-2- بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا	21

3-2- بررسی روند واردات و صادرات محصول از سال 1387 تا 1391	22

4-3- پیش بینی میزان تقاضای الکترود جوشکاری تا پایان سال 1395	23

4-4- نتیجه گیری	24

فصل چهارم:	25

4-1- شرايط عملياتي طرح	26

4-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری	26

4-2-1- زمين محل اجراي طرح	26

4-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان	27

4-2-3- تأسيسات و تجهيزات	28

4-2-4- ماشین آلات و تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی	29

4-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه	30

4-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح	32

4-4-1- مواد اوليه	32

4-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل	33

4-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی	34

4-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري	34

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح	35

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد	36

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح	37

3-7- جدول سرمايه گذاري	37

3-8- هزینه تولید سالانه	38

3-9- برآورد نحوه مشارکت	38

3-10- پیش بینی فروش کالا	40

3-11- ساير محاسبات فني طرح	40

3-12- شاخص های مالی طرح	41

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح	42

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | تولید الکترود جوشکاری |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| نوع محصول توليدي | الکترود جوشکاری |
| ظرفيت اسمي | 2000 تن در سال |
| توان برق مصرفي | 350 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 5 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 25,000 متر مکعب گاز |
| میزان اشتغال زایی | 24 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 3,500 متر مربع |
| مساحت زيربناي طرح | 1,100 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 20,857 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 3,352 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 24,209 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 14,047 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 28 درصد |
| سود ويژه | 6,455 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 3.6 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 46 درصد |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید الکترود جوشکاری را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

# فصل اول:

معرفی محصول

## 1-1- معرفی محصول

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع الكترودهاي جوشكاری می باشد . اين الكترودها درصنعت جوشكاري با قوس الكتريكي كاربرد دارند.

جوشكاري یكي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات كار مي باشد، ايجاد قوس الكتریكي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الكترود و یا الكترود و كار بوده كه در نتيجه آن حرارت توليد مي شود. بايد توجه داشت كه براي برقراری قوس الكتریك بین دو الكترود و یا كار و الكترود وجود هوا و یا یك گاز هادي ضروري است. بطوريكه در شرايط معمو لي نمی توان در خلاء جوشكاري نمود.

در قوس الكتريكي گرما و انرژي نوراني در مكانهاي مختلفی كسان نبوده بطوریكه تقریباً 43% از حرارت در آند و 21% بقيه بصورت قوس ظاهر می شود . دمای حاصله از قوس الكتريكي بنوع الكترودهاي آن نيز وابسته است بطوريكه در قوس الكتريكي با الكترودهاي ذغالي تا 3200 درجه سانتيگراد در كاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دماي حاصله در آندو كاتد براي الكترودهاي فلزي حدوداً 2400 درجه سانتيگراد تا 2600 درجه تخمين زده شده است.

در اين شرايط درجه حرارت در مركز شعله بين 6000 تا 7000 درجه سانتيگراد مي باشد از انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط % 70 تا 60 % در قوس الكتريكی مشاهده گرديده كه صرف ذوب كردن و عمل جوشكاري شده و بقيه آنيعني 30 % تا 40 % بصورت تلفات گرمائي به محيط اطراف منتشر مي گردد.

طول قوس شعله بین 0.8 تا 0.6 0 قطر الكترود مي باشد و تقريباً 90 % از قطرات مذاب جدا شده از الكترود به حوضچه مذاب وارد مي گردد و 10 % باطراف پراكنده مي گردد .براي ايجاد قوس الكتريكي با ولتاژ كم بين 40 تا 50 ولت در جريان مستقيم و 60 تا 50 ولت در جريان متناوب احتياج مي باشد ولي در هر دو حالت شدت جريان بايد بالا باشد نه ولتاژ.

## 1-1-1- انواع الکترودها

الكترودهائي كه در جوش اتصال فولاد به كار برده مي شوند مفتولهاي مغزي با آلياژ يا بدون آلياژ دارند كه جريان جوش را هدايت مي كند. شعله برق بين قطعه كار و سرآزاد الكترود مي سوزد و الكترود به عنوانيك ماده اضافي ذوب مي شود.

الكترودهاي نرم شده داراي علائم اختصاري بوده كه روي بسته بندي آنها نوشته شده است. علائم اختصاري تمام نكات مهمي كه در به كار بردن آن الكترود بايد مراعات شوند نشان مي دهند.

ذيلا انواع الكترودهاي مورد استفاده در صنعت ارائه شده است .

- الكترودهاي روتيلي

- الكترودهاي قليائي

- الكترودهاي سلولزي

- الكترودهاي مخصوص فولاد زنگ نزن

- الكترودهاي مخصوص آلياژ هاي نيكل

- الكترودهاي مخصوص فولادهاي مقاوم به خزش

- الكترودهاي مخصوص لوله هاي نفت و گاز

- الكترودهاي مخصوص فولادهاي ساختماني ريز دانه

- الكترودهاي مخصوص چدن

- الكترودهاي مخصوص آلومينيوم و برنز

- الكترودهاي مخصوص شيار زني

## 1-1-2- مشخصات الکترودها

در جوشكاري مشخصات الكترودها بايك سري اعداد مشخص مي گردند. اعداد مشخصه به ترتيب زير مي باشد.

E6010

E = جریان برق

60 = كشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اينچ مربع

1 = حالات مختلف جوشكاري

0 = نوع جريان مي باشد.

علامت اول: در علائم الكترود بالا E مشخص مي نمايد كه اين الكترود براي جوشكاري برق است فاده مي شود. ( بعضي از الكترودهاي پوشش دار هستند كه در جوشكاري با اكسي استيلن از آنها استفاده مي شوند مانند FC18)

علامت دوم: عدد 6 و 0يعني مشخصه فشار كشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اينچ مربع بوده كه بايستي آن را در 1000 ضرب نمود يعني فشار كشش گرده جوش اين نوع الكترود 60000 پاوند بر اينچ مربع است.

علامت سوم: حالات جو را مشخص مي كند كه هميشه اين علامت 1يا 2يا 3 مي باشد . الكترودهائي كه علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشكاري مي توان از آنها استفاده كرد. و الكترودهائيكه علامت سوم آنها عدد 2 مي باشد در حالت سطحي و افقي مورد استفاده قرار مي گيرند .

الكترودهائي كه علامت سوم آنها 3 باشد تنها در حالت افقي مورد استفاده قرار مي گيرند .

علامت چهارم: خصوصيات ظاهري گرده جوش و نوع جريان را مشخص مي نمايد كه اين علائم از 0 شروع و به 6 ختم مي گردند.

چنانچه علامت چهارميا آخر صفر باشد موارد استعمال اين الكترودها تنها با جريان مستقيم یا DC و با قطب معكوس مي باشد. نفوذ اين جوشكاري زياد و شكل مهره هاي جوش آن تخت و درجه سختي گرده جوش تقريباً زياد مي باشد.

چنانچه علامت چهارم يك باشد موارد استعمال اين الكترود با AC و DC مي باشد . شكل ظاهري جوش اين الكترود صاف و در شكافها و درزها كمي مقعر و درجه سخت ي جوش كم ي زيادتر از گرده اول است.

اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الكترود با AC و DC مي باشد.نفوذ جوش متوسط و درجه سختي جوش كم ي كمتر از دو گروه قبل مي باشد نما ي ظاهر ي آن محدب است . اگر علامت چهارم 3 باشد اين الكترود را مي توان با جريان AC متناوب يا جريان مستقيم به كار برد. درجه سختي گرده جوش اين الكترود كمتر از دو گرده اول و دوم و كمي بيشتر از گرده سوم مي باشد و نيز در داراي قوس الكتريك خيلي آرام و نفوذ كم و شكل مهره ها ي آن در درزهاي شكل محدب مي باشد.

اگر علامت چهارم 4 باشد اين الكترود را مي توان با جريان AC , DC به کار برد موارد استعمال ا ين الكترود برا ي شكافها ي عم يق يا در جائ ي كه چند ين گرده جوش به رو ي هم لازم است مي باشد.

چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه اين علامت اين است كه فقط جريان DC مورد استفاده قرار مي گيرد و موارد استعمال آن در شكافهاي باز و عميق است. درجه سختي گرده جوش اين الكترود كم و داراي قوس الكتريكي آرامي است و پوشش شيميايي آن از گروه پوشش الكترودهاي بازي است.

چنانچه علامت آخر 6 باشد . خواص و مشخصه آن مطابق گروه 6 است با این تفاوت كه با جریان AC مورد استفاده قرار مي گيرد.

## 1-2- کد آیسیک محصول

محصولات مورد مطالعه مطابق طبقه بند ي وزارت صنا يع و معادن دارا ي كد آ يسيك 28931285 مي باشد.

## 1-3- شماره تعرفه گمرکی

با استناد بر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان ي ، شماره تعرفه گمركي الكترود جوشكاري 83111000 بوده و حقوق ورودي آن 35 درصد استخراج شده است .

مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، نتيجه گيري شده است كه محدوديت خاصي براي واردات محصولات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمركي به شرح ميزان ذكر شده در بالا ، امكان واردات وجود خواهد داشت.

## 1-4- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول

## 1-4-1- استاندارد ملي ايران

با مراجعه به اطلاعات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، نتيجه گيري شده ا ست كه استاندارد ملي شماره 479 تدوين شده در سال 1347 در ارتباط با الكترود روپوش دار جوشكاري با قوس الكتريكي مي باشد .

همچنين در ارتباط با استاندارد اين محصول رعايت نكات زير ضروري است .

اطلاعات لازم ثبت روي پاكت الكترود

مطابق استاندارد پاكت ها و كارتنهاي الكترود بايستي علامت ها و نوشته هائي داشته باشند كه حتي المقدور مصرف كننده را در دسترسي به كيفيت مطلوب جوش راهنمائي و ياري نمايند .

در رو ي پاكت الكترود علاوه بر نام كارخانه سازنده , نوع جنس نيز درج مي شود كه برا ي مصرف صحيح حائز اهميت است.

هر پاكت الكترود بايستي علاوه بر اسم تجارتي الكترود, طبقه بندي آن الكترود را حداقل طبق يكي از استانداردهاي مهم بيان نمايد. براي آگاهي از طول زمان ماندگي الكترود در كارخانه , بازار يا انبار و غيره . شماره ساخت يا تاريخ تولي د روي پاكت نوشته يا مهر زده مي شود .

قطر سيم مغزي الكترود مصرف كننده را در كاربرد صحيح آن با توجه به ضخامت فلز , زاويه سيار, ترتيب پاس و غيره راهنمايي مي كند.

نوع جريان برق از اينكه جريان دائم يا جري ان متناوب لازم است ( با موتور ژنراتور يا ترانسفورماتور مي توان جوش داد) يا هر دو و در جريان دائم نوع اتصال قطب ي باي ستي يا به عبارت يا علامت روي پاكت درج شود.

حالت يا حالات ي از جوشكاري كه ا ين الكترود در آن حالت يا حالات مناسب است رو ي پاكت بيان مي شود.

درج حدود شدت جريان برق ( بر حسب آمپر ) جهت انتخاب اوليه ( تنظيم دقيق شدت جري ان ضمن جوشكاري با توجه به عوامل مختلف انجام مي شود ) ضرور ي است . وزن الكترودها يا تعداد الكترود داخل هر بسته روي پاكت يا بر چسب آن درج مي شود. نوشتن مواردي كه در بالابه آن اشاره شد, روي پاكت مطابق بيشتر استانداردها اجباري است.

همچنين خواص مكانيكي و شيميائي , وضعيت ذوب و كيفي ت قو ي, نحوه نگهدار ي و انبار كردن, درجه حرارت خشك كردن, مواد استعمال بخصوص و پارهاي توصيه هاي ديگر در روي پاكت براي آگاهي مصرف كننده چاپ شده و يا مهر زده مي شود.

## 1-4-2- استانداردهاي جهاني

استانداردهاي زير در مورد الكترود روپوش دار براي جوشكاري با قوس الكتريكي در جهان وجود دارد .

AWS E 6013 , JIS D 4313 , GB E 4313 , ESAB , DIN 1913 , EN 499

## 1-5- معرفی موارد مصرف وکاربرد

الكترود جوشكاري همانطوريكه از نام آن مشخص است براي جوشكاري فلزات از طريق قوس الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين محصول از نوع الكترود ذوب شونده و مصرفياست و لذا با فلز پايه تركيب مي گردد .

الكترود داراي انواع مختلف از نظر قطر و تركيب شيميائي و متالوژيكي مي باشد ولي مصرف آن همه براي جوشكاري است و علت وجود تنوع مختلف ، ايجاد قابليت استفاده از آن براي انواع فولادها و چدن ها با ضخامت مختلف است .

الكترود جوشكاري جز اجتناب ناپذير تجهيزات و ادوات جوشكاري با قوس الكتريكي است و  لذا هيچگونه كالاي جايگزين براي آن وجود ندارد و كاملا مي توان ادعا كرد كه بدون حضور الكترود امكان جوشكاري ذوبي با قوس الكتريكي وجود ندارد .

## 1-6- كشورهاي عمده توليد كننده

الكترود جوشكاري يكي از مواد و احتياجات توليد صنعتي محسوب مي گردد از اينرو توليد آن در بسياري از كشورهاي صنعتي جهان انجام مي گيرد . ليكن در اينجا با استفاده از آمار ارائه شده سازمان تجارت جهاني كشورهاي عمده توليد كننده اين محصول به صورت زير استخراج شده است .

• چين

• آمريكا

• سوئد

• آلمان

• انگلستان

• كانادا

• تركيه

## 1-7- كشورهاي عمده مصرف كننده

محصولات مورد مطالعه در كليه كشورهاي جهان داراي كاربرد است و تقريبا نمي توان كشوري را از اين امر مستثني كرد.

## 1-8-  استناد بر وجود مزيت نسبي در الکترود جوشکاری توليدي ايران

دركشور ايران به دليل برخورداري از برخي شر ايط موثر در مز يت نسبي توليد كالاها ي صنعتي ، امكان رقابت در بازارهاي جهاني وجود دارد و بر طبق آن صادرات ا ين محصولات جذابيت بالايي را در بازارها ي صادراتي بوجود آورده است . بنابراين گفتني است كه در صورت توليد در سطح جهاني ، امكان افزا يش حجم صادرات به ميزان بيشتر از وضعيت موجود وجودخواهد داشت . ذيلا برخي موارد عمده تاث ير گذار در ايجاد مز يت نسبي محصولات مورد مطالعه ارائه شده است .

• با صرف نظر از درصد جزئي بر اي افزودني هاي شيميائي ، مواد او ليه توليد محصولات مورد مطالعه در داخل كشور توليد مي گردد و لذا كشورمان از نظر مواد اول يه كه حدود 95 درصد محصولات توليدي را تشكيل مي دهد ، داراي مزيت مي باشد .

• قابليت تو ليد با قيمت تمام شده پائين بواسطه پائين بودن هز ينهاي نيروي انساني ، انرژي و غيره به نسبت برخي كشورهاي جهان

• وجود ناوگان حمل و نقل نسبتا مناسب در كشور

• وجود مبادي خروجي راه دريايي از شمال و جنوب كشور

نبود قدرت اثر بخش اتحاد يه ها و مر اكز مشابه در ق يمت گذار ي و يا تعيين شر ايط فروش  ( آزادي كامل توليد كننده در سياست گذاري توليد و فروش )

• نبود موانع دولتي در امور صادرات و برعكس حمايت هاي دولتي در صادرات غير نفتي

• پائين بودن نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي رسمي جهان مانند يورو و دلار

با عنايت بر مطالب ذكر شده ، مي توان گفت كه نه تنها صادرات محصول مورد مطالعه طرح امكان پذير خواهد بود بلكه پتانسيل توسعه آن به بيش از مقدار فوق نيز وجود دارد .

# فصل دوم:

شرح روش تولید

## 2-1- شرح فرآیند تولید و تکنولوژیهاي موجود

فرايند توليد الكترود جوشكاري به صورت زير است:

همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد محصول توليدي الكترود جوشكاري مي باشد كه مراحل توليد آن به شرح زير مي باشد:

1) بخش توليد هسته فلزي الكترود : فلز اصلي الكترود بصورت رول وارد كارخانه مي شود و قطر سيم رول هاي مورد استفاده 5 تا 6 ميلي متر مي باشد كه از خارج وارد مي گردد. قابل ذكر است عمليات زنگزدايي ، كشش و جرم گيري مي تواند با استفاده از خدمات ديگر شركتها انجام بشود. بنابراين ابتدا زنگ زدايي و (desealing) شده و سپس رولها به دستگاه كشش رفته و در آنجا مفتول به قطر مورد نظر 3.2 میلی متر مي آيد و پس از شستشو و جرم گيري توسط دستگاه برش بطور اتوماتيك به مفتولهاي فلزي باطول مورد نظر ( 400 ميلي متر ) در مي آيند. مفتولهاي فلزي توسط پالت و ليفتراك به دستگاه تغذيه ميله الكترود فرستاده مي شود و توسط اين دستگاه هسته فلزي الكترود با سرعت و پي در پي متناسب با ظرفيت هاي دستگاه پوشش دهنده فرستاده مي شود.

2) بخش توليد پوشش الكترود : ابتدا مواد پوشش دهنده از انبار آورده شده و پس از سرند شدن در دستگاه الك الكتريكي هر كدام در ظروف فلزي ذخيره و طبق فرمولاسيون وزن و در دستگاه مخلوط كن ريخته مي شود دستگاه فرمولاسيون مي تواند هم بصورت

3- خشك و هم تر عمل كند. شارژ دستگاه در هر مرحله 120 كيلوگرم و زمان هر شارژ 4 دقيقه مي باشد. سپس مخلوط تهيه شده در سيلندرهاي دستگاه روكش دهنده ريخته و بصورت دستي آنرا متراكم نموده و بر روي دستگاه جداگانه اي جهت انجام عمل پرس و تراكم و هواگيري پودر استفاده نمود.

3) مراحل توليد الكترود : در دستگاه پوشش دهنده الكترودها بصورت اتوماتيك روكش را به مقدار مورد نظر به مفتولهاي فلزي مي دهند. ظرفيت خروجي الكترود پوشش داده شده از اين دستگاه حداقل 500 كيلوگرم در ساعت است . فشار دستگاه پرس حداقل 200 بار مي باشد . سپس الكترود جهت تميز شدن از ذرات و زوائد توسط تسمه نقاله اي به دستگاه پاك كن برده شده و سپس در دستگاه كوره اي قرار گرفته و در دماي 200 درجه سانتی گراد خشك مي شود. سپس از كوره خارج شده و توسط ماشين مارك زني ، مارك علائم لازم به روي آنها زده شده سپس بسته بندي مي گردد و به انبار فرستاده مي شود.

# فصل سوم:

امکان سنجی

در این قسمت به بررسی وضعیت بازار محصول می پردازیم وبا توجه به آمار واحد های فعال و در دست احداث و نیز آمار واردات و صادرات محصول مورد نظر ، تقاضا و سهم قابل حصول آن را طی سال های آتی بدست می آوریم:

## 3-1- وضعیت عرضه و تقاضا

## 3-1-1- بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از سال 1387 تا 1391

با توجه به اطلاعات اشاره شده در مورد تولید کنندگان الکترود جوشکاری ، میزان عرضه این نوع محصول  به تفکیک در سالهاي 1387 تا 1391د  به شرح جدول ذیل می باشد:

| ظرفیت عملی واحدهای به بهره برداری رسیده تولید الکترود جوشکاری در سال های اخیر ( تن ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| سال | ظرفیت اسمی | ظرفیت عملی |
| 87 | 210,694 | 147,486 |
| 88 | 223,724 | 156,607 |
| 89 | 254,724 | 178,307 |
| 90 | 268,724 | 188,107 |
| 91 | 268,724 | 188,107 |

ظرفیت عملی تولید 70% ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده است.

## 3-1-2- بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا

| ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید الکترود جوشکاری با میزان پیشرفت فیزیکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد پیشرفت | 75-99 | 50-74 | 25-49 | 1-24 |
| ظرفیت اسمی | 3,000 | 26,000 | 35,500 | 23,980 |
| ظرفیت عملی | 2,100 | 18,200 | 24,850 | 16,786 |

حال جهت پیش بینی میزان عرضه الکترود جوشکاری در آینده چنین در نظر خواهیم گرفت که واحدهای با 99-75 درصد پیشرفت در سال 92 ، واحدهای با 74-50 درصد پیشرفت تا سال 93، واحدهای با 49-25 درصد پیشرفت تا سال 94 و واحدهای با 24-1درصد پیشرفت فیزیکی تا سال 95 به بهره برداری خواهند رسید. همچنین در نظر می گیریم که واحدهای به بهره برداری رسیده در سال اول تولید با 60 درصد، سال دوم با 70 درصد، سال سوم با 80 و سال چهارم با 90 درصد و از سال پنجم به بعد با 100 درصد ظرفیت عملی به تولید محصول مورد نظرپردازند. لذا پیش بینی میزان عرضه تا سال 1395 در جداول زیر برآورد شده است.

| پیش بینی میزان عرضه داخلی الکترود جوشکاری (واحد سنجش تن ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
| ظرفیت واحدهای فعال | 188,107 | 188,107 | 188,107 | 188,107 | 188,107 |
| ظرفیت واحدهای 75-99 درصد پیشرفت | 0 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 |
| ظرفیت واحدهای 74-50 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 10,920 | 12,740 | 14,560 |
| ظرفیت واحدهای 49-25 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 14,910 | 17,395 |
| ظرفیت واحدهای 24-1 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,072 |
| جمع کل عرضه عملی داخلی | 188,107 | 189,367 | 200,497 | 217,437 | 232,023 |

## 3-2- بررسی روند واردات و صادرات محصول از سال 1387 تا 1391

| واردات و صادرات الکترود جوشکاری در سال های اخیر |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | شماره تعرفه | شرح تعرفه | صادرات (تن) | واردات (تن) |
| 87 | 83111000 | ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی | 377 | 12,620 |
| 88 | 83111000 | ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی | 287 | 14,229 |
| 89 | 83111000 | ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی | 219 | 16,171 |
| 90 | 83111000 | ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی | 187 | 10,747 |
| 91 | 83111000 | ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی | 334 | 7,810 |

با توجه به نا منظم بودن صادرات و واردات محصول ، صادرات و واردات طی 5 سال آتی را برابر سال 91 در نظر می گیریم.

## 4-3- پیش بینی میزان تقاضای الکترود جوشکاری تا پایان سال 1395

به علت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل به روش آماري و اقتصاد سنجی از روش برآوردمصرف ظاهري مطابق با رابطه زیر استفاده شده است.

C=Y+M-X

که در آن C نماد مصرف، M واردات و X صادرات می باشد. در جدول زیر مصرف در سال های 1387 تا 1391 آوردده شده است.

تقاضای داخلی الکترود جوشکاری بین سال های 87 تا 91 (تن)

| سال | تولید داخلی | واردات | صادرات | تقاضا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 147,486 | 12,620 | 377 | 159,729 |
| 88 | 156,607 | 14,229 | 287 | 170,549 |
| 89 | 178,307 | 16,171 | 219 | 194,259 |
| 90 | 188,107 | 10,747 | 187 | 198,667 |
| 91 | 188,107 | 7,810 | 334 | 195,583 |

با استفاده از برون یابی و محاسبه معادله در خور میزان تقاضا را در 5 سال آینده پیش بینی خواهیم نمود.

جهت بررسی سهم قابل حصول از بازار مصرف بایستی به خلاء موجود در میان پیش بینی عرضه و تقاضا بپردازیم که در جدول ذیل براي این نوع محصول به آن پرداخته شده است.

| پیش بینی میزان سهم قابل حصول تولید الکترود جوشکاری (تن) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال |  |  |  |  |
|  | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
| عرضه داخلی | 188,107 | 189,367 | 200,497 | 217,437 | 232,023 |
| واردات | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 |
| تقاضای داخلی | 213,705 | 223,688 | 233,670 | 243,653 | 253,635 |
| صادرات | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| سهم قابل حصول = (تقاضا + صادرات) - (عرضه + واردات) | 18,122 | 26,844 | 25,697 | 18,740 | 14,136 |

## 4-4- نتیجه گیری

با توجه به ارقام موجود و همچنین تغییرات بوجود آمده در نرخ ارز محصولات تولید داخل به شرط بالا بودن کیفیت دارای مزیت فراوانی در بازار های داخلی و همچنین بازار های خارجی خواهند بود.

# فصل چهارم:

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :

## 4-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 320 |

## 4-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

## 4-2-1- زمين محل اجراي طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,500 | 650,000 | 2,275 | 0 | 2,275 |

## 4-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحتً (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 3,500 | 10,000 | 0 | 35 | 35 |
| 2 | حصاركشي (ارتفاع 2 متر ) | 500 | 550,000 | 0 | 275 | 275 |
|  | جمع كل |  |  | 0 | 310 | 310 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 600 | 3,500,000 | 0 | 2,100 | 2,100 |
| 2 | انبار | 400 | 4,000,000 | 0 | 1,600 | 1,600 |
| 6 | نگهبانی، سرایداری | 100 | 4,000,000 | 0 | 400 | 400 |
|  | جمع كل | 1,100 |  | 0 | 4,100 | 4,100 |

++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 4,410  ریال می باشد .

## 4-2-3- تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني حق انشعاب و ترانس | 350 | کیلو وات | 0 | 1,203 | 1,203 |
|  | نصب تابلو ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  | 0 | 2,527 | 2,527 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب و نصب کنتور ) | 0.75 | اینچ | 0 | 131 | 131 |
|  | لوله كشي آب و ... |  |  | 0 | 197 | 197 |
| 3 | مخازن ذخیره سوخت | 1 |  | 0 | 70 | 70 |
| 4 | انشعاب گاز و لوله کشی های مربوطه |  |  | 0 | 150 | 150 |
| 5 | امتیاز خط تلفن | 2 | خط | 0 | 3 | 3 |
|  | جرثقیل سقفی 1 تنی | 1 |  | 0 | 100 | 100 |
|  | پالت های فلزی | 10 | عدد | 0 | 50 | 50 |
| 6 | تجهيزات اطفاي حريق |  |  | 0 | 50 | 50 |
| 7 | متفرقه (5%اقلام فوق) |  |  | 0 | 224 | 224 |
|  | جمع |  |  | 0 | 4,705 | 4,705 |

## 4-2-4- ماشین آلات و تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

قیمت ماشین آلات خط تولید براساس استعلام قیمت از ماشین سازی های داخلی (قبلاً معرفی شده اند) در نظر گرفته شده است ، که پیش فاکتور اعلامی این شرکت به پیوست طرح می باشد :

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | هزينه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه چاک زن مفتول | 1 | 50,000,000 | 50 |
| 2 | دستگاه جوش شاخکی | 1 | 30,000,000 | 30 |
| 3 | دستگاه کشش مفتول | 6 | 220,000,000 | 1,320 |
| 4 | جرثقیل تک بازو | 1 | 50,000,000 | 50 |
| 5 | دستگاه برش مفتول | 3 | 120,000,000 | 360 |
| 6 | دستگاه مخلوط کن فلوکس | 1 | 320,000,000 | 320 |
| 7 | هیدرولیک پرس | 1 | 320,000,000 | 320 |
| 8 | دستگاه تغذیه مفتول | 1 | 310,000,000 | 310 |
| 9 | دستگاه اکسترودر اسکرو | 1 | 1,280,000,000 | 1,280 |
| 10 | نوار نقاله الکترود | 1 | 100,000,000 | 100 |
| 11 | دستگاه سایش سر و ته الکترود | 1 | 310,000,000 | 310 |
| 12 | دستگاه اندازه گیری پارامتر های الکترود | 2 | 20,000,000 | 40 |
| 13 | پانل کنترل کل خط | 1 | 80,000,000 | 80 |
| 14 | ماشین آلات وابسته خط | 1 | 120,000,000 | 120 |
| 15 | سیستم خشک کن زنجیری | 1 | 2,520,000,000 | 2,520 |
| 16 | دستگاه حک و چاپ برند | 1 | 30,000,000 | 30 |
| 17 | دستگاه بسته بندی شیرینک | 1 | 40,000,000 | 40 |
| 18 | دستگاه تسمه کش | 1 | 20,000,000 | 20 |
| جمع: |  |  |  | 7,300 |

| ردیف | تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی | انجام شده | مورد نیاز | هزینه کل ( میلیون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوازم و تجهیزات آزمایشگاه | 0 | 300 | 300 |
|  | جمع کل : | 0 | 300 | 300 |

## 4-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | مورد نیاز | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت | 1 | 200,000,000 | 0 | 200 | 200 |
|  | لیفتراک دستی 2 تن | 1 | 10,000,000 | 0 | 10 | 10 |
|  | لیفتراک 2 تن | 1 | 450,000,000 | 0 | 450 | 450 |
|  | جمع کل : |  |  | 0 | 660 | 660 |

4-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | انجام شده | مورد نیاز | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوازم و تجهیزات اداری | 1 | سری | 100,000,000 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | ابزار کارگاهی مورد نیاز | 1 | سری | 50,000,000 | 0 | 50 | 50 |
|  | جمع كل |  |  |  | 0 | 150 | 150 |

4-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

| ردیف | شرح | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 0 | 40 | 40 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس ، مجوز زمین و ساير مجوزها | 0 | 50 | 50 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 0 | 70 | 70 |
| 4 | هزينه کارشناسی بانک | 0 | 21 | 21 |
|  | جمع كل | 0 | 181 | 181 |

4-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | انجام شده | باقی مانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 2,275 | 0 | 2,275 |
| 2 | محوطه سازي | 0 | 310 | 310 |
| 3 | ساختمان | 0 | 4,100 | 4,100 |
| 4 | تاسيسات | 0 | 4,705 | 4,705 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 660 | 660 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 7,300 |
| 7 | لوازم آزمایشگاهی | 0 | 300 | 300 |
| 8 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 150 | 150 |
| 9 | هرینه ای پیش بینی نشده (5% اقلام فوق) | 0 | 876 | 876 |
| 10 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 181 | 181 |
|  | جمع كل | 2,275 | 11,282 | 20,857 |

## 4-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

## 4-4-1- مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح | مقدار | واحد | قیمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اكسيد تيتانيوم | 113,600 | کیلوگرم | 100,000 | 11,360 |
| 2 | سيليكات سديم | 56,800 | کیلوگرم | 13,500 | 767 |
| 3 | فرو منگنز | 56,800 | کیلوگرم | 200,000 | 11,360 |
| 4 | مفتول فولادي | 1,700,000 | کیلوگرم | 21,000 | 35,700 |
| 5 | پودر صابون مخصوص | 4,800 | کیلوگرم | 45,000 | 216 |
| 6 | كربنات كلسيم | 28,800 | کیلوگرم | 800 | 23 |
| 7 | كربنات آهن | 22,800 | کیلوگرم | 2,600 | 59 |
| 8 | فلورين | 56,800 | کیلوگرم | 2,600 | 148 |
| 9 | كانولن | 28,000 | کیلوگرم | 2,000 | 56 |
| 10 | كيسه پلاستيكي | 1,200 | کیلوگرم | 53,000 | 64 |
| 11 | کارتن بسته بندی | 432,000 | کیلوگرم | 2,000 | 864 |
|  | جمع كل |  |  |  | 60,616 |

## 4-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير عامل | 1 | 20,000,000 | 240 |
| 2 | کارمند مالی و اداری | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 3 | خدمات | 1 | 10,000,000 | 120 |
| 4 | راننده | 1 | 80,000,000 | 960 |
|  | جمع كل | 6 |  | 1,440 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 1,008 |
|  | جمع كل |  |  | 2,448 |

* پرسنل تولیدی :

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کارخانه | 1 | 18,000,000 | 216 |
| 2 | سرپرست تولید | 2 | 15,000,000 | 360 |
| 4 | کارگر ماهر | 16 | 10,000,000 | 1,920 |
| 5 | نگهبان | 1 | 80,000,000 | 960 |
|  | جمع كل | 20 |  | 3,456 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 3,110 |
|  | جمع كل |  |  | 6,566 |

## 4-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق | كيلووات ساعت | 1,254,400 | 600 | 753 |
| 2 | گاز | متر مکعب | 1,600 | 3,200 | 5 |
| 3 | آب | مترمكعب | 25,000 | 600 | 15 |
| 4 | ارتباطات | --- | --- | --- | 50 |
|  | جمع كل |  |  |  | 823 |

## 4-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي | 310 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 2 | ساختمان | 4,100 | 3 | 123 | 2 | 82 |
| 3 | تاسيسات و تجهيزات | 4,705 | 10 | 470 | 7 | 329 |
| 4 | وسايط نقليه | 660 | 10 | 66 | 7 | 46 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 7,300 | 7 | 511 | 5 | 365 |
| 6 | لوازم آزمایشگاهی | 300 | 7 | 21 | 5 | 15 |
| 7 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 150 | 5 | 8 | 2 | 3 |
|  | جمع | 17,525 |  | 1,208 |  | 847 |

## 3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 60,616 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 9,014 |
| 3 | سوخت و انرژي | 823 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 847 |
| 5 | استهلاك | 1,208 |
| 6 | ( پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 الي 4 | 1,426 |
|  | جمع كل | 73,935 |

## 3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 60,616 | 0 | 0 | 100 | 60,616 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 9,014 | 70 | 6,310 | 30 | 2,704 |
| 3 | سوخت و انرژي | 823 | 20 | 165 | 80 | 658 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 847 | 20 | 169 | 80 | 677 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 2% فروش) | 850 | 0 | 0 | 100 | 850 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 42 | 100 | 42 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 1,426 | 35 | 499 | 65 | 927 |
| 8 | استهلاك | 1,208 | 100 | 1,208 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات بانکی | 1,533 | 100 | 1,533 | 0 | 0 |
|  | جمع | 76,359 |  | 9,926 |  | 66,433 |

## 3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =10* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =30* 365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (روز) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 10 | 2,021 |
| 2 | تنخواه گردان | 30 | 1,332 |
|  | جمع كل |  | 3,352 |

## 3-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 20,676 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 181 |
| 3 | سرمايه درگردش | 3,352 |
|  | جمع كل | 24,209 |

## 3-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 60,616 |
| انرژي و سوخت | 823 |
| هزينه پرسنلي | 9,014 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 2,055 |
| جمع كل : | 72,509 |

## 3-9- برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک در باقی مانده | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 2,275 | 0 | 0 | 0 | 2,275 |
| محوطه سازی | 70 | 0 | 0 | 93 | 217 | 310 |
| ساختمان سازی | 70 | 0 | 0 | 1,230 | 2,870 | 4,100 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 70 | 0 | 0 | 1,411 | 3,293 | 4,705 |
| وسائط نقلیه | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید | 70 | 0 | 0 | 2,190 | 5,110 | 7,300 |
| لوازم آزمایشگاهی | 70 | 0 | 0 | 90 | 210 | 300 |
| ملزومات کارگاهی اداری و کارگاهی | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
| جمع هزینه های ثابت طرح | -- | 2,275 | 0 | 6,005 | 11,700 | 19,981 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 59 | 11 | 0 | 30 | 59 | 100 |
| سرمایه در گردش | 70 | 0 | 0 | 1,006 | 2,347 | 3,352 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 2,275 |  | 7,011 | 14,047 | 23,333 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 60 | 10 | 0 | 30 | 60 | 100 |

## 3-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگین قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | میزان تولید (کیلوگرم) | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الکترود جوشکاری | 2,000,000 | 42,500 | 85,000 |
|  | جمع ظرفیت تولید : | 2,000,000 | کل فروش : | 85,000 |

## 3-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 14,047 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 14 |
| دوران فرصت | ماه | 12 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 1,967 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 16,014 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 5,698 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 1,533 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 2,809 |

جدول وام

| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 |

## 3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6455 | 0.28 | 3.61 | 833 | 972 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

## 3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| فروش خالص | 59,500 | 68,000 | 76,500 | 85,000 | 85,000 |
| هزینه های تولید |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 42,431 | 48,493 | 54,555 | 60,616 | 60,616 |
| حقوق کارکنان تولید | 4,596 | 5,253 | 5,910 | 6,566 | 6,566 |
| انرژی مصرفی | 576 | 658 | 740 | 823 | 823 |
| نگهداری و تعمیرات | 593 | 677 | 762 | 847 | 847 |
| پیش بینی نشده تولید | 998 | 1,141 | 1,283 | 1,426 | 1,426 |
| استهلاک | 846 | 967 | 1,087 | 1,208 | 1,208 |
| جمع هزینه های تولید | 50,041 | 57,189 | 64,338 | 71,487 | 71,487 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 50,041 | 57,189 | 64,338 | 71,487 | 71,487 |
| سود نا ویژه | 9,459 | 10,811 | 12,162 | 13,513 | 13,513 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 2,448 | 2,448 | 2,448 | 2,448 | 2,448 |
| هزینه های اداری و فروش | 595 | 680 | 765 | 850 | 850 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 3,043 | 3,128 | 3,213 | 3,298 | 3,298 |
| سود عملیاتی | 6,416 | 7,683 | 8,949 | 10,215 | 10,215 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| بیمه دارایی های ثابت | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| سود تسهیلات بانکی | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 4,807 | 6,074 | 7,340 | 8,606 | 8,606 |
| مالیات | 1,202 | 1,518 | 1,835 | 2,152 | 2,152 |
| سود ویژه | 3,605 | 4,555 | 5,505 | 6,455 | 6,455 |
| سود سنواتی | 0 | 3,605 | 8,161 | 13,666 | 20,120 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| سود ویژه به فروش | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| سود پس از کسر اصل وام | 796 | 1,746 | 2,696 | 3,645 | 3,645 |