خلاصه طرح / 4

مقدمه / 5

:: فصل اول

1-1-مقدمه / 7

1-2- معرفی MDF / 8

1-3- تاریخچه MDF در ایران / 10

1-4- روشهای استفاده از MDF در صنعت / 10

1-5- انواع MDF با خواص ویژه / 11

1-5-1- MDF نازك (Thin MDF) / 12

1-5-2- MDF ضخیم(Thick MDF) / 12

1-5-3- مقاوم در برابر رطوبت / 12

1-5-4- مقاوم در برابر حشرات و قارچ ها / 13

1-5-5- MDF با وزن مخصوص بالا(High Density Fiberboard) / 13

1-5-6- MDF با وزن مخصوص پائین(Low Density Fiberboard) / 13

1-5-7- MDF با روكش های تزئینی (Decorative surfaced MDF) / 14

1-5-8- MDFهای قالب گیری شده / 14

1-5-9- MDF های قابل انعطاف / 14

1-6- نام و کد آیسیک / 14

1-7- کد ISIC محصولات / 15

1-8- شماره تعرفه گمرکی / 15

1-9- شرایط واردات / 16

1-10- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي / 16

1-11- موارد مصرف و كاربرد / 16

1-12- بررسي كالاهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات آن بر مصرف محصول / 17

1-13- اهميت استراتژيكي كالا در دنيا امروز / 17

1-14- كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده / 18

1-15- شرايط صادرات / 18

:: فصل دوم

2-1- مطالعات فني و تكنولوژيكي / 20

2-1-1- بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با  ديگر كشورها / 20

:: فصل سوم

3-1- شرايط عملياتي طرح / 25

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 25

3-2-1- زمين محل اجراي طرح / 25

3-2-2- هزینه های اجرای ساختمان / 26

3-2-3- تأسيسات و تجهيزات / 27

3-2-4- تجهیزات و ماشین آلات / 28

3-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه / 29

3-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي / 29

3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 30

3-3- هزينه هاي ثابت طرح / 31

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح / 32

3-4-1- قطعات اوليه / 32

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل / 33

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 34

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري / 35

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 36

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد / 37

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 38

3-7- جدول سرمايه گذاري / 38

3-8- هزینه تولید سالیانه / 39

3-9- سرمایه گذاری کل طرح / 40

3-10- پیش بینی فروش کالا / 41

3-11- ساير محاسبات فني طرح / 42

3-12- شاخص های مالی طرح / 43

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 44

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | تولید مصنوعات MDF |
| --- | --- |
| نوع محصول توليدي | کابینت ، درب ، پارتیشن ، گیشه و دکوراسیون داخلی |
| مجری طرح |  |
| ظرفيت اسمي | 24600 عدد در سال |
| توان برق مصرفي روزانه | 150 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 8 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 6000 لیتر بنزین و 12000 لیتر گازوئیل |
| میزان اشتغال زایی | 8 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 5000 متر مربع |
| مساحت زيربناي طرح | 1,700 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 12,369 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 1,537میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 13,906میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 10,930 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 63 درصد |
| سود ويژه | 8,788 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 1.58 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 20 درصد |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید مصنوعات MDF را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

فصل اول :

آشنایی با محصول

1-1-مقدمه

فرآورده هاي حاصل از چوب به اشكال مختلف و متناسب با هزينه انجام شده و محل كاربرد آن مورد استفاده عموم قرار مي گيرد و به عبارت ديگر مي توان در طيف صنعتي، اوراق فشرده چوبي را شامل تخته چند لا، تخته خرده چوب (نئوپان) ، تخته فيبر و MDF و Medium Density Fiberboard را نام برد كه اصولا“ اختلاف فن آوري توليد در مبحث شكل دهي كيك (با استفاده از رطوبت موجود در خرده چوب ها و يا الياف سلولزي و بهره جويي از هوا) منجر به توليد نئوپان و يا MDF می شود .

اما بدليل ارتقا سطح كيفي MDF نسبت به ساير محصولات مشابه آنرا متمايزتر نشان داده و بخودي خود از جايگاه خاصي برخوردار نموده زيرا اين محصول ضمن قرار گرفتن در خانواده تخته هاي سخت، مقاومت كاربردي بالاتر نيز دارا مي باشد و دانسيته آن بين 800-640 کیلوگرم بر مترمكعب مي باشد از طرفي بدليل اينكه سطح MDF صاف، يكنواخت و نرم بوده و تركيبي از فيبرهاي چوبي ليگنو سلولزي مي باشد در برابر گرما و فشار سخت شده و در صورت مخلوط شدن با ساير افزودني ها كمك شاياني به ارتقاء سطح كيفيت آن مي شود تا بتوان در ساخت كابينت آشپزخانه، مبلمان، ميزو صندلي، اثاثه اداري و... از آن بهره جست.

به منظور افزايش مقاومت MDF و نزديك شدن اين فاكتور به چوب طبيعي مي توان از عمليات روكش كردن سطح با كاغذهاي لمينه با سرعت سخت شدن سريع استفاده نمود و اين عمليات زماني شرايط مطلوب را حاصل مي نمايند كه در حين فرآيند توانسته باشيم. توزيع و يكنواختي دانسيته، يكنواختي ضخامت در سطح را كاملا“ رعايت كرده باشيم. معمولا“ جهت روكش كردن از كاغذهاي آغشته نظير كاغذهاي آغشته شده به پلي استر، فنليك و ملامين استفاده مي نمايند.

و جهت رسيدن به شرايط ايده آل مي بايست توجه نمود كه رطوبت تخته فنير بيش از 7-6 درصد تجاوز ننمايد زيرا عبور بخار آب از اين نوع كاغذها به سختي صورت گرفته مي گيرد.

1-2- معرفی MDF

MDF مخفف واژه Medium Density Fiberboard است که جزو فرآورده‌های چوبی محسوب می‌شود. MDF  نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می‌گردد. چگالی آن بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

MDF  را پس از تولید می‌توان روکش نمود. روکش‌های تزیینی علاوه بر زیبایی به دوام و کاربرد آن در محیط‌هایی مانند آشپزخانه کمک می‌کند. روکش ملامینه متداول ترین نوع روکش برای MDF می‌باشد که در آن فرایند کاغذ دکوراتیو آغشته به رزین تحت فشار و حرارت بر روی تخته چسبانده می‌شود.

این محصول ضمن دارا بودن خواص شبیه سایر اوراق فشرده چوبی دارای برخی خواص برتر نیز می باشد كه باعث ارتقاء بازار آن در بین سایر اوراق فشرده چوبی مانند تخته خرده چوب (نئوپان)، تخته لایه، تخته فیبر سخت و ... شده است . در واقع این محصول (MDF) ابتدا بعنوان جایگزین اوراق فشرده چوبی مطرح بوده و سپس در كاربردهای جایگزین چوب نیز بكار رفته است. در حال حاضر دامنه كاربردهای آن روز به روز در حال افزایش است . از جمله خصوصیاتی كه باعث ایجاد كاربردهای متنوع (MDF) شده عبارتند از :

• خصوصیـات فیزیـكی و مكـانیكی بالا

• دامنه وسیع دانـسیـته (وزن مخـصوص) ، ضخامت و ابـعاد MDF قابل تولید

• قابلیت ابزار خوری ، ماشین كاری و سنباده زنی

• سطوح صاف و متراكم

• قابلیت شكل پذیری و لبه های صاف

• عدم وجود معایب چوب

• پروفیل دانسیته یكنواخت و همگن

• قابلیت انجام رو سازی های مختلف همچون انواع روكشی های چوبی و غیر چوبی، رنگ آمیزی و غیره

• پایداری ابعاد و مقاومت به فشرده شدن

• زیبایی ظاهری، طبیعت ملایم و ظریف و حالات شبیه به چوب

• قیمت مناسب

تـولیـد انواع مختـلف این محصول در جـهان دامنـه كاربـرد آن را بـسیـار وسیـع كرده است. امروزه می توان تخته فیبر های نیمه سنگین MDF بسیار متنوعی از جمله تخته های سه لایه یا یكنواخت و همگن،تخته های نازك و ضخیم در ابعاد مختلف، تخته هایی با فرم آلدئید، كم فرم آلدئید یا بدون فرم آلدئید، تخته های تبدیل به سایز شده، روكش شده، لبه چسبانده، نقش برجسته، قالب گیری شده، ابزار خورده، پروفیل شده، با دانسیته های بسیار متنوع (كم یا زیاد)، مقاوم در برابر رطوبت، آب، آتش، قارچ، حشره و... را در بازارهای جهانی یافت.

1-3- تاریخچه MDF در ایران

نیاز بازار از طریق واردات تأمین می شود. MDF وارداتی به هر دو صورت خام و روکش شده می‌باشد و عمدتاً از کشورهای ترکیه، اندونزی، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش، فنلاند و... وارد می شوند.البته محصولات ترکیه و اندونزی به علت قیمت کمتر نسبت به سایرین و کیفیت نسبتا قابل قبول طرفداران بیشتری در بازار فعلی ایران دارند.اخیرا دولت برای حمایت از تولید کننده داخلی سیاست آنتی دامپینگ اتخاذ کرده و برای ورود محصولات ساخت ترکیه محدودیت قایل شده است. در سال ۸۲ مقدار ۱۲۴۲۰۱ متر مکعب تخته صنعتی فشرده با جرم مخصوص متوسط وارد شده که نسبت به سال ۸۱ ٪۹۶ افزایش داشته‌است.از این مقدار واردات ۵۳٪ به صورت خام و ۴۷٪ روکش شده بوده است. این در حالی است که واردات روکش، ۱۰۷٪ نسبت به سال ۸۱ افزایش یافته است. در ایران شرکت‌های بسیاری توانایی روکش کردن نئوپان و MDF خام را دارند. اکثر این شرکتها اقدام به وارد کردن MDF خام نموده و پس از روکش کردن به بازار عرضه می کنند. روکش‌‌های مصرفی در ایران اغلب از نوع Foil Finish و PVC می باشند.

1-4- روشهای استفاده از MDF در صنعت

تخته فیبر نیمه سنگین فارغ از خصوصیات و ویژگیهای آن( MDF معمولی و یا خاص) در صنعت به صورت های خام یا روكش شده استفاده می شود. موارد كاربرد MDF به صورت خام اندك بوده و معمولاٌ در بازار نهایی مصرف كالای ساخته شده از تخته فیبر نیمه سنگین ،ازMDF روكش شده و یا رنگ شده استفاده شده است. روش های استفاده از تخته فیبر نیمه سنگین به طور خلاصه در ذیل آمده است:

- ورقهای خام ( بدون روكش)

- ورقهای روكش شده و لبه های ابزار خورده

- پروفیل های روكش شده

- چسباندن پروفیل های MDF روی صفحات

ابعاد MDF به طور معمول عبارتند از:

4100*1830 (ابعاد به میلیمتر می باشد)

3660*1830

2440*1830

2440*1220

البته اغلب سایزهای وارداتی از ایتالیا 4100*2100 و از كشور اتریش 2800*2070 و 2600*2070 می باشند.

ضخامت های تولیدی و معمول نیز به شرح زیر می باشند: 3 ، 4، 6 ،8 ،10 ،12، 16، 18، 20 ، 25 ، 32، 38 میلیمتر طبق اظهاردبیر انجمن چوب ایران تقاضا برای MDF به طور تخمینی بالغ بر 140 هزار تن در سال میباشد. در بازار ایران در حال حاضر ابعاد بزرگتر طرفدار بیشتری دارد . با توجه به اینكه ضخامتهای مختلف هر كدام كاربرد خاص خود را دارند ولی ضخامتهای كمتر در حد 3 میلیمتر كه معمولا برای درب سازی استفاده می شوند و ضخامتهای بالاتر در حدود12، 16 و 18 میلیمتر ازخریدار بیشتری برخوردار است. البته در مورد خریدار جزئی MDF روكش شده رنگ روكش نیز نقش زیادی دارد.

1-5- انواع MDF با خواص ویژه

به طور كلی می توان تخته فیبرهای نیمه سنگین را از نظر خواص و ویژگی های آنها در دو گروه ،تخته فیبر نیمه سنگین با خواص معمولی و یا خواص ویژه طبقه بندی كرد:

تخته های صنعتی خاص دارای ویژگی هایی علاوه بر مشخصات معمول MDF هستند كه با اعمال تغییرات در پروسه تولید، با استفاده از چسب های مختلف یا مواد افزودنی گوناگون تولید می شوند. بعضی از انواع MDF های خاص و موارد استفاده آنها به شرح زیر هستند.

1-5-1- MDF نازك (Thin MDF)

این تخته‌ها به كلاسهای خیلی نازك mm8/1 تا mm 5/2 ، و از 5/2 تا 6 میلی مترو 4 تا 6 میلی متر تقسیم می شوند(استاندارد EN-622-5 ) كه در كاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. از موارد كاربرد عمومی MDF های نازك، كف كشوها، پشت كابینت ها، رویه درها و ... می باشد. تمام روسازی قابل انجام روی MDF معمولی روی MDF نازك نیز اجرا میشود. از سایر موارد كاربرد MDFهای نازك عبارتند از: دیوار كوب ها، پوشش های سقف، غرفه های نمایشگاهی، صنایع اتومبیل سازی، رویه لاستیك زاپاس(یدك) پشت صندلی، رویه در، تولید تخته های انحناءدار و ... می باشد.

1-5-2- MDF ضخیم(Thick MDF)

MDF های ضخیم طبق استاندارد EN-622-5 به كلاسهای 45-30 میلی متر و 60-45 میلی متر تقسیم شده اند و جهت ساخت سازه های معماری، ستونها، پایه های میز ، طاقها، رویه كاری(كابینت)، كف نیمكت و كلا" مواردی كه صفحات ضخیم و بزرگ با خواص ماشین كاری (خصوصا" عمیق) مسطح و با سطوح صاف نیاز است ، استفاده می شوند.

1-5-3- مقاوم در برابر رطوبت

تولید MDF با خاصیت مقاوم در برابر رطوبت بیشتر برای مصارف در رطوبت نسبی محیط حداكثر 80% با بهبود چسب اوره فرمالدئید معمولی مورد استفاده در تولید MDF یا استفاده از یك چسب ضد رطوبت جایگزین امكان پذیر است. تمام خصوصیات مثبت MDF معمولی در این نوع تخته‌ها به اضافه استحكام طولانی تر و تغییر ابعاد كمتر در اثر رطوبت موجود است. طبق استاندارد EN-622-5 دو نوع كلاس برای اینگونه تخته‌ها وجود دارد. یكی MDF.H برای استفاده های عمومی در محیط مرطوب و دیگری MDF.HLS كه برای استفاده اوراق متحمل بار در محیط مرطوب می باشد. موارد استفاده MDF مقاوم در برابر رطوبت عبارتند از: مبلمان حمام و دستشویی، كابینت دور ظرفشویی، كف پوشها، پنجره ها، پله‌ها ، پروفیلهای خاص و...

1-5-4- مقاوم در برابر حشرات و قارچ ها

برای این منظور می توان MDF ها را با پوشش های ضد آتش پوشاند یا مواد و نمك های خاص ضد آتش تیمار كرد. ولی بهترین راه اضافه كردن مواد ضد آتش در حین پروسه تولید است. موارد مصرف این نوع تخته‌ها بعنوان مثال: پوشش دیوارها، پارتیشن ها، قفسه فروشگاهها و... می باشد.

1-5-5- MDF با وزن مخصوص بالا(High Density Fiberboard)

MDF های استاندارد معمولی با ضخامتهای 19-12 میلی متر معمولا" دارای دانسیته kg/m 800-650 هستند. دانسیته های بالاتر یعنی بالای 800 نیز تولید و عرضه می شود. در واقع با اضافه كردن فیبر، چسب و فشار در حین پروسه تولید اوراق سنگین تر تولید می شود ، افزایش دانسیته قابلیت های ماشین كاری و سطح سازی (رنگ، روكش و...) را افزایش میدهد و نیز خصوصیات مكانیكی و فیزیكی MDF نیز بهبود می یابد. از موارد استفاده این نوع MDF های سنگین (HDF) عبارتند از: كف پوشها، پله ها، قفسه های صنعتی، میز كار و...

1-5-6- MDF با وزن مخصوص پائین(Low Density Fiberboard)

LDF با وزن مخصوص kg/m 650-550 و ULDF با وزن مخصوص زیر kg/m 550، جهت استفاده در مواردی كه وزن كمتر مورد نیاز است و نیازی به استحكام بالا وجود ندارد یا در مواردی كه خواص عایق صدا بودن مورد نیاز باشد تولید و عرضه می شود. این MDF ها جهت ساخت پروفیلهای تزئینی معماری، ساخت غرفه های نمایشگاهی و كلا" مواردی كه جابجایی با دست مورد نیاز است و نیز حمل و نقل و ابزار خوری سریع مورد نیاز است، كاربرد دارد.

1-5-7- MDF با روكش های تزئینی (Decorative surfaced MDF)

مهمتـرین و غیـر قـابـل تفكیك ترین كاربرد یا آماده سازی MDF جهت كاربرد نهایی، روسازی آن و خصـوصـا" روكش كردن آن می باشد. انجـام عملیـات روكـش كردن MDF امـروزه جـزء خدمات ضروری تولیدكنندگان MDF به خریداران می باشد بطوریكه معمولا" اكثر كارخانجات بزرگ تولید MDF دارای خطوط روكشی هم هستند. انواع روكش ها شامل روكش های چوبی (گونه های مختلف)، كاغذی، ملامینه، PVC و... میشوند.

1-5-8- MDFهای قالب گیری شده

در این روش تخته MDF به شكل خاصی كه در پرس به آن داده می شود تولید می شوند مانند رویه درهای طرح دار و حالت دار، یك تكه MDF یا در كابینت و كشو و پنجره و... . این محصولات را می توان به راحتی روكش نمود(پرس ممبران) و عرضه بازار مصرف كرد. اخیراً واردات این رویه درها به ایران در حال رونق گرفتن است .

1-5-9- MDF های قابل انعطاف

بوسیله یك پیش تیمار شیمیایی روی MDF با تركیبات الكالین، می توان به آن خواص پلاستیك (موقتی) و قابلیت انعطاف و شكل پذیری را داد.

1-6- نام و کد آیسیک

محصولات مورد بررسي در اين گزارش انواع محصولات چوبي مانند ميزها، فايل، كمد و كتابخانه، نيمكت و كابينت ميباشند كه بوسيله ورقهاي چوبي و MDF با روكش هاي لترون توليد ميگردد در طبقه بندي آماري اين محصولات در كدهاي دو رقمي تحت عنوان "توليد چوب و محصولات چوبي غير از مبلمان" طبقه بندي مي گردند البته كد ديگري تحت عنوان مبلمان و ساير مصنوعات طبقه بندي نشده وجود دارد از آنجا كه اين كد به زير مجموعه تقسيم نشده است (فاقد كد چهار رقمي مي باشد) و اكثر آن متشكل از مبلمان خانگي مي باشد، از بررسي ها حذف گرديده است.

محصولات مورد بررسي در اين گزارش در طبقه بندي توليد محصولات ساخته شده از MDF قرار دارند .

1-7- کد ISIC محصولات

کد ISIC متعلق به اين نوع محصولات كه در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن آمده است . عبارت از 20291130 و 20291131 و 20291132 و 36101225 مي باشند.

1-8- شماره تعرفه گمرکی

محصولات ساخته شده از MDF بطور مجزا داراي كد تعرفه واحدي نمي باشند و بطور كلي سه كد تعرفه 4419 (اشيا چوبي براي سرويس ميز يا آشپزخانه) و كد تعرفه 8538 (تابلو، پا نل، كنسول ، ميز ، كابينت) و كد تعرفه 9403 (مبلهاي چوبي كه در دفتر كار مورد استفاده قرار مي گيرند) اين محصولات را در بر مي گيرند.

كد هاي تعرفه گمركي محصولات

| كد تعرفه گمركي | شرح تعرفه |
| --- | --- |
| 853810 | تابلو ، پانل ، كنسول ، ميز ، كابينت |
| 940330 | مبلهاي چوبي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار مي گيرند |
| 441900 | اشيا چوبي براي سرويس ميز يا آشپزخانه |

1-9- شرایط واردات

شرايط واردات محصولات ساخته شده از MDF طبق كد تعرفه هاي مربوطه در جدول زير آورده شده است :

شرایط واردات

| شماره تعرفه | نوع کالا | حقوق پایه | سود بازرگانی |
| --- | --- | --- | --- |
| 853810 | تابلو ، پانل ، كنسول ، ميز ، كابينت | 4 | 36 |
| 940330 | مبلهاي چوبي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار مي گيرند | 4 | 46 |
| 441900 | اشياء چوبي براي سرويس ميز يا آشپزخانه | 4 | 46 |

1-10- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي

توليد مبلمان و ميز ونيمكت شامل استاندارد ملي ايران (شماره 821 ) مي باشد كه مي بايست در فرآيند ساخت رعايت گردد. قفسه كتاب نيز تحت استاندارد شماره 1614 بوده و همچنين براي روكش هاي چوب نيز استاندارد شماره 1274 تدوين شده است.

1-11- موارد مصرف و كاربرد

كاربرد محصولات در دو گروه كلي خانگي و اداري تقسيم بندي مي شوند. در هر دو گروه محصولات به صورت كالاي نهايي مصرف مي شود. كابينت و كتابخانه در مصارف خانگي و ميز اداري ، كتابخانه و فايل در بخش اداري به كار ميروند.

استفاده از محصولات ساخته شده از MDF (روكش شده) به دليل خواصي چون مقاومت در برابر رطوبت و خش در مصارف مذكور گسترش يافته است به طوري كه در حال حاضر رقيب عمده اي براي محصولات فلزي و چوب طبيعي مي باشد.

همچنين الگوي مصرف خانگي و اداري از استفاده محصولات فلزي به محصولات چوبي و عمدتا محصولات ساخته شده از MDF تغيير يافته است ، به طوريكه در منازل كابينت هاي MDF و در اداره ها دكوراسيون هاي MDF رواج يافته است.

1-12- بررسي كالاهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

بطور كلي در مورد كالاها و محصولات جايگزين براي محصولات ساخته شده از MDF مي توان بيان كرد كه تقريبا تمام اين مصنوعات را ميتوان از ساير چوب هاي طبيعي و مصنوعي و مواد سلولزي به ويژه نئوپان توليد و عرضه كرد.

البته با توجه به تنوع محصولات وكيفيت بالاتر محصولات ساخته شده از MDF و كاهش قيمت تمام شده اين مصنوعات و همچنين افزايش حجم و سرعت توليد، تقاضاي اين محصولات روند صعودي و رو به رشدي دارد و چندان متاثر از قيمت كالاهاي جايگزين نمي باشد.

1-13- اهميت استراتژيكي كالا در دنيا امروز

بررسيهاي كارشناسي نشان مي دهد در صورت احياء جنگلهاي شمال و غرب و جنوب كشور و استفاده كامل از تمامي استعداد توليد جنگل در يك برنامة دراز مدت به درآمد ساليانه اي معادل 280 ميليارد ريال دست خواهيم يافت و برخلاف درآمد حاصل از نفت كه روزي پايان خواهد يافت، جنگل به عنوان يك واحد توليدي پايا با درآمد مستمر مي تواند نقش اقتصادي ارزنده اي در دراز مدت داشته باشد. گذشته از اين فرآورده هاي جنگلي اعم از چوب و يا ساير محصولات فرعي ديگر چرخ هزاران هزار واحد توليدي اعم از كوچك و بزرگ را در سراسر جهان به گردش در مي آورند، زيرا جنگل تامين كننده مواد اوليه بسياري از صنايع بوده كه آن صنايع با يكديگر روابط متقابل بنيادي دارند. علاوه بر اين درختان منبع تامين مواد اوليه براي صنعت داروسازي مدرن نيز مي باشند بطوري كه بيش از 25 درصد مواد مورد نياز صنعت داروسازي مستقيماً از درختان بدست مي آيد و همچنين با توجه به اهميتي كه جنگلها در مسائل زيست محيطي دارند لذا با توجه به ارزشمند بودن چوب و جنگلها در دنياي امروز،صنايع و كارخانجات بيشتر به سمت استفاده از ضايعات، مواد پليمري و ... روي آورده اند.

با توجه به توضيحات فوق محصولات ساخته شده از MDF كه جزوء كالاهاي مصرفي بوده و مواد اوليه آن به طور غير مسقيم از چوب تامين مي گردد لذا اهميت استراتژيكي آن بيشتر به اهميت استراتژيكي صنعت چوب و منابع آن وابسته است.

1-14- كشور هاي عمده توليد كننده و مصرف كننده

در حال حاضر مصرف محصولات ساخته شده از MDF در بازار امروز به دليل مزاياي زيادي كه اين محصولات نسبت به محصولات فلزي وچوبي دارند داراي جايگاه بسيار خوبي مي باشد و تقريبا اكثر كشورها از اين محصولات استفاده مي كنند.

از بين كشورهاي عمده توليد كننده محصولات ساخته شده از MDF مي توان كشورهاي آمريكا, كانادا, آلمان و چين را نام برد.

1-15- شرايط صادرات

صادرات محصولات ساخته شده از MDF داراي شرايط خاصي نمي باشد ولي شركتهاي توليد كننده اين محصولات با توجه به توانايي خود در توليد اين محصولات از نظر قيمت تمام شده و كيفيت محصولات مي توانند بدون محدوديت بازارهاي خارجي براي خودشان فراهم نمايند.

فصل دوم :

آشنایی با روش تولید

2-1- مطالعات فني و تكنولوژيكي

2-1-1- بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

انواع محصولات ساخته شده از MDFداراي پروسه توليد مشابهي مي باشند كه در ذيل به تشريح آنها پرداخته شده است.

در روش اول در ابتدا ورقهاي روكش شده MDF  در قسمت پرس براي توليد محصولات مختلف برش داده مي شود تا ابعاد مورد نظر بر حسب نقشه هاي طراحي شده بدست آيد پس از پايان برشكاري مجددا ابعاد و محلهاي برش كنترل مي گردد تا مطابقت آنها با نقشه اوليه تائيد گردد. ورق هاي برش خورده جهت تامين منظور نهايي توليد و همچنين برش قسمتهاي طرح دار به دستگاه برش  CNC برده مي شود پس از برشكاري در اين قسمت محصول بايد با نقشه نهايي مطابقت داشته باشد كه اين امر توسط قسمت بازرسي برش CNC بررسي مي شود.

ورقهاي برش خورده در دستگاه CNC جهت پوشاندن محلهاي برش به قسمت EDGE BANDING برده مي شود در اين دستگاه نوارهاي PVC  بر روي لبه هاي برش خورده چسبانده مي شود و محصول پس از بررسي به قسمت مونتاژ فرستاده مي شود. براي مونتاژ قطعات آماده شده مونتاژ كاران با استفاده از وسايل و يراق آلات مورد نياز قطعات را به يكديگر متصل كرده و سپس به محصول توليد شده را كنترل كيفيت مي نمايند.

روش دوم نيز كاملا شبيه روش اول مباشد با اين تفاوت كه در اين روش به جاي استفاده از برش CNC از ماشينهاي برش معمولي استفاده مي شود.

با توجه به اينكه تكنولوژي ساخت اين محصولات در كشورمان و بسياري از كشورهاي ديگر نسبتاً يكسان است، ليكن كيفيت اجراي تكنولوژي فوق به دو سطح قابل تقسيم است كه اين تقسيم بندي سبب مي گردد تا واحدهاي فعال در اين شاخه از صنعت عملاً به دو گروه عمده تقسيم بندي گردند. در جدول زير اين تقسيم بندي شرح داده شده است.

تفکیک تکنولوژی محصولات ساخته شده از MDF

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالي) در فرآيند توليد همان طور كه در قسمت قبل اشاره شد براي توليد اين محصولات در همه جاي دنيا از فرآيند واحدي استفاده مي شود با اين تفاوت كه تكنولوژي ماشين آلات توليد محصولات ساخته شده از MDF متفاوت است و برخي كشور ها از تكنولوژي بالاتري برخوردارند.

سطح تكنولوژي مورد استفاده در تولید این محصولات در قسمت گذشته معرفي شد. از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي فوق الذكر آورده خواهد شد :

بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژی معمول تولید محصولات ساخته شده از MDF

محاسبات مالی

فصل سوم :

3-1- شرايط عملياتي طرح

شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 300 |

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

3-2-1- زمين محل اجراي طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 5,000 | 7,000 | 35 |

3-2-2- هزینه های اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 5,000 | 150,000 | 750 |
| 2 | حصاركشي (ارتفاع 2 متر ) | 400 | 350,000 | 140 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي (10% زمین) | 500 | 230,000 | 115 |
| 4 | فضاي سبز (20% زمین) | 1000 | 150,000 | 150 |
| 5 | روشنایی محوطه | 25 | 2,500,000 | 63 |
|  | جمع كل |  |  | 1,218 |

* ساختمان ها:

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 1000 | 3,000,000 | 3,000 |
| 2 | انبار | 500 | 3,000,000 | 1,500 |
| 3 | اداری رفاهی | 140 | 3,500,000 | 490 |
| 4 | نگهبانی | 60 | 3,500,000 | 210 |
|  | جمع كل | 1,700 |  | 5,200 |

3-2-3- تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني حق انشعاب و ترانس | 150 | کیلو وات | 141 |
|  | نصب تابلو ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه |  |  | 155 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب و لوله كشي و ... ) | 1 | اینچ | 50 |
| 3 | گاز رسانی و لوله کشی های مربوطه |  |  | 50 |
| 4 | تاسيسات گرمايشی |  |  | 30 |
| 5 | تاسيسات سرمایشی |  |  | 30 |
| 6 | فن هواكش | 10 | عدد | 20 |
| 7 | امتياز خط تلفن | 2 | خط | 2 |
| 8 | تجهيزات اطفاي حريق (کپسول 20 کیلویی) | 17 | عدد | 14 |
| 9 | متفرقه |  |  | 25 |
|  | جمع |  |  | 515 |

3-2-4- تجهیزات و ماشین آلات

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه نوارزن PVC | 1 | 800,000,000 | 800 |
| 2 | دستگاه CNC برای برش MDF | 1 | 900,000,000 | 900 |
| 3 | دستگاه پرس وکیوم | 1 | 350,000,000 | 350 |
| 4 | دستگاه برش خط زن | 1 | 230,000,000 | 230 |
| 5 | دستگاه فلکه برش | 1 | 25,000,000 | 25 |
| 6 | دستگاه گندگی (رنده ) چوب | 3 | 3,000,000 | 9 |
| 7 | دستگاه سه کاره (برش و رنده MDF ) | 2 | 18,000,000 | 36 |
| 8 | خط تولید صفحه کابینت | 1 | 1,500,000,000 | 1,500 |
|  | جمع: |  |  | 3,850 |

3-2-5- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایسوزو | 1 | 400,000,000 | 400 |
| 2 | وانت مزدا | 1 | 170,000,000 | 170 |
| 3 | لیفتراک 5 تن | 1 | 350,000,000 | 350 |
|  | جمع کل : |  |  | 920 |

3-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 3 | عدد | 1,500,000 | 4.5 |
| 2 | دکوراسیون | 1 | ست | 20,000,000 | 20 |
| 3 | صندلی | 4 | عدد | 400,000 | 1.6 |
| 4 | کامپیوتر | 4 | دستگاه | 5,500,000 | 22 |
| 5 | گوشی تلفن سانترال | 1 | دستگاه | 2,400,000 | 2.4 |
| 6 | لوازم تحریر | 2 | ست | 200,000 | 0.4 |
| 7 | میز کنفرانس 12 نفره | 1 | عدد | 9,000,000 | 9 |
| 8 | میز عسلی | 2 | عدد | 400,000 | 0.8 |
| 9 | صندلی | 12 | عدد | 150,000 | 1.8 |
| 10 | چاپگر hp1320 | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 2.5 |
| 11 | کپی | 1 | دستگاه | 12,000,000 | 12 |
| 12 | فاکس | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 2.5 |
| 13 | لوازم آشپزخانه |  |  |  | 10 |
| 14 | کمد اداری | 2 | عدد | 1800000 | 3.6 |
| 15 | قفسه زونکن | 2 | عدد | 1500000 | 3 |
| 16 | ابزار کارگاهی مورد نیاز |  |  |  | 20 |
|  | جمع كل |  |  |  | 116 |

3-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 30 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس ، مجوز زمین و ساير مجوزها | 40 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 76 |
| 4 | هزينه کارشناسی بانک | 22 |
| 5 | دانش فنی | 30 |
| 6 | آموزش | 30 |
| 7 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 50 |
|  | جمع كل | 278 |

3-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح 2 درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 35 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 6,418 |
| 3 | تاسيسات | 515 |
| 4 | وسايط نقليه | 920 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 3,850 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 116 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 237 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 278 |
|  | جمع كل | 12,369 |

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

3-4-1- مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح | مصرف روزانه | مصرف سالانه | واحد | قیمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ورق MDF | 40 | 12,000 | ورق | 970,000 | 11,640 |
| 2 | چوب روسی | 2 | 600 | متر مکعب | 4,800,000 | 2,880 |
| 3 | شیشه | 5 | 1,500 | متر مربع | 100,000 | 150 |
| 4 | یراق آلات | 1 | 300 | سری | 2,000,000 | 600 |
|  | جمع كل |  |  |  |  | 15,270 |

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است.

* پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير عامل | 1 | 8,000,000 | 96 |
| 2 | کارمند اداری و مالی | 1 | 4,000,000 | 48 |
| 3 | راننده | 1 | 5,000,000 | 60 |
|  | جمع كل | 3 |  | 204 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 143 |
|  | جمع كل |  |  | 347 |

* پرسنل تولیدی

| رديف | شرح | تعداد |  | حقوق ماهيانه (ريال) |  |  | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرپرست تولید | 1 |  | 6,000,000 |  |  | 72 |
| 2 | کارگر ماهر | 2 |  | 4,500,000 |  |  | 108 |
| 3 | کارگر ساده | 2 |  | 4,000,000 |  |  | 96 |
|  | جمع كل | 5 |  |  |  |  | 276 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  |  |  |  | 248 |  |
|  | جمع كل |  |  |  |  |  | 524 |  |

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بنزين | ليتر | 6,000 | 7,000 | 42 |
| 2 | گازوئیل | لیتر | 12,000 | 3,500 | 42 |
| 3 | برق | كيلووات ساعت | 252,000 | 600 | 151 |
| 4 | آب | مترمكعب | 2,400 | 3,200 | 8 |
| 5 | گاز | متر مکعب | 12,000 | 450 | 5 |
| 6 | ارتباطات | --- | --- | --- | 30 |
|  | جمع كل |  |  |  | 278 |

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است. البته استهلاک این طرح با استفاده از نرم افزار کامفار محاسبه شده است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 6,418 | 7 | 449 | 2 | 128 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 515 | 10 | 52 | 10 | 52 |
| 3 | وسايط نقليه | 920 | 25 | 230 | 20 | 184 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 3,850 | 10 | 385 | 4 | 154 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 116 | 20 | 23 | 20 | 23 |
|  | جمع |  |  | 1,139 |  | 541 |

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 15,270 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 871 |
| 3 | سوخت و انرژي | 278 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 541 |
| 5 | استهلاك | 1,139 |
| 6 | ( پيش بيني نشده ( 2%جمع رديف 1 الي 4 | 339 |
|  | جمع كل | 18,439 |

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 15,270 | 0 | 0 | 100 | 15,270 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 871 | 70 | 610 | 30 | 261 |
| 3 | سوخت و انرژي | 278 | 20 | 56 | 80 | 223 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 541 | 20 | 108 | 80 | 433 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 313 | 0 | 0 | 100 | 313 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 339 | 35 | 119 | 65 | 220 |
| 8 | استهلاك | 1,139 | 100 | 1,139 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات | 830 | 100 | 830 | 0 | 0 |
|  | جمع | 19,607 |  | 2,886 |  | 16,721 |

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

| رديف | شرح | مدت (ماه) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 1 | 1,273 |
| 2 | تنخواه گردان | 1 | 264 |
|  | جمع كل |  | 1,537 |

3-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 12,091 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 278 |
| 3 | سرمايه درگردش | 1,537 |
|  | جمع كل | 13,906 |

3-8- هزینه تولید سالیانه

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 15,270 |
| انرژي و سوخت | 278 |
| هزينه پرسنلي | 871 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 1,680 |
| جمع كل : | 18,100 |

3-9- سرمایه گذاری کل طرح

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| محوطه سازی | 80 | 0 | 0 | 244 | 974 | 1,218 |
| ساختمان سازی | 80 | 0 | 0 | 1,040 | 4,160 | 5,200 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید وآزمایشگاه | 80 | 0 | 0 | 770 | 3,080 | 3,850 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 80 | 0 | 0 | 103 | 412 | 515 |
| ملزومات کارگاهی اداری | 80 | 0 | 0 | 23 | 93 | 116 |
| وسائط نقلیه | 80 | 0 | 0 | 184 | 736 | 920 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 80 | 30 | 0 | 50 | 198 | 278 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 80 | 0 | 0 | 190 | 47 | 237 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 65 | 0 | 2,603 | 9,701 | 12,369 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 78 | 1 | 0 | 21 | 78 | 100 |
| سرمایه در گردش | 80 | 0 | 0 | 307 | 1,229 | 1,537 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 65 |  | 2,910 | 10,930 | 13,906 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 79 | 0 | 0 | 21 | 79 | 100 |

3-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش کالا در بازار، قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| ردیف | شرح | تولید روزانه | تولید سالانه | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کابینت | 7 | 2,100 | متر | 2,700,000 | 5,670 |
| 2 | درب | 50 | 15,000 | عدد | 1,100,000 | 16,500 |
| 3 | پارتیشن | 10 | 3,000 | متر | 1,000,000 | 3,000 |
| 4 | گیشه | 5 | 1,500 | متر | 2,500,000 | 3,750 |
| 5 | دکوراسیون داخلی | 10 | 3,000 | متر | 800,000 | 2,400 |
| جمع ظرفیت تولید : |  |  | 24,600 |  | کل فروش : | 31,320 |

3-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 10,930 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 10 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 1,093 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 12,023 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 3,056 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 830 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 2,186 |

جدول وام

| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |

3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8788 | 0.63 | 1.58 | 1,546 | 1,738 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 17220 | 19680 | 22140 | 24600 | 24600 |
| فروش خالص | 21924 | 25056 | 28188 | 31320 | 31320 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 10,689 | 12,216 | 13,743 | 15,270 | 15,270 |
| حقوق کارکنان تولید | 367 | 420 | 472 | 524 | 524 |
| انرژی مصرفی | 195 | 223 | 250 | 278 | 278 |
| نگهداری و تعمیرات | 379 | 433 | 487 | 541 | 541 |
| پیش بینی نشده تولید | 237 | 271 | 305 | 339 | 339 |
| استهلاک | 797 | 911 | 1,025 | 1,139 | 1,139 |
| جمع هزینه های تولید | 12,664 | 14,474 | 16,283 | 18,092 | 18,092 |
| تعدیل موجودی | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 12,644 | 14,444 | 16,243 | 18,042 | 18,032 |
| سود نا ویژه | 9,280 | 10,612 | 11,945 | 13,278 | 13,288 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| هزینه های اداری و فروش | 219 | 251 | 282 | 313 | 313 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 566 | 597 | 629 | 660 | 660 |
| سود عملیاتی | 8,714 | 10,015 | 11,317 | 12,618 | 12,628 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| بیمه دارایی های ثابت | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| سود تسهیلات بانکی | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 7,803 | 9,105 | 10,406 | 11,708 | 11,718 |
| مالیات | 1,951 | 2,276 | 2,602 | 2,927 | 2,929 |
| سود ویژه | 5,853 | 6,829 | 7,805 | 8,781 | 8,788 |
| سود سنواتی | 0 | 5,853 | 12,681 | 20,486 | 29,267 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| سود ویژه به فروش | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| سود پس از کسر اصل وام | 3,667 | 6,829 | 7,805 | 8,781 | 8,788 |

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد